Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 сентября 1980 г. N 4954

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Occupational safety standards system.

Terms and definitions

ГОСТ 12.0.002-80

(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1990 г.)

Группа Т00

ОКСТУ 0012

Взамен ГОСТ 12.0.002-74

Дата введения

1 января 1982 года

Издание (февраль 2002 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1990 г.(ИУС 2-91).

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области безопасности труда.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применять термины - синонимы стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Определения, приведенные в стандарте, можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1084-78 (см. Приложение).

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизированные термины, помеченные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии данного документа выделены знаком *, а их краткая форма выделена в квадратные скобки [].

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

───────────────────────────┬──────────────────────────────────────

Термин          │            Определение

───────────────────────────┴──────────────────────────────────────

1. *Условия труда*           По ГОСТ 19605-74

D. Arbeitsverhltnisse

E. Working conditions

F. Conditions du travail

2. *Опасный производственный Производственный фактор, воздействие

фактор*                     которого на работающего в определен-

[Опасный фактор]         ных условиях приводит к травме,

D. Arbeitsbedingter      острому отравлению или другому

Unfallfaktor                внезапному резкому ухудшению

E. Occupational risk     здоровья, или смерти

F. Risque professionnel

3. *Вредный производственный Производственный фактор, воздействие

фактор*                     которого на работающего в определен-

[Вредный фактор]         ных условиях может привести к забо-

D. Pathogener            леванию, снижению работоспособности

Arbeitsfaktor               и (или) отрицательному влиянию на

E. Harmful factor        здоровье потомства

F. Facteur industriel     Примечание. В зависимости от коли-

nocif                       чественной характеристики (уровня,

концентрации и др.) и продолжитель-

ности воздействия вредный производ-

ственный фактор может стать опасным

4.*Безопасные условия труда* Состояние условий труда, при которых

[Безопасность труда]     воздействие на работающего опасных и

D. Gefahrenlose          вредных производственных факторов

Arbeitsverhltnisse         исключено или воздействие вредных

E. Safety working        производственных факторов не превы-

conditions                  шает предельно допустимых значений

F. Conditions de

securit du travail

5. *Требования безопасности  Требования, установленные законода-

труда*                   тельными актами, нормативно-

[Требования безопасности] техническими и проектными докумен-

D. Forderungen der       тами, правилами и инструкциями,

Arbeitssicherheit           выполнение которых обеспечивает

E. Safety code           безопасные условия труда и регла-

F. Code de scurit     ментирует поведение работающего

6. *Техника безопасности*    Система организационных мероприятий,

D. Unfallschutz          технических средств и методов, пред-

E. Safety (laws)         отвращающих воздействие на работающих

F. Mesures de scurit  опасных производственных факторов

7. *Производственная         Система организационных, санитарно-

санитария*                  гигиенических мероприятий, техничес-

D. Technische            ких средств и методов, предотвраща-

Arbeitshygiene              ющих или уменьшающих воздействие на

E. Occupational          работающих вредных производственных

sanitation                  факторов до значений, не превышающих

F. Hygene du travail    допустимые

8. *Охрана труда*            Система законодательных актов, а

D. Arbeitsschutz         также предупредительных и регламенти-

E. Protection of labour  рующих социально-экономических, орга-

F. Protection du travail низационных, технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилакти-

ческих мероприятий, средств и методов,

направленных на обеспечение безопасных

условий труда

9. (Исключен, Изм. N 1.)

10. *Опасная зона*           Пространство, в котором возможно воз-

D. Gefhrdungsbereich    действие на работающего опасного и

E. Dangerous zone        (или) вредного производственных

F. Zone dangereuse       факторов

11. *Безопасность производ-  Свойство производственного оборудо-

ственного оборудования*     вания соответствовать требованиям

D. Sicherheit der        безопасности труда при монтаже

Arbeitsmittels              (демонтаже) и эксплуатации в усло-

E. Safety of the         виях, установленных нормативно-

industrial equipment        технической документацией

F. Scurit de

l'equipement industriel

12. *Безопасность производ-  Свойство производственного процесса

ственного процесса*         соответствовать требованиям безопас-

D. Sicherheit des        ности труда при проведении его в

Arbeitsverfahrens           условиях, установленных нормативно-

E. Safety of the process технической документацией

of production

F. Scurit de la

fabrication

13. *Средство защиты         Средство, предназначенное для пред-

работающего*                отвращения или уменьшения воздейст-

[Средство защиты]        вия на работающего опасных и (или)

D. Arbeitsschutztechnik  вредных производственных факторов

E. Protective equipment

F. Moyen de protection

(dans l'industrie)

14.*Средство индивидуальной  Средство защиты, надеваемое на тело

защиты работающего*         человека или его части или исполь-

D. Individuelles         зуемое им

Schutzmittel

E. Personal protective

equipment

F. Moyen de protection

individuelle

15. *Средство коллективной   Средство защиты, конструктивно и

защиты работающего*         (или) функционально связанное с произ-

D. Kollektives           водственным оборудованием, производст-

Schutzmittel                венным процессом, производственным

E. Collective protective помещением (зданием) или производст-

equipment                   венной площадкой

F. Moyen de protection

collective

16. *Несчастный случай на    Случай на производстве, в результате

производстве*               которого произошло воздействие на

Несчастный случай        работающего опасного производствен-

D. Arbeitsunfall         ного фактора

КонсультантПлюс: примечание.

Правовое   регулирование   порядка   расследования   и   учета

несчастных  случаев  на производстве осуществляется в соответствии

со статьями 227 - 231 Трудового кодекса РФ.

E. Occupational accident  Примечание. Порядок расследования и

F. Accident du travail   учета несчастных случаев на производ-

стве устанавливают в соответствии с

"Положением о расследовании и учете

несчастных случаев на производстве",

утвержденным Постановлением Президиума

ВЦСПС от 20.05.66.

16а. *Профессиональное       Хроническое или острое заболевание

заболевание*                работающего, являющееся результатом

D. Berufskrankheit       воздействия вредного производствен-

E. Professional diseases ного фактора

F. Maladie

professionnelle

17. *Безопасное расстояние*  Наименьшее расстояние между человеком

D. Sicherheitsabstand    и источником опасного и вредного

E. Safe distance         производственного фактора, при котором

F. Distance de scurit  человек находится вне опасной зоны

18 - 21.

(Исключены, Изм. N 1.)

22. *Знак безопасности*      Знак, предназначенный для предупреж-

D. Sicherheitszeichen    дения человека о возможной опасности,

E. Safety symbol and     запрещении или предписании определен-

sign                        ных действий, а также для информации

F. Signaux de scurit   о расположении объектов, использова-

ние которых связано с исключением или

снижением последствий воздействия

опасных и (или) вредных производст-

венных факторов

23. *Цвет безопасности*      Цвет, предназначенный для привлечения

D. Sicherheitsfarben     внимания человека к отдельным элемен-

E. Safety colour         там производственного оборудования

F. Couleur de scurit   и (или) строительной конструкции,

которые могут являться источниками

опасных и (или) вредных производст-

венных факторов, средствам пожаро-

тушения и знаку безопасности

24. *Предельно допустимое    Предельное значение величины вред-

значение вредного производ- ного производственного фактора,

ственного фактора*          воздействие которого при ежеднев-

D. Maximal zulssige     ной регламентированной продолжи-

Einwirkungsgrbe des       тельности в течение всего трудо-

pathogener Arbeitsfactor    вого стажа не приводит к снижению

E. Acceptable limit of   работоспособности и заболеванию как

safety factor               в период трудовой деятельности, так

F. Niveau limite du      и к заболеванию в последующий период

facteur scurit            жизни, а также не оказывает неблаго-

приятного влияния на здоровье

потомства

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

*Безопасность производственного оборудования*                   11

*Безопасность производственного процесса*                       12

[Безопасность труда]                                             4

*Заболевание профессиональное*                                 16а

*Знак безопасности*                                             22

*Знаки безопасности*                                            22

*Значение предельно допустимое вредного производственного

фактора*                                                        24

*Зона опасная*                                                  10

*Охрана труда*                                                   8

*Расстояние безопасное*                                         17

*Санитария производственная*                                     7

[Случай несчастный]                                             16

*Случай несчастный на производстве*                             16

[Средство защиты]                                               13

*Средство защиты работающего*                                   13

*Средство индивидуальной защиты работающего*                    14

*Средство коллективной защиты работающего*                      15

*Техника безопасности*                                           6

[Требования безопасности]                                        5

*Требования безопасности труда*                                  5

*Условия труда*                                                  1

*Условия труда безопасные*                                       4

[Фактор вредный]                                                 3

[Фактор опасный]                                                 2

*Фактор производственный вредный*                                3

*Фактор производственный опасный*                                2

*Цвет безопасности*                                             23

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Arbeitsbedingter Unfallfaktor                                    2

Arbeitsschutz                                                    8

Arbeitsschutztechnik                                            13

Arbeitsunfall                                                   16

Arbeitsverhltnisse                                             1

Berufskrankheit                                                16a

Forderungen der Arbeitssicherheit                                5

Gefhrdungsbereich                                              10

Gefahrenlose Arbeitsverhltnisse                                 4

Individuelles Schutzmittel                                      14

Kollektives Schutzmittel                                        15

Maximal zulssige Einwirkungsgrbe des pathogener

Arbeitsfactor                                                   24

Pathogener Arbeitsfaktor                                         3

Sicherheit der Arbeitsmittels                                   11

Sicherheit des Arbeitsverfahrens                                12

Sicherheitsabstand                                              17

Sicherheitsfarben                                               23

Sicherheitszeichen                                              22

Technische Arbeitshygiene                                        7

Unfallschutz                                                     6

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Acceptable limit of safety factor                               24

Collective protective equipment                                 15

Dangerous zone                                                  10

Harmful factor                                                   3

Occupational accident                                           16

Occupational risk                                                2

Occupational sanitation                                          7

Personal protective equipment                                   14

Professional diseases                                          16a

Protection of labour                                             8

Protective equipment                                            13

Safe distance                                                   17

Safety code                                                      5

Safety colour                                                   23

Safety (laws)                                                    6

Safety of the industrial equipment                              11

Safety of the process of production                             12

Safety symbol and sign                                          22

Safety working conditions                                        4

Working conditions                                               1

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Accident du travail                                             16

Code de securite                                                 5

Conditions du travail                                            1

Conditions de scurit du travail                               4

Couleur de scurit                                            23

Distance de scurit                                           17

Facteur industriel nocif                                         3

Hygine du travail                                               7

Maladie professionnelle                                        16a

Mesures de scurit                                             6

Moyen de protection (dans l'industrie)                          13

Moyen de protection collective                                  15

Moyen de protection individuelle                                14

Protection du travail                                            8

Risque proffessionnel                                            2

Scurit de la fabrication                                     12

Scurit de l'equipement industriel                            11

Signaux de scurit                                            22

Zone dangereuse                                                 10

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

Приложение

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ

ГОСТ 12.0.002-80 И СТ СЭВ 1084-78

Термин 2 и определение ГОСТ 12.0.002-80 соответствуют термину 4 и определению СТ СЭВ 1084-78.

Термин 3 и определение соответствуют термину 5 и определению.

Термин 4 и определение соответствуют термину 2 и определению.

Термин 5 и определение соответствуют термину 3 и определению.

Термин 6 и определение соответствуют термину 8 и определению.

Термин 7 и определение соответствуют термину 9 и определению.

Термин 8 и определение соответствуют термину 1 и определению.

Термин 11 и определение соответствуют термину 6 и определению.

Термин 12 и определение соответствуют термину 7 и определению.

Термин 13 и определение соответствуют термину 10 и определению.

ВСТ СЭВ 1084-78 краткие формы терминов отсутствуют.

Эквиваленты терминов на болгарском, венгерском, немецком, польском и чешском языках приведены в информационном приложении СТ СЭВ 1084-78.