- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 6 июня 1983 г. N 2473

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ШУМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Occupational safety standards system.

Noise. General safety requirements

ГОСТ 12.1.003-83

(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1988 г.)

Группа Т58

МКС 13.140

ОКСТУ 0012

Дата введения

1 июля 1984 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством путей сообщения, Академией медицинских наук СССР, Министерством черной металлургии СССР, Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством здравоохранения УССР, Министерством здравоохранения РСФСР, Государственным комитетом СССР по стандартам, Академией наук СССР.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.1983 N 2473.

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1930-79 в части допустимых значений уровней звукового давления и уровней звука на рабочих местах производственных предприятий и их измерений.

4. Взамен ГОСТ 12.1.003-76.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

───────────────────────────────────────┬──────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка│ Номер пункта, Приложения

───────────────────────────────────────┼──────────────────────────

ГОСТ 12.1.020-79                       │5.1

ГОСТ 12.1.023-80                       │4.3

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ   12.1.026-80   утратил  силу  на  территории  Российской

Федерации с 1  июля 2000  года.   Действует  ГОСТ Р 51404-99, утв.

Постановлением  Госстандарта РФ  от  17.12.1999  N  543-ст ("ИУС",

N 3, 2000).

ГОСТ 12.1.026-80                       │5.2

ГОСТ 12.1.027-80                       │5.2

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ  12.1.028-80  утратил  силу  на   территории   Российской

Федерации   с   1 июля   2000 года. Действует ГОСТ  51402-99, утв.

Постановлением   Госстандарта   РФ  от     17.12.1999    N  544-ст

("ИУС", N 3, 2000).

ГОСТ 12.1.028-80                       │5.2

ГОСТ 12.1.029-80                       │3.1

ГОСТ 12.1.050-86                       │5.1, Приложение 1

ГОСТ 12.2.002-91                       │5.1

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ 12.4.026-76  Постановлением  Госстандарта  РФ  от

19.09.2001  N  387-ст  с  1  января  2003  года  введен в действие

ГОСТ Р 12.4.026-2001.

ГОСТ 12.4.026-76                       │3.2

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен  ГОСТ  12.4.051-87  Постановлением  Госстандарта  РФ от

28.12.1999  N  768-ст  с  1   января 2002  года введен  в действие

ГОСТ Р 12.4.213-99.

ГОСТ 12.4.051-87                       │3.1, 3.2

ГОСТ 12.4.095-80                       │5.1

ГОСТ 17187-81                          │1.2, 1.3, 2.1

ГОСТ 20296-81                          │5.1

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен   ГОСТ   23941-79   Постановлением  Госстандарта РФ  от

15.08.2002  N  306-ст   с  1 января  2003   года введен в действие

ГОСТ 23941-2002.

ГОСТ 23941-2001                        │4.2, 4.4, 5.1, 5.2

ГОСТ 27435-87                          │5.1

ГОСТ 27436-87                          │5.1

ГОСТ 31273-2003                        │5.2

ГОСТ 31274-2004                        │5.2

СТ СЭВ 541-77                          │Приложение 1

6. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93).

7. Издание (июль 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г. (ИУС 3-89).

Стандарт устанавливает классификацию шума, характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите от шума на рабочих местах, шумовым характеристикам машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования (далее - машин) и измерениям шума.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

- 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По характеру спектра шум следует подразделять на:

широкополосный с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

тональный, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. Тональный характер шума для практических целей (при контроле его параметров на рабочих местах) устанавливают измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

1.2. По  характеристикам шум следует подразделять на:

постоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ А при измерениях на  характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187;

непостоянный, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ А при измерениях на  характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187.

1.3. Непостоянный шум следует подразделять на:

колеблющийся во времени, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

прерывистый, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ А и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

импульсный, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, измеренные в дБ AI и дБ А соответственно на  характеристиках "импульс" и "медленно" шумомера по ГОСТ 17187, отличаются не менее чем на 7 дБ.

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ШУМА

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

2.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления L в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, определяемые по формуле

,

где р - среднее квадратическое значение звукового давления, Па;

- исходное значение звукового давления. В воздухе  Па.

Примечание. Для ориентировочной оценки (например, при проверке органами надзора, выявлении необходимости осуществления мер по шумоглушению и др.) допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБ А, измеряемый на  характеристике "медленно" шумомера по ГОСТ 17187 и определяемый по формуле

,

где  - среднее квадратическое значение звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

2.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является интегральный критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБ А, определяемый в соответствии с Приложением 2.

Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума ограничивают максимальные уровни звука в дБ А, измеренные на  характеристике "медленно", а для импульсного шума - максимальный уровень звука в дБ AI, измеренный на  характеристике "импульс".

Допускается в качестве характеристики непостоянного шума использовать дозу шума или относительную дозу шума в соответствии с Приложением 2.

2.3. Допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах следует принимать:

для широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума - по таблице;

для тонального и импульсного шума - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице;

для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБ меньше фактических уровней шума в этих помещениях (измеренных или определенных расчетом), если последние не превышают значения, указанные в таблице (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует), в остальных случаях - на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

───────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────

Вид трудовой деятельности,│     Уровни звукового давления, дБ,    │Уровни

рабочие места       │         в октавных полосах со         │звука и

│  среднегеометрическими частотами, Гц  │эквива-

├────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┤лентные

│31,5│63│125│250│500│1000│2000│4000│8000│уровни

│    │  │   │   │   │    │    │    │    │звука,

│    │  │   │   │   │    │    │    │    │дБ А

───────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────

Предприятия, учреждения и организации

1. Творческая деятель-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ность, руководящая работа  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

с повышенными требованиями,│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

научная деятельность,      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

конструирование и проекти- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рование, программирование, │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

преподавание и обучение,   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

врачебная деятельность:    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рабочие места в помеще-  │ 86 │71│61 │54 │49 │ 45 │ 42 │ 40 │ 38 │  50

ниях - дирекции, проектно- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

конструкторских бюро;      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

расчетчиков, программистов │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

вычислительных машин, в    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

лабораториях для теорети-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ческих работ и обработки   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

данных, приема больных в   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

здравпунктах               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

2. Высококвалифицирован- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ная работа, требующая      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

сосредоточенности, адми-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

нистративно-управленческая │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

деятельность, измерительные│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и аналитические работы в   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

лаборатории:               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рабочие места в помеще-  │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │  60

ниях цехового управленчес- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

кого аппарата, в рабочих   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

комнатах конторских помеще-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ний, лабораториях          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

3. Работа, выполняемая с │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

часто получаемыми указани- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ями и акустическими сигна- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

лами, работа, требующая    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

постоянного слухового      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

контроля, операторская     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

работа по точному графику  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

с инструкцией, диспетчер-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ская работа:               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рабочие места в помеще-  │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │  65

ниях диспетчерской службы, │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

кабинетах и помещениях     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

наблюдения и дистанционного│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

управления с речевой связью│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

по телефону, машинописных  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

бюро, на участках точной   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

сборки, на телефонных и    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

телеграфных станциях, в    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

помещениях мастеров, в     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

залах обработки информации │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

на вычислительных машинах  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

4. Работа, требующая     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

сосредоточенности, работа  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

с повышенными требованиями │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

к процессам наблюдения и   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

дистанционного управления  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

производственными циклами: │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рабочие места за пультами│103 │91│83 │77 │73 │ 70 │ 68 │ 66 │ 64 │  75

в кабинах наблюдения и     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

дистанционного управления  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

без речевой связи по       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

телефону; в помещениях     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

лабораторий с шумным обору-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

дованием, в помещениях для │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

размещения шумных агрегатов│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

вычислительных машин       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

5. Выполнение всех видов │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

работ (за исключением      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

перечисленных в пп. 1 - 4  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и аналогичных им) на посто-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

янных рабочих местах в     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

производственных помещениях│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и на территории предприятий│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

Подвижной состав железнодорожного транспорта

6. Рабочие места в каби- │ 99 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

нах машинистов тепловозов, │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

электровозов, поездов      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

метрополитена, дизель-     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

поездов и автомотрис       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

7. Рабочие места в каби- │ 99 │91│83 │77 │73 │ 70 │ 68 │ 66 │ 64 │  75

нах машинистов скоростных и│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

пригородных электропоездов │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

8. Помещения для персо-  │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │  60

нала вагонов поездов даль- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

него следования, служебных │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

отделений рефрижераторных  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

секций, вагонов электро-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

станций, помещений для     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

отдыха в багажных и        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

почтовых отделениях        │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

9. Служебные помещения   │ 96 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │  70

багажных и почтовых ваго-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

нов, вагонов-ресторанов    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда

10. Рабочая зона в поме- │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

щениях энергетического     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

отделения морских судов с  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

постоянной вахтой (помеще- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ния, в которых установлена │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

главная энергетическая     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

установка, котлы, двигатели│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и механизмы, вырабатывающие│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

энергию и обеспечивающие   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

работу различных систем    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и устройств)               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

11. Рабочие зоны в       │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │  65

центральных постах управле-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ния (ЦПУ) морских судов    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

(звукоизолированные),      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

помещениях, выделенных     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

из энергетического отделе- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ния, в которых установлены │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

контрольные приборы,       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

средства индикации, органы │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

управления главной         │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

энергетической установкой  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и вспомогательными меха-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

низмами                    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

12. Рабочие зоны в слу-  │ 89 │75│66 │59 │54 │ 50 │ 47 │ 45 │ 44 │  55

жебных помещениях морских  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

судов (рулевые, штурман-   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ские, багермейстерские     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рубки, радиорубки и др.)   │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

13. Производственно-     │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

технологические помещения  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

на судах рыбной промышлен- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ности (помещения для пере- │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

работки объектов промысла  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

рыбы, морепродуктов и пр.) │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные и навесные

сельскохозяйственные машины, строительно-дорожные,

землеройно-транспортные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин

14. Рабочие места води-  │100 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │  70

телей и обслуживающего     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

персонала автомобилей      │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

15. Рабочие места води-  │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │  60

телей и обслуживающего     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

персонала (пассажиров)     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

легковых автомобилей       │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

16. Рабочие места води-  │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

телей и обслуживающего     │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

персонала тракторов само-  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ходных шасси, прицепных и  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

навесных сельскохозяйствен-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ных машин, строительно-    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

дорожных и других аналогич-│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

ных машин                  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

17. Рабочие места в      │107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │  80

кабинах и салонах самолетов│    │  │   │   │   │    │    │    │    │

и вертолетов               │    │  │   │   │   │    │    │    │    │

Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности труда в соответствии с Приложением 3.

2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

2.4. Дополнительно к требованиям 2.3 максимальный уровень звука непостоянного шума на рабочих местах по пп. 6 и 13 таблицы не должен превышать 110 дБ А при измерениях на временной характеристике "медленно", а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах по п. 6 таблицы не должен превышать 125 дБ AI при измерениях на  характеристике "импульс".

- 3. ЗАЩИТА ОТ ШУМА

3.1. При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах, до значений, не превышающих допустимые, указанные в разд. 2:

разработкой шумобезопасной техники;

применением средств и методов коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029;

применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051 <*>.

Примечание. Строительно-акустические мероприятия, предусматриваемые при проектировании предприятий, зданий и сооружений различного назначения, - по нормативно-техническим документам, утвержденным или согласованным с Госстроем СССР.

3.2. Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ А должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026 <**>. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 12.4.208-99 - ГОСТ Р 12.4.213-99 (здесь и далее).

<**> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

3.3. На предприятиях, в организациях и учреждениях должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих местах не реже одного раза в год.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К ШУМОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МАШИН

4.1. В стандартах и (или) технических условиях на машины должны быть установлены предельные значения шумовых характеристик этих машин.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 23941-79 Постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2002 N 306-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ 23941-2002.

4.2. Шумовую характеристику следует выбирать из числа предусмотренных ГОСТ 23941.

4.3. Значения предельно допустимых шумовых характеристик машин следует устанавливать исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых уровней шума в соответствии с основным назначением машины и требованиями разд. 2 настоящего стандарта. Методы установления предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин - по ГОСТ 12.1.023.

4.4. Если значения шумовых характеристик машин, соответствующих лучшим мировым достижениям аналогичной техники, превышают значения, установленные в соответствии с требованиями п. 4.3 настоящего стандарта, то в стандартах и (или) технических условиях на машины допускается устанавливать согласованные в установленном порядке технически достижимые значения шумовых характеристик этих машин.

Технически достижимые значения шумовых характеристик машин должны быть обоснованы:

результатами измерения шумовых характеристик представительного числа машин одним из методов по ГОСТ 23941;

данными о шумовых характеристиках лучших моделей аналогичных машин, выпускаемых за рубежом;

анализом методов и средств снижения шума, используемых в машине;

наличием разработанных средств защиты от шума до уровней, установленных п. 2.3, и включением их в нормативно-техническую документацию на машину;

планом мероприятий по снижению шума до уровня, соответствующего требованиям п. 4.3 настоящего стандарта.

4.5. Шумовые характеристики машин или предельные значения шумовых характеристик должны быть указаны в паспорте на них, руководстве (инструкции) по эксплуатации или другой сопроводительной документации.

- 5. ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА

5.1. Измерение шума на рабочих местах: предприятий и учреждений - по ГОСТ 12.1.050 и ГОСТ 23941; сельскохозяйственных самоходных машин - по ГОСТ 12.4.095; тракторов и самоходных шасси - по ГОСТ 12.2.002; автомобилей, автопоездов, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов - по ГОСТ 27435 <*> и ГОСТ 27436 <**>; транспортных самолетов и вертолетов - по ГОСТ 20296; подвижного состава железнодорожного транспорта - по санитарным нормам по ограничению шума на подвижном составе железнодорожного транспорта, утвержденным Министерством здравоохранения СССР; для морских речных и озерных судов - по ГОСТ 12.1.020, санитарным нормам шума в помещениях судов речного флота и санитарным нормам шума на морских судах, утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 23941-79 Постановлением Госстандарта РФ от 15.08.2002 N 306-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ 23941-2002.

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12.1.028-80 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2000 года. Действует ГОСТ 51402-99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 17.12.1999 N 544-ст ("ИУС", N 3, 2000).

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12.1.026-80 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2000 года. Действует ГОСТ Р 51404-99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 17.12.1999 N 543-ст. ("ИУС", N 3, 2000).

5.2. Методика выполнения измерений для определенных шумовых характеристик машин - по ГОСТ 23941, ГОСТ 31273, ГОСТ 31274, ГОСТ 12.1.026 <***>, ГОСТ 12.1.027 <*4>, ГОСТ 12.1.028 <*5>.

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51616-2000.

<**> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 41.51-2004 (Правила ЕЭК ООН N 51).

<***> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401-99.

<*4> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51400-99.

<*5> На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99.

- Приложение 1

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ

ГОСТ 12.1.003-83 СТ СЭВ 1930-79

─────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────

Требования    │    ГОСТ 12.1.003-83    │    СТ СЭВ 1930-79

─────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────

Установление   │  Устанавливает уровни  │  Устанавливает  уровни

уровней звукового│звукового давления и    │звукового давления,

давления, уровня │эквивалентные уровни    │уровни звука на рабочих

звука и эквива-  │звука на рабочих местах │местах производственных

лентных уровней  │производственных пред-  │предприятий в диапазоне

│приятий в зависимости от│частот 63 - 8000 Гц.

│тяжести и напряженности │

│труда в диапазоне частот│

│31,5 - 8000 Гц.         │

│  Уровни звука и экви-  │  Уровни звука и экви-

│валентные уровни звука  │валентные уровни звука

│на рабочих местах       │на рабочих местах в

│производственных в поме-│производственных поме-

│щениях - 80 дБ А.       │щениях - 85 дБ А.

Измерение шума │  На рабочих местах в   │  На рабочих местах в

на рабочих местах│производственных помеще-│производственных поме-

│ниях по ГОСТ 12.1.050   │щениях по СТ СЭВ 541

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

- Приложение 2

Справочное

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НОРМИРОВАНИЯ ШУМА

1. Эквивалентный (по энергии) уровень звука  в дБ А данного непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени и который определяют по формуле

,

где  - текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па;

- исходное значение звукового давления (в воздухе  Па);

Т - время действия шума, ч.

2. Доза шума Д в  - интегральная величина, учитывающая акустическую энергию, воздействующую на человека, за определенный период времени и определяемая по формуле

.

Относительную дозу шума  в процентах определяют по формуле

,

где  - допустимая доза шума, .

Допустимую дозу шума  определяют по формуле

,

где  - значение звукового давления, соответствующее допустимому уровню звука согласно п. 2.3 настоящего стандарта, Па;

- продолжительность рабочего дня (рабочей смены), ч.

При  = 0,356 Па (соответствует допустимому уровню звука 80 дБ А) и  = 8 ч

;

при .

Соотношение между эквивалентным уровнем звука и относительной дозой шума (при допустимом уровне звука 80 дБ А) в зависимости от времени действия шума приведено в таблице.

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Относительная│         Эквивалентный уровень звука, дБ А

доза шума, % ├────────────────────────────────────────────────────

│               за время действия шума

├───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────

│  8 ч  │  4 ч  │  2 ч  │  1 ч  │30 мин│15 мин│7 мин

─────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────

3,2   │   70  │   73  │   76  │   79  │  82  │  85  │  88

6,3   │   73  │   76  │   79  │   82  │  85  │  88  │  91

12,5   │   76  │   79  │   82  │   85  │  88  │  91  │  94

25     │   79  │   82  │   85  │   88  │  91  │  94  │  97

50     │   82  │   85  │   88  │   91  │  94  │  97  │ 100

100     │   85  │   88  │   91  │   94  │  97  │ 100  │ 103

200     │   88  │   91  │   94  │   97  │ 100  │ 103  │ 106

400     │   91  │   94  │   97  │  100  │ 103  │ 106  │ 109

800     │   94  │   97  │  100  │  103  │ 106  │ 109  │ 112

1600     │   97  │  100  │  103  │  106  │ 109  │ 112  │ 115

3200     │  100  │  103  │  106  │  109  │ 112  │ 115  │ 118

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

- Приложение 3

Справочное

УРОВНИ ШУМА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

Вид трудовой деятельности             │Уровни звука и

│эквивалентные

│уровни звука,

│     дБ А

───────────────────────────────────────────────────┼──────────────

Работа по выработке концепций, новых программ;   │     40

творчество; преподавание                           │

Труд высших производственных руководителей, свя- │     50

занных с контролем группы людей, выполняющих преи- │

мущественно умственную работу                      │

Высококвалифицированная умственная работа, тре-  │     55

бующая сосредоточенности; труд, связанный исключи- │

тельно с разговорами по средствам связи            │

Умственная работа, выполняемая с часто получа-   │     60

емыми указаниями и акустическими сигналами; работа,│

требующая постоянного <*> слухового контроля;      │

высокоточная категория зрительных работ <**>       │

Умственная работа, по точному графику с инструк- │     65

цией (операторская), точная категория зрительных   │

работ                                              │

Физическая работа, связанная с точностью, сосре- │     80

доточенностью или периодическим слуховым контролем │

--------------------------------

<*> Более 50% рабочего времени.

<**> По нормам естественного и искусственного освещения, утвержденным Госстроем СССР.