- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 29 сентября 1988 г. N 3388

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Occupational safety standards system.

General sanitary requirements for working zone air

ГОСТ 12.1.005-88

(в ред. Изменения N 1, принятого в июне 2000 г.)

Группа Т58

ОКСТУ 0012

Дата введения

1 января 1989 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством здравоохранения СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

Разработчики: А.А. Каспаров, Р.Ф. Афанасьева, Е.К. Прохорова (руководители темы); О.Г. Алексеева, Л.Г. Арутюнян, Л.А. Басаргина, Н.А. Бессонова, Л.П. Боброва-Голикова, Н.Л. Василенко, Л.А. Гвозденко, Б.А. Дворянчиков, Г.А. Дьякова, Л.П. Еловская, Н.Г. Иванов, Н.Г. Карнаух, Б.А. Кацнельсон, Б.А. Курляндский, Б.Г. Лыткин, Н.С. Михайлова, Н.Н. Молодкина, С.И. Муравьева, Л.В. Павлухин, Е.М. Ратнер, Г.Н. Репин, Л.А. Серебряный, К.К. Сидоров, Е.Л. Синицина, Н.В. Славинская, В.Н. Тетеревников, В.П. Чащин, Ф.М. Шлейфман, Н.И. Шумская.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.1988 N 3388.

3. Взамен ГОСТ 12.1.005-76.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка│Номер пункта, приложения

────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

ГОСТ 8.010-90                           │5.1, 5.2

ГОСТ 12.1.007-76                        │Приложение 1 (п. 16)

ГОСТ 12.1.014-84                        │5.6

ГОСТ 12.1.016-79                        │5.1, 5.2

ГОСТ 13320-81                           │5.7<*>

ГОСТ Р 8.563-96                         │5.1<*>, 5.2<*>

5. Издание (апрель 2001 г.) с Изменением N 1 <*>, принятым в июне 2000 г. (ИУС 9-2000).

--------------------------------

<*> Действует на территории Российской Федерации.

Настоящий стандарт распространяется на воздух рабочей зоны предприятий народного хозяйства. Стандарт устанавливает общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

Требования к микроклимату не распространяются на рабочие места в подземных и горных выработках, в транспортных средствах, животноводческих и птицеводческих помещениях, помещениях для хранения сельскохозяйственных продуктов, холодильниках и складах.

Стандарт не распространяется на требования к воздуху рабочей зоны при радиоактивном загрязнении.

Стандарт содержит общие требования к методам измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ.

Термины и пояснения к ним приведены в Приложении 1.

- 1. ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ <*>

--------------------------------

<*> В соответствии с санитарными нормами микроклимата производственных помещений, утвержденными Минздравом СССР.

1.1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются:

1) температура воздуха;

2) относительная влажность воздуха;

3) скорость движения воздуха;

4) интенсивность теплового излучения.

1.2. Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые показатели температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать значениям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Оптимальные и допустимые нормы температуры,

относительной влажности и скорости движения воздуха

в рабочей зоне производственных помещений

──────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────

Период│Категория│        Температура, °С          │   Относительная   │   Скорость

года │  работ  │                                 │    влажность, %   │ движения, м/с

│         ├───────┬─────────────────────────┼───────┬───────────┼─────┬─────────

│         │опти-  │      допустимая         │опти-  │допустимая │опти-│допус-

│         │мальная├────────────┬────────────┤мальная│на рабочих │маль-│тимая на

│         │       │  верхняя   │  нижняя    │       │местах     │ная, │рабочих

│         │       │  граница   │  граница   │       │постоянных │не   │местах

│         │       ├────────────┴────────────┤       │и непос-   │более│постоян-

│         │       │   на рабочих местах     │       │тоянных,   │     │ных и

│         │       ├─────┬──────┬─────┬──────┤       │не более   │     │непосто-

│         │       │пос- │непос-│пос- │непос-│       │           │     │янных

│         │       │тоян-│тоян- │тоян-│тоян- │       │           │     │<*>

│         │       │ных  │ных   │ных  │ных   │       │           │     │

──────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────

Холод-│Легкая - │22 - 24│25   │26    │21   │18    │40 - 60│75         │0,1  │Не более

ный   │Iа       │       │     │      │     │      │       │           │     │0,1

│Легкая - │21 - 23│24   │25    │20   │17    │40 - 60│75         │0,1  │Не более

│Iб       │       │     │      │     │      │       │           │     │0,2

│Средней  │18 - 20│23   │24    │17   │15    │40 - 60│75         │0,2  │Не более

│тяжести -│       │     │      │     │      │       │           │     │0,3

│IIа      │       │     │      │     │      │       │           │     │

│Средней  │17 - 19│21   │23    │15   │13    │40 - 60│75         │0,2  │Не более

│тяжести -│       │     │      │     │      │       │           │     │0,4

│IIб      │       │     │      │     │      │       │           │     │

│Тяжелая -│16 - 18│19   │20    │13   │12    │40 - 60│75         │0,3  │Не более

│III      │       │     │      │     │      │       │           │     │0,5

──────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────────┼─────┼─────────

Теплый│Легкая - │23 - 25│28   │30    │22   │20    │40 - 60│55         │0,1  │0,1 - 0,2

│Iа       │       │     │      │     │      │       │(при 28 °С)│     │

│Легкая - │22 - 24│28   │30    │21   │19    │40 - 60│60         │0,2  │0,1 - 0,3

│Iб       │       │     │      │     │      │       │(при 27 °С)│     │

│Средней  │21 - 23│27   │29    │18   │17    │40 - 60│65         │0,3  │0,2 - 0,4

│тяжести -│       │     │      │     │      │       │(при 26 °С)│     │

│IIа      │       │     │      │     │      │       │           │     │

│Средней  │20 - 22│27   │29    │16   │15    │40 - 60│70         │0,3  │0,2 - 0,5

│жести -  │       │     │      │     │      │       │(при 25 °С)│     │

│IIб      │       │     │      │     │      │       │           │     │

│Тяжелая -│18 - 20│26   │28    │15   │13    │40 - 60│75         │0,4  │0,2 - 0,6

│III      │       │     │      │     │      │       │(при 24 °С │     │

│         │       │     │      │     │      │       │и ниже)    │     │

--------------------------------

<*> Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

1.3. Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

1.4. В кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и других производственных помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины температуры воздуха 22 - 24 °С, его относительной влажности 60 - 40% и скорости движения (не более 0,1 м/с). Перечень других производственных помещений, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы микроклимата, определяется отраслевыми документами, согласованными с органами санитарного надзора в установленном порядке.

1.5. При обеспечении оптимальных показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.), а также температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должны выходить более чем на 2 °С за пределы оптимальных величин температуры воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ. При температуре поверхностей ограждающих конструкций ниже или выше оптимальных величин температуры воздуха рабочие места должны быть удалены от них на расстояние не менее 1 м. Температура воздуха в рабочей зоне, измеренная на разной высоте и в различных участках помещений, не должна выходить в течение смены за пределы оптимальных величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

1.6. При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3 °С.

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а также в течение смены допускаются до 4 °С - при легких работах, до 5 °С - при средней тяжести работах и до 6 °С - при тяжелых работах, при этом абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за пределы допустимых величин, указанных в табл. 1.

Требования 1.5 и 1.6 к температуре внутренних поверхностей ограждающих конструкций и устройств не распространяются на температуру поверхностей систем охлаждения и отопления помещений и рабочих мест.

1.7. При обеспечении оптимальных и допустимых показателей микроклимата в холодный период года следует применять средства защиты рабочих мест от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период года - от попадания прямых солнечных лучей.

1.8. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2 - при облучении не более 25% поверхности тела.

Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, "открытое" пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2, при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

При наличии теплового облучения температура воздуха на постоянных рабочих местах не должна превышать указанные в табл. 1 верхние границы оптимальных значений для теплого периода года, на непостоянных рабочих местах - верхние границы допустимых значений для постоянных рабочих мест.

1.9. В производственных помещениях, расположенных в четвертом строительно-климатическом районе, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, при соблюдении требований 1.11 по предупреждению перегревания работающих, верхнюю границу допустимой температуры воздуха в теплый период года, указанную в табл. 1, допускается повышать на постоянных и непостоянных рабочих местах соответственно:

не выше 31 и 32 °С - при легких работах;

не выше 30 и 31 °С - при работах средней тяжести;

не выше 29 и 30 °С - при тяжелых работах.

Скорость движения воздуха при этом должна увеличиваться на 0,1 м/с, а относительная влажность воздуха понижаться на 5% на каждый градус повышения температуры, начиная от верхних границ допустимых температур воздуха, установленных в табл. 1 для отдельных категорий работ по тяжести в теплый период года.

1.10. В производственных помещениях, расположенных в строительно-климатическом подрайоне IV Б, определяемым в соответствии со строительными нормами и правилами по климатологии и геофизике, утвержденными Госстроем СССР, допускается в теплый период года на постоянных и непостоянных рабочих местах повышать относительную влажность воздуха, но не более чем на 10% по отношению к допустимым величинам, приведенным в табл. 1 для различных параметров температуры воздуха.

1.11. В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от возможного перегревания и охлаждения: системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна превышать 45 °С.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

2.1. Измерения показателей микроклимата должны проводиться в начале, середине и конце холодного и теплого периода года не менее 3 раз в смену (в начале, середине и конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, измерения необходимо проводить также при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены.

Измеренные величины показателей микроклимата должны соответствовать нормативным требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.2. Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя. Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.).

2.3. В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха распределяются равномерно по всему помещению в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Минимальное количество участков

измерения параметров микроклимата

──────────────────────────┬───────────────────────────────────────

Площадь помещения, м2   │     Количество участков измерения

──────────────────────────┼───────────────────────────────────────

До  100                   │4

От  101 до 400 включ.     │8

Св. 400                   │Количество участков определяется

│расстоянием между ними, которое

│не должно превышать 10 м

2.4. Для определения разности температуры воздуха и скорости его движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в соответствии с задачами исследования.

Каждая из измеренных на этих уровнях величин должна соответствовать требованиям табл. 1 (1.4 - 1.6 и 1.8).

2.5. При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Интенсивность теплового облучения, измеренная на каждом из этих уровней, должна соответствовать нормативным требованиям 1.8.

2.6. Измерения температуры поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует производить в рабочей зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах.

2.7. Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения источников лучистого тепла температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами типа ПБУ-1М, суточными и недельными термографами и гигрографами при условии сравнения их показаний с показаниями аспирационного психрометра.

2.8. Скорость движения воздуха измеряют анемометрами ротационного действия (крыльчатые анемометры). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, измеряют электроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами и т.п.

2.9. Тепловое облучение, температуру поверхностей ограждающих конструкций (стен, пола, потолка) или устройств (экранов и т.п.), наружных поверхностей технологического оборудования или его ограждающих устройств следует измерять приборами типа актинометров, болометров, электротермометров и т.п.

2.10. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должна соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Требования к измерительным приборам

───────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────

Наименование показателя│ Диапазон измерения │Предельное отклонение

───────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────

Температура воздуха по │От 30 до 50 включ.  │+/- 0,2

сухому термометру, °С  │                    │

Температура воздуха по │От 0 до 50 включ.   │+/- 0,2

смоченному термомет-   │                    │

ру, °С                 │                    │

Температура поверх-    │От 0 до 50 включ.   │+/- 0,5

ности, °С              │                    │

Относительная влажность│От 10 до 90 включ.  │+/- 5,0

воздуха, %             │                    │

Скорость движения      │От 0 до 0,5 включ.  │+/- 0,05

воздуха, м/с           │                    │

Интенсивность теплового│Св. 0,5             │+/- 0,1

облучения, Вт/м2       │От 10 до 350 включ. │+/- 5,0

│Св. 350             │+/- 50,0

- 3. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), используемых при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, вентиляции, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих.

3.2. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит систематическому контролю для предупреждения возможности превышения предельно допустимых концентраций - максимально разовых рабочей зоны (ПДК) и среднесменных рабочей зоны (ПДК).

Величины ПДК и ПДК приведены в Приложении 2.

3.3. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключению органов государственного санитарного надзора) сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К, ..., К) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК, ..., ПДК) не должна превышать единицы

.

- 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

4.1. Общие требования

4.1.1. Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

4.1.2. Для каждого производственного участка должны быть определены вещества, которые могут выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами государственного санитарного надзора.

4.2. Требования к контролю за соблюдением максимально разовой ПДК

4.2.1. Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и по периферии помещения.

4.2.2. Содержание вредного вещества в данной конкретной точке характеризуется следующим суммарным временем отбора: для токсических веществ - 15 мин, для веществ преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. За указанный период времени может быть отобрана одна или несколько последовательных проб через равные промежутки времени. Результаты, полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно отобранных проб, сравнивают с величинами .

4.2.3. В течение смены и (или) на отдельных этапах технологического процесса в одной точке должно быть последовательно отобрано не менее трех проб. Для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия допускается отбор одной пробы.

4.2.4. При возможном поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК.

4.2.5. Периодичность контроля (за исключением веществ, указанных в 4.2.4) устанавливается в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал.

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год.

4.3. Требования к контролю за соблюдением среднесменных ПДК

4.3.1. Среднесменные концентрации определяют для веществ, для которых установлен норматив - ПДК. Измерение проводят приборами индивидуального контроля либо по результатам отдельных измерений. В последнем случае ее рассчитывают как величину, средневзвешенную во времени, с учетом пребывания работающего на всех (в том числе и вне контакта с контролируемым веществом) стадиях и операциях технологического процесса. Обследование осуществляется на протяжении не менее чем 75% продолжительности смены в течение не менее 3 смен. Расчет проводится по формуле

,

где К - среднесменная концентрация, мг/м3;

К, К, ..., К - средние арифметические величины отдельных измерений концентраций вредного вещества на отдельных стадиях (операциях) технологического процесса, мг/м3;

t, t, ..., t - продолжительность отдельных стадий (операций) технологического процесса, мин.

4.3.2. Периодичность контроля за соблюдением среднесменной ПДК должна быть не реже кратности проведения периодических медицинских осмотров, установленной Минздравом СССР.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ

И СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

5.1. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.

5.1<*>. Структура, содержание и изложение методик выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563.

--------------------------------

<*> Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).

5.2. Методики измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые, должны быть утверждены Минздравом СССР и метрологически аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010.

5.2<*>. Разрабатываемые, пересматриваемые или внедряемые методики выполнения измерений концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563 и утверждены Минздравом России в установленном порядке.

--------------------------------

<*> Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).

5.3. Методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне  ПДК.

5.4. Суммарная погрешность измерений концентраций вредного вещества не должна превышать %.

5.4<*>. Границы допускаемой погрешности измерений концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, равных ПДК или более, должны составлять % от измеряемой величины при доверительной вероятности 0,95; при измерениях концентраций ниже ПДК - границы допускаемой абсолютной погрешности измерений должны составлять  ПДК в мг/м3 при доверительной вероятности 0,95.

Примечания. 1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м3, допускается увеличивать указанные нормы не более чем в 2 раза.

--------------------------------

<*> Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).

5.5. Результаты измерений концентраций вредных веществ в воздухе приводят к условиям: температуре 293 К (20 °С) и давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

5.6. Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны индикаторными трубками должно проводиться в соответствии с ГОСТ 12.1.014.

5.7. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ остронаправленного действия должны быть использованы быстродействующие и малоинерционные газоанализаторы, технические требования к которым должны быть согласованы с Минздравом СССР.

Примечания пункта 5.7 исключены поправкой, опубликованной в ИУС "Национальные стандарты", N 4, 2004.

Примечания. 1. Данное требование распространяется на результаты единичных измерений (измерений, полученных при однократном отборе проб).

2. Для веществ, ПДК которых ниже 1,0 мг/м3, допускается увеличивать указанные нормы не более, чем в 2 раза.

5.7<*>. Для автоматического непрерывного контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны быть использованы автоматические газоанализаторы и газоаналитические комплексы утвержденных типов, соответствующие требованиям ГОСТ 13320 и обеспечивающие выполнение требований 5.4 непосредственно или в совокупности с методикой выполнения измерений.

--------------------------------

<*> Действует на территории Российской Федерации - Изменение N 1 (ИУС 9-2000).

- Приложение 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ,

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

Термин          │              Пояснение

────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

1. Производственные    │ Замкнутые пространства в специально

помещения               │предназначенных зданиях и сооружениях,

│в которых постоянно (по сменам) или

│периодически (в течение рабочего дня)

│осуществляется трудовая деятельность

│людей

2. Рабочая зона        │ Пространство, ограниченное по высоте 2 м

│над уровнем пола или площадки, на которых

│находятся места постоянного или непосто-

│янного (временного) пребывания работающих

3. Рабочее место       │ Место постоянного или временного пре-

│бывания работающих в процессе трудовой

│деятельности

4. Постоянное рабочее  │ Место, на котором работающий находится

место                   │большую часть своего рабочего времени

│(более 50% или более 2 ч непрерывно).

│Если при этом работа осуществляется в

│различных пунктах рабочей зоны, постоян-

│ным рабочим местом считается вся рабочая

│зона

5. Непостоянное рабочее│ Место, на котором работающий находится

место                   │меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч

│непрерывно) своего рабочего времени

6. Микроклимат произ-  │ Метеорологические условия внутренней

водственных помещений   │среды этих помещений, которые определя-

│ются действующими на организм человека

│сочетаниями температуры, влажности,

│скорости движения воздуха и теплового

│излучения

7. Оптимальные микро-  │ Сочетания количественных показателей

климатические условия   │микроклимата, которые при длительном и

│систематическом воздействии на человека

│обеспечивают сохранение нормального

│теплового состояния организма без напря-

│жения механизмов терморегуляции. Они

│обеспечивают ощущение теплового комфорта

│и создают предпосылки для высокого уровня

│работоспособности

8. Допустимые микро-   │ Сочетания количественных показателей

климатические условия   │микроклимата, которые при длительном и

│систематическом воздействии на человека

│могут вызывать преходящие и быстро

│нормализующиеся изменения теплового

│состояния организма, сопровождающиеся

│напряжением механизмов терморегуляции,

│не выходящим за пределы физиологических

│приспособительных возможностей. При этом

│не возникает повреждений или нарушений

│состояния здоровья, но могут наблюдаться

│дискомфортные теплоощущения, ухудшение

│самочувствия и понижение

│работоспособности

9. Холодный период года│ Период года, характеризуемый среднесу-

│точной температурой наружного воздуха,

│равной +10 °С и ниже

10. Теплый период года │ Период года, характеризуемый среднесу-

│точной температурой наружного воздуха

│выше +10 °С

11. Среднесуточная     │ Средняя величина температуры наружного

температура наружного   │воздуха, измеренная в определенные часы

воздуха                 │суток через одинаковые интервалы вре-

│мени. Она принимается по данным метео-

│рологической службы

12. Категории работ    │ Разграничение работ по тяжести

│на основе общих энергозатрат организма

│в ккал/ч (Вт).

│ Примечание. Характеристику производст-

│венных помещений по категориям выполня-

│емых в них работ в зависимости от затраты

│энергии следует производить в соответст-

│вии с ведомственными нормативными доку-

│ментами, согласованными в установленном

│порядке, исходя из категории работ,

│выполняемых 50% и более работающих

│в соответствующем помещении

│

13. Легкие физические  │ Виды деятельности с расходом энергии

работы (категория I)    │не более 150 ккал/ч (174 Вт)

│ Примечание. Легкие физические работы

│разделяются на категорию Iа - энерго-

│затраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и

│категорию Iб - энергозатраты

│121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт).

│

│ К категории Iа относятся работы,

│производимые сидя и сопровождающиеся

│незначительным физическим напряжением

│(ряд профессий на предприятиях точного

│приборо- и машиностроения, на часовом,

│швейном производствах, в сфере управления

│и т.п.).

│ К категории Iб относятся работы,

│производимые сидя, стоя или связанные

│с ходьбой и сопровождающиеся некоторым

│физическим напряжением (ряд профессий

│в полиграфической промышленности, на

│предприятиях связи, контролеры, мастера

│в различных видах производства и т.п.)

14. Средней тяжести    │ Виды деятельности с расходом энергии

физические работы       │в пределах 151 - 250 ккал/ч

(категория II)          │(175 - 290 Вт).

│ Примечание. Средней тяжести физические

│работы разделяют на категорию IIа -

│энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч

│(175 - 232 Вт) и категорию IIб - энер-

│гозатраты от 201 до 250 ккал/ч

│(233 - 290 Вт).

│

│ К категории IIа относятся работы,

│связанные с постоянной ходьбой,

│перемещением мелких (до 1 кг) изделий

│или предметов в положении стоя или сидя

│и требующие определенного физического

│напряжения (ряд профессий в механо-

│сборочных цехах машиностроительных

│предприятий, в прядильно-ткацком

│производстве и т.п.).

│ К категории IIб относятся работы,

│связанные с ходьбой, перемещением

│и переноской тяжестей до 10 кг и

│сопровождающиеся умеренным физическим

│напряжением (ряд профессий в механизиро-

│ванных литейных, прокатных, кузнечных,

│термических, сварочных цехах

│машиностроительных и металлургических

│предприятий и т.п.)

15. Тяжелые физические │ Виды деятельности с расходом энергии

работы (категория III)  │более 250 ккал/ч (290 Вт).

│ Примечание. К категории III относятся

│работы, связанные с постоянными пере-

│движениями, перемещением и переноской

│значительных (свыше 10 кг) тяжестей

│и требующие больших физических усилий

│(ряд профессий в кузнечных цехах с ручной

│ковкой, литейных цехах с ручной набивкой

│и заливкой опок машиностроительных и

│металлургических предприятий и т.п.)

│

16. Вредное вещество   │ По ГОСТ 12.1.007

17. Предельно допусти- │ Концентрации, которые при ежедневной

мые концентрации (ПДК)  │(кроме выходных дней) работе в течение

вредных веществ         │8 ч или при другой продолжительности,

в воздухе рабочей зоны  │но не более 41 ч в неделю, в течение

│всего рабочего стажа не могут вызвать

│заболеваний или отклонений в состоянии

│здоровья, обнаруживаемых современными

│методами исследований, в процессе работы

│или в отдаленные сроки жизни настоящего

│и последующих поколений

18. Зона дыхания       │ Пространство в радиусе до 50 см от лица

│работающего

- Приложение 2

Обязательное

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

─────────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────┬───────

Наименование вещества  │Величина ПДК,│Преимущест- │Класс│Особен-

│    мг/м3    │венное      │опас-│ности

│             │агрегатное  │ности│дейст-

│             │состояние   │     │вия на

│             │в условиях  │     │орга-

│             │производства│     │низм

─────────────────────────┼─────────────┼────────────┼─────┼───────

1. Азота диоксид        │2            │п           │III  │О

2. Азота оксиды         │5            │п           │III  │О

(в  пересчете на NO )    │             │            │     │

2     │             │            │     │

+           │             │            │     │

3. Акриламид            │0,2          │п           │II   │

4. Акриловый эфир       │0,5          │п           │II   │

+           │             │            │     │

этиленгликоля            │             │            │     │

+        │             │            │     │

5. Акрилонитрил         │0,5          │п           │II   │А

6. Акролеин             │0,2          │п           │II   │

7. Бета-Аланин          │10           │а           │III  │

8. Алипур               │1            │а           │II   │

9. Алкилдифенилоксиды   │50           │п + а       │IV   │

(алотерм-1)              │             │            │     │

10. Алкоксициандифенилы,│10           │а           │IV   │

С Н    0/С  Н /CN,      │             │            │     │

n 2n+1   12 8          │             │            │     │

где n = 1 - 8           │             │            │     │

11. Аллил-альфа-аллил-  │0,03         │п           │I    │

оксикарбонилокси-акрилат │             │            │     │

+          │             │            │     │

12. Аллиламин           │0,5          │п           │II   │

+      │             │            │     │

13. Аллила хлорид       │0,3          │п           │II   │

+        │             │            │     │

14. Аллилацетат         │2            │п           │II   │

+        │             │            │     │

15. Аллилцианид         │0,3          │п           │II   │О

+   │             │            │     │

16. Аллилхлорформиат    │0,4          │п           │II   │

17. Альдегид изовале-   │10           │п           │III  │

риановый                 │             │            │     │

18. Альдегид изомас-    │5            │п           │III  │

+                   │             │            │     │

ляный                    │             │            │     │

19. Альдегид крото-     │0,5          │п           │II   │

+                   │             │            │     │

новый                    │             │            │     │

+  │             │            │     │

20. Альдегид масляный   │5            │п           │III  │

21. Альдегид пропионо-  │5            │п           │III  │

+                     │             │            │     │

вый                      │             │            │     │

22. Алюминат лантана    │6            │а           │III  │Ф

титанат кальция          │             │            │     │

23. Алюминий и его      │2            │а           │III  │Ф

сплавы (в пересчете      │             │            │     │

на алюминий)             │             │            │     │

24. Алюминия гидроксид  │6            │а           │IV   │Ф

25. Алюминия магнид     │6            │а           │IV   │Ф

26. Алюминия нитрид     │6            │а           │IV   │Ф

27. Алюминия окись      │1 (по Cr О ) │а           │II   │

с примесью до 20%        │        2 3  │            │     │

окиси трехвалентного     │             │            │     │

хрома (катализатор       │             │            │     │

ИМ-2201)                 │             │            │     │

28. Алюминия оксид с    │6            │а           │IV   │Ф

примесью свободного      │             │            │     │

диоксида кремния до 15%  │             │            │     │

и оксида железа до 10%   │             │            │     │

(в виде аэрозоля         │             │            │     │

конденсации)             │             │            │     │

29. Алюминия оксид в    │4            │а           │III  │Ф

смеси со сплавом никеля  │             │            │     │

до 15% (электрокорунд)   │             │            │     │

30. Алюминия оксид с    │2            │а           │III  │Ф

примесью диоксида кремния│             │            │     │

в виде аэрозоля          │             │            │     │

конденсации              │             │            │     │

31. Алюминия оксид      │6            │а           │IV   │Ф

в виде аэрозоля дезинтег-│             │            │     │

рации (глинозем, электро-│             │            │     │

корунд, монокорунд)      │             │            │     │

+       │             │            │     │

32. Амила бромид        │0,3          │п           │II   │

33. Амилаза бакте-      │1            │а           │II   │А

риальная                 │             │            │     │

34. Амилацетат          │100          │п           │IV   │

35. Амиломизентерин     │1            │а           │III  │

36. Амилоризин          │1            │а           │III  │

+        │             │            │     │

37. Амилформиат         │10           │п           │III  │

38. 5,6-Амино-/2-п-ами- │0,4          │а           │II   │

нофенил/-бензимидазол    │             │            │     │

39. альфа-Аминоантрахи- │5            │п           │III  │

нон                      │             │            │     │

40. п-Аминобензол-      │1            │а           │II   │

сульфамид (стрептоцид)   │             │            │     │

41. 2-/п-Аминобензол-   │1            │а           │II   │

сульфамидо/-4,6-диметил- │             │            │     │

пиримидин (сульфадимезин)│             │            │     │

42. 2-/п-Аминобензол-   │0,1          │а           │II   │

сульфамидо/-3-метокси-   │             │            │     │

пиразин (сульфален)      │             │            │     │

43. 6-/п-Аминобензол-   │0,1          │а           │I    │

сульфамидо/-3-метокси-   │             │            │     │

пиридазин (сульфапири-   │             │            │     │

дазин)                   │             │            │     │

44. 4-/п-Аминобензол-   │0,1          │а           │I    │

сульфамидо/-метокси-     │             │            │     │

пиримидин (сульфамоно-   │             │            │     │

метоксин)                │             │            │     │

45. 2-/п-Аминобензол-   │1            │а           │II   │

сульфамидо/-тиазол       │             │            │     │

(норсульфазол)           │             │            │     │

46. 2-/п-Аминобензол-   │1            │а           │II   │

сульфамидо/5-этил-       │             │            │     │

1,3,4-тиадизол (этазол)  │             │            │     │

47. п-Аминобензол-      │1            │а           │II   │

сульфацетамид (сульфацил)│             │            │     │

48. п-Аминобензолсуль-  │1            │а           │II   │

фонилгуанидин (сульгин)  │             │            │     │

49. м-Аминобензотри-    │0,5          │п           │II   │

фторид                   │             │            │     │

50. Аминокислоты, полу- │             │            │     │

ченные микробным         │             │            │     │

синтезом:                │             │            │     │

а) Аланин               │5            │а           │III  │

б) Аргинин              │10           │а           │III  │

в) Аспарагиновая кислота│10           │а           │III  │

г) Валин                │5            │а           │III  │

д) Гистидин             │2            │а           │III  │

е) Глицин               │5            │а           │III  │

ж) Глутаминовая кислота │10           │а           │III  │

з) Изолейцин            │5            │а           │III  │

и) Лейцин               │5            │а           │III  │

к) Лизин                │5            │а           │III  │

л) Метионин             │5            │а           │III  │

м) Оксипролин           │5            │а           │III  │

н) Пролин               │5            │а           │III  │

о) Серин                │5            │а           │III  │

п) Тирозин              │5            │а           │III  │

р) Треонин              │2            │а           │III  │

с) Триптофан            │2            │а           │III  │

т) Фенилаланин          │5            │а           │III  │

у) Цистеин              │2            │а           │III  │

ф) Цистин               │2            │а           │III  │

51. 4-Аминометилбензол- │0,5          │а           │II   │

сульфамида ацетат        │             │            │     │

(мафенида ацетат)        │             │            │     │

52. 2-Амино-4-нитроани- │1            │п + а       │II   │

+                     │             │            │     │

зол                      │             │            │     │

53. 5-Амино-8-окси-3,7- │1            │а           │II   │

дибромнафтохинонимин     │             │            │     │

54. Аминопласты (пресс- │6            │а           │IV   │Ф, А

порошки)                 │             │            │     │

55. 4-Амино-2,2,6,6-    │3            │п           │III  │

тетраметилпиперидин      │             │            │     │

56. Аминофенол (мета-   │1            │а           │II   │

и пара-изомеры)          │             │            │     │

57. Амины алифатичес-   │             │            │     │

+                     │             │            │     │

кие :                    │             │            │     │

а) С - С                │1            │п           │II   │

7   9               │             │            │     │

б)  С  - С              │1            │п + а       │II   │

15   20            │             │            │     │

58. Аммиак              │20           │п           │IV   │

59. Аммиачно-карбамидное│25           │п + а       │IV   │

удобрение                │             │            │     │

60. Аммониевая соль     │1            │а           │II   │

2,4-дихлорфенокси-       │             │            │     │

уксусной кислоты (2,4-ДА)│             │            │     │

61. Аммония диизопропил-│10           │а           │III  │

тиофосфат                │             │            │     │

62. Аммония кремне-     │0,2          │п + а       │II   │

фторид (по F)            │             │            │     │

63. Аммония роданид     │5            │а           │III  │

64. Аммония сульфамат   │10           │а           │III  │

65. Аммония тиосульфат  │10           │а           │III  │

66. Аммония хлорид      │10           │а           │III  │

67. Аммония хлорплати-  │0,005        │а           │I    │А

+                     │             │            │     │

нат                      │             │            │     │

+            │             │            │     │

68. Аммофос  (смесь     │6            │а           │IV   │Ф

моно- и диаммоний        │             │            │     │

фосфатов)                │             │            │     │

69. Ампициллин          │0,1          │а           │II   │А

70. Ангидрид борный     │5            │а           │III  │

+│             │            │     │

71. Ангидрид малеиновый │1            │п + а       │II   │А

+  │             │            │     │

72. Ангидрид масляный   │1            │п           │II   │

73. Ангидрид метакрило- │1            │п           │II   │

+             │             │            │     │

вой кислоты              │             │            │     │

+│             │            │     │

74. Ангидрид нафталевый │2            │а           │II   │А

+    │             │            │     │

75. Ангидрид серный     │1            │а           │II   │

+ │             │            │     │

76. Ангидрид сернистый  │10           │п           │III  │

77. Ангидрид тетрагидро-│0,7          │а           │II   │А

+                │             │            │     │

фталевый                 │             │            │     │

78. Ангидрид тримел-    │0,1          │а           │II   │

литовой кислоты          │             │            │     │

+ │             │            │     │

79. Ангидрид фосфорный  │1            │а           │II   │

+  │             │            │     │

80. Ангидрид фталевый   │1            │п + а       │II   │

+  │             │            │     │

81. Ангидрид хромовый   │0,0  1       │а           │I    │

82. Ангидрид хлорэнди-  │1            │п + а       │II   │

ковый                    │             │            │     │

+         │             │            │     │

83. п-Анизидин          │1            │п           │II   │

(п-Аминоанизол)          │             │            │     │

+         │             │            │     │

84. о-Анизидин          │1            │п + а       │II   │

85. Анизол              │10           │п           │III  │

+             │             │            │     │

86. Анилин              │0,1          │п           │II   │

87. Антибиотики группы  │0,3          │а           │II   │А

цефалоспоринов           │             │            │     │

88. 9,10-Антрахинон     │5            │а           │III  │

+           │             │            │     │

89. Армотерм  (дибензил-│1            │п + а       │II   │

толуолы - смесь изомеров)│             │            │     │

90. Аценафтен           │10           │п + а       │III  │

+       │             │            │     │

91. Ацетальдегид        │5            │п           │III  │

92. Ацетальдегид тетра- │0,2          │а           │II   │

мер (метальдегид)        │             │            │     │

+    │             │            │     │

93. Ацетоацетанилид     │1            │а           │II   │

(анилид ацетоуксусной    │             │            │     │

кислоты)                 │             │            │     │

94. N-Ацетоксиизопро-   │2            │п + а       │III  │

пилкарбамат (ацилат-1)   │             │            │     │

95. N-Ацетоксиэтил-N-   │0,5          │п + а       │II   │

+          │             │            │     │

цианэтиланилин           │             │            │     │

96. Ацетон              │200          │п           │IV   │

97. Ацетонитрил         │10           │п           │III  │

98. Ацетопропилацетат   │5            │п           │III  │

+         │             │            │     │

99. Ацетофенон  (метил- │5            │п           │III  │

фенилкетон)              │             │            │     │

+   │             │            │     │

100. Ацетоциангидрин    │0,9          │п           │II   │

101. Аэросил, модифици- │1            │а           │III  │Ф

рованный бутиловым       │             │            │     │

спиртом (бутосил)        │             │            │     │

102. Аэросил, модифици- │1            │а           │III  │Ф

рованный диметилдихлор-  │             │            │     │

силаном                  │             │            │     │

103. Бальзам лесной     │50           │п           │IV   │

марки А                  │             │            │     │

104. Барий-алюминий-    │0,5          │а           │II   │

титанат                  │             │            │     │

105. Барий-кальций-     │0,5          │а           │II   │

титанат                  │             │            │     │

106. Барий-титанат-     │0,5          │а           │II   │

цирконат                 │             │            │     │

107. Барит              │6            │а           │IV   │Ф

108. Бария алюминат     │0,1          │а           │II   │

109. Бария алюмосиликат │1/0,5        │а           │II   │

+   │             │            │     │

110. Бария гидроксид    │0,1          │а           │II   │

111. Бария карбонат     │0,5          │а           │II   │

112. Бария нитрат       │0,5          │а           │II   │

113. Бария тетратитанат │0,5          │а           │II   │

114. Бария фосфат       │0,5          │а           │II   │

двузамещенный            │             │            │     │

115. Бария фторид       │0,1          │а           │II   │

116. Бария хлорид       │0,3          │а           │II   │

117. Бациллихин         │0,01         │а           │I    │А

(по бацитрацину)         │             │            │     │

118. Бациллы            │20000  клеток│а           │IV   │

Турингиенсис             │в 1 м3       │            │     │

119. Белкововитаминный  │0,1          │а           │II   │А

концентрат (по белку)    │             │            │     │

120. Бензальдегид       │5            │п           │III  │

121. Бензальхлорид      │0,5          │п           │I    │

122. Бензантрон         │0,2          │а           │II   │

123. Бензила хлорид     │0,5          │п           │I    │

+    │             │            │     │

124. Бензила цианид     │0,8          │п           │II   │О

125. Бензиловый эфир    │5            │п           │III  │

уксусной кислоты         │             │            │     │

126. Бензилпенициллин   │0,1          │а           │II   │А

127. Бензин (раствори-  │100          │п           │IV   │

тель, топливный)         │             │            │     │

128. Бензоат моноэтанол-│5            │п + а       │III  │

+                   │             │            │     │

амина                    │             │            │     │

129. Бензоила хлорид    │5            │п           │III  │

130. Бензоксазалон      │1            │а           │II   │

+            │             │            │     │

131. Бензол             │15/5         │п           │II   │К

+       │             │            │     │

132. Безотриазол        │5            │п + а       │III  │

(ингибитор коррозии БТА) │             │            │     │

133. Бензотрифторид     │100          │п           │IV   │

134. Бензотрихлорид     │0,2          │п           │II   │

135. п-Бензохинон       │0,05         │п           │I    │

136. Бенз(а)пирен       │0,00015      │а           │I    │К

137. Бентон-34          │10           │а           │IV   │

138. Бериллий и его     │0,001        │а           │I    │К, А

соединения (в пересчете  │             │            │     │

на Ве)                   │             │            │     │

139. Бетанал            │0,5          │а           │II   │

140. Биовит (по хлор-   │0,1          │а           │II   │А

тетрациклину)            │             │            │     │

141. Бис/10-дигидрофе-  │0,02         │а           │I    │

нарсазинил/оксид         │             │            │     │

(п-оксид)                │             │            │     │

142. Бис-N N'-гексаме-  │0,5          │п + а       │II   │

1             │             │            │     │

тиленмочевина (карбоксид)│             │            │     │

143. 1,1-Бис/оксиметил/-│5            │а           │III  │

циклогексен-3            │             │            │     │

144. Бис-/4-оксифенил/- │3            │п + а       │III  │

сульфид (4,4-тиодифенил; │             │            │     │

4,4-дигидрооксифенил-    │             │            │     │

сульфид)                 │             │            │     │

145. Бис-/10-фенокс-    │0,02         │а           │I    │

+           │             │            │     │

арсинил/оксид  (оксофин) │             │            │     │

146. Бис-фосфит         │3            │п + а       │III  │

147. Бисфурфурилиден-   │0,2          │п + а       │II   │А

гексаметилендиамин       │             │            │     │

(бисфургин)              │             │            │     │

148. Бис-/хлорметил/-   │1            │п           │II   │

бензол                   │             │            │     │

149. 1,2-Бис-/хлорме-   │0,5          │п + а       │II   │

тил/-3,4,5,6,7,7-        │             │            │     │

гексахлор-бицикло-       │             │            │     │

+      │             │            │     │

2,2,1-гептен-4,5         │             │            │     │

(алодан)                 │             │            │     │

150. Бис-/хлорметил/-   │1            │п           │II   │

ксилол                   │             │            │     │

151. Бис-/хлорметил/-   │0,5          │а           │II   │

нафталин                 │             │            │     │

152. Бицикло-/2,2,1/-   │1            │п           │II   │

гептадиен-2,5            │             │            │     │

(норборнадиен)           │             │            │     │

153. 2,3-Бицикло-/      │3            │п           │III  │

2,2,1/-гептен (норборнен)│             │            │     │

154. Боверин            │0,3          │а           │II   │А

155. Бокситы            │6            │а           │IV   │Ф

156. Бора карбид        │6            │а           │IV   │Ф

157. Бора нитрид куби-  │6            │а           │IV   │Ф

ческий и гексагональный  │             │            │     │

158. Бора фторид        │1            │п           │II   │О

159. Боросодержащие     │10           │а           │IV   │Ф

смеси (Роксбор-КС,       │             │            │     │

Роксбор-МВ, Роксбор-БЦ)  │             │            │     │

+              │             │            │     │

160. Бром               │0,5          │п           │II   │О

161. Бромацетопропил-   │0,5          │п           │II   │

+                  │             │            │     │

ацетат                   │             │            │     │

162. Бромбензантрон     │0,2          │а           │II   │

163. Бромбензол         │3            │п           │II   │

+      │             │            │     │

164. 2-Бромпентан       │5            │п           │III  │

+         │             │            │     │

165. Бромфенол  /орто-, │0,3          │п           │II   │

параизомеры/             │             │            │     │

166. N-/4-бром-3-хлор-  │0,5          │а           │II   │

фенил/-N-метокси-N-метил-│             │            │     │

мочевина (малоран)       │             │            │     │

167. 1,3-Бутадиен       │100          │п           │IV   │

(дивинил)                │             │            │     │

168. Бутан              │300          │п           │IV   │

169. 3-Бутено-бета-     │1            │п           │II   │

лактон (дикетен)         │             │            │     │

+     │             │            │     │

170. Бутила бромид      │0,3          │п           │II   │

171. Бутилакрилат       │10           │п           │III  │

172. Бутиламид бензол-  │0,5          │п + а       │II   │

сульфокислоты            │             │            │     │

+     │             │            │     │

173. Бутила хлорид      │0,5          │п           │II   │

174. Бутилацетат        │200          │п           │IV   │

175. Бутилбензилфталат  │1            │п + а       │II   │

176. Бутилбутират       │20           │п           │IV   │

177. Бутилизоцианат     │1            │п           │II   │

178. Бутилметакрилат    │30           │п           │IV   │

179. Бутилнитрит        │1            │п           │II   │

180. Бутиловый эфир     │0,5          │п + а       │II   │

2,4-дихлорфенокси-       │             │            │     │

уксусной кислоты         │             │            │     │

(бутиловый эфир 2,4-Д)   │             │            │     │

181. Бутиловый эфир     │0,5          │а           │II   │

2-фуранкарбоновой        │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

182. Бутиловый эфир     │0,5          │а           │II   │

5-хлорметил-2-фуран-     │             │            │     │

карбоновой кислоты       │             │            │     │

183. Бутиловый эфир     │5            │п           │III  │

этиленгликоля            │             │            │     │

184. трет-Бутилперацетат│0,1          │п           │I    │

185. трет-Бутилпер-     │1            │п           │II   │

бензоат                  │             │            │     │

186. 2-Бутилтиобенз-    │2            │п           │III  │

тиазол (бутилкаптакс)    │             │            │     │

187. 1,4-Бутиндиол      │1            │п + а       │II   │

188. 2-Бутокси-3,4-     │10           │п           │III  │

дигидропиран             │             │            │     │

(б-пиран)               │             │            │     │

189. Ванадий и его      │             │            │     │

соединения:              │             │            │     │

а) дым оксида ванадия   │0,1          │а           │I    │

(V)                      │             │            │     │

б) пыль оксида ванадия  │0,5          │а           │II   │

(III)                    │             │            │     │

в) пыль оксида ванадия  │0,5          │а           │II   │

(V)                      │             │            │     │

г) феррованадий         │1            │а           │II   │

д) пыль ванадий-        │4            │а           │III  │

содержащих шлаков        │             │            │     │

190. Винила хлорид      │5/1          │п           │I    │К

191. Винилацетат        │10           │п           │III  │

192. Винилацетилен      │20           │п           │IV   │

193. Винилбутиловый эфир│20           │п           │IV   │

194. Винилиденхлорид    │50           │п           │IV   │

(1,1-дихлорэтилен)       │             │            │     │

195. Винилоксиэтил-     │20           │п           │IV   │

метакрилат               │             │            │     │

196. 2-/5-винил-2-      │2            │а           │III  │

пиридил/-1,3-бисдиметил- │             │            │     │

+             │             │            │     │

аминопропан              │             │            │     │

+    │             │            │     │

197. 2-Винилпиридин     │0,5          │п           │II   │

+ │             │            │     │

198. N-Винилпирролидон  │1            │п           │II   │

199. Винилтолуол        │50           │п           │IV   │

200. Вискоза-77         │5            │а           │III  │

201. Висмут и его       │0,5          │а           │II   │

неорганические соединения│             │            │     │

202. Водорода бромид    │2            │п           │II   │О

203. Водорода хлорид    │5            │п           │II   │О

204. Водорода цианид    │0,3          │п           │I    │О

205. Водород мышьяко-   │0,1          │п           │I    │О

вистый (арсин)           │             │            │     │

206. Водород фосфористый│0,1          │п           │I    │О

(фосфин)                 │             │            │     │

207. Водород фтористый  │0,5/0,1      │п           │I    │О

(в пересчете на F)       │             │            │     │

208. Возгоны каменно-   │             │            │     │

угольных смол и пеков    │             │            │     │

при среднем содержании   │             │            │     │

в них бенз(а)пирена:     │             │            │     │

менее 0,075%           │0,2          │п           │II   │К

0,075 - 0,15%          │0,1          │п           │I    │К

от 0,15 до 0,3%        │0,05         │п           │I    │К

209. Вольфрам, вольфрама│6            │а           │IV   │Ф

карбид и силицид         │             │            │     │

210. Вольфрама сульфид  │6            │а           │III  │

и дисульфид              │             │            │     │

211. Вольфрамокобаль-   │4            │а           │III  │Ф

товые сплавы с примесью  │             │            │     │

алмаза до 5%             │             │            │     │

212. Вулканизационные   │0,5          │п           │III  │

газы шинного производства│             │            │     │

(резины на основе СКИ-3, │             │            │     │

СКД,  СКС-30, АРКМ-15)   │             │            │     │

по суммарному содержанию │             │            │     │

аминосоединений в воздухе│             │            │     │

+        │             │            │     │

213. Галантамин         │0,05         │п + а       │I    │

214. Галлия оксид       │3            │а           │III  │

215. Гексабромбензол    │2            │а           │III  │

216. Гексаметилдисилазан│2            │п           │III  │

217. Гексаметилендиамин │0,1          │п           │I    │А

218. Гексаметилендиизо- │0,05         │п           │I    │А

+                  │             │            │     │

цианат                   │             │            │     │

+  │             │            │     │

219. Гексаметиленимин   │0,5          │п           │II   │

220. Гексаметиленимина  │3            │а           │III  │

метанитробензоат         │             │            │     │

(ингибитор коррозии Г-2) │             │            │     │

221. Гексан             │300          │п           │IV   │

222. Гексафторбензол    │5            │п           │III  │

223. Гексафторпропилен  │5            │п           │III  │

224. Гексахлорацетон    │0,5          │п           │II   │

+   │             │            │     │

225. Гексахлорбензол    │0,9          │п + а       │II   │

226. 1,2,3,4,7,7-       │0,1          │п + а       │I    │

Гексахлор-бицикло-/      │             │            │     │

2,2,1/-гептен-5,6-бис-   │             │            │     │

+     │             │            │     │

оксиметилен-сульфит      │             │            │     │

(тиодан)                 │             │            │     │

227. Гексахлор-         │0,005        │п           │I    │

+                │             │            │     │

бутадиен                 │             │            │     │

228. 1,2,3,4,10,10-Гек- │0,01         │п + а       │I    │

сахлор-1,4,4а,5,8,8а-    │             │            │     │

гексагидро-1,4-эндо,     │             │            │     │

экзо-5,8-диметано-       │             │            │     │

+                │             │            │     │

нафталин  (альдрин)      │             │            │     │

229. Гексахлорпара-     │10           │а           │III  │

+                  │             │            │     │

ксилол                   │             │            │     │

230. Гексахлорцикло-    │0,1          │п + а       │I    │А

+                  │             │            │     │

гексан  (гексахлоран)    │             │            │     │

231. гамма-Гексахлор-   │0,05         │п + а       │I    │А

+             │             │            │     │

циклогексан              │             │            │     │

(гамма-гексахлоран)      │             │            │     │

232. Гексахлорцикло-    │0,01         │п           │I    │

+               │             │            │     │

пентадиен                │             │            │     │

233. 1,2,3,4,10,        │0,01         │п + а       │I    │

10-Гексахлор-6,7-        │             │            │     │

эпокси-1,4,5,8-диэндо-   │             │            │     │

метилен-1,4,4а,5,6,7,    │             │            │     │

8,8а-октагидронафталин   │             │            │     │

(дильдрин)               │             │            │     │

234. Гексила бромид     │0,3          │п           │II   │

235. 1,4,5,6,7,8,8-     │0,01         │п           │I    │

Гептахлор-4,7-эндомети-  │             │            │     │

лен-3а,4,7,7а-тетрагидро-│             │            │     │

инден (гептахлор)        │             │            │     │

236. Гептиловый эфир    │1            │п           │II   │

акриловой кислоты        │             │            │     │

237. Германий           │2            │а           │III  │

238. Германий четырех-  │1            │а           │II   │

хлористый (в пересчете   │             │            │     │

на германий)             │             │            │     │

239. Германия гидрид    │5            │п           │III  │

240. Германия оксид     │2            │а           │III  │

+      │             │            │     │

241. Гигромицин Б       │0,001        │а           │I    │А

242. Гидразин и его     │0,1          │п           │I    │

+             │             │            │     │

производные              │             │            │     │

243. Гидроксид трицикло-│0,02         │а           │I    │

+             │             │            │     │

гексилолова  (пликтран)  │             │            │     │

244. бета-Гидрооксиэтил-│1            │п           │II   │

меркаптан                │             │            │     │

245. Гидроперекись      │1            │п           │II   │

+        │             │            │     │

изопропилбензола         │             │            │     │

(гидроперекись кумола)   │             │            │     │

246. Гидроперекись      │5            │п           │III  │

+        │             │            │     │

третичного амила         │             │            │     │

247. Гидроперекись      │5            │п           │III  │

+       │             │            │     │

третичного бутила        │             │            │     │

248. Гидротерфенил      │5            │п + а       │III  │

249. Гидрохлорид гамма- │1            │а           │II   │

амино-бета-фенил-масляной│             │            │     │

кислоты (фенибут)        │             │            │     │

250. Глифтор            │0,05         │п           │I    │

251. Глутаровый         │5            │п           │III  │А

диальдегид               │             │            │     │

252. Глюкавамарин       │2            │а           │III  │

253. Глюкоэндомикопсин  │1            │а           │III  │

254. Датолитовый        │4            │а           │III  │Ф

концентрат               │             │            │     │

255. Дезоксипеганин-    │0,5          │а           │II   │

+             │             │            │     │

гидрохлорид              │             │            │     │

256. Дезоскон-3         │1            │п           │II   │

(по уксусной кислоте)    │             │            │     │

257. Декабромдифенил-   │3            │а           │III  │

оксид                    │             │            │     │

258. Декагидронафталин  │100          │п           │IV   │

(декалин)                │             │            │     │

+           │             │            │     │

259. Денацил            │2            │п + а       │III  │

260. Дефолианты "УДМ-П",│10           │а           │III  │

"С", "МН"                │             │            │     │

261. Диалкилфталат      │1            │п + а       │II   │

(ДАФ-56)                 │             │            │     │

+       │             │            │     │

262. Диаллиламин        │1            │п           │II   │

263. Диаллилизофталат   │0,5          │п + а       │II   │

264. Диаллилфталат      │1            │п + а       │II   │

265. Диаминодифенилоксид│5            │а           │III  │

266. 4,4-Диаминодифенил-│1            │а           │II   │

сульфид                  │             │            │     │

267. 1,4-Диаминодифенил-│5            │а           │III  │

сульфон                  │             │            │     │

268. 4,4-Диаминодицикло-│2            │п           │III  │

гексилметан (диамин)     │             │            │     │

269. Диангидрид ди-     │5            │а           │III  │А

нафтилгексакарбоновой    │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

270. Диангидрид 1,4,5,8-│1            │а           │II   │А

нафталинтетракарбоновой  │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

271. Диангидрид пиромел-│5            │а           │III  │

литовой кислоты          │             │            │     │

272. Диборан            │0,1          │п           │I    │

273. Диборид магния     │1            │а           │III  │

(в пересчете на бор)     │             │            │     │

274. Диборид титана-    │1            │а           │III  │

хрома (в пересчете       │             │            │     │

на бор)                  │             │            │     │

275. Дибромбензатрон    │0,2          │а           │II   │

276. 1,2-Дибромпропан   │5            │п           │III  │

+   │             │            │     │

277. Дибутиладипинат    │5            │п + а       │III  │

+      │             │            │     │

278. Дибутилкетон       │20           │п           │IV   │

279. Ди-трет-бутилпере- │100          │п           │IV   │

кись                     │             │            │     │

280. Дибутилсебацинат   │10           │п + а       │III  │

+│             │            │     │

281. Дибутилфенилфосфат │0,1          │п + а       │II   │

282. Дибутилфталат      │0,5          │п + а       │II   │

+│             │            │     │

283. 2,5-Дивинилпиридин │1            │п           │II   │

284. Дигидрат перфтор-  │2            │п           │III  │

+                 │             │            │     │

ацетона                  │             │            │     │

285. 6,15-Дигидро-      │5            │а           │III  │

5,9,14,18-антразинтетрон │             │            │     │

(индантрон)              │             │            │     │

286. бета-Дигидрогепта- │0,2          │п + а       │II   │

хлор (дилор)             │             │            │     │

287. 2,3-Дигидро-5-     │1            │а           │II   │

карбоксианилид-6-метил-  │             │            │     │

1,4-оксатиин (витавакс)  │             │            │     │

288. 2,2-Дигидрокси-    │0,1          │а           │II   │

3,3,5,5,6,6-гексахлор-   │             │            │     │

+            │             │            │     │

дифенилметан             │             │            │     │

(гексахлорофен)          │             │            │     │

289. 1,1-Дигидроперфтор-│30           │п           │IV   │

амиловый эфир акриловой  │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

290. 1,1-Дигидроперфтор-│30           │п           │IV   │

гептиловый эфир акриловой│             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

291. N,N-Ди-1,4-        │5            │п + а       │III  │

диметилпентил-п-фенилен- │             │            │     │

диамин (Сантофлекс-77)   │             │            │     │

292. Дидодецилфталат    │1            │п + а       │III  │

293. Диизобутилфталат   │1            │п + а       │II   │

+ │             │            │     │

294. Диизопропаноламин  │1            │п + а       │II   │А

+   │             │            │     │

295. Диизопропиламин    │5            │п           │II   │

296. Диизопропилбензол  │50           │п           │IV   │

+ │             │            │     │

(смесь м- и п-изомеров)  │             │            │     │

297. Диизопропиловый    │100          │п           │IV   │

эфир                     │             │            │     │

298. 0,0-Диизопропил-   │4            │п + а       │III  │

фосфит                   │             │            │     │

299. Дикрезиловый эфир  │0,5          │п + а       │II   │

N-метилкарбаминовой      │             │            │     │

кислоты (дикрезил)       │             │            │     │

+      │             │            │     │

300. Дикумилметан       │5            │а           │III  │

301. Димер металциан-   │0,5          │а           │II   │

карбамата                │             │            │     │

302. Димер металцикло-  │10           │п           │III  │

пентадиена               │             │            │     │

303. Ди-/метакрилокси-  │0,1          │п           │II   │

этил/-метилфосонат       │             │            │     │

+       │             │            │     │

304. Диметиламин        │1            │п           │II   │

305. Диметиламинная соль│1            │а           │II   │

2-метокси-3,6-дихлор-    │             │            │     │

бензойной кислоты        │             │            │     │

(дианат)                 │             │            │     │

306. /N/3-Диметиламино- │0,3          │а           │II   │А

пропил/-3-хлор-          │             │            │     │

+   │             │            │     │

фенотиазин/хлоргидрат    │             │            │     │

(аминазин)               │             │            │     │

307. Диметиламинопропио-│10           │п           │III  │

нитрил                   │             │            │     │

308. 2-/Диметиламино-   │1            │а           │II   │

+    │             │            │     │

этил/-5-винилпиридин     │             │            │     │

+     │             │            │     │

309. Диметиланилин      │0,2          │п           │II   │

310. 0,0-Диметил-S-2-   │0,5          │п + а       │II   │

ацетил-аминоэтилдитио-   │             │            │     │

+                  │             │            │     │

фосфат  (амифос)         │             │            │     │

311. Диметилбензиламин  │5            │п           │III  │

312. 0,0-Диметил-S/1,2- │0,5          │п + а       │II   │

бис-карбоэтоксиэтил/     │             │            │     │

+             │             │            │     │

дитиофосфат  (карбофос)  │             │            │     │

313. 3,3-Диметилбутан-  │20           │п           │IV   │

2-он (Пинаколин)         │             │            │     │

314. Диметилвинил-      │10           │п           │III  │

+                │             │            │     │

карбинол                 │             │            │     │

315. Диметилвинилэтинил-│0,05         │п           │I    │

карбинол                 │             │            │     │

316. Диметилвинилэтинил-│0,6          │п + а       │II   │

п-оксифенилметан         │             │            │     │

317. Ди-/3-метилгексил/ │1            │п + а       │II   │

фталат                   │             │            │     │

318. 0,0-Диметил-0-/1,2-│0,5          │п           │II   │

дибром-2,2,дихлорэтил/   │             │            │     │

+                  │             │            │     │

фосфат  (дибром)         │             │            │     │

319. 4,4-Диметил-       │3            │п           │III  │

диоксан-1,3              │             │            │     │

320. 4,4-Диметил-       │10           │п           │II   │

диоксан-1,4              │             │            │     │

321. Диметилдипропилен- │1            │п           │II   │

+                 │             │            │     │

триамин                  │             │            │     │

322. N,N-Диметил-2,2-   │5            │п + а       │III  │

дифенилацетамид          │             │            │     │

323. 0,0-Диметил-0-/2,5-│0,5          │п + а       │II   │А

дихлор-4-бром-фенил/-    │             │            │     │

тиофосфат (бромофос)     │             │            │     │

324. 0,0 Диметил-2,2-   │0,2          │п           │II   │

+       │             │            │     │

дихлорвинилфосфат (ДДВФ) │             │            │     │

325. 0,0-Диметил-0-/2,5-│0,5          │п + а       │II   │А

дихлор-4-иодофенил/тио-  │             │            │     │

фосфат (иодофенфос)      │             │            │     │

326. 2,6-Диметил-3,5-   │2            │а           │III  │

диэтоксикарбонил-        │             │            │     │

1,4-дигидропиридин       │             │            │     │

(дилудин)                │             │            │     │

327. 0,0-Диметил-S-     │1            │п + а       │II   │

/карбэтоксиметил/        │             │            │     │

+               │             │            │     │

тиофосфат  (метил-       │             │            │     │

ацетофос)                │             │            │     │

328. 0,0-Диметил-S-     │0,5          │п + а       │II   │

/N-метил-карбамидо-      │             │            │     │

метил/дитиофосфат        │             │            │     │

(фосфамид, рогор)        │             │            │     │

329. 0,0-Диметил-S-/N-  │0,5          │п + а       │I    │

метил-N-формил-          │             │            │     │

карбамоилметил/-         │             │            │     │

+             │             │            │     │

дитиофосфат  (антио)     │             │            │     │

330. 0,0-Диметил-       │0,1          │п + а       │I    │

/4-нитро-3-метилфенил/   │             │            │     │

+               │             │            │     │

тиофосфат  (метил-       │             │            │     │

нитрофос)                │             │            │     │

331. 0,0-Диметил-0-/4-  │0,1          │п + а       │I    │

+    │             │            │     │

нитрофенил/тиофосфат     │             │            │     │

(метафос)                │             │            │     │

332. 0,0-Диметил-       │0,5          │п + а       │II   │А

/1-окси-2,2,2-трихлор-   │             │            │     │

+           │             │            │     │

этил/фосфонат  (хлорофос)│             │            │     │

333. Диметилпропан-     │2            │п           │III  │

+                  │             │            │     │

диамин                   │             │            │     │

334. Диметилсебацинат   │10           │п + а       │III  │

+    │             │            │     │

335. Диметилсульфат     │0,1          │п           │I    │О

+    │             │            │     │

336. Диметилсульфид     │50           │п           │IV   │

337. Диметилсульфоксид  │20           │п + а       │IV   │

338. Диметилтерефталат  │0,1          │п + а       │II   │

339. 3,5-Диметил-       │2            │а           │III  │

1,2,3,5-тетрагидротиа-   │             │            │     │

диазинтион-2 (тиазон)    │             │            │     │

340. 0,0-Диметил-0-     │0,3          │п + а       │II   │А

/2,4,5-трихлорфенил/-    │             │            │     │

тиофосфат (тролен)       │             │            │     │

+  │             │            │     │

341. 2,6-Диметилфенол   │2            │п           │III  │

+   │             │            │     │

342. Диметилформамид    │10           │п           │II   │

+    │             │            │     │

343. Диметил фосфит     │0,5          │п           │II   │

344. Диметилфталат      │0,3          │п + а       │II   │

345. 0,0-Диметил-S-     │0,3          │п + а       │II   │

/фталимидометил/-        │             │            │     │

дитиофосфат (фталофос)   │             │            │     │

346. Диметилхлортио-    │0,5          │п           │II   │

фосфат                   │             │            │     │

347. N,N-Диметил-N'-    │0,5          │п + а       │II   │

+       │             │            │     │

хлорфенилгуанидин  (ФДН) │             │            │     │

+   │             │            │     │

348. Диметилцианамид    │0,5          │п           │I    │

349. 0,0-Диметил-0-     │0,3          │п + а       │II   │

/4-цианофенил/тиофосфат  │             │            │     │

(цианокс)                │             │            │     │

350. Диметилцикло-      │3            │п           │III  │

+              │             │            │     │

гексиламин               │             │            │     │

+ │             │            │     │

351. Диметилэтаноламин  │5            │п           │III  │

352. 0,0-Диметил-S-     │0,1          │п + а       │I    │

этилмеркаптоэтилдитио-   │             │            │     │

+                  │             │            │     │

фосфат  (М-81, экатин)   │             │            │     │

353. 2,6-Диметокси-     │0,1          │а           │I    │

4-/п-аминобензо-         │             │            │     │

сульфамидо/пиримидин     │             │            │     │

(сульфадиметоксин)       │             │            │     │

354. 1,2-Диметоксиэтан  │10           │п           │III  │

355. Динил              │10           │п + а       │III  │

356. Динитрил адипиновой│10           │а           │IV   │

кислоты                  │             │            │     │

357. Динитрил перфтор-  │0,1          │п           │I    │

адипиновой кислоты       │             │            │     │

358. Динитрил перфтор-  │0,05         │п           │I    │

глютаровой кислоты       │             │            │     │

359. 2,4-Динитроанилин  │0,3          │а           │II   │

+     │             │            │     │

360. Динитробензол      │1            │а           │II   │

361. 2,4-Динитро-2-втор-│0,05         │п + а       │I    │

+              │             │            │     │

бутилфенол  (диносеб)    │             │            │     │

+  │             │            │     │

362. Динитроданбензол   │2            │а           │II   │

363. 2,6-Динитро-       │3            │п + а       │III  │

N,N-дипропил-4-трифтор-  │             │            │     │

+             │             │            │     │

метиланилин  (трефлан)   │             │            │     │

364. 4,6-Динитро-       │0,05         │п + а       │I    │

+        │             │            │     │

2-изопропилфенол         │             │            │     │

+  │             │            │     │

365. Динитро-о-крезол   │0,05         │п + а       │I    │

366. 2,4-Динитро-6-     │0,2          │а           │II   │

/2-октил/фенилкротонат   │             │            │     │

(каратан)                │             │            │     │

367. Динитронафталин    │1            │а           │II   │

+     │             │            │     │

368. Динитротолуол      │1            │п + а       │II   │

+      │             │            │     │

369. Динитрофенол       │0,05         │п + а       │I    │

370. 2,4-Динитрохлор-   │0,05         │п + а       │I    │А

+                  │             │            │     │

бензол                   │             │            │     │

371. 3,5-Динитро-4-     │0,05         │п + а       │I    │А

+      │             │            │     │

хлорбензотрифторид       │             │            │     │

372. Динонилфталат      │1            │п + а       │II   │

+       │             │            │     │

373. Диоксан-1,4        │10           │п           │III  │

(диоксид диэтилена)      │             │            │     │

374. Диоктилсебацинат   │10           │п           │III  │

375. Диприн             │0,3          │а           │II   │

│(по белку)   │            │     │

+   │             │            │     │

376. Ди-н-пропиламин    │2            │п           │II   │

377. Диспергатор НФ     │2            │а           │III  │

378. Дистенсиллиманит   │6            │а           │IV   │Ф

379. Дисульфан          │1            │а           │II   │

380. 4,4-Дитио-         │5            │а           │III  │

/бис-фенилмалеимид/      │             │            │     │

+      │             │            │     │

381. Дитолилметан       │1            │п + а       │II   │

382. Дифенила оксид     │0,5          │п           │II   │

+           │             │            │     │

хлорированный            │             │            │     │

383. 2-/Дифенилацетил/- │0,01         │а           │I    │

индандион-1,3            │             │            │     │

(ратиндан, дифенацил)    │             │            │     │

384. 4,4-Дифенилметан-  │0,5          │п + а       │II   │А

+             │             │            │     │

диизоцианат              │             │            │     │

385. Дифенилоксид       │5            │п           │III  │

(дифениловый эфир)       │             │            │     │

386. 0,0-Дифенил-       │1            │а           │II   │

1-окси-2,2,2-трихлорэтил-│             │            │     │

фосфонат (оксифосфонат)  │             │            │     │

387. Дифенилолпропан    │5            │а           │III  │

388. Дифенилы хлори-    │1            │п           │II   │

+                │             │            │     │

рованные                 │             │            │     │

389. Дифтордихлорэтилен │1            │п           │II   │

390. 1,1-Дифтор-        │200          │п           │IV   │

2,2-дихлорэтилметиловый  │             │            │     │

эфир (ингалан)           │             │            │     │

391. Дифтортетрахлор-   │2            │п           │III  │

+                  │             │            │     │

ацетон                   │             │            │     │

392. Дифторхлорбром-    │1000         │п           │IV   │

метан (фреон 12В )       │             │            │     │

1        │             │            │     │

393. Дифторхлорметан    │3000         │п           │IV   │

(фреон 22)               │             │            │     │

394. Дифторхлорэтан     │3000         │п           │IV   │

(фреон 142)              │             │            │     │

395. Дифторэтан         │3000         │п           │IV   │

(фреон 152)              │             │            │     │

396. N,N-Дифурфураль-   │2            │п + а       │II   │А

+         │             │            │     │

п-фенилендиамин          │             │            │     │

397. Дифурфурилиден-    │10           │п + а       │III  │А

+                  │             │            │     │

ацетон                   │             │            │     │

398. Дихлоральмочевина  │5            │а           │III  │

399. Дихлорангидрид     │0,5          │а           │II   │А

2,6-нафталиндикарбоновой │             │            │     │

+                 │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

400. Дихлорангидрид     │1            │а           │II   │А

2,3,5,6-тетрахлортере-   │             │            │     │

+        │             │            │     │

фталевой кислоты         │             │            │     │

+  │             │            │     │

401. 3,4-Дихлоранилин   │0,5          │п           │II   │

+  │             │            │     │

402. 1,3-Дихлорацетон   │0,05         │п           │I    │

+      │             │            │     │

403. Дихлорбензол       │20           │п           │IV   │

404. 3,3-Дихлор-        │0,2          │п + а       │II   │

бицикло(2,2,1)-гепт-5-ен-│             │            │     │

-2-спиро/2,4,5-дихлор-4- │             │            │     │

циклопентан-(1,3-дион)/  │             │            │     │

(ЭФ-2)                   │             │            │     │

405. 2,3-Дихлорбута-    │0,1          │п           │II   │

+                │             │            │     │

диен-1,3                 │             │            │     │

+ │             │            │     │

406. 1,3-Дихлорбутен-2  │1            │п           │II   │

+ │             │            │     │

407. 1,4-Дихлорбутен-2  │0,1          │п           │II   │

+ │             │            │     │

408. 3,4-Дихлорбутен-1  │1            │п           │II   │

409. Дихлоргидрин       │5            │п           │III  │

410. 4,4-Дихлордифенил- │10           │а           │III  │

сульфон                  │             │            │     │

411. п-Дихлордифенил-   │0,1          │п + а       │I    │

трихлорэтан (ДДТ)        │             │            │     │

412. Дихлордифтор-      │3000         │п           │IV   │

метан (фреон 12)         │             │            │     │

413. 2,3-Дихлор-5 -     │0,05         │п + а       │I    │

(дихлорметилен-2-        │             │            │     │

+ │             │            │     │

циклопентенон-1,4-дион)  │             │            │     │

(дикетон)                │             │            │     │

414. Бета, бета'-Дихлор-│2            │п           │III  │

+         │             │            │     │

диэтиловый эфир          │             │            │     │

(хлорекс)                │             │            │     │

415. 1,2-Дихлоризобутан │20           │п           │IV   │

416. 1,3-Дихлоризо-     │0,5          │п           │II   │

+                 │             │            │     │

бутилен                  │             │            │     │

417. 3,3-Дихлор-        │0,3          │п           │II   │

+              │             │            │     │

изобутилен (симметричный │             │            │     │

изомер)                  │             │            │     │

418. 3,3-Дихлор-        │0,5          │п           │II   │

+     │             │            │     │

метилоксациклобутан      │             │            │     │

419. 2,3-Дихлор-1,4-    │0,5          │а           │II   │

нафтахинон (дихлор)      │             │            │     │

420. 3,4-Дихлорнитро-   │1            │п           │II   │

+                  │             │            │     │

бензол                   │             │            │     │

421. 1,2-Дихлорпропан   │10           │п           │III  │

422. 1,3-Дихлорпропилен │5            │п           │III  │

423. 2,3-Дихлорпропилен │3            │п           │III  │

424. 3,4-Дихлор-        │0,1          │а           │I    │

пропионанилид (пропанид) │             │            │     │

425. Дихлорстирол       │50           │п           │IV   │

426. Дихлортетрафторэтан│3000         │п           │IV   │

(фреон 114)              │             │            │     │

+  │             │            │     │

427. 2,4-Дихлортолуол   │10           │п           │III  │

428. 0-2,4-Дихлорфенил- │0,5          │п + а       │II   │

N-изопропиламидохлор-    │             │            │     │

+        │             │            │     │

метилтиофосфонат         │             │            │     │

(изофос-2)               │             │            │     │

429. 3,4-Дихлор-        │0,3          │п           │II   │А

+          │             │            │     │

фенилизоцианат           │             │            │     │

430. Дихлорфенил-       │1            │п           │II   │

трихлорсилан (по HCl)    │             │            │     │

431. Альфа, альфа-      │1            │п           │II   │

+ │             │            │     │

Дихлор-альфа-фтортолуол  │             │            │     │

432. Дихлорфторэтан     │1000         │п           │IV   │

(фреон 141)              │             │            │     │

+        │             │            │     │

433. Дихлорэтан         │10           │п           │II   │

434. Ди-бета-хлорэтило- │0,6          │п + а       │II   │

вый эфир финилфосфоновой │             │            │     │

+                 │             │            │     │

кислоты  (винифос)       │             │            │     │

+  │             │            │     │

435. Дициклобутилиден   │10           │п           │III  │

436. Дициклогексиламина │1            │а           │II   │

+   │             │            │     │

маслорастворимая соль    │             │            │     │

(ингибитор коррозии      │             │            │     │

МСДА-11)                 │             │            │     │

437. Дициклогексиламина │0,5          │п           │II   │

нитрит (ингибитор        │             │            │     │

коррозии НДА)            │             │            │     │

+  │             │            │     │

438. Дициклопентадиен   │1            │п           │II   │

+      │             │            │     │

439. Диэтаноламин       │5            │п + а       │III  │

440. N,N-Диэтил-С       │5            │п + а       │III  │

6-8    │             │            │     │

алкилоксамат (оксамат)   │             │            │     │

+        │             │            │     │

441. Диэтиламин         │30           │п           │IV   │

442. бета-Диэтиламино-  │1            │п           │II   │

+           │             │            │     │

этилмеркаптан            │             │            │     │

443. Диэтиламинэтил-    │800          │п           │IV   │

метакрилат               │             │            │     │

444. Диэтилбензол       │10           │п           │III  │

445. Ди-(2-этилгексил)- │1            │п           │II   │

+             │             │            │     │

фенилфосфат              │             │            │     │

446. Ди-(2-этилгексил)- │1            │п + а       │II   │

фталат                   │             │            │     │

447. N,N-Диэтил-N,N-    │2            │а           │III  │

дифенилтиурамдисульфид   │             │            │     │

(тиурам ЭФ)              │             │            │     │

448. Диэтилендиамина    │5            │а           │III  │

адипинат                 │             │            │     │

449. Диэтиленгликоль    │10           │п + а       │III  │

450. 0,0-Диэтил-0-(2-   │0,2          │п + а       │II   │

изопропил-4-метил-8-     │             │            │     │

+    │             │            │     │

пиримидил)тиофосфат      │             │            │     │

(базудин)                │             │            │     │

+    │             │            │     │

451. Диэтилмалеинат     │1            │п + а       │II   │

452. 0,0-Диэтил-0-      │0,05         │а           │I    │

(4-нитрофенил)-          │             │            │     │

+              │             │            │     │

тиосульфат  (тиофос)     │             │            │     │

453. Диэтилперфтор-     │0,1          │п           │I    │

+                │             │            │     │

адипинат                 │             │            │     │

454. Диэтилперфтор-     │0,1          │п           │I    │

+                │             │            │     │

глютарат                 │             │            │     │

455. Диэтиловый эфир    │300          │п           │IV   │

456. Диэтилртуть        │0,005        │п           │I    │

457. Диэтилтеллурид     │0,0005       │п           │I    │

458. 0,0-Диэтилтио-     │0,1          │п + а       │II   │

фосфорил-0-/альфа-циан-  │             │            │     │

бензальдоксим/(валексон) │             │            │     │

459. Диэтилфталат       │0,5          │п + а       │II   │

460. 0,0-Диэтил-        │0,5          │п           │II   │

S-/6-хлорбензоксазонлин- │             │            │     │

3-метил/-дитиофосфат     │             │            │     │

(фозалон)                │             │            │     │

461. Диэтилхлортиофосфат│1            │п           │II   │

+  │             │            │     │

462. Диэтилэтаноламин   │5            │п           │III  │

463. Диэтилэтаноламинная│5            │а           │III  │

соль 2-хлорид-           │             │            │     │

N-(4-метокси-6-метил-    │             │            │     │

1,3,5-триазин-2-ил)-     │             │            │     │

аминокарбонилбензол-     │             │            │     │

сульфамид (хардин)       │             │            │     │

464. Додецилгуанидин-   │0,1          │а           │II   │

ацетат (мельпрекс,       │             │            │     │

карпен)                  │             │            │     │

465. Додецилмеркаптан   │5            │п           │III  │

третичный                │             │            │     │

466. Доломит            │6            │а           │IV   │Ф

467. Дрожжи кормовые    │0,3          │а           │II   │А

сухие, выращенные        │             │            │     │

на послеспиртовой барде  │             │            │     │

468. Дрожжи углеводород-│500 клеток   │а           │II   │

окисляющие (штаммы       │в 1 м3       │            │     │

ВСБ-542, ВСБ-542 "в",    │             │            │     │

ВСБ-779, ВСБ-777,        │             │            │     │

ВСБ-774, ВСБ-640)        │             │            │     │

469. Дунитоперидотитовые│6            │а           │IV   │Ф

пески                    │             │            │     │

470. Железа пентакар-   │0,1          │п           │I    │

+                   │             │            │     │

бонил                    │             │            │     │

471. Железный агломерат │4            │а           │III  │Ф

472. Железорудные       │4            │а           │III  │Ф

окатыши                  │             │            │     │

473. Зола горючих       │4            │а           │III  │Ф

сланцев                  │             │            │     │

474. Известняк          │6            │а           │IV   │Ф

+   │             │            │     │

475. Изоамила бромид    │0,5          │п           │II   │

476. Изобутилен         │100          │п           │IV   │

+│             │            │     │

477. Изобутилена хлорид │0,3          │п           │II   │

478. Изобутилметакрилат │40           │п           │IV   │

+│             │            │     │

479. Изобутинилкарбинол │10           │п           │III  │

480. Изопрен            │40           │п           │IV   │

481. Изопрена олигомеры │15           │п           │IV   │

482. Изопропенилацетилен│20           │п           │IV   │

+     │             │            │     │

483. Изопропиламин      │1            │п           │II   │

484. Изопропиламино-    │2            │а           │II   │

дифениламин              │             │            │     │

485. 0,0-Изопропил-     │0,3          │а           │II   │

S-бензил-тиофосфат       │             │            │     │

(китацин, рицид II)      │             │            │     │

486. Изопропилбензол    │50           │п           │IV   │

(кумол)                  │             │            │     │

487. Изопропилиден-     │1            │п           │III  │

+                  │             │            │     │

ацетон  (мезитила оксид) │             │            │     │

488. Изопропилнитрат    │5            │п           │III  │

489. Изопропилнитрит    │1            │п           │II   │О

490. Изопропил-         │5            │п + а       │III  │

м-терфенил               │             │            │     │

491. Изопропил-         │2            │п + а       │III  │

N-фенилкарбамат (ИФК)    │             │            │     │

492. Изопропилхлор-     │0,1          │п           │I    │

карбонат                 │             │            │     │

493. Изопропил-N-3-хлор-│2            │п + а       │III  │

фенилкарбамат (ИФК-хлор) │             │            │     │

+   │             │            │     │

494. 3-Изоциантолуол    │0,1          │п           │I    │А

495. Индия оксид        │4            │а           │III  │

+               │             │            │     │

496. Иод                │1            │п           │II   │

497. 1-Иодгептафтор-    │1000         │п           │IV   │

пропан                   │             │            │     │

498. Иттрия оксид       │ 2           │а           │III  │

499. Кадмий и его       │             │            │     │

неорганические соединения│0,05/0,01    │а           │I    │

500. Кадмия стеарат     │0,1          │а           │I    │

501. Калиевая соль      │5            │а           │III  │

4-амино-3,5,6-трихлор-   │             │            │     │

пиколиновой кислоты      │             │            │     │

502. Калий железисто-   │4            │а           │III  │

синеродистый (желтая     │             │            │     │

кровяная соль)           │             │            │     │

503. Калий железосине-  │4            │а           │III  │

родистый (красная        │             │            │     │

кровяная соль)           │             │            │     │

504. Калий кремне-      │0,2          │п + а       │II   │

фтористый (по F)         │             │            │     │

505. Калийная магнезия  │5            │а           │III  │

506. Калия карбонат     │2            │а           │III  │

507. Калия ксантогенат  │             │            │     │

+               │             │            │     │

бутиловый                │10           │а           │III  │

508. Калия ксантогенат  │1            │а           │II   │

+             │             │            │     │

изоамиловый              │             │            │     │

509. Калия ксантогенат  │1            │а           │II   │

+            │             │            │     │

изобутиловый             │             │            │     │

510. Калия ксантогенат  │1            │а           │II   │

+           │             │            │     │

изопропиловый            │             │            │     │

511. Калия ксантогенат  │0,5          │а           │II   │

+                │             │            │     │

этиловый                 │             │            │     │

512. Калия нитрат       │5            │а           │III  │

513. Калия сульфат      │10           │а           │III  │

514. Калия хлорид       │5            │а           │III  │

515. Кальций алюмохром- │0,01         │а           │I    │

фосфат (в пересчете на   │             │            │     │

CrO )                    │             │            │     │

3                     │             │            │     │

516. Кальций никель-    │0,005        │а           │I    │

хромфосфат (по Ni)       │             │            │     │

517. Камфора            │3            │п           │III  │

518. Капролактам        │10           │а           │III  │

519. Капрон             │5            │а           │III  │Ф

520. Карбамид (мочевина)│10           │а           │III  │

521. Карбокромен        │0,3          │а           │II   │

(интенкордин, интенсаин) │             │            │     │

522. 2-пара-о-Карбокси- │1            │а           │II   │

бензамидобензол-         │             │            │     │

сульфамидотиазол         │             │            │     │

(фталазол)               │             │            │     │

523. Карбоксиметил-     │10           │а           │III  │

целлюлозы натриевая соль │             │            │     │

524. Карбонат           │2            │п + а       │III  │

4,4-диаминодициклогаксил-│             │            │     │

метана (ингибитор        │             │            │     │

коррозии В-30)           │             │            │     │

525. Карбонат тройной   │1/0,5        │а           │II   │

526. Катализатор медно- │0,01         │а           │I    │

хромбариевый             │             │            │     │

(в пересчете на CrO )    │             │            │     │

3     │             │            │     │

527. Керамика           │2            │а           │III  │Ф

528. Керосин            │300          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

529. Кислота акриловая  │5            │п           │III  │

530. Кислота 4,4-азо-   │3            │а           │III  │

бензолдикарбоновая       │             │            │     │

+   │             │            │     │

531. Кислота азотная    │2            │а           │III  │

532. Кислота адипиновая │4            │а           │III  │

533. Кислота амино-     │8            │а           │III  │

пеларгоновая             │             │            │     │

534. Кислота 6-амино-   │0,4          │а           │II   │А

+          │             │            │     │

пенициллиновая           │             │            │     │

535. Кислота амино-     │8            │а           │III  │

энантовая                │             │            │     │

536. Кислота ацетил-    │0,5          │а           │II   │

салициловая              │             │            │     │

537. Кислота борная     │10           │п + а       │III  │

538. Кислота валериа-   │5            │п           │III  │

новая                   │             │            │     │

539. Кислота 1,10-декан-│10           │а           │III  │

дикарбоновая             │             │            │     │

540. Кислота бета,бета- │5            │п + а       │III  │

даметилакриловая         │             │            │     │

541. Кислота 3,5-ди-    │1            │а           │II   │

нитро-4-хлорбензойная    │             │            │     │

542. Кислота альфа,     │10           │п + а       │III  │

альфа-дихлорпропионовая  │             │            │     │

543. Кислота альфа,     │0,1          │а           │II   │

бета-дихлор-бета-        │             │            │     │

формилакриловая          │             │            │     │

+   │             │            │     │

(кислота мукохлорная)    │             │            │     │

544. Кислота изофта-    │0,2          │а           │II   │А

+                  │             │            │     │

левая                   │             │            │     │

545. Кислота капроновая │5            │п           │III  │

546. Кислота кремниевая │1            │а           │III  │Ф

(коллоидный раствор,     │             │            │     │

по сухому остатку)       │             │            │     │

547. Кислота кремниевая │             │            │     │

(коллоидный раствор,     │             │            │     │

по сухому остатку)       │             │            │     │

в смеси:                 │             │            │     │

а) с плавленным кварцем │1            │а           │III  │Ф

(кварцевым стеклом)      │             │            │     │

б) с цирконом           │2            │а           │III  │Ф

548. Кислота масляная   │10           │п           │III  │

549. Кислота метакри-   │10           │п           │III  │

ловая                    │             │            │     │

550. Кислота 2-метокси- │1            │а           │II   │

+     │             │            │     │

3,6-дихлорбензойная      │             │            │     │

551. Кислота альфа-моно-│2            │п + а       │III  │

+         │             │            │     │

хлорпропионовая          │             │            │     │

552. Кислота монохлор-  │1            │п + а       │II   │

+                │             │            │     │

уксусная                 │             │            │     │

+│             │            │     │

553. Кислота муравьиная │1            │п           │II   │

554. Кислота 2,6-нафта- │0,1          │а           │II   │

+         │             │            │     │

линдикарбоновая          │             │            │     │

555. Кислота 1,4,5,8-   │0,5          │а           │II   │

+ │             │            │     │

нафталинтетракарбоновая  │             │            │     │

556. Кислота 2-нафтойная│0,1          │а           │II   │

557. Кислота никотиновая│1            │а           │II   │

558. Кислота нитрило-   │2            │а           │III  │

триметиленфосфоновая     │             │            │     │

559. Кислота п-нитробен-│2            │а           │III  │

зойная                   │             │            │     │

560. Кислота 2-окси-3,6-│1            │а           │II   │

+         │             │            │     │

дихлорбензойная          │             │            │     │

561. Кислота бета-окси- │0,1          │а           │II   │

нафтойная                │             │            │     │

562. Кислота 1-окси-    │2            │а           │III  │

этилидендифосфоновая     │             │            │     │

563. Кислота пентафтор- │2            │п           │III  │

пропионовая              │             │            │     │

564. Кислота пропионовая│20           │п           │IV   │

565. Кислота себациновая│4            │а           │III  │

+    │             │            │     │

566. Кислота серная     │1            │а           │II   │

567. Кислота терефта-   │0,1          │п + а       │I    │А

левая                    │             │            │     │

568. Кислота тиогликоле-│0,1          │п + а       │I    │

+                     │             │            │     │

вая                      │             │            │     │

569. Кислота тримелли-  │0,05         │а           │I    │

товая                    │             │            │     │

570. Кислота трифтор-   │2            │п           │III  │

+                │             │            │     │

уксусная                 │             │            │     │

571. Кислота 3,5,6-     │2            │а           │III  │

трихлор-4-аминопиколино- │             │            │     │

вая (тордон-22К, хлорамп)│             │            │     │

572. Кислота альфа,     │10           │п + а       │III  │

альфа,бета-трихлор-      │             │            │     │

пропионовая              │             │            │     │

573. Кислота трихлор-   │5            │п + а       │III  │

+                │             │            │     │

уксусная                 │             │            │     │

+  │             │            │     │

574. Кислота уксусная   │5            │п           │III  │

575. Кислота фенокси-   │1            │а           │III  │

+                │             │            │     │

уксусная                 │             │            │     │

576. Кислота 4-хлор-    │1            │а           │II   │

бензофенон-2-карбоновая  │             │            │     │

577. Кислота хлорпелар- │5            │п           │III  │

гоновая                  │             │            │     │

578. Кислота хлор-      │5            │п           │III  │

пропионовая              │             │            │     │

579. Кислота дихлор-    │4            │п + а       │III  │

уксусная                 │             │            │     │

580. Кислота хризанте-  │10           │п + а       │III  │

мовая                    │             │            │     │

581. Кофеин-бензоат     │0,5          │а           │II   │

натрия (в пересчете на   │             │            │     │

кофеин основание)        │             │            │     │

582. Кофеин основание   │0,5          │а           │II   │

+│             │            │     │

583. Кислота циануровая │0,5          │а           │II   │

584. Кобальт            │0,5          │а           │II   │

585. Кобальта гидро-    │0,01         │п           │I    │О, А

карбонил и продукты      │             │            │     │

+             │             │            │     │

его распада  (по Со)     │             │            │     │

+    │             │            │     │

586. Кобальта оксид     │0,5          │а           │II   │А

587. Корунд белый       │6            │а           │IV   │Ф

588. Красители органи-  │2            │а           │III  │

ческие активные          │             │            │     │

винилсульфоновые         │             │            │     │

589. Красители органи-  │5            │а           │III  │

ческие на основе         │             │            │     │

фталоцианина меди        │             │            │     │

590. Красители органи-  │2            │а           │III  │

ческие активные          │             │            │     │

хлортиазиновые           │             │            │     │

591. Красители органи-  │5            │а           │III  │

ческие дисперсные        │             │            │     │

антрахиноновые           │             │            │     │

592. Красители органи-  │5            │а           │III  │

ческие кубогенные на     │             │            │     │

основе диангидрида       │             │            │     │

динафтилгексакарбоновой  │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

593. Красители органи-  │0,2          │а           │II   │

ческие основные          │             │            │     │

арилметановые            │             │            │     │

594. Красители органи-  │5            │а           │III  │

ческие фталоцианиновые   │             │            │     │

+          │             │            │     │

595. Крезидин           │2            │п + а       │III  │

+            │             │            │     │

596. Крезол             │0,5          │п           │II   │

597. Кремнемедистый     │4            │а           │III  │Ф

сплав                    │             │            │     │

598. Кремния диоксид    │1 <*>        │а           │III  │Ф

аморфный в виде          │             │            │     │

аэрозоля конденсации     │             │            │     │

при содержании более 60% │             │            │     │

599. Кремния диоксид    │2 <*>        │а           │III  │Ф

аморфный в виде аэрозоля │             │            │     │

конденсации при содержа- │             │            │     │

нии от 10 до 60%         │             │            │     │

600. Кремния диоксид    │1 <*>        │а           │III  │Ф

аморфный в смеси с       │             │            │     │

оксидами марганца в виде │             │            │     │

аэрозоля конденсации с   │             │            │     │

содержанием каждого из   │             │            │     │

них не более 10%         │             │            │     │

601. Кремния диоксид    │1 <*>        │а           │III  │Ф

аморфный и стекло-       │             │            │     │

образный в виде аэрозоля │             │            │     │

дезинтеграции (диатомит, │             │            │     │

кварцевое стекло, плав-  │             │            │     │

леный кварц, трепел)     │             │            │     │

602. Кремния диоксид    │1 <*>        │а           │III  │Ф

кристаллический (кварц,  │             │            │     │

кристобалит, тридимит)   │             │            │     │

при содержании в пыли    │             │            │     │

более 70% (кварцит,      │             │            │     │

динас и др.)             │             │            │     │

603. Кремния диоксид    │2 <*>        │а           │III  │Ф

кристаллический при      │             │            │     │

содержании в пыли от 10  │             │            │     │

до 70% (гранит, шамот,   │             │            │     │

слюда-сырец, углепородная│             │            │     │

пыль и др.)              │             │            │     │

604. Кремния диоксид    │4 <*>        │а           │III  │Ф

кристаллический при      │             │            │     │

содержании в пыли        │             │            │     │

от 2 до 10% (горючие     │             │            │     │

кукерситные сланцы,      │             │            │     │

медносульфидные руды     │             │            │     │

и др.)                   │             │            │     │

605. Кремния карбид     │6            │а           │IV   │Ф

(карборунд)              │             │            │     │

606. Кремния нитрид     │6            │а           │IV   │Ф

607. Кремния тетраборид │6            │а           │IV   │Ф

608. "Кристаллин"       │5            │а           │III  │

(удобрение)              │             │            │     │

+          │             │            │     │

609. Ксилидин           │3            │п           │III  │

610. Ксилоглюкано-      │             │            │     │

фоетидин - со степенью   │             │            │     │

очистки Пх и ПЗх -       │2            │а           │III  │

со степенью очистки      │             │            │     │

П10х и П20х              │4            │а           │III  │

611. Ксилол             │50           │п           │III  │

612. Купроцин           │0,5          │а           │II   │

613. Лавсан             │5            │а           │III  │Ф

614. Левомицетин        │1            │а           │II   │А

615. Лигроин            │300          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

616. Лизин кормовой     │5            │а           │III  │

кристаллический          │             │            │     │

617. Линкомицина гидро- │0,5          │а           │II   │А

хлорид моногидрат        │             │            │     │

+           │             │            │     │

618. Лупинин            │0,2          │п + а       │II   │

619. Люминофор ЛФ-490-I │4            │а           │III  │Ф

620. Люминофоры         │6            │а           │IV   │Ф

Л-3500-III, ЛФ-630-I,    │             │            │     │

ЛЦ-6200-I, ЛФ-6500-I     │             │            │     │

621. Люминофоры ЛР-I    │6            │а           │IV   │Ф

(0-борат магния, активи- │             │            │     │

рованный титаном         │             │            │     │

и оловом)                │             │            │     │

622. Люминофоры, содер- │0,1          │а           │II   │

жащие кадмий (К-82, К-83,│             │            │     │

Р-540у, КТБ, В-З-Ж)      │             │            │     │

(по кадмию)              │             │            │     │

623. Люминофоры типа    │2            │а           │III  │

К-77 (по оксиду иттрия)  │             │            │     │

624. Люминофоры типа    │5            │а           │III  │

К-82-Н, К-75             │             │            │     │

(по сульфиду цинка)      │             │            │     │

625. Люминофоры типа    │2            │а           │III  │

К-86 (по оксиду цинка)   │             │            │     │

626. Люминофоры типа    │6            │а           │IV   │Ф

ФЛД-605                  │             │            │     │

627. Люминофоры         │5            │а           │III  │Ф

ЭЛС-580-В, ЭЛС-510-В,    │             │            │     │

ЭЛС-455-В                │             │            │     │

628. Люминофор ЭЛС-670и │2            │а           │III  │

629. Магнезит           │10           │а           │IV   │Ф

630. Магния хлорат      │5            │а           │III  │

631. Марганец в свароч- │             │            │     │

ных аэрозолях при его    │             │            │     │

содержании:              │             │            │     │

до 20%                  │0,2          │а           │II   │

от 20 до 30%            │0,1          │а           │II   │

632. Марганца оксиды    │             │            │     │

(в пересчете на MnO ):   │             │            │     │

2     │             │            │     │

а) аэрозоль дезинтегра- │0,3          │а           │II   │

ции                      │             │            │     │

б) аэрозоль конденсации │0,05         │а           │I    │

633. Масла минеральные  │5            │а           │III  │

нефтяные+                │             │            │     │

634. Медь               │1/0,5        │а           │II   │

635. Меди гидрохинонат  │0,5          │а           │II   │

636. Меди магнид        │6            │а           │IV   │Ф

637. Меди салицилат     │0,1          │а           │II   │

638. Меди соли (хлорная,│0,5          │а           │II   │

хлористая, сернокислая)  │             │            │     │

по меди                  │             │            │     │

639. Меди трихлорфенолят│0,1          │а           │I    │

640. Меди фосфид        │0,5          │а           │II   │

(ТУ 113-25-06-02-84      │             │            │     │

и ТУ 6-09-01-550-78)     │             │            │     │

641. Меди фталоцианин   │5            │а           │III  │

642. Меди хромфосфат    │0,02         │а           │I    │

(в пересчете на CrO )    │             │            │     │

3     │             │            │     │

643. Мезидин            │1            │п           │II   │

644. Меламин            │0,5          │а           │II   │

645. Меприн-бактериаль- │0,3          │а           │II   │

ный (ацидофильные        │по белку     │            │     │

бактерии)                │             │            │     │

+       │             │            │     │

646. Меркаптофос        │0,02         │п + а       │I    │

+          │             │            │     │

647. Меркуран           │0,005        │п + а       │I    │

(по по ртути)            │             │            │     │

648. Метакриламид       │1            │п + а       │II   │

649. Метакриловый эфир  │20           │п           │IV   │

этиленгликоля            │             │            │     │

+    │             │            │     │

650. Металлилхлорид     │0,3          │п           │II   │

651. Металлокерамический│1            │а           │III  │

сплав на основе          │             │            │     │

диборида титанахрома     │             │            │     │

(в пересчете на бор)     │             │            │     │

652. Метила бромид      │1            │п           │I    │

653. Метилакрилат       │5            │п           │III  │

654. Метилаль           │10           │п           │III  │

655. 2-Метил-4-амино-   │1            │п + а       │II   │

5-этокси-метилпиримидин  │             │            │     │

(аминопиримидин)         │             │            │     │

656. п,о-Метиланизол    │10           │п           │III  │

657. Метила хлорид      │5            │п           │II   │

658. Метилацетат        │100          │п           │IV   │

659. Метилацетилен-     │135          │п           │IV   │

алленовая фракция        │             │            │     │

(по метилацетилену)      │             │            │     │

660. Метил-N-(2-бензими-│0,1          │а           │II   │

дозолил) карбамат (БМК)  │             │            │     │

661. 5-Метилбензотриазол│5            │п + а       │III  │

+   │             │            │     │

662. Метилвинилкетон    │0,1          │п           │I    │

663. 2-Метил-5-винил-   │2            │п           │III  │

+                 │             │            │     │

пиридин                  │             │            │     │

664. 6-Метил-2-винил-   │0,5          │п           │II   │

пиридин+                 │             │            │     │

665. Метилгексилкетон   │200          │п           │IV   │

+ │             │            │     │

666. Метилдигидропиран  │5            │п           │III  │

667. 1-Метил-4-диэтил-  │5            │а           │III  │

карбамилпиперазина цитрат│             │            │     │

(дитразинцинтрат)        │             │            │     │

668. Метилена бромид    │10           │п           │III  │

669. Метилена хлорид    │50           │п           │IV   │

670. Метиленмочевина    │10           │а           │III  │

671. Метилентетрагидро- │50           │п           │IV   │

+                   │             │            │     │

пиран                    │             │            │     │

672. Метилизобутил-     │10           │п           │III  │

+                │             │            │     │

карбинол  (2-метил-      │             │            │     │

пентанол-2)              │             │            │     │

+│             │            │     │

673. Метилизобутилкетон │5            │п           │III  │

+ │             │            │     │

674. Метилизотиоцианат  │0,1          │п           │I    │А

+    │             │            │     │

675. Метилизоцианат     │0,05         │п           │I    │О, А

676. Метилмеркаптан     │0,8          │п           │II   │

+  │             │            │     │

677. Метилмеркаптофос   │0,1          │п + а       │I    │

678. Метилметакрилат    │10           │п           │III  │

679. N-Метил-N'-метокси-│1            │а           │II   │

N'-/3,4-дихлорфенил/-    │             │            │     │

мочевина (линурон)       │             │            │     │

+   │             │            │     │

680. N-Метилморфолин    │5            │п           │III  │

681. 1-Метилнафталин,   │20           │п           │IV   │

2-Метилнафталин          │             │            │     │

682. Метиловый эфир     │5            │п           │III  │

акриловой кислоты        │             │            │     │

(метилакрилат)           │             │            │     │

683. Метиловый эфир     │1            │п           │II   │

+    │             │            │     │

валериановой кислоты     │             │            │     │

684. Метиловый эфир     │5            │п           │III  │

+ │             │            │     │

изовалериановой кислоты  │             │            │     │

685. Метиловый эфир     │10           │п           │III  │

+     │             │            │     │

изомасляной кислоты      │             │            │     │

686. Метиловый эфир     │1            │п           │III  │

+      │             │            │     │

капроновой кислоты       │             │            │     │

687. Метиловый эфир     │5            │п           │III  │

+        │             │            │     │

масляной кислоты         │             │            │     │

688. Метиловый эфир     │2            │п + а       │III  │

нитроуксусной кислоты    │             │            │     │

689. Метиловый эфир     │10           │п           │III  │

+     │             │            │     │

пропионовой кислоты      │             │            │     │

690. Метиловый эфир     │10           │п           │III  │

п-толуиловой кислоты     │             │            │     │

691. 1-Метил-2/3-       │0,1          │п + а       │I    │

пиридил/-пирролидин-     │             │            │     │

сульфат (никотин-сульфат)│             │            │     │

692. N-Метилпирролидон  │100          │п + а       │I    │

693. Метилпропилкетон   │200          │п           │IV   │

694. альфа-Метилстирол  │5            │п           │III  │

695. Метилтестостерон   │0,005        │а           │I    │

696. 2-Метилтио-4,6-бис-│5            │а           │III  │

(изопропиламино)-        │             │            │     │

симмтриазин (прометрин)  │             │            │     │

697. 2-Метилтио-4-метил-│2            │а           │III  │

амино-6-изопропиламино-  │             │            │     │

симмтриазин (семерон)    │             │            │     │

698. 3-Метил-4-тиометил-│2            │п + а       │III  │

+                   │             │            │     │

фенол                    │             │            │     │

699. 2-Метилтиофен,     │20           │п           │IV   │

3-Метилтиофен            │             │            │     │

700. Метилтретично-     │100          │п           │IV   │

бутиловый эфир           │             │            │     │

701. п-Метилуретан-     │0,05         │а           │I    │

бензолсульфогидразин     │             │            │     │

(порофор ЧХЗ-5)          │             │            │     │

702. Метилфторфенил-    │1            │п           │II   │

+             │             │            │     │

дихлорсилан  (по HCl)    │             │            │     │

703. 2-Метилфуран       │1            │п           │II   │

(сильван)                │             │            │     │

704. Метилхлорацетат    │5            │п           │III  │

705. 0-Метил-0-/2-хлор- │0,5          │п           │II   │

4-третбутилфенил/-       │             │            │     │

N-метиламидофосфат       │             │            │     │

(амидофос)               │             │            │     │

+  │             │            │     │

706. Метилхлорформиат   │0,05         │п           │I    │

707. Метилциклогексан   │50           │п           │IV   │

708. Метилциклопропил-  │1            │п           │II   │

кетон                    │             │            │     │

+│             │            │     │

709. Метильный дихлорид │0,1          │п           │I    │

710. Метилэтилкетон     │200          │п           │IV   │

711. 0-Метил-0-этил-    │0,03         │п + а       │I    │

+     │             │            │     │

нитрофенилтиофосфат      │             │            │     │

(метилэтилтиофос)        │             │            │     │

712. 2-Метил-5-этил-    │2            │п           │III  │

+                 │             │            │     │

пиридин                  │             │            │     │

713. 0-Метил-0-этил-0-  │0,03         │п + а       │II   │

/2,4,5-трихлорфенил-/    │             │            │     │

+               │             │            │     │

тиофосфат  (трихлор-     │             │            │     │

метафос-3)               │             │            │     │

714. 0-Метил-о-этилхлор-│0,3          │п           │II   │

тиофосфат                │             │            │     │

715. Метоксидиэтилен-   │20           │п + а       │IV   │

гликолевый эфир акриловой│             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

716. 3-Метоксикарбамид- │2            │а           │III  │

фенил-N-3-фенилметил-    │             │            │     │

карбамат (фенмедифам)    │             │            │     │

717. Микробный аэрозоль │50000 клеток │а           │IV   │

животноводческих и птице-│в 1 м3       │            │     │

водческих производствен- │             │            │     │

ных помещений (при нали- │             │            │     │

чии в составе аэрозоля   │             │            │     │

грибов рода Аспергиллус  │             │            │     │

не более 20% и грибов    │             │            │     │

рода Кандида не более    │             │            │     │

0,04% от общего коли-    │             │            │     │

чества грибов, сальмонелл│             │            │     │

не более 0,1%, кишечной  │             │            │     │

палочки и гемолитических │             │            │     │

штаммов не более 0,02%   │             │            │     │

от общего количества     │             │            │     │

бактерий)                │             │            │     │

718. Молибдена нераство-│6/1          │а           │III  │

римые соединения         │             │            │     │

719. Молибдена раство-  │2            │а           │III  │

римые соединения в виде  │             │            │     │

аэрозоля конденсации     │             │            │     │

720. Молибдена раство-  │4            │а           │III  │

римые соединения в виде  │             │            │     │

пыли                     │             │            │     │

721. Молибдена силицид  │4            │а           │III  │Ф

722. Молибден металли-  │3/0,5        │а           │III  │

ческий                   │             │            │     │

723. Моноакрилат        │1            │п           │III  │

+         │             │            │     │

пропиленгликоля          │             │            │     │

+  │             │            │     │

724. Монобензилтолуол   │1            │п + а       │II   │

+     │             │            │     │

725. Монобутиламин      │10           │п           │III  │

726. Моноизо-           │1            │п + а       │II   │А

+            │             │            │     │

пропаноламин             │             │            │     │

+     │             │            │     │

727. Монометиламин      │1            │п           │II   │

728. М-Монометиловый    │0,5          │п           │II   │

+          │             │            │     │

эфир резорцина           │             │            │     │

729. Мононитронафталин  │1            │а           │II   │

730. Монофурфурилиден-  │0,1          │п           │II   │

+                  │             │            │     │

ацетон                   │             │            │     │

731. Монохлордибромтри- │50           │п           │IV   │

фторэтан                 │             │            │     │

732. Монохлордиметиловый│0,5          │п           │II   │

+                    │             │            │     │

эфир  (по хлору)         │             │            │     │

733. Монохлормоно-      │1000         │п           │IV   │

фторэтан (фреон 151)     │             │            │     │

734. Монохлорпентафтор- │2            │п           │III  │

бензол                   │             │            │     │

735. Монохлорстирол     │50           │п           │IV   │

+    │             │            │     │

736. Моноэтаноламин     │0,5          │п + а       │II   │

737. Моноэтанолэтилен-  │3            │п + а       │III  │

+                  │             │            │     │

диамин                   │             │            │     │

738. Моноэтиловый эфир  │3            │п + а       │III  │

адипиновой кислоты       │             │            │     │

739. Моноэтиловый эфир  │5            │п + а       │III  │

этиленгликоля            │             │            │     │

+          │             │            │     │

740. Морфолин           │1,5/0,5      │п           │II   │

741. Мочевино-формальде-│10           │а           │III  │

гидно-аммофосное         │             │            │     │

удобрение                │             │            │     │

742. Мочевино-формаль-  │10           │а           │III  │

дегидное удобрение       │             │            │     │

743. Мышьяка неоргани-  │             │            │     │

ческие соединения        │             │            │     │

(по мышьяку):            │             │            │     │

а) при содержании       │0,04/0,01    │а           │II   │К

мышьяка до 40%           │             │            │     │

б) при содержании       │0,04/0,01    │а           │I    │К

мышьяка более 40%        │             │            │     │

744. Натриевая соль     │5            │а           │III  │

4-амино-3,5,6-трихлор-   │             │            │     │

пиколиновой кислоты      │             │            │     │

745. Натриевая соль     │5            │а           │III  │

полифталоцианина кобальта│             │            │     │

746. Натриевая соль     │2            │а           │III  │

фенилуксусной кислоты    │             │            │     │

747. Натрий кремне-     │0,2          │п + а       │II   │

фтористый (F)            │             │            │     │

748. Натрия гидро-      │5            │а           │III  │

карбонат                 │             │            │     │

749. Натрия метилдитио- │             │            │     │

+                │             │            │     │

карбамат  (карбатион)    │0,1          │а           │I    │А

(по метилизоцианату)     │             │            │     │

750. Натрия перборат    │1            │а           │II   │

751. Натрия роданид     │10           │а           │IV   │

(технический)            │             │            │     │

752. Натрия сульфат     │10           │а           │IV   │

753. Натрия сульфид     │0,2          │а           │II   │

754. Натрия хлорат      │5            │а           │III  │

755. Натрия хлорид      │5            │а           │III  │

+     │             │            │     │

756. Натрия хлорит      │1            │а           │III  │

757. Нафталин           │20           │п           │IV   │

758. Нафталины хлори-   │0,5          │п           │IV   │А

+         │             │            │     │

рованные высшие          │             │            │     │

759. 1-Нафтил-N-метил-  │1            │а           │II   │А

карбамат (севин)         │             │            │     │

760. бета-Нафтол        │0,1          │а           │II   │

761. альфа-Нафтол       │0,5          │а           │II   │

+  │             │            │     │

762. альфа-Нафтохинон   │0,1          │п           │I    │

763. Нефелин и нефели-  │6            │а           │IV   │Ф

новый сиенит             │             │            │     │

764. Нефрас С 150/200   │100          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

+             │             │            │     │

765. Нефть              │10           │а           │III  │

766. Никель, никеля     │0,05         │а           │I    │К, А

оксиды, сульфиды и смеси │             │            │     │

соединений никеля        │             │            │     │

(файнштейн, никелевый    │             │            │     │

концентрат и агломерат,  │             │            │     │

оборотная пыль очистных  │             │            │     │

устройств) (по Ni)       │             │            │     │

767. Никеля карбонил    │0,0005       │п           │I    │О, К, А

768. Никеля соли в воде │0,005        │а           │I    │К, А

гидроаэрозоля (по Ni)    │             │            │     │

769. Никеля хромфосфат  │0,005        │а           │I    │К, А

(по Ni)                  │             │            │     │

770. Никотинамид        │1            │а           │II   │

771. Ниобия нитрид      │10           │а           │IV   │Ф

772. Нитрафен (содер-   │1            │а           │II   │

жание алкилфенолов       │             │            │     │

72,5-67,5%)              │             │            │     │

773. Нитрил бензойной   │1            │п           │II   │

кислоты                  │             │            │     │

774. Нитроаммофоска     │4            │а           │III  │Ф

+     │             │            │     │

775. о-Нитроанизол      │1            │п + а       │II   │

776. п-Нитроанизол      │3            │п           │III  │

+     │             │            │     │

777. о-Нитроанилин      │0,5          │а           │II   │

+     │             │            │     │

778. п-Нитроанилин      │0,1          │а           │I    │

779. п-Нитробензоил-    │0,2          │п + а       │II   │

+                  │             │            │     │

хлорид                   │             │            │     │

+       │             │            │     │

780. Нитробензол        │3            │п           │II   │

781. м-Нитробензотри-   │1            │п           │II   │

фторид                   │             │            │     │

782. м-Нитробромбензол  │0,1          │п           │II   │

783. Нитробутан         │30           │п           │IV   │

784. Нитрозоанабазин    │0,5          │п + а       │II   │

+       │             │            │     │

785. Нитроксилол        │5            │п           │II   │

786. Нитрометан         │30           │п           │IV   │

787. Нитрон             │5            │а           │III  │Ф

788. Нитропропан        │30           │п           │IV   │

789. Нитротолуол (пара-,│3            │п           │III  │

+    │             │            │     │

мета- и ортоизомеры)     │             │            │     │

790. Нитроформ          │0,5          │п           │II   │

791. Нитрофоска азотно- │5            │а           │III  │

сернокислотная           │             │            │     │

792. Нитрофоска         │2            │а           │III  │

бесхлорная, сульфатная,  │             │            │     │

фосфорная                │             │            │     │

793. N-/5-Нитро-        │0,5          │а           │II   │

2-фурфурилиден/3-амино-  │             │            │     │

2-оксазолидон (фура-     │             │            │     │

золидон)                 │             │            │     │

794. 3-Нитро-4-хлор-    │1            │а           │II   │

+                  │             │            │     │

анилин                   │             │            │     │

+   │             │            │     │

795. Нитрохлорбензол    │1            │п           │II   │

(о, м-, п-изомеры)       │             │            │     │

796. 3-Нитро-4-хлор-    │0,5          │п + а       │II   │

+          │             │            │     │

бензотрифторид           │             │            │     │

797. Нитроциклогексан   │1            │п           │II   │

798. Нитроэтан          │30           │п           │IV   │

799. Нонилакрилат       │1            │п           │II   │

800. Озон               │0,1          │п           │I    │О

801. Оксалон            │5            │а           │III  │

802. Оксафтортолуол     │5            │п           │III  │

803. Оксациллин         │0,05         │а           │I    │А

804. 4-Оксибутин-2-ил-  │0,5          │п + а       │II   │

N-3-хлорфенилкарбамат    │             │            │     │

(оксикарбамат)           │             │            │     │

805. п-Оксидифениламин  │0,5          │п           │II   │

806. Оксид триметил-    │5            │п           │III  │

+                 │             │            │     │

этилена                  │             │            │     │

807. N-Окси-N-метил-    │5            │п + а       │III  │

+                │             │            │     │

морфолин                 │             │            │     │

808. N-Оксиметилтетра-  │0,7          │а           │II   │

гидрофталимид            │             │            │     │

809. 4-Окси-2-метил-    │3            │а           │III  │

фенилдиметилсульфония    │             │            │     │

хлорид                   │             │            │     │

810. 4-Окси-3-метокси-  │1,5          │п + а       │III  │

бензальдегид (ванилин)   │             │            │     │

+   │             │            │     │

811. Окситетрациклин    │0,1          │а           │II   │А

812. 3-Оксифенилметил-  │1            │а           │II   │

карбамат                 │             │            │     │

813. 3-Оксифенилэтил-   │2            │а           │II   │

карбамат                 │             │            │     │

814. N-Оксиэтил-        │5            │п + а       │III  │

+            │             │            │     │

бензотриазол             │             │            │     │

815. 2-/2-оксиэтил/-    │5            │а           │III  │

5-винилпиридин           │             │            │     │

816. 2-Оксиэтил-        │10           │а           │III  │

триметиламмония хлорид   │             │            │     │

(холинхлорид)            │             │            │     │

817. 4-Оксо-2,2,6,6-    │3            │п           │III  │

тетраметилпиперидин      │             │            │     │

(триацетонамин)          │             │            │     │

818. Октаметилтетрамид  │0,02         │п + а       │I    │

+   │             │            │     │

пирофосфорной кислоты    │             │            │     │

(октаметил)              │             │            │     │

819. Октафтордихлор-    │1            │п           │II   │

циклогексан              │             │            │     │

820. Октафторциклобутан │3000         │п           │IV   │

(фреон 318 С)            │             │            │     │

821. Октахлорэндо-      │0,01         │п + а       │I    │

+  │             │            │     │

метилентетрагидроиндан   │             │            │     │

(хлориндан)              │             │            │     │

822. Октилдифенил       │5            │а           │III  │

823. Октиловый эфир     │1            │п + а       │II   │

2,4-дихлорфенокси-       │             │            │     │

уксусной кислоты         │             │            │     │

824. Олеандомицина      │0,4          │а           │II   │А

+                  │             │            │     │

фосфат                   │             │            │     │

825. Папаверин хлористо-│0,5          │а           │II   │

водородный               │             │            │     │

826. Паральдегид        │5            │п           │III  │

827. Пектаваморин       │3            │а           │III  │

+ │             │            │     │

828. Пектиназа грибная  │4            │а           │III  │А

829. Пектоклостридин    │3            │а           │III  │

830. Пектофоетидин      │4            │а           │IV   │

831. Пенообразователи   │5            │а           │III  │

ППК-30, КЧНР             │             │            │     │

832. Пентан             │300          │п           │IV   │

833. Пентафторанилин    │0,5          │п           │II   │

834. Пентафторбензол    │5            │п           │II   │

835. Пентафторфенол     │5            │п           │III  │

836. Пентафторхлорэтан  │3000         │п           │IV   │

(фреон 115)              │             │            │     │

+   │             │            │     │

837. Пентахлорацетон    │0,5          │п           │II   │

838. Пентахлорнитро-    │0,5          │п + а       │II   │

+                  │             │            │     │

бензол                   │             │            │     │

+    │             │            │     │

839. Пентахлорфенол     │0,1          │п + а       │I    │

840. Пентахлорфенолят   │0,1          │п + а       │I    │

+                  │             │            │     │

натрия                   │             │            │     │

841. Перфтордиэтил-     │500          │п           │IV   │

метиламин                │             │            │     │

842. Перфторизобутилен  │0,1          │п           │I    │О

843. Перфторпентан      │0,5          │п           │II   │

844. Перхлор-4-метилен- │0,1          │п + а       │II   │А

+             │             │            │     │

циклопентен              │             │            │     │

845. Перхлорметил-      │1            │п           │II   │

меркаптан                │             │            │     │

846. Пиколины (смесь    │5            │п           │III  │

изомеров)                │             │            │     │

847. 3-/2-Пиперидил/-   │0,1          │п + а       │I    │

+                 │             │            │     │

пиридин  (анабазин       │             │            │     │

основание)               │             │            │     │

848. 3-/2-Пиперидил/-   │0,5          │а           │II   │

пиридина гидрохлорид     │             │            │     │

(анабазин гидрохлорид)   │             │            │     │

849. 3-/2-Пиперидил/-   │0,1          │п + а       │I    │

пиридина сульфат         │             │            │     │

(анабазин сульфат)       │             │            │     │

+         │             │            │     │

850. Пиперидин          │0,2          │п           │II   │

851. Пиперилен          │40           │п           │IV   │

(пентадиен-1,3)          │             │            │     │

+             │             │            │     │

852. Пирен              │0,03         │а           │I    │

853. Пиридин            │5            │п           │II   │

+        │             │            │     │

854. Пирролидин  (тетра-│0,1          │п           │II   │

метиленимин)             │             │            │     │

855. Полиакрилин        │0,5          │а           │II   │

856. Полиамидные пресс- │5            │а           │III  │

порошки ПМ-69, ПАИ-1     │             │            │     │

857. Полибензоксазол    │10           │а           │III  │

858. Полиборид магния   │6            │а           │IV   │Ф

859. Поливинилхлорид    │6            │а           │III  │

860. Полидазол          │0,1          │а           │II   │

861. Поли-/1,12-додека- │5            │а           │III  │

метиленпирромелит/       │             │            │     │

(полиалканимид АИ-1П)   │             │            │     │

862. Поликарбонат       │10           │а           │IV   │

863. Полимарцин         │0,5          │а           │II   │А

864. Полимеры и сополи- │10           │а           │IV   │

меры на основе акриловых │             │            │     │

и метакриловых мономеров │             │            │     │

+      │             │            │     │

865. Полимиксин М       │0,1          │а           │II   │А

866. Полиоксадиазол     │10           │а           │III  │

867. Полиоксипропилен-  │100          │п           │IV   │

диэпоксиды марок         │             │            │     │

ДЗ-1000, ДЗ-500          │             │            │     │

(по ацетону)             │             │            │     │

868. Полиоксипропилен-  │100          │п           │IV   │

триэпоксиды марок        │             │            │     │

ТЭ-1500, ТЭ-750          │             │            │     │

(по ацетону)             │             │            │     │

869. Полипропилен       │10           │а           │III  │

(нестабилизированный)    │             │            │     │

870. Полифениленоксиды  │10           │а           │IV   │

(Арелокс-100,            │             │            │     │

Арелокс-200,             │             │            │     │

Арелокс-300)             │             │            │     │

871. Полиформальдегид   │5            │а           │III  │

+     │             │            │     │

872. Полихлорпинен      │0,2          │п + а       │II   │А

873. Полиэпоксипропил-  │1            │а           │II   │

карбазол                 │             │            │     │

874. Полиэтилен         │10           │а           │IV   │

875. Препарат "Кеим"    │5            │а           │III  │

(трансформаторное масло, │             │            │     │

тетраметилдиамино-       │             │            │     │

дифенилметан, сульфитно- │             │            │     │

спиртовая барда и др.)   │             │            │     │

876. н-Пропиламин       │5            │п           │II   │

877. Пропилацетат       │200          │п           │IV   │

878. S-Пропил-N,N-ди-   │5            │п + а       │III  │

+       │             │            │     │

пропилтиокарбамат        │             │            │     │

(вернам)                 │             │            │     │

879. Пропилен           │100          │п           │IV   │

+   │             │            │     │

880. Пропилена оксид    │1            │п           │II   │

881. Пропиленгликоль    │7            │п + а       │III  │

882. Пропиленгликоль-   │7            │п           │III  │

карбонат                 │             │            │     │

+│             │            │     │

883. Пропиленхлоргидрин │2            │п           │III  │

884. Пропилпропионат    │70           │п           │IV   │

885. S-Пропил-О-фенил-О-│0,02         │п + а       │I    │

+           │             │            │     │

этилтиофосфат            │             │            │     │

(гетерофос)              │             │            │     │

886. S-Пропил-N-этил-N- │1            │п + а       │II   │

н-бутилтиокарбамат       │             │            │     │

(тилам)                  │             │            │     │

887. Протеаза щелочная  │0,5          │а           │II   │А

(активность 60000 ед.)   │             │            │     │

888. Протерризин        │0,5          │а           │II   │

889. Протомезентерин    │0,5          │а           │II   │

890. Протосубтилин      │0,5          │а           │II   │

+          │             │            │     │

891. Псоберан           │1            │а           │II   │

892. Пыль растительного │             │            │     │

и животного              │             │            │     │

происхождения:           │             │            │     │

а) зерновая             │4            │а           │III  │А, Ф

б) мучная, древесная    │6            │а           │IV   │А, Ф

и др. (с примесью        │             │            │     │

диоксида кремния         │             │            │     │

менее 2%)                │             │            │     │

в) лубяная, хлопчато-   │2            │а           │IV   │А, Ф

бумажная, хлопковая,     │             │            │     │

льняная, шерстяная,      │             │            │     │

пуховая и др. (с примесью│             │            │     │

диоксида кремния         │             │            │     │

более 10%)               │             │            │     │

г) с примесью диоксида  │4            │а           │IV   │А, Ф

кремния от 2 до 10%      │             │            │     │

+         │             │            │     │

893. Ранкотекс          │1            │а           │II   │

894. Ренацит II         │5            │а           │III  │

895. Ренацит IV         │2            │а           │III  │

896. Рениномезентерин   │0,5          │а           │II   │

897. Рибофлавин         │1            │а           │II   │А

+        │             │            │     │

898. Рифампицин         │0,02         │а           │I    │А

899. Ронит              │1            │п + а       │II   │

900. Ртуть металлическая│0,01/0,005   │п           │I    │

901. Ртути неорганичес- │0,2/0,05     │а           │I    │

+          │             │            │     │

кие соединения           │             │            │     │

(по ртути)               │             │            │     │

+ │             │            │     │

902. Рубидия гидроксид  │0,5          │а           │II   │

903. Рубидия соли       │0,5          │а           │II   │

(сульфат, хлорид, нитрат,│             │            │     │

карбонат)                │             │            │     │

904. Рутения диоксид    │1            │а           │II   │

905. Свинец и его неор- │0,01/0,005   │а           │I    │

ганические соединения    │             │            │     │

(по свинцу)              │             │            │     │

906. Свинца гидрохинонат│0,005        │а           │I    │

907. Свинца салицилат   │0,005        │а           │I    │

908. Селен аморфный     │2            │а           │III  │

+    │             │            │     │

909. Селена диоксид     │0,1          │а           │I    │

910. Сера элементарная  │6            │а           │IV   │Ф

+   │             │            │     │

911. Серы монохлорид    │0,3          │п           │II   │

912. Серы шестифторид   │5000         │п           │IV   │

913. Серебра неоргани-  │0,5          │а           │II   │

ческие соединения        │             │            │     │

914. Серебро металличес-│1            │а           │II   │

кое                      │             │            │     │

+       │             │            │     │

915. Сероводород        │10           │п           │II   │О

916. Сероводород в смеси│3            │п           │III  │

с углеводородами         │             │            │     │

С  - С                  │             │            │     │

1    5                 │             │            │     │

917. Сероуглерод        │1            │п           │III  │

918. Силикатсодержащие  │             │            │     │

пыли, силикаты,          │             │            │     │

алюмосиликаты:           │             │            │     │

а) асбест природный и   │2            │а           │III  │Ф, К

искусственный, смешанные │             │            │     │

асбестопородные пыли при │             │            │     │

содержании в них асбеста │             │            │     │

более 10%                │             │            │     │

б) асбестопородные пыли │4            │а           │III  │Ф, К

при содержании в них     │             │            │     │

асбеста до 10%           │             │            │     │

в) асбестоцемент неокра-│6            │а           │IV   │Ф

шенный и цветной при     │             │            │     │

содержании в нем диоксида│             │            │     │

марганца не более 5%,    │             │            │     │

оксида хрома не более 7%,│             │            │     │

оксида железа не более   │             │            │     │

10%                      │             │            │     │

г) асбестобакелит,      │8            │а           │IV   │Ф

асбесторезина            │             │            │     │

д) слюды (флагопит,     │4            │а           │III  │Ф

мусковит), тальк,        │             │            │     │

талькопородные пыли      │             │            │     │

(природные смеси талька  │             │            │     │

с тремолитом, актино-    │             │            │     │

литом, антофиллитом      │             │            │     │

и другими минералами),   │             │            │     │

содержащие до 10% свобод-│             │            │     │

ного диоксида кремния    │             │            │     │

е) искусственные мине-  │2            │а           │III  │Ф

ральные волокна силикат- │             │            │     │

ные и алюмосиликатные    │             │            │     │

стеклообразной структуры │             │            │     │

(стекловолокно, стекло-  │             │            │     │

вата, вата минеральная   │             │            │     │

и шлаковая, муллитокрем- │             │            │     │

неземистые волокна,      │             │            │     │

не содержащие или        │             │            │     │

содержащие до 5%         │             │            │     │

+3                     │             │            │     │

Cr   и др.)+             │             │            │     │

ж) цемент, оливин,      │6            │а           │IV   │Ф

апатит, форстерит,       │             │            │     │

глина, шамот каолиновый  │             │            │     │

з) силикаты стеклообраз-│4            │а           │III  │Ф

ные вулканического       │             │            │     │

происхождения (туфы,     │             │            │     │

пемза, перлит)           │             │            │     │

и) цеолиты (природные   │2            │а           │III  │Ф

и искусственные)         │             │            │     │

919. Сильвинит          │5            │а           │III  │

920. Синтетические      │5            │а           │III  │Ф

моющие средства "Лотос", │             │            │     │

"Ока", "Эра"             │             │            │     │

921. Синтокс-12,        │5            │а           │III  │

Синтокс-20М              │             │            │     │

922. Ситалл марки СТ-30 │2            │а           │III  │А

в смеси с алмазом до 5%  │             │            │     │

923. Скипидар           │300          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

924. Смесь алифатических│0,5          │п + а       │III  │

диэфиров щавелевой       │             │            │     │

кислоты (оксалаты)       │             │            │     │

925. Смесь алкилпири-   │2            │п           │III  │

динов+ (ингибитор        │             │            │     │

коррозии И-1-а) (по      │             │            │     │

2-метил-5-этилпиридину)  │             │            │     │

926. Смолодоломит       │2            │а           │III  │Ф

927. Сода кальциниро-   │2            │а           │III  │

+                  │             │            │     │

ванная                   │             │            │     │

928. Сольвент-нафта     │100          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

929. Сополимер стирола  │5            │а           │IV   │Ф

с альфа-метилстиролом    │             │            │     │

930. Сополимеры на      │10           │а           │IV   │

основе винилхлорида      │             │            │     │

и винилиденхлорида       │             │            │     │

931. L-Сорбоза          │10           │а           │IV   │

932. Спек боксита       │4            │а           │III  │Ф

и нефелина               │             │            │     │

933. Спек бокситов      │2            │а           │III  │Ф

низкокремнистых          │             │            │     │

+    │             │            │     │

934. Спирт амиловый     │10           │п           │III  │

935. Спирт ацето-       │10           │п           │III  │

пропиловый               │             │            │     │

+  │             │            │     │

936. Спирт бензиловый   │5            │п           │III  │

937. Спирт н-бутиловый, │10           │п           │III  │

бутиловый вторичный      │             │            │     │

и третичный              │             │            │     │

+│             │            │     │

938. Спирт н-гептиловый │10           │п           │III  │

939. Спирт глицидный    │5            │п           │III  │

940. Спирт н-дециловый  │10           │п + а       │III  │

941. Спирт диацетоновый │100          │п           │IV   │

942. Спирт додециловый  │10           │п + а       │III  │

(лауриловый)             │             │            │     │

943. Спирт изоамиловый  │5            │п           │III  │

+│             │            │     │

944. Спирт изобутиловый │10           │п           │III  │

945. Спирт изооктиловый │50           │п           │IV   │

946. Спирт изопропиловый│10           │п           │III  │

+   │             │            │     │

947. Спирт метиловый    │5            │п           │III  │

948. Спирт н-нониловый  │10           │п + а       │III  │

949. Спирт актафтор-    │20           │п           │IV   │

амиловый                 │             │            │     │

950. Спирт н-октиловый  │10           │п + а       │III  │

951. Спирт пропаргиловый│1            │п           │II   │

952. Спирт пропиловый   │10           │п           │III  │

953. Спирт тетрафтор-   │20           │п           │IV   │

пропиловый               │             │            │     │

954. Спирт трифтор-     │20           │п           │IV   │

бутиловый                │             │            │     │

955. Спирт трифтор-     │10           │п           │III  │

этиловый                 │             │            │     │

+   │             │            │     │

956. Спирт фуриловый    │0,5          │п           │II   │

(фурфуриловый)           │             │            │     │

957. Спирт этиловый     │1000         │п           │IV   │

958. Спирты непредельные│2            │п           │III  │

+            │             │            │     │

жирного ряда  (аллиловый,│             │            │     │

кротониловый и др.)      │             │            │     │

959. Стеклокристалличес-│0,01/0,005   │а           │I    │

кий цемент (по свинцу)   │             │            │     │

960. Стеклопластик на   │5            │а           │III  │

основе полиэфирной смолы │             │            │     │

961. Стеклоэмаль        │0,01/0,005   │а           │I    │

(по свинцу)              │             │            │     │

962. Стирол             │30/10        │п           │III  │

963. Стиромаль          │6            │а           │IV   │Ф

+      │             │            │     │

964. Стрептомицин       │0,1          │а           │I    │А

965. Стронция нитрат    │1            │а           │II   │

966. Стронция оксид     │1            │а           │II   │

и гидроксид              │             │            │     │

967. Стронция сульфат,  │6            │а           │IV   │

карбонат, фосфат         │             │            │     │

968. Строфантидин-ацетат│0,05         │а           │I    │

969. Сульфазин          │1            │а           │II   │

970. Сульфазина         │1            │а           │II   │

серебряная соль          │             │            │     │

971. Сульфантрол        │1            │а           │II   │

972. Сульфоаммиачное    │25           │п + а       │IV   │

удобрение                │             │            │     │

973. Сульфолан (тетра-  │40           │п + а       │IV   │

метиленсульфон)          │             │            │     │

974. Суперфосфат        │5            │а           │III  │

двойной                  │             │            │     │

975. Сурьма и ее        │             │            │     │

соединения:              │             │            │     │

а) пыль сурьмы металли- │0,5/0,2      │а           │II   │

ческой                   │             │            │     │

б) пыль трехвалентных   │1            │а           │II   │

оксидов сурьмы           │             │            │     │

(в пересчете на Sb)      │             │            │     │

в) пыль пятивалентных   │2            │а           │III  │

оксидов сурьмы           │             │            │     │

(в пересчете на Sb)     │             │            │     │

г) пыль трехвалентных   │1            │а           │II   │

сульфидов сурьмы         │             │            │     │

(в пересчете на Sb)      │             │            │     │

д) пыль пятивалентных   │2            │а           │III  │

сульфидов сурьмы         │             │            │     │

(в пересчете на Sb)      │             │            │     │

е) фториды сурьмы трех- │0,3          │п + а       │II   │

валентные (в пересчете   │             │            │     │

на Sb с обязательным     │             │            │     │

контролем HF)            │             │            │     │

ж) фториды сурьмы пяти- │0,3          │п + а       │II   │

валентные (в пересчете   │             │            │     │

на Sb с обязательным     │             │            │     │

контролем HF)            │             │            │     │

з) хлориды сурьмы трех- │0,3          │п + а       │III  │

валентные (в пересчете   │             │            │     │

на Sb с обязательным     │             │            │     │

контролем HCl)           │             │            │     │

и) хлориды сурьмы пяти- │0,3          │п + а       │III  │

валентные (в пересчете   │             │            │     │

на Sb с обязательным     │             │            │     │

контролем HCl)           │             │            │     │

976. Табак              │3            │а           │III  │А

977. Таллия бромид,     │0,01         │а           │I    │

иодид (по таллию)        │             │            │     │

978. Танин              │1            │а           │II   │

979. Тантал и его оксиды│10           │а           │IV   │Ф

980. Теллур             │0,01         │а           │I    │

981. Теобромин          │1            │а           │II   │

982. Теофиллин          │0,5          │а           │II   │

983. Терлон             │10           │а           │IV   │Ф

984. п-Терфенил         │5            │п + а       │III  │

985. Терфенильная смесь │5            │п + а       │III  │

(63% орто-, 19% мета-    │             │            │     │

изомеров, 15% дифенила)  │             │            │     │

986. Тестостерон        │0,005        │а           │I    │

987. Тетрабромдифенилол-│10           │а           │III  │

пропан                   │             │            │     │

988. Тетрабромэтан      │1            │п           │II   │

989. Тетрагидро-        │0,5          │п           │II   │

+            │             │            │     │

бензальдегид             │             │            │     │

990. Тетрагидробензи-   │1            │п           │II   │

ловый эфир циклогексен-  │             │            │     │

карбоновой кислоты       │             │            │     │

991. Тетрагидрофталимид │0,7          │а           │II   │

992. 3,4,5,6-Тетрагидро-│5            │а           │III  │

фталимидометил-(+)-цис,  │             │            │     │

транс-хризантемат        │             │            │     │

(неопинамин)             │             │            │     │

993. Тетрагидрофуран    │100          │п           │IV   │

994. Тетралин (тетра-   │100          │п           │IV   │

гидронафталин)           │             │            │     │

995. Тетраметил-        │1            │п           │II   │

дипропилентриамин        │             │            │     │

996. 2,2,6,6-Тетраметил-│5            │а           │III  │

пиперидиламид-2,2,6,6-   │             │            │     │

тетраметилпиперидил      │             │            │     │

аминопропионовой кислоты │             │            │     │

(диацетам-5)             │             │            │     │

997. 0,0,0,0-Тетраметил-│0,5          │п + а       │II   │

0,0-тиоди-п-фенилен-     │             │            │     │

+               │             │            │     │

тиофосфат  (абат)        │             │            │     │

998. Тетраметилтиурам-  │0,5          │а           │II   │А

+               │             │            │     │

дисульфид  (тиурам  Д,   │             │            │     │

ТМТД)                    │             │            │     │

+   │             │            │     │

999. Тетранитрометан    │0,3          │п           │II   │

1000. Тетрафтордибром-  │1000         │п           │IV   │

этан (фреон 114 В )      │             │            │     │

2       │             │            │     │

1001. Тетрафторэтилен   │30           │п           │IV   │

1002. Тетрафторэтиловый │2            │а           │III  │

эфир 2,4-диаминофенола   │             │            │     │

1003. бета-Тетрафтор-   │20           │п           │IV   │

этилфениловый эфир       │             │            │     │

(фентален 14)            │             │            │     │

+│             │            │     │

1004. Тетрахлорбутадиен │0,5          │п           │III  │

1005. 1,2,3,4-Тетрахлор-│0,5          │п           │II   │

+                   │             │            │     │

бутан                    │             │            │     │

1006. 1,1,2,4-Тетрахлор-│2            │п           │III  │

+                 │             │            │     │

бутен-2                  │             │            │     │

1007. Тетрахлор-        │0,3          │п           │II   │

+              │             │            │     │

гексатриен               │             │            │     │

1008. Тетрахлоргептан   │1            │п           │II   │

1009. Тетрахлордифтор-  │1000         │п           │IV   │

этан (фреон 112)         │             │            │     │

1010. Тетрахлорнонан    │1            │п + а       │II   │

1011. Тетрахлорпентан   │1            │п           │II   │

1012. Тетрахлорпропан   │1            │п           │II   │

+  │             │            │     │

1013. Тетрахлорпропен   │0,1          │п           │II   │

1014. Тетрахлорундекан  │5            │п + а       │III  │

+    │             │            │     │

1015. Тетрахлорэтан     │5            │п           │III  │

1016. Тетрахлорэтилен   │10           │а           │III  │

+      │             │            │     │

1017. Тетрациклин       │0,1          │а           │II   │А

+  │             │            │     │

1018. Тетраэтилсвинец   │0,005        │п           │I    │О

1019. Тетраэтоксисилан  │20           │п           │IV   │

1020. Тилозин           │1            │а           │II   │

1021. Тиоациланилид     │20           │п           │IV   │

1022. Тиомочевина       │0,3          │а           │II   │

1023. Тиофен (тиофуран) │20           │п           │IV   │

1024. Титана нитрид,    │4            │а           │III  │Ф

силицид                  │             │            │     │

1025. Титана сульфид    │6            │а           │III  │

и дисульфид              │             │            │     │

1026. Титан и его       │10           │а           │IV   │Ф

диоксид                  │             │            │     │

1027. Титан четырех-    │1            │п           │II   │

+               │             │            │     │

хлористый  (по HCl)      │             │            │     │

+   │             │            │     │

1028. п-, м-Толуидин    │1            │п           │II   │

+       │             │            │     │

1029. о-Толуидин        │1/0,5        │п           │II   │К

+   │             │            │     │

1030. Толуилендиамин    │2            │п + а       │III  │

1031. Толуилендиизо-    │0,05         │п           │I    │О, А

+                  │             │            │     │

цианат                   │             │            │     │

1032. Толуол            │50           │п           │III  │

1033. Торий             │0,05         │а           │I    │

1034. Третичная окись   │2            │п + а       │III  │

+                 │             │            │     │

фосфина                  │             │            │     │

+     │             │            │     │

1035. Триаллиламин      │1            │п           │II   │

1036. 2,4,4,-Триамино-  │5            │а           │III  │

бензанилин               │             │            │     │

1037. Трибромметан      │5            │п           │III  │

(бромоформ)              │             │            │     │

+     │             │            │     │

1038. Трибутиламин      │1            │п           │II   │

1039. S,S,S-Трибутилтри-│0,2          │п + а       │II   │

тиофосфат (бутифос)      │             │            │     │

+   │             │            │     │

1040. Трибутилфосфат    │0,5          │п           │II   │

1041. Трибутоксиэтил-   │1            │п + а       │II   │

+                  │             │            │     │

фосфат                   │             │            │     │

1042. 1,1,5-Тригидро-   │30           │п           │IV   │

перфторамиловый эфир     │             │            │     │

акриловой кислоты        │             │            │     │

1043. 1,1,7-Тригидропер-│30           │п           │IV   │

фторгептиловый эфир      │             │            │     │

акриловой кислоты        │             │            │     │

1044. Триизопропанол-   │5            │п + а       │III  │А

+                    │             │            │     │

амин                     │             │            │     │

1045. Трикапролактамо-  │2            │а           │III  │

медь (II) дихлорид моно- │             │            │     │

гидрат (фитон, картоцид) │             │            │     │

1046. Трикапролактамо-  │2            │а           │III  │

медь (II) сульфатгидрат  │             │            │     │

(церкоцид)               │             │            │     │

1047. Трикрезилфосфат,  │0,1          │а           │I    │

содержащий свыше 3%      │             │            │     │

+            │             │            │     │

ортоизомеров             │             │            │     │

1048. Трикрезилфосфат,  │0,5          │а           │II   │

содержащий менее 3%      │             │            │     │

+            │             │            │     │

ортоизомеров             │             │            │     │

+│             │            │     │

1049. Триксиленилфосфат │1,5          │а           │III  │

1050. Три-3,5-ксиленил- │5            │а           │III  │

+                  │             │            │     │

фосфат                   │             │            │     │

+     │             │            │     │

1051. Триметиламин      │5            │п           │III  │

1052. 1,3,5-Триметил-   │10           │п           │III  │

бензол                   │             │            │     │

1053. 2,2,4-Триметил-   │1            │а           │II   │

1,2-дигидрохинолин       │             │            │     │

(ацетонанил)             │             │            │     │

1054. Триметилолпропан  │50           │п           │IV   │

(этриол)                 │             │            │     │

1055. 3,5,5-Триметил-   │1            │п           │II   │

циклогексан (дигидро-    │             │            │     │

изофорон)                │             │            │     │

1056. 1,5,5-Триметил-   │1            │п           │II   │

циклогексенон-3          │             │            │     │

(изофорон)               │             │            │     │

1057. Тринатриевая соль │5            │а           │III  │

оксиэтилидендифосфоновой │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

1058. 2,2,4-Тринитро-   │1            │а           │II   │А

+              │             │            │     │

бензанилид               │             │            │     │

+   │             │            │     │

1059. Тринитротолуол    │0,5/0,1      │а           │II   │

+ │             │            │     │

1060. Три-н-пропиламин  │2            │п           │II   │

1061. Трис-втор-октил-  │2            │п + а       │III  │

+             │             │            │     │

фосфиноксид              │             │            │     │

1062. Трифенилфосфат    │1            │а           │II   │

+   │             │            │     │

1063. Трифенилфосфит    │0,1          │п + а       │II   │

1064. Трифторбромметан  │3000         │п           │IV   │

(фреон 13 В )            │             │            │     │

1             │             │            │     │

1065. 2-Трифторметил-   │0,01         │а           │I    │

10-/3-(4-метил-1-        │             │            │     │

пиперазинил)-пропил/-    │             │            │     │

фенотиазиндигидрохлорид  │             │            │     │

(трифтазин)              │             │            │     │

1066. N'-3-Трифторметил-│5            │а           │III  │

фенил-N,N-диметилмочевина│             │            │     │

(которан)                │             │            │     │

1067. м-Трифторметил-   │1            │п           │II   │

фенилизоцианат           │             │            │     │

1068. Трифторметил-     │3            │а           │III  │

фенилмочевина            │             │            │     │

1069. 3,3,3-Трифтор-    │3000         │п           │IV   │

пропен                   │             │            │     │

1070. Трифторпропиламин │5            │п           │III  │

1071. Трифторстирол     │5            │п           │III  │

1072. Трифтортрихлор-   │2            │п           │III  │

ацетон                   │             │            │     │

1073. 1,1,1-Трифтор-2-  │20           │п           │III  │

хлорбромэтан (фторотан)  │             │            │     │

+│             │            │     │

1074. Трифторхлорпропан │1            │п           │II   │

1075. Трифторхлорэтилен │5            │п           │III  │

1076. Трифторэтан       │3000         │п           │IV   │

(фреон 143)              │             │            │     │

1077. Трифторэтиламин   │100          │п           │IV   │

1078. S-(2,3,3-Трихлор- │1            │п + а       │II   │

аллил)-N,N-диизопропил-  │             │            │     │

тиокарбамат (диптал,     │             │            │     │

триаллат, авадекс)      │             │            │     │

1079. Трихлорацет-      │5            │п           │III  │

альдегид (хлораль)       │             │            │     │

1080. 1,1,3-Трихлор-    │0,3          │п           │II   │

ацетон                   │             │            │     │

1081. 4,5,6-Трихлор-    │0,1          │а           │II   │

бензоксазолин-2 (трилан) │             │            │     │

1082. Трихлорбензол     │10           │п           │II   │

+  │             │            │     │

1083. Трихлорбутадиен   │3            │п           │III  │

1084. 1,2,3-Трихлор-    │0,1          │п           │II   │

+                 │             │            │     │

бутен-3                  │             │            │     │

+  │             │            │     │

1085. Трихлорнафталин   │1            │п + а       │II   │

1086. 1,2,3-Трихлор-    │2            │п           │III  │

пропан                   │             │            │     │

1087. 1,2,3-Трихлор-    │3            │п           │III  │

пропилен                 │             │            │     │

+     │             │            │     │

1088. Трихлорсилан      │1            │п           │II   │

(по HCl)                 │             │            │     │

1089. 2,3,6-Трихлор-    │10           │а           │III  │

+                  │             │            │     │

толуол                   │             │            │     │

1090. 2,4,6-Трихлор-    │0,1          │п           │I    │

1,3,5-триазин            │             │            │     │

(цианурхлорид)           │             │            │     │

1091. Трихлортрифторэтан│5000         │п           │IV   │

(фреон 113)              │             │            │     │

1092. Трихлорфторметан  │1000         │п           │III  │

(фреон 11)               │             │            │     │

1093. 1,1,1-Трихлорэтан │20           │п           │IV   │

(метилхлороформ)         │             │            │     │

1094. Трихлорэтилен     │10           │п           │III  │

1095. Триходермин       │0,1          │а           │I    │

+      │             │            │     │

1096. Триэтиламин       │10           │п           │III  │

1097. Три-(2-этил-      │0,1          │п           │II   │

гексил)-фосфат           │             │            │     │

1098. Триэтилортоацетат │50           │п           │IV   │

1099. Триэтоксисилан    │1            │п           │II   │

1100. Тэпрем-6          │5            │а           │III  │

(замасливатель)          │             │            │     │

1101. Уайт-спирит       │300          │п           │IV   │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

1102. Углеводороды      │300          │п           │IV   │

алифатические предельные │             │            │     │

С  - С                   │             │            │     │

1    10                 │             │            │     │

(в пересчете на С)       │             │            │     │

1103. Углерода оксид    │20           │п           │IV   │О

<**>                     │             │            │     │

1104. Углерода пыли:    │6            │а           │IV   │Ф

а) коксы каменно-уголь- │             │            │     │

ный, пековый, нефтяной,  │             │            │     │

сланцевый                │             │            │     │

б) антрацит с содержа-  │6            │а           │IV   │Ф

нием свободного диоксида │             │            │     │

кремния до 5%            │             │            │     │

в) другие ископаемые    │             │            │     │

угли и углепородные пыли │             │            │     │

с содержанием свободного │             │            │     │

диоксида кремния:        │             │            │     │

до 5%                │10           │а           │IV   │Ф

от 5% до 10%         │4            │а           │III  │Ф

г) алмазы природные     │8            │а           │IV   │Ф

и искусственные          │             │            │     │

д) алмаз металлизиро-   │4            │а           │III  │Ф

ванный                   │             │            │     │

е) сажи черные промыш-  │4            │а           │III  │Ф, К

ленные с содержанием     │             │            │     │

бенз(а)пирена не более   │             │            │     │

35 мг на 1 кг            │             │            │     │

ж) углеродные волокнис- │4/2          │а           │IV   │

тые материалы на основе  │             │            │     │

гидратцеллюлозных        │             │            │     │

+                 │             │            │     │

волокон                  │             │            │     │

з) углеродные волокнис- │4/2          │а           │IV   │

тые материалы на основе  │             │            │     │

полиакрилонитрильных     │             │            │     │

+                 │             │            │     │

волокон                  │             │            │     │

1105. Углерода сероокись│10           │п           │II   │

1106. Углерод четырех-  │20           │п           │II   │

хлористый <**>           │             │            │     │

1107. Уран, нераствори- │0,075        │а           │I    │

мые соединения           │             │            │     │

1108. Уран, растворимые │0,015        │а           │I    │

соединения               │             │            │     │

1109. Уросульфан        │1            │а           │II   │

1110. Фенантрен         │0,8          │а           │II   │

1111. Фенацетин         │0,5          │а           │II   │

(п-ацетаминофенетол)     │             │            │     │

+      │             │            │     │

1112. п-Фенетидин       │0,2          │п           │II   │

1113. Фенетидин гидро-  │0,5          │а           │II   │

хлорид                   │             │            │     │

1114. Фенетол (этиловый │20           │п           │IV   │

эфир фенола)             │             │            │     │

1115. 1-Фенил-4-амино-  │0,5          │п + а       │II   │

5-хлорпиридазон-6        │             │            │     │

(феназон, пирамин)       │             │            │     │

1116. 3-/1-Фенил-2-     │0,001        │а           │I    │

ацетилэтил/-4-окси-      │             │            │     │

кумарин (зоокумарин)     │             │            │     │

1117. 1-Фенил-2,3-      │0,5          │а           │II   │

диметил-4-диметиламино-  │             │            │     │

пиразолон-5 (амидопирин) │             │            │     │

1118. 1-Фенил-2,3-      │0,5          │а           │II   │

диметил-4-метиламино-    │             │            │     │

пиразолон-5-N-метан-     │             │            │     │

сульфат натрия (анальгин)│             │            │     │

1119. N'-Фенил-N,N-ди-  │3            │а           │III  │

метилмочевина (фенурон)  │             │            │     │

1120. 1-Фенил-3,5-      │0,05         │а           │I    │А

дихлорпиридазон-6        │             │            │     │

1121. п-Фенилен-бис-    │2            │а           │III  │

3/6/-аминофенилбензид-   │             │            │     │

имидозололил-2 (М-8)     │             │            │     │

1122. м-Фенилендиамин   │0,1          │п + а       │II   │А

1123. о-Фенилендиамин   │0,5          │п + а       │I    │А

1124. п-Фенилендиамин   │0,05         │п + а       │I    │А

1125. N,N-м-Фенилен-    │1            │а           │II   │

дималеимид               │             │            │     │

+   │             │            │     │

1126. Фенилизоцианат    │0,5          │п           │II   │О

1127. Фенилметилдихлор- │1            │п           │II   │

+                  │             │            │     │

силан  (по HCl)         │             │            │     │

1128. Фенилметилмочевина│3            │а           │III  │

1129. N-Фенил-N-гидро-  │3            │а           │III  │

окси-N'-метилмочевина    │             │            │     │

(метурин)                │             │            │     │

1130. 3-Фенокси-        │5            │п + а       │III  │

бензальдегид             │             │            │     │

+   │             │            │     │

1131. м-Феноксифенол    │1            │п           │II   │

+            │             │            │     │

1132. Фенол             │0,3          │п           │II   │

1133. Фенолформальдегид-│             │            │     │

ные смолы:               │             │            │     │

а) по фенолу            │0,1          │п           │II   │А

б) по формальдегиду     │0,05         │п           │II   │А

1134. Фенопласты        │6            │а           │III  │Ф, А

1135. Феррит бариевый   │4            │а           │III  │

1136. Феррит магний-    │1            │а           │III  │

марганцевый              │             │            │     │

1137. Феррит марганец-  │1            │а           │III  │

цинковый                 │             │            │     │

1138. Феррит никельмед- │2            │а           │III  │

ный                      │             │            │     │

1139. Феррит никельцин- │2            │а           │III  │

ковый                    │             │            │     │

1140. Феррит стронциевый│6            │а           │III  │

1141. Феррохром метал-  │2            │а           │III  │Ф

лический (сплав хрома 65%│             │            │     │

с железом)               │             │            │     │

+       │             │            │     │

1142. Флоримицин        │0,1          │а           │II   │А

+   │             │            │     │

1143. Формальгликоль    │50           │п           │IV   │

(диоксолан-1,3)          │             │            │     │

+     │             │            │     │

1144. Формальдегид      │0,5          │п           │II   │О, А

1145. Формамид          │3            │п           │III  │

1146. Фосген            │0,5          │п           │II   │О

1147. Фосфиноксид разно-│2            │п + а       │III  │

радикальный С  - С       │             │            │     │

5    9      │             │            │     │

1148. Фосфиноксиды      │10           │а           │IV   │

полимеризованные на      │             │            │     │

основе сополимера стирола│             │            │     │

и дивинилбензола         │             │            │     │

(полиамфолиты ПА-1,      │             │            │     │

ПА-1М, ПА-121)           │             │            │     │

1149. Фосфор желтый     │0,03         │п           │I    │

элементарный             │             │            │     │

1150. Фосфор пяти-      │0,2          │п           │II   │

+               │             │            │     │

хлористый                │             │            │     │

1151. Фосфор тиотрех-   │0,5          │п           │II   │

+               │             │            │     │

хлористый                │             │            │     │

1152. Фосфор треххлорис-│0,2          │п           │II   │

+                     │             │            │     │

тый                      │             │            │     │

+│             │            │     │

1153. Фосфора хлороксид │0,05         │п           │I    │О

1154. Фосфорит          │6            │а           │IV   │О

1155. Фтористоводородной│             │            │     │

кислоты соли (по F):     │             │            │     │

а) фториды натрия,      │1/0,2        │а           │II   │

калия, аммония, цинка,   │             │            │     │

олова, серебра,  лития   │             │            │     │

и бария, криолит,        │             │            │     │

гидрофторид аммония      │             │            │     │

б) фториды алюминия,    │2,5/0,5      │а           │III  │

магния, кальция,         │             │            │     │

стронция, меди, хрома    │             │            │     │

1156. Фторопласт-4      │10           │а           │IV   │ Ф

1157. Фтор хлорид бария,│0,1          │а           │II   │

активированный европием  │             │            │     │

(люминофор Р-385)        │             │            │     │

+            │             │            │     │

1158. Фуран             │0,5          │п           │II   │ А

+         │             │            │     │

1159. Фурфурол          │10           │п           │III  │ А

1160. Хинолин           │0,5/0,1      │п + а       │II   │

+             │             │            │     │

1161. Хлор              │1            │п           │II   │О

+    │             │            │     │

1162. Хлора диоксид     │0,1          │п           │I    │О

1163. цис-бета-Хлор-    │0,5          │а           │II   │

акрилат натрия (акрофол) │             │            │     │

1164. Хлорангидрид      │0,3          │п           │II   │А

+       │             │            │     │

акриловой кислоты        │             │            │     │

1165. Хлорангидрид      │1            │п + а       │II   │

+      │             │            │     │

бензосульфокислоты       │             │            │     │

1166. Хлорангидрид      │0,3          │п           │II   │А

+    │             │            │     │

метакриловой кислоты     │             │            │     │

1167. Хлорангидрид      │0,3          │п           │II   │

+│             │            │     │

монохлоруксусной кислоты │             │            │     │

1168. Хлорангидрид      │2            │п + а       │III  │

моноэтилового эфира      │             │            │     │

+      │             │            │     │

адипиновой кислоты       │             │            │     │

1169. Хлорангидрид      │0,1          │п           │I    │

+  │             │            │     │

тихлоруксусной кислоты   │             │            │     │

1170. Хлорангидрид      │2            │п           │III  │

+   │             │            │     │

хризантемовой кислоты    │             │            │     │

+     │             │            │     │

1171. м-Хлоранилин      │0,05         │п           │I    │

+     │             │            │     │

1172. п-Хлоранилин      │0,3          │п           │II   │

1173. альфа-Хлорацето-  │0,5          │а           │II   │

+              │             │            │     │

ацетанилид               │             │            │     │

1174. Хлорацетопропил-  │2            │п           │III  │

+                  │             │            │     │

ацетат                   │             │            │     │

1175. п-Хлорбензил-     │0,5          │п + а       │II   │

+                  │             │            │     │

хлорид  (альфа-хлор-     │             │            │     │

4-хлор-толуол)           │             │            │     │

+       │             │            │     │

1176. Хлорбензол        │100/50       │п           │III  │

1177. п-Хлорбензо-      │20           │п           │IV   │

+               │             │            │     │

трифторид                │             │            │     │

1178. п-Хлорбензо-      │0,01         │п + а       │I    │

+               │             │            │     │

трихлорид                │             │            │     │

1179. 2-Хлор-4,6-бис-   │2            │а           │III  │

диэтиламино-симмтриазин  │             │            │     │

(хлоразин)               │             │            │     │

1180. 2-Хлор-4,6-бис-   │5            │а           │III  │

изопропиламино-          │             │            │     │

симмтриазин (пропазин)   │             │            │     │

1181. 2-Хлор-4,6-бис-   │2            │а           │III  │

этиламино-симмтриазин    │             │            │     │

(симазин)                │             │            │     │

1182. 1,3-Хлорбромпропан│3            │п           │III  │

1183. 0-/4-Хлорбутин-   │0,5          │а           │II   │

2-ил-3/-N/3-хлор-        │             │            │     │

фенил/карбамат (карбин)  │             │            │     │

1184. 1-Хлор-3,3-       │20           │п           │IV   │

диметилбутан-2-он        │             │            │     │

(хлорпинаколин)          │             │            │     │

1185. 2-Хлор-4-диэтил-  │2            │а           │III  │

амино-6-изопропил-       │             │            │     │

аминосиммтриазин (ипазин)│             │            │     │

1186. 2-Хлор-(N-изо-    │0,5          │а           │II   │

+      │             │            │     │

пропил)-ацетанилин       │             │            │     │

(рамрод)                 │             │            │     │

1187. гамма-Хлоркротило-│1            │п + а       │II   │

вый эфир 2,4-дихлор-     │             │            │     │

феноксиуксусной кислоты  │             │            │     │

(кротилин)               │             │            │     │

1188. 3-Хлор-4-метил-   │1            │п + а       │II   │

анилид метилвалериановой │             │            │     │

кислоты (солан)          │             │            │     │

1189. Хлорметил-        │1            │п           │II   │

+            │             │            │     │

трихлорсилан  (по HCl)   │             │            │     │

+│             │            │     │

1190. Хлорметилфталимид │0,1          │а           │II   │А

1191. Хлоропрен         │0,05         │п           │I    │

+ │             │            │     │

1192. Хлорпалладозамин  │0,005        │а           │I    │А

1193. Хлортен (хлориро- │0,2          │п + а       │II   │

ванные бициклические     │             │            │     │

соединения)              │             │            │     │

+  │             │            │     │

1194. Хлортетрациклин   │0,1          │а           │II   │А

+       │             │            │     │

1195. Хлортолуол  (о-,  │10           │п           │III  │

п-изомеры)               │             │            │     │

1196. 0-/2-Хлор-1-      │1            │а           │II   │

(2,4,5-трихлорфенил)    │             │            │     │

винил/-0,0-диметилфосфат │             │            │     │

(гардона)                │             │            │     │

1197. Хлорфенилизо-     │0,5          │п           │II   │ О, А

+                  │             │            │     │

цианат  (п-, м-изомеры)  │             │            │     │

1198. п-Хлорфенил-н-    │2            │п + а       │III  │

хлорбензолсульфонат      │             │            │     │

1199. 10-Хлорфеноксар-  │0,02         │а           │I    │

+                     │             │            │     │

син  (хлорфин)           │             │            │     │

+      │             │            │     │

1200. п-Хлорфенол       │1            │п           │II   │

1201. Хлорциклогексан   │50           │п           │IV   │

1202. 2-Хлорциклогексил-│2            │а           │III  │

тиофталемид              │             │            │     │

1203. 2-Хлорэтансульфо- │0,3          │п           │II   │

+                  │             │            │     │

хлорид                   │             │            │     │

1204. 2-Хлор-4-этил-    │2            │а           │III  │

амино-6-изопропил-амино- │             │            │     │

симмтриазин (атразин)    │             │            │     │

1205. 1-Хлор-2-этил-    │10           │п           │III  │

гексан                   │             │            │     │

1206. бета-Хлорэтил-    │0,3          │а           │I    │

+  │             │            │     │

триметиламмония хлорид   │             │            │     │

(хлорхолинхлорид)        │             │            │     │

1207. 2-Хлор-этокси-    │1            │а           │II   │

метил-2-метил-6-этил-    │             │            │     │

ацетанилид (ацетал)      │             │            │     │

1208. Хромаммония суль- │0,02         │а           │I    │А

фат (хромаммиачные       │             │            │     │

+3          │             │            │     │

квасцы (по Cr  )         │             │            │     │

1209. Хрома оксид       │1            │а           │III  │А

+3                 │             │            │     │

(по Cr  )                │             │            │     │

1210. Хрома трихлорид   │0,01         │а           │I    │А

гексагидрат              │             │            │     │

+3                 │             │            │     │

(по Cr  )                │             │            │     │

1211. Хроматы, бихроматы│0,01         │а           │I    │К, А

(в пересчете на CrO )    │             │            │     │

3     │             │            │     │

1212. Хрома фосфат одно-│0,02         │а           │I    │А

+3      │             │            │     │

замещенный (по Cr  )     │             │            │     │

1213. Хрома фосфат      │2            │а           │III  │А

трехзамещенный           │             │            │     │

1214. Хромин            │5            │а           │III  │

1215. Цезия гидроксид   │0,3          │а           │II   │

1216. Целловеридин      │2            │а           │III  │

1217. Целлюлоза         │2            │а           │III  │

1218. Церия диоксид     │5            │а           │III  │

1219. Церия фторид      │2,5/0,5      │а           │III  │

+         │             │            │     │

1220. Цианамид  (свобод-│0,5          │п + а       │II   │

ный)                     │             │            │     │

1221. Цианамид кальция  │1            │а           │II   │

+│             │            │     │

1222. Цианурат меламина │0,5          │а           │II   │

1223. Циклогексан       │80           │п           │IV   │

1224. Циклогексанон     │10           │п           │III  │

1225. Циклогексаноноксим│10           │п           │III  │

1226. Циклогексен       │50           │п           │IV   │

1227. Циклогексиламин   │1            │п           │II   │

1228. Циклогексиламина  │10           │а           │III  │

бензоат (ингибитор ВЦГА) │             │            │     │

1229. Циклогексиламина  │10           │а           │III  │

3,5-динитробензоат       │             │            │     │

1230. Циклогексиламина  │10           │п           │III  │

карбонат (КЦА)           │             │            │     │

1231. Циклогексиламина  │10           │п + а       │III  │

маслорастворимая соль    │             │            │     │

(ингибитор коррозии М-1) │             │            │     │

1232. Циклогексиламина  │10           │а           │III  │

нитробензоат (м-,        │             │            │     │

п-, о-изомеры)           │             │            │     │

1233. Циклогексил-      │0,5          │а           │II   │

мочевина                 │             │            │     │

1234. N-Циклогексил-    │7            │а           │III  │

тиофталемид              │             │            │     │

1235. 3-Циклогексил-    │0,5          │п + а       │II   │

5,6-триметиленурацил     │             │            │     │

(гексилур)               │             │            │     │

1236. 2-/3-Циклогексил- │1            │а           │III  │

уреид/циклопентен-       │             │            │     │

1-2-карбоксибутан-1      │             │            │     │

(енамин)                 │             │            │     │

1237. Циклододеканол    │10           │а           │III  │

1238. Циклододеканон    │10           │п + а       │III  │

1239. Циклопентадиен    │5            │п           │III  │

1240. Циклопентадиенил- │0,1          │п           │I    │

трикарбонил марганца     │             │            │     │

1241. Циклопентанон-2-  │2            │п + а       │III  │

карбоксибутан-1          │             │            │     │

(кетоэфир)               │             │            │     │

1242. Циклотриметилен-  │1            │п + а       │II   │

тринитроамин             │             │            │     │

+         │             │            │     │

1243. Циклофос          │0,3          │п + а       │II   │

1244. Цинка магнид      │6            │а           │III  │

1245. Цинка оксид       │0,5          │а           │II   │

1246. Цинка сульфид     │5            │а           │III  │

1247. Цинка фосфид      │0,1          │а           │II   │

+            │             │            │     │

1248. Цимол  (о-, м-,   │10           │п           │III  │

п-изомеры)               │             │            │     │

+          │             │            │     │

1249. Циодрин           │0,2          │п + а       │II   │

1250. Цирконий и его    │             │            │     │

соединения:              │             │            │     │

а) цирконий металличес- │6            │а           │III  │

кий                      │             │            │     │

б) циркон               │6            │а           │IV   │Ф

в) диоксид циркония     │6            │а           │IV   │Ф

г) карбид циркония      │6            │а           │IV   │Ф

д) нитрит циркония      │4            │а           │III  │Ф

е) фторцирконат         │1            │а           │II   │

1251. Чай               │3            │а           │III  │

1252. Чугун в смеси с   │6            │а           │IV   │Ф

электрокорундом до 20%   │             │            │     │

1253. Шамотнографитовые │2            │а           │III  │Ф

огнеупоры                │             │            │     │

+     │             │            │     │

1254. Щелочи едкие      │0,5          │а           │II   │

(растворы в пересчете    │             │            │     │

на NaOH)                 │             │            │     │

1255. Электрокорунд,    │6            │а           │IV   │Ф

электрокорунд  хромистый │             │            │     │

+     │             │            │     │

1256. Энтобактерин      │1            │а           │II   │А

1257. Энтомофторин      │15000 клеток │а           │II   │

│в 1 м3       │            │     │

+    │             │            │     │

1258. Эпихлоргидрин     │1            │п           │II   │А

1259. Эпоксидные смолы  │             │            │     │

(по эпихлоргидрину):     │             │            │     │

а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40,  │1            │п           │II   │А

эпокситрифенольная       │             │            │     │

б) УП-666-1, УП-666-2,  │0,5          │п           │II   │А

УП-666-3, УП-671-Д,      │             │            │     │

УП-671, УП-677, УП-680,  │             │            │     │

УП-682                   │             │            │     │

в) УП-650, УП-650-Т     │0,3          │п + а       │II   │А

г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1│0,2          │п           │II   │А

д) ЭА                   │0,1          │п           │II   │А

1260. Эприн             │0,3          │а           │II   │

│(по белку)   │            │     │

+      │             │            │     │

1261. Эритромицин       │0,4          │а           │II   │А

1262. Этила бромид      │5            │п           │III  │

1263. Этилакрилат       │5            │п           │III  │

1264. Этила хлорид      │50           │п           │IV   │

1265. Этилацетат        │200          │п           │IV   │

1266. Этилбензол        │50           │п           │III  │

1267. S-Этил-N-гекса-   │0,5          │п + а       │II   │

метилентиокарбамат       │             │            │     │

(ялам, ордрам)           │             │            │     │

1268. 2-Этилгексеналь   │3            │п           │III  │

1269. 2-Этилгексил-     │0,5          │п + а       │II   │

+           │             │            │     │

дифенилфосфит            │             │            │     │

1270. 2-Этилгексиловый  │1            │п           │II   │

эфир акриловой кислоты   │             │            │     │

1271. S-Этил-N,N-ди-    │2            │п + а       │III  │

пропилтиокарбамат (эптам)│             │            │     │

1272. 0-Этилдихлор-     │0,3          │п + а       │II   │

+               │             │            │     │

тиофосфат                │             │            │     │

1273. 0-Этил-0-(2,4-    │1            │п + а       │II   │

дихлорфенил)-хлортио-    │             │            │     │

+                  │             │            │     │

фосфат                   │             │            │     │

1274. Этилен            │100          │п           │IV   │

1275. Этилена оксид     │1            │п           │II   │

1276. Этилен-N,N-бис-   │0,5          │а           │II   │А

дитиокарбамат цинка      │             │            │     │

(цинеб, купрозан)        │             │            │     │

1277. Этилен-N,N-бис-   │0,5          │п           │II   │А

дитиокарбамат марганца   │             │            │     │

(манеб)                  │             │            │     │

1278. Этиленгликоль     │5            │п + а       │III  │

1279. Этилендиамин      │2            │п           │III  │

+       │             │            │     │

1280. Этиленимин        │0,02         │п           │I    │А, О

+    │             │            │     │

1281. Этиленсульфид     │0,1          │п           │I    │

+ │             │            │     │

1282. Этиленхлоргидрин  │0,5          │п           │II   │О

1283. Этиленциангидрин  │10           │п + а       │III  │

1284. Этилидендиацетат  │30           │п           │IV   │

+    │             │            │     │

1285. Этилмеркаптан     │1            │п           │II   │

+ │             │            │     │

1286. Этилмеркурфосфат  │0,005        │п + а       │I    │

(по ртути)               │             │            │     │

1287. Этилмеркурхлорид  │0,005        │п + а       │I    │А

(гранозан) (по ртути)    │             │            │     │

1288. Этилметакрилат    │50           │п           │IV   │

+   │             │            │     │

1289. N-Этилморфолин    │5            │п           │III  │

1290. Этиловый эфир     │10           │п           │III  │

бета,бета-диметилакрило- │             │            │     │

вой кислоты              │             │            │     │

1291. Этиловый эфир     │0,15         │п + а       │II   │

0,0-диметилдитио-        │             │            │     │

фосфорил-1-фенилуксусной │             │            │     │

кислоты (цидиал)         │             │            │     │

1292. Этиловый эфир     │5            │п + а       │III  │

6,8-дихлороктановой      │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

1293. Этиловый эфир     │1            │п + а       │II   │

6-кето-8-хлороктановой   │             │            │     │

+                 │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

1294. Этиловый эфир     │5            │п + а       │III  │

нитроуксусной кислоты    │             │            │     │

1295. Этиловый эфир     │5            │п + а       │III  │

6-окси-8-хлороктановой   │             │            │     │

кислоты                  │             │            │     │

1296. Этиловый эфир     │10           │п           │III  │

хризантемовой кислоты    │             │            │     │

1297. 0-Этил-S-пропил-  │0,1          │а           │II   │

2,4-дихлорфенил-         │             │            │     │

тиофосфат (этафос)       │             │            │     │

1298. Этилтолуол        │50           │п           │IV   │

1299. 0-Этил-0-фенил-   │0,5          │п + а       │II   │

+           │             │            │     │

хлортиофосфат            │             │            │     │

1300. бета-Этоксипропио-│50           │п           │IV   │

нитрил                   │             │            │     │

1301. 5-Этоксифенил-    │0,2          │а           │II   │

+│             │            │     │

1,2-тиазтионий хлористый │             │            │     │

1302. Эуфиллин          │0,5          │а           │II   │

1303. Этилцеллозольв    │10           │п           │III  │

(этиловый эфир этилен-   │             │            │     │

гликоля)                 │             │            │     │

1304. N-Этил-N,         │0,1          │п + а       │II   │

+     │             │            │     │

бета-цианэтиланилин      │             │            │     │

1305. Этинилвинил-      │0,5          │п           │II   │

+          │             │            │     │

бутиловый эфир           │             │            │     │

1306. 3-Этоксикарбамидо-│1            │а           │II   │

фенил-N-фенилкарбамат    │             │            │     │

(десмедифам)             │             │            │     │

1307. Эфир-N-оксиэтил-  │5            │п + а       │III  │

бензотриазола и СЖК      │             │            │     │

+         │             │            │     │

фракции С  - С           │             │            │     │

9    15         │             │            │     │

--------------------------------

<*> ПДК для общей массы аэрозоля.

<**> При длительности работы  в  атмосфере,  содержащей  оксид

углерода,  не более  1 ч  предельно допустимая концентрация оксида

углерода  может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы

не более  30 мин - до 100 мг/м3, при длительности  работы не более

15 мин - 200 мг/м3.  Повторные  работы  при  условиях  повышенного

содержания   оксида   углерода  в   воздухе  рабочей   зоны  могут

производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

КонсультантПлюс: примечание.

По  вопросу,  касающемуся  определения  величины  ПДК  вредных

веществ   в  воздухе  рабочей  зоны,  см.  ГН 2.2.5.1313-03,  утв.

Постановлением Главного Государственного санитарного  врача РФ  от

30.04.2003 N 76.

Примечания.  1. Величины  ПДК  и  классы  опасности утверждает

и  при  необходимости   пересматривает   Минздрав  СССР.  Величины

значений  ПДК  приведены  по  состоянию  на 01.01.1988.  Синонимы,

технические иторговые названия веществ  приведены в Приложении 3.

Если  в графе "Величина ПДК" приведены  две  величины, то  это

означает,  что   в  числителе   максимальная,  а  в  знаменателе -

среднесменная ПДК.

2. Условные обозначения:

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

а + п - смесь паров и аэрозоля;

+ - требуется специальная защита кожи и глаз;

О - вещества   с    остронаправленным   механизмом   действия,

требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества,  способные  вызывать  аллергические  заболевания

в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

- Приложение 3

Справочное

УКАЗАТЕЛЬ СИНОНИМОВ,

ТЕХНИЧЕСКИХ И ТОРГОВЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ В ТАБЛИЦЕ

─────────────────────────────────┬────────────────────────────────

Наименование вещества     │      Наименование вещества

и его порядковый номер    │     и его порядковый номер

─────────────────────────────────┴────────────────────────────────

Абат 997                          Метилфенилкетон 99

Авадекс 1078                      Метилхлороформ 1093

Акрофол 1163                      Метилэтилтиофос 711

Алодан 149                        Метурин 1129

Алотерм-1 9                       Монокорунд 31

Альдрин 228                       Мочевина 520

Амидопирин 1117                   Неопинамин 992

Амидофос 705                      Никотин сульфат 691

Аминазин 306                      Норборнадиен 152

п-Аминоанизол 83                  Норборнен 153

Аминопиримидин 655                Норсульфазол 45

Амифос 310                        Оксамат 440

Анабазин гидрохлорид 848          п-Оксид 141

Анабазин основание 847            Оксикарбамат 804

Анабазин сульфат 849              Осифосфонат 386

Анальгин 1118                     Оксофин 145

Анилид ацетоуксусной кислоты 93   Октаметил 818

Антио 329                         Ордрам 1267

Арилокс-100 870                   Пентадиен-1,3 851

Арилокс-200 870                   Пинаколин 313

Арилокс-300 870                   б-Пиран 188

Арсин 205                         Пирамин 1115

Атразин 1204                      Пликтран 243

Ацетал 1207                       Полиалканимид АК-111 861

Ацетонанил 1053                   Полиамфолиты 1148

п-Ацетаминофенетол 1111           Порофор ЧХЗ-5 701

Ацилат-1 94                       Прометрин 696

Базудин 450                       Пропазин 1180

Бисфургин 147                     Пропанид 424

БМК 660                           Рамрод 1186

Бромоформ 1037                    Ратиндан 383

Бромофос 323                      Рицид II 485

Бутилкаптекс 186                  Рогор 328

Бутиловый эфир 2,4-Д 180          Роксбор-БЦ 159

Бутифос 1039                      Роксбор-КС 159

Бутосил 101                       Роксбор-МВ 159

Валексон 458                      Сантофлекс-77 291

Ванилин 810                       Севин 759

Вернам 878                        Семерон 697

Винифос 434                       Сильван 703

Витавакс 287                      Симазин 1181

Гардона 1196                      Солан 1188

Гексахлоран 230                   Спирт аллиловый 958

гамма-Гексахлоран 231             Спирт кротониловый 958

Гексахлорофен 288                 Спирт лауриловый 942

Гексилур 1235                     Стрептоцид 40

Гексоген 1242                     Сульгин 48

Гептахлор 235                     Сульфадимезин 41

Гетерофос 885                     Сульфадиметоксин 353

Гидроперекись кумола 245          Сульфален 42

Глинозем 31                       Сульфамонометоксин 44

Гранозан 1287                     Сульфапиридазин 43

2,4-ДА 60                         Сульфацил 47

ДАФ-56 261                        Тетраметиленимин 854

ДДВФ 324                          Тетраметиленсульфон 973

ДДТ 411                           Тиазон 339

Декалин 258                       Тилам 886

Десмедифам 1306                   Тиодан 226

Диамин 268                        4,4-Тиодифенил 144

Дианат 305                        Тиофос 452

Диацетам-5 996                    Тиофуран 1023

Дибром 318                        Тиурам Д 998

Дивинил 167                       Тиурам ЭФ 447

Дигидроизофорон 1055              ТМТД 998

4,4-Дигидрооксидифенилсульфид 144 Тордон-22К 571

Дикетен 169                       Трефлан 363

Дикетон 413                       Трифтазин 1065

Дикрезил 299                      Триаллат 1078

Дилор 286                         Триацетонамин 817

Дилудин 326                       Трилан 1081

Дильдрин 233                      Трихлорметафос-3 713

Диносеб 361                       Тролен 340

Диоксид диэтилена 373             ФДН 347

Диоксолан-1,3 1143                Феназон 1115

Диптал 1078                       Фенибут 249

Дитразинтитрат 667                Фенмедифам 716

Дифенацил 383                     Фентален-14 1003

Дифениловый эфир 385              Фенурон 1119

Дихлор 419                        Фитон 1045

1,1-Дихлорэтилен 194              Фозалон 460

Енамин 1236                       Фосфамид 328

Желтая кровяная соль 502          Фосфин 206

Зоокумарин 1116                   Фреон 11 1092

Изофорон 1056                     Фреон 12 412

Изофос-2 428                      Фреон 12  392

Ингалан 390                       Фреон 13  1064

Ингибитор коррозии БТА 132        Фреон 22 393

Ингибитор коррозии БЦГА 1228      Фреон 112 1009

Ингибитор коррозии В-30 524       Фреон 113 1091

Ингибитор коррозии Г-2 220        Фреон 114 426

Ингибитор коррозии И-1-А 925      Фреон 114  1000

Ингибитор коррозии М-1 1231       Фреон 115 836

Ингибитор коррозии МСДА-11 436    Фреон 141 432

Ингибитор коррозии НДА 437        Фреон 142 394

Индатрон 285                      Фреон 143 1076

Интенсаин 521                     Фреон 151 733

Интеркордин 521                   Фреон 152 395

Иодофенфос 325                    Фреон 318С 820

Ипазин 1185                       Фталазол 522

ИФК 491                           Фталафос 345

ИФК-хлор 493                      Фторотан 1073

Каратан 366                       Фуразолидон 793

Карбатион 749                     Хардин 463

Карбин 1183                       Хлоразин 1179

Карбоксид 142                     Хлораль 1079

Карборунд 605                     Хлорамп 571

Карбофос 312                      Хлорекс 414

Картоцид 1045                     Хлориндан 821

Карпен 464                        Хлорофос 332

Кетоэфир 1241                     Хлорпинаколин 1184

Кислота мукохлорная 543           Хлорфин 1199

Китацин 485                       альфа-Хлор-4-хлортолуол 1175

Которан 1066                      Хлорхолинхлорид 1206

Красная кровяная соль 503         Холинхлорид 816

Кротилин 1187                     Церкоцид 1046

Кумол 486                         Цианокс 349

Купрозан 1276                     Цианурхлорид 1090

КЦА 1230                          Цидиал 1291

Линурон 679                       Цинеб 1276

М-8 1121                          Экатин 352

М-81 352                          Электрокорунд 29, 31

Малоран 166                       Эптам 1271

Манеб 1277                        Этазол 46

Мафенида ацетат 51                Этафос 1297

Мезитила оксид 487                Этиловый эфир фенола 1114

Мельпрекс 464                     Этиловый эфир этиленгликоля 1303

Метальдегид 92                    Этриол 1054

Метафос 331                       ЭФ-2 404

Метилакрилат 682                  Ялан 1267

Метилацетофос 327

Метилнитрофос 330

2-Метилпентанол 672