- Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 октября 1981 г. N 4772

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОГРАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ

Occupational safety standards system.

Industrial equipment. Safety protectors

ГОСТ 12.2.062-81*

(СТ СЭВ 2696-80)

(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1983 г.)

Группа Т58

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 октября 1981 г. N 4772 срок введения установлен с 01.07.1982.

Переиздание май 1984 г. с Изменением N 1, утвержденным в августе 1983 г. (ИУС 11-83).

1. Настоящий стандарт распространяется на защитные ограждения (в дальнейшем - ограждения) производственного оборудования, предназначенные для защиты работающих от опасности, создаваемой движущимися частями производственного оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей, и устанавливает требования безопасности к конструкции, применению и размерам ограждения в зависимости от расположения опасных элементов.

Стандарт не распространяется на ограждения средств воздушного, водного и наземного транспорта.

Ограждения, находящиеся в эксплуатации, приводят в соответствие с требованиями настоящего стандарта в сроки, установленные министерством (ведомством) по согласованию с соответствующими ЦК профсоюза.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2696-80.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.2.003-74 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807 с 1 января 1992 года введен в действие ГОСТ 12.2.003-91.

2. Ограждение, крепящееся на корпусе, должно составлять органическое целое с производственным оборудованием и соответствовать требованиям технической эстетики и ГОСТ 12.2.003-74.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Ограждение не должно ограничивать технологических возможностей оборудования и его обслуживания.

4. Ограждение не должно являться источником опасности.

5. Откидные, раздвижные и съемные ограждения в защитном положении должны удерживаться от самопроизвольного перемещения. Ограждения, открываемые вверх, должны фиксироваться в открытом положении.

6. Предпочтительно применение сплошных ограждений. Ограждения, изготовленные из сетки, должны иметь конструкцию, обеспечивающую постоянство формы и установленную жесткость.

Расстояние между ограждением, изготовленным из перфорированного материала или сетки, и опасным элементом приведено в таблице.

мм

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Диаметр окружности, вписанной  │    Расстояние от ограждения

в отверстие решетки (сетки)   │      до опасного элемента

────────────────────────────────┼─────────────────────────────────

До  8                           │Не менее 15

Св. 8   до 10                   │     Св. 15  до 35

"  10  "  25                   │      "  35  "  120

"  25  "  40                   │      "  120 "  200

Примечание. Для ограждений из перфорированного материала, прогиб которого устранить невозможно, безопасное расстояние увеличивают на величину прогиба.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.2.003-74 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807 с 1 января 1992 года введен в действие ГОСТ 12.2.003-91.

7. Конструкция ограждения должна соответствовать функциональному назначению и конструктивному исполнению оборудования, на котором оно будет установлено, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.061-81, а также условиям, в которых оборудование будет эксплуатироваться.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8. Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность случайного соприкосновения работающего и ограждения с ограждаемыми элементами.

9. Прочность ограждения должна быть установлена с учетом нагрузки, определяемой по усилиям воздействия на ограждение работающего, разрушающихся частей оборудования или выброса.

10. Защитная функция ограждения не должна уменьшаться под воздействием производственных факторов (например, вибрации, температуры и т.п.).

11. Ограждение должно быть устроено так, чтобы при работе оборудования его нельзя было передвинуть из защитного положения. Если перемещение возможно, то осуществление его должно привести к останову ограждаемых элементов.

12. Ограждения, препятствующие доступу к элементам оборудования, требующим особого внимания или специально оговоренным, должны иметь автоматическую блокировку, обеспечивающую работу оборудования только при защитном положении ограждения.

13. Устройство блокировки не должно применяться для автоматического включения элементов или рабочего цикла оборудования.

Блокировка должна включаться от отдельного включающего устройства, которое в установленных случаях должно быть запирающимся.

Необходимость выполнения требований настоящего пункта устанавливают в стандартах на производственное оборудование конкретного вида.

14. Смотровые окна не должны уменьшать защитную функцию ограждения.

15. Ограждение должно изготовляться и устанавливаться с точностью, исключающей перекос или смещение относительно положения, обеспечивающего его защитную функцию.

Зоны безопасности для работающих с учетом использования ограждения должны соответствовать зонам досягаемости моторного поля по ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

16. Ограждения, которые необходимо вручную открывать, снимать, перемещать или устанавливать несколько раз в течение одной смены, должны иметь соответствующие устройства (ручки, скобы и т.п.).

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12.4.026-76 Постановлением Госстандарта РФ от 19.09.2001 N 387-ст с 1 января 2003 года введен в действие ГОСТ Р 12.4.026-2001.

17. Ограждение, периодически открывающееся вручную, должно быть окрашено с внутренней стороны в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76. На наружную сторону ограждения наносят или крепят предупреждающий знак.

18. Высоту ограждения выбирают в зависимости от высоты расположения опасного элемента и расстояния между ограждением и опасным элементом (см. чертеж и рекомендуемое Приложение).

1 - ограждение; 2 - опасный элемент

Пределы досягаемости рук работающего определяют по ГОСТ 12.2.049-80.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

- Приложение

рекомендуемое

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПАСНОГО ЭЛЕМЕНТА

─────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Высота    │           Высота защитного ограждения а

расположения ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────

опасного   │2400 │2200 │2000 │1800 │1600 │1400 │1200 │  1000 и

элемента в  │     │     │     │     │     │     │     │   менее

├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────

│расстояние от опасного элемента до ограждения б, мм

─────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────────

2600         │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100  │100

2400         │-    │100  │100  │150  │150  │200  │200  │200

2200         │-    │250  │350  │400  │500  │500  │600  │600

2000         │-    │-    │350  │500  │600  │700  │900  │1100

1800         │-    │-    │-    │600  │900  │900  │1000 │1100

1600         │-    │-    │-    │500  │900  │900  │1000 │1300

1400         │-    │-    │-    │100  │800  │900  │1000 │1300

1200         │-    │-    │-    │-    │500  │900  │1000 │1400

1000         │-    │-    │-    │-    │300  │900  │1000 │1400

800          │-    │-    │-    │-    │-    │600  │900  │1300

600          │-    │-    │-    │-    │-    │-    │500  │1200

400          │-    │-    │-    │-    │-    │-    │300  │1200

200          │-    │-    │-    │-    │-    │-    │200  │1100

(Введено дополнительно, Изм. N 1).