Введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 17 декабря 1983 г. N 6082

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Occupational safety standards system.

Special protective chothes.

Nomenclature of quality indexes

ГОСТ 12.4.016-83

Группа Т58

ОКСТУ 0012

Взамен

ГОСТ 12.4.016-75

Срок введения

с 1 июля 1984 года

Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие положения и номенклатуру показателей качества.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части общих положений и номенклатуры показателей качества.

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Специальная защитная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89.

1.2. Специальная защитная одежда должна обеспечивать нормальные функции организма и сохранять работоспособность человека.

1.3. Специальная защитная одежда должна сохранять свои защитные, гигиенические и эксплуатационные свойства в течение всего срока эксплуатации при соблюдении условий ее применения и ухода за ней.

1.4. Наименование специальной защитной одежды должно соответствовать наименованию опасных и вредных факторов, от которых она защищает. В наименовании одежды, предохраняющей от нескольких факторов одновременно, соответствующие факторы указываются по их значимости.

1.5. Специальная защитная одежда должна изготовляться по нормативно-технической документации и соответствовать образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

1.6. Требования к маркировке специальной защитной одежды должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115-82 и ГОСТ 10581-91.

- 2. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Показатели качества специальной защитной одежды подразделяются:

на общие - применяемые для всех классификационных групп;

на специализированные защитные - применяемые для отдельных групп и подгрупп.

2.2. Общие показатели качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

──────────────────────────────┬───────────────────────────────────

Наименование группы      │ Наименование показателя качества

показателей качества     │

──────────────────────────────┼───────────────────────────────────

1. Физико-механические      │  Разрывная нагрузка, шва, Н

показатели                    │

2. Эргономические           │

показатели:                   │

гигиенические показатели    │  Масса изделия, кг

│  Воздухопроницаемость, дм3/м х с

│  Жесткость шва <*>, мН

физиологические показатели  │  Допустимое время непрерывного

│пользования <*>, ч

антропометрические          │  Соответствие специальной

показатели                    │защитной одежды размерам

│человека <*>, баллы

3. Показатели надежности    │  Срок службы, дни, месяцы, годы

│  Устойчивость к стирке или

│химической чистке <*>, баллы

4. Показатели               │  Масса упаковочного места, кг

транспортабельности           │  Температура и влажность воздуха

│при транспортировании и

│хранении, °С, %

5. Художественно-           │  Силуэт <**>, баллы

эстетические показатели       │  Внешний вид <**>, баллы

│  Качество отделки <**>, баллы

--------------------------------

<*>  Показатели  проверяются  при   разработке   новых   видов

специальной защитной одежды.

<**>  Показатели  проверяются  при  разработке и постановке на

производство специальной защитной одежды.

2.3. К специализированным защитным показателям качества относятся показатели назначения, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование  │                       Классификационные группы и подгруппы специальной защитной одежды

показателя   ├─────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─────┬───┬─────┬────┬───┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───

│от   │от  │от  │от  │от  │от   │от   │от   │от │от   │от │от   │от  │от │от   │от  │от  │от  │от   │от  │от

│меха-│по- │по- │ра- │рен-│элек-│элек-│элек-│пы-│ток- │во-│рас- │рас-│ще-│орга-│сы- │неф-│неф-│рас- │мик-│на-

│ни-  │вы- │ни- │дио-│тге-│тро- │три- │тро- │ли │сич- │ды │тво- │тво-│ло-│ни-  │рой │те- │тя- │ти-  │ро- │се-

│чес- │шен-│жен-│ак- │нов-│ста- │чес- │маг- │   │ных  │   │ров  │ров │чей│чес- │неф-│про-│ных │тель-│ор- │ко-

│ких  │ных │ных │тив-│ских│ти-  │ких  │нит- │   │ве-  │   │по-  │кис-│   │ких  │ти  │дук-│ма- │ных и│га- │мых

│воз- │тем-│тем-│ных │из- │чес- │полей│ных  │   │ществ│   │верх-│лот │   │рас- │    │тов │сел │жи-  │низ-│

│дей- │пе- │пе- │заг-│лу- │ких  │     │полей│   │     │   │ност-│    │   │тво- │    │лег-│и   │вот- │мов │

│ствий│ра- │ра- │ряз-│че- │по-  │     │     │   │     │   │но-  │    │   │рите-│    │кой │неф-│ных  │    │

│     │тур │тур │не- │ний │лей, │     │     │   │     │   │ак-  │    │   │лей, │    │фра-│те- │масел│    │

│     │    │    │ний │    │за-  │     │     │   │     │   │тив- │    │   │в том│    │кции│про-│и жи-│    │

│     │    │    │    │    │рядов│     │     │   │     │   │ных  │    │   │числе│    │    │дук-│ров  │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │ве-  │    │   │лаков│    │    │тов │     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │ществ│    │   │и    │    │    │тя- │     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │кра- │    │    │же- │     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │сок  │    │    │лых │     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │на их│    │    │фра-│     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │ос-  │    │    │кций│     │    │

│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │нове │    │    │    │     │    │

───────────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼───┼─────┼────┼───┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───

Сопротивление │+    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

проколу*       │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Сопротивление │+    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

порезу*        │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Теплопровод-  │-    │+   │+   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

ность пакета   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Паропроницае- │-    │+   │+   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

мость пакета   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Коэффициент   │-    │-   │-   │+   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

защиты от      │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

радиоактивных  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

загрязнений*   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Коэффициент   │-    │-   │-   │+   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

дезактивации*  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Свинцовый     │-    │-   │-   │-   │+   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

эквивалент*    │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Электрическое │-    │-   │-   │-   │-   │+    │+    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

сопротивление  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Коэффициент   │-    │-   │-   │-   │-   │+    │+    │+    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

защиты от      │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

электрических  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

воздействий    │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Пылепроницае- │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │+  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

мость          │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Устойчивость к│-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │+  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

обеспыливанию* │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Огнеустойчи-  │-    │+   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

вость*         │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │+    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

ПАВ            │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Водопроницае- │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │+  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

мость          │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Кислотопрони- │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │+   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

цаемость       │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Щелочепрони-  │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │+  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

цаемость       │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │+    │-   │-   │-   │-    │-   │-

органических   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

растворителей  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │+    │-   │-   │-   │-    │-   │-

лаков и красок │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │+   │+   │-   │-    │-   │-

нефти          │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │+   │+    │-   │-

масел и жиров  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │+    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

жидких токсич- │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

ных веществ    │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Сорбционная   │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │+    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

способность*   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │+

насекомых      │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Проницаемость │-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │+   │-

микроорганизмов│     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Устойчивость к│-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │+   │-

стерилизации*  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Устойчивость к│-    │-   │-   │-   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │+

дезинсекции*   │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Устойчивость к│-    │-   │-   │+   │-   │-    │-    │-    │-  │-    │-  │-    │-   │-  │-    │-   │-   │-   │-    │-   │-

дезактивации*  │     │    │    │    │    │     │     │     │   │     │   │     │    │   │     │    │    │    │     │    │

Примечания. 1. Испытания по показателям, обозначенным знаком "*", проводятся при разработке новых видов  специальной  защитной одежды.

2. Знак "+" означает применяемость показателей качества, знак "-" - неприменяемость.