- Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 23 февраля 1982 г. N 789

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Occupational safety standards system.

Men's overalls for oil and oil products protection.

Specifications

ГОСТ 12.4.111-82

(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1987 г.)

Группа Т58

ОКП 85 7211

Срок действия

с 1 января 1983 года

до 1 января 1993 года

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством легкой промышленности СССР.

Исполнители: З.С. Чубарова, к.т.н.; Н.Н. Филатова, к.т.н.; Э.К. Амирова, к.т.н.; С.А. Этко.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.02.1982 г. N 789.

3. Взамен ГОСТ 9755-72; ГОСТ 9351-71.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка │ Номер пункта, подпункта

────────────────────────────────────────┼─────────────────────────

ГОСТ 12.4.115-82                        │        4.1

ГОСТ 12.4.116-82                        │        2.4.1

ГОСТ 12.4.031-84                        │        2.4.2

ГОСТ 4103-82                            │        3.2

ГОСТ 6309-80                            │        2.2.1

ГОСТ 7297-75                            │        2.2.1

ГОСТ 10581-82                           │        4.1; 4.4

ГОСТ 11209-85                           │        2.2.1

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 14192-77 Постановлением Госстроя  РФ от 18.06.1997

N 219 с 1 января 1998 года введен в действие ГОСТ 14192-96.

ГОСТ 14192-77                           │        4.6

ГОСТ 19159-85                           │        4.2

ГОСТ 23948-80                           │        3.1

ОСТ 17-192-81                           │        2.2.1

ОСТ 17-257-84                           │        2.2.1

ОСТ 17-582-76                           │        2.2.1

ОСТ 17-699-83                           │        2.2.1

ОСТ 17-921-82                           │        2.2.1

ТУ 17-21-114-76                         │        2.2.1

ТУ 17-21-201-77                         │        2.2.1

ТУ 17-21-504-84                         │        2.2.1

ТУ 17 РСФСР 49-9758-80                  │        2.2.1

ТУ 17 РСФСР 60-9764-80                  │        2.2.1

ТУ 17 БССР 05-1475-81                   │        2.2.1

ТУ 17 РСФСР 62-11045-85                 │        2.2.1

ТУ 17 РСФСР 62-8355-78                  │        2.2.1

ТУ 63-5999-78                           │        2.2.1

ТУ 17 РСФСР 6808-74                     │        2.2.1

5. Срок действия продлен до 01.01.1993 Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.1987 N 968.

6. Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 7-87).

Настоящий стандарт распространяется на мужские костюмы, состоящие из куртки и брюк, предназначенные в качестве спецодежды для защиты от сырой нефти и ее продуктов.

- 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Костюмы (черт. 1) должны изготовляться двух типов:

А - для защиты от производственных загрязнений нефтепродуктами;

Б - для защиты от сырой нефти, продуктов легкой и тяжелой фракций нефти, масел и жиров.

Черт. 1

1.2. Размеры курток и брюк по росту и обхвату груди типовой фигуры человека должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Таблица 1

см

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Размер

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

рост типовой фигуры человека   │    интервал роста человека

──────────────────────────────────┼───────────────────────────────

158, 164             │      От  155,0 до 166,9

170, 176             │      Св. 167,0 "  178,9

182, 188             │      "   179,0 "  191,0

Таблица 2

см

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Размер

──────────────────────────────────┬───────────────────────────────

обхват груди типовой фигуры    │    интервал обхвата груди

человека             │           человека

──────────────────────────────────┼───────────────────────────────

88, 92               │      От   86,0 до  93,9

96, 100              │      Св.  94,0 "  101,9

104, 108             │      "   102,0 "  109,9

112, 116             │      "   110,0 "  117,9

120, 124             │      "   118,0 "  126,0

Примечание. Костюмы размеров меньше (88, 92) см по обхвату груди и (158, 164) см по росту и свыше (120, 124) см по обхвату груди и (182, 188) см по росту изготовляют по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3. Измерения готовых костюмов типов А и Б должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 2 - 6.

Таблица 3

см

────┬──────────────┬────────┬─────────────────────────────┬───────

Но- │ Наименование │  Рост  │ Обхват груди типовой фигуры │Допус-

мер │  измерения   │типовой │          человека           │каемое

из- │              │ фигуры │                             │откло-

ме- │              │человека│                             │нение

ре- │              │        ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

ния │              │        │ 88, │ 96, │104, │112, │120, │

на  │              │        │ 92  │ 100 │ 108 │ 116 │ 124 │

чер-│              │        │     │     │     │     │     │

теже│              │        │     │     │     │     │     │

────┴──────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────

Куртка (черт. 2 - 4)

1  │ Длина спинки │158, 164│ 73,0│ 73,0│ 73,0│ 73,0│ 73,0│+/- 1,0

│              │170, 176│ 76,0│ 76,0│ 76,0│ 76,0│ 76,0│

│              │182, 188│ 79,0│ 79,0│ 79,0│ 79,0│ 79,0│

2  │ Ширина спинки│   -    │ 44,4│ 47,2│ 50,0│ 52,8│ 55,6│+/- 1,0

3  │ Длина полочки│158, 164│ 64,7│ 65,1│ 65,5│ 65,9│ 66,3│+/- 1,0

│по борту      │170, 176│ 67,7│ 68,1│ 68,5│ 68,9│ 69,3│

│              │182, 188│ 70,7│ 71,1│ 71,5│ 71,9│ 72,3│

4  │ Ширина       │   -    │ 24,1│ 25,3│ 26,5│ 27,7│ 28,9│+/- 0,5

│полочки       │        │     │     │     │     │     │

5  │ Ширина куртки│   -    │ 58,0│ 62,0│ 66,0│ 70,0│ 74,0│+/- 1,0

│на уровне     │        │     │     │     │     │     │

│глубины проймы│        │     │     │     │     │     │

6  │ Ширина куртки│        │     │     │     │     │     │

│внизу:        │        │     │     │     │     │     │

│ тип А        │   -    │ 53,0│ 57,0│ 61,0│ 65,0│ 69,0│+/- 1,0

│ тип Б        │   -    │ 56,0│ 60,0│ 64,0│ 68,0│ 72,0│+/- 1,0

7  │ Длина рукава │158, 164│ 59,0│ 59,0│ 59,0│ 59,0│ 59,0│+/- 1,0

│              │170, 176│ 62,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│ 62,0│

│              │182, 188│ 65,0│ 65,0│ 65,0│ 65,0│ 65,0│

8  │ Ширина рукава│   -    │ 22,9│ 24,5│ 26,1│ 27,7│ 29,3│+/- 0,5

│вверху        │        │     │     │     │     │     │

9  │ Ширина рукава│        │     │     │     │     │     │

│внизу:        │        │     │     │     │     │     │

│ тип А - по   │   -    │ 12,8│ 13,6│ 14,4│ 15,2│ 16,0│+/- 0,5

│расстегнутой  │        │     │     │     │     │     │

│вдвое сложен- │        │     │     │     │     │     │

│ной манжете   │        │     │     │     │     │     │

│ тип Б        │   -    │ 15,2│ 16,0│ 16,8│ 17,6│ 18,4│

10 │ Длина        │   -    │ 44,0│ 46,0│ 48,0│ 50,0│ 52,0│+/- 0,5

│воротника     │        │     │     │     │     │     │

11 │ Длина кокетки│   -    │ 23,5│ 24,0│ 24,5│ 25,0│ 25,5│+/- 0,5

│посередине    │        │     │     │     │     │     │

│(тип Б)       │        │     │     │     │     │     │

12 │ Длина лице-  │   -    │ 40,0│ 40,0│ 40,0│ 40,0│ 40,0│+/- 0,5

│вого выреза   │        │     │     │     │     │     │

│капюшона      │        │     │     │     │     │     │

13 │ Ширина капю- │   -    │ 40,0│ 42,0│ 44,0│ 46,0│ 48,0│+/- 0,5

│шона по линии │        │     │     │     │     │     │

│горловины     │        │     │     │     │     │     │

Брюки (черт. 5 - 6)

1  │ Длина по     │158, 164│ 97,0│ 97,0│ 97,0│ 97,0│ 97,0│+/- 1,0

│боковому шву  │170, 176│103,0│103,0│103,0│103,0│103,0│

│              │182, 188│109,0│109,0│109,0│109,0│109,0│

2  │ Длина по     │158, 164│ 73,2│ 72,2│ 71,2│ 70,2│ 69,2│+/- 1,0

│шаговому шву  │170, 176│ 77,7│ 76,7│ 75,7│ 74,7│ 73,7│

│              │182, 188│ 82,2│ 81,2│ 80,2│ 79,2│ 78,2│

3  │ Ширина на    │   -    │ 34,2│ 36,4│ 38,6│ 40,8│ 43,0│+/- 0,5

│уровне        │        │     │     │     │     │     │

│среднего шва  │        │     │     │     │     │     │

4  │ Ширина внизу │   -    │ 22,0│ 23,0│ 24,0│ 25,0│ 26,0│+/- 0,5

5  │ Длина левой  │   -    │ 39,0│ 45,0│ 51,0│ 57,0│ 63,0│+/- 0,5

│половины пояса│        │     │     │     │     │     │

│(правая       │        │     │     │     │     │     │

│половина пояса│        │     │     │     │     │     │

│длиннее на ве-│        │     │     │     │     │     │

│личину ширины │        │     │     │     │     │     │

│откоска)      │        │     │     │     │     │     │

Примечания. 1. По требованию потребителя и по согласованию с ЦК соответствующего профсоюза измерения куртки 1, 3, 6, 9, 11, 12 и измерение брюк 4 допускается изменять.

2. Измерение куртки 5 допускается изменять, если конструкция куртки предусматривается со смещенной бортовой застежкой или асимметричной застежкой с шириной полузаноса не более 6,0 см.

3. Усилительные плечевые накладки куртки должны выходить за шов втачивания рукава на 1,0 - 1,5 см, ширина накладок по линии проймы - 15,0 - 17,0 см.

4. Ширина усилительных накладок задних половинок брюк - 15,0 - 20,0 см.

Черт. 2

Черт. 3

Черт. 4

Черт. 5

Черт. 6

- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Костюмы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, техническим описанием и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────

Наименование материала │Нормативно-техническая │   Назначение

│     документация      │    материала

───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────

1. Ткань с капроновым │ГОСТ 11209-85          │ Для изготовления

волокном гладкокрашеная│                       │костюмов типов А

с отделкой ВО N 3      │                       │и Б

2. Полотно плащевое   │ГОСТ 7297-75           │ То же

и палаточное гладко-   │ТУ 17 РСФСР 60-9764-80 │

крашеное с отделкой    │ТУ 17 РСФСР 49-9758-80 │

3. Ткань хлопко-      │ГОСТ 11209-85          │ Для изготовления

полиэфирная меланжевая │                       │костюмов типа А

"Горизонт" с отделкой  │                       │

КОМП N 25              │                       │

4. Ткань полиэфирно-  │ТУ 17 РСФСР 6808-74    │ То же

вискозная с            │                       │

маслонефтеводозащитной │                       │

пропиткой для          │                       │

спецодежды, арт. 86020 │                       │

5. Ткань вискозно-    │ТУ 17 РСФСР 62-8355-78 │ "

полиэфирная с          │                       │

масловодоотталкивающи- │                       │

ми свойствами для      │                       │

спецодежды, арт. 86037 │                       │

6. Ткань вискозно-    │ТУ 17 РСФСР 62-11045-85│ "

полиэфирная с          │                       │

масловодоотталкивающей │                       │

отделкой для           │                       │

спецодежды, арт. 86067,│                       │

86074                  │                       │

7. Эластоискожа-Т     │ТУ 17-21-201-77        │ Для полочек,

маслобензостойкая      │                       │кокетки спинки,

│                       │капюшона, плече-

│                       │вых накладок,

│                       │внешних накладных

│                       │карманов и

│                       │клапанов куртки,

│                       │накладок рукавов,

│                       │передних полови-

│                       │нок и нижних

│                       │частей задних

│                       │половинок брюк

│                       │костюмов типа Б

8. Эластоискожа-П     │ТУ 17-21-504-84        │ То же

нефтестойкая           │                       │

антистатическая        │                       │

9. Винилискожа-Т      │ТУ 17-21-114-76        │ "

одежная водостойкая    │                       │

"Шторм"                │                       │

10. Тесьма шириной    │ОСТ 17-582-76          │ Для стягивания

11 - 15 мм темного     │                       │капюшона по

цвета                  │                       │лицевому вырезу

11. Нитки армированные│ОСТ 17-921-82          │ Для изготовления

швейные                │                       │костюмов

R  45,0 текс (44ЛХ)   │                       │

н                    │                       │

R  69,5 текс (65ЛХ)   │                       │

н                    │                       │

12. Нитки капроновые  │ТУ 63-5999-78          │ Для изготовления

швейные                │                       │костюмов

R  50,0 текс (50К)    │                       │

н                    │                       │

13. Нитки лавсановые  │ОСТ 17-257-84          │ То же

швейные                │                       │

R  62,0 текс (55Л)    │                       │

н                    │                       │

R  37,5 текс (33Л)    │                       │

н                    │                       │

14. Нитки хлопчато-   │ГОСТ 6309-80           │ Для изготовления

бумажные швейные       │                       │костюмов и

16,5 текс x 3         │                       │обметывания

R  50,0 текс (40/3)    │                       │срезов

н                     │                       │

21,0 текс x 3         │                       │

R  63,6 текс (30/3)    │                       │

н                     │                       │

11,0 текс x 3 x 2     │                       │

R  68,6 текс (30/6)    │                       │

н                     │                       │

15. Пуговицы          │ОСТ 17-699-83          │ Для застегивания

пластмассовые          │                       │куртки, манжет

диаметром:             │                       │рукавов, пояса

20 - 25 мм            │                       │брюк

14 - 17 мм            │                       │ Для пристегива-

│                       │ния капюшона,

│                       │застегивания

│                       │пояса и гульфика

│                       │брюк

16. Блочки диаметром  │ОСТ 17-192-81          │ Для вентиляцион-

3 - 4 мм               │                       │ных отверстий

Примечания. 1. По согласованию изготовителя с потребителем и ЦК соответствующего профсоюза допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 4, в том числе и другого волокнистого состава.

2. Пластмассовые пуговицы, применяемые при изготовлении костюмов, должны быть устойчивы к химической чистке.

3. Для районов с жарким и сухим климатом по согласованию с заказчиком допускается изготовлять костюмы из тканей светлых тонов.

4. Эластоискожу-Т маслобензостойкую и винилискожу-Т одежную водостойкую "Шторм" допускается применять до 01.01.1990.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка типа А - с центральной бортовой потайной застежкой, одной сквозной петлей внизу левой полочки, отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, втачными рукавами с локтевыми усилительными накладками и с манжетами, усилительными плечевыми накладками, вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин, внутренним накладным карманом на левой полочке.

2.3.2. Куртка типа Б - комбинированная, с центральной бортовой потайной застежкой, с отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, защитными плечевыми накладками, внешними боковыми накладными карманами с клапанами, с кокеткой на спинке, вентиляционными отверстиями в шве настрачивания кокетки на спинку, втачными рукавами с защитными накладками, вентиляционными отверстиями в области подмышечных впадин.

Полочки, кокетка спинки, капюшон, внешние накладные карманы, клапаны, защитные плечевые накладки, защитные накладки рукавов изготовляются из материала с пленочным покрытием.

2.3.3. Брюки костюмов типа А - с притачным поясом, шлевками, внешним накладным карманом на задней половинке, усилительными накладками на передних половинках в области колен.

2.3.4. Брюки типа Б - комбинированные, с притачным поясом, шлевками, внешним накладным карманом на задней половинке.

Нижние части передних и задних половинок изготовляют из материалов с пленочным покрытием.

Примечание. В костюмах больших размеров допускаются различные конструктивные решения, улучшающие посадку изделия на фигуре человека.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3.5. Для конкретных условий производства и по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять костюмы:

с различными видами, размерами, количеством и месторасположением карманов и без них,

с усилительными и защитными накладками различной формы, размеров, количеством и местом расположения,

с различными видами регулирования ширины низа рукавов, брюк, низа куртки или без них,

с различными видами регулирования ширины талии курток и брюк,

с различными видами и местом расположения застежек,

с различными видами, количеством и местом расположения вентиляционных отверстий;

куртку:

с капюшоном различной формы или без него с различным местом расположения отверстия для вывода тесьмы,

с различными видами, размерами и формой кокеток,

с рукавами различной формы,

с притачным поясом,

с верхней сквозной петлей,

с плечевыми накладками, цельновыкроенными с кокеткой в типе Б,

без внутреннего накладного кармана на полочке,

с полочкой, переходящей на спинку в виде кокетки,

с рукавами из материала с пленочным покрытием,

с рукавами из материала с пленочным покрытием с подкладкой из бязи;

брюки:

с поясом различных конструкций,

с передними половинками из материала с пленочным покрытием,

со шлевками из материала с пленочным покрытием.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Стежки, строчки и швы - по ГОСТ 12.4.116-82.

2.4.2. Определение сортности готовых костюмов - по ГОСТ 12.4.031-84.

2.4.3. Раскладку лекал и раскрой деталей костюмов производят в соответствии с принятой технологией.

2.4.4. Соединение срезов костюмов выполняют стачным, настрочным, накладным с закрытым срезом, запошивочным швами или швом "взамок". Накладной шов выполняют двумя строчками.

Втачивание рукавов, соединение плечевых срезов куртки, шаговых и средних срезов брюк выполняют стачным швом двумя строчками на машинах челночного стежка или одной строчкой на машинах цепного стежка.

Открытые срезы обметывают.

2.4.5. Настрачивание усилительных и защитных накладок и внешних накладных карманов выполняют накладным швом двумя строчками.

2.4.6. Низ куртки, рукавов и брюк обрабатывают швом вподгибку.

2.4.7. Детали из материалов с пленочным покрытием могут быть обработаны с открытым срезом.

2.4.8. Под блочки вентиляционных отверстий ставят усилители.

2.4.9. Петли обметывают:

на планке потайной застежки куртки - четыре петли (типа А и Б) на расстоянии 1,5 см от внешнего края; верхнюю петлю на расстоянии 2,5 см от уступа, нижнюю на расстоянии 3,0 см от нижнего края планки в готовом виде, остальные - на равном расстоянии одна от другой; сквозную петлю на борте (тип А) на расстоянии 2,0 см от края и низа борта;

на капюшоне - по линии горловины три петли на расстоянии 1,0 см от края горловины, две петли на расстоянии 5,0 см от края лицевого выреза и одну на расстоянии 2,0 см от среднего шва; две петли на обтачке лицевого выреза на расстоянии 2,0 см от края горловины посередине ширины;

на манжетах рукавов - по одной петле на расстоянии 1,5 см от боковой стороны посередине ширины;

на левом конце пояса брюк - одну петлю на расстоянии 1,5 см от края посередине ширины;

на гульфике брюк - две петли на расстоянии 1 см от внешнего края на равном расстоянии от петли на поясе и между собой.

2.4.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

2.4.11. При изготовлении костюмов допускаются:

полочки с цельновыкроенными подбортами;

нижний воротник не более чем из четырех частей;

верхний воротник из двух частей со швом посередине;

спинка со швом посередине;

подборта, планка потайной застежки куртки не более чем из трех частей с расположением швов не ближе 2,0 см от петли;

перемещение боковых швов куртки в сторону полочек или спинки до 3,0 см с соответственным смещением швов рукавов;

надставки в нижней части рукавов по всей длине, шириной внизу не менее 3,0 см, вверху не более 1/3 ширины рукава;

манжета из двух частей в долевом направлении с расположением шва по перегибу;

обтачки капюшона, плечевых накладок, карманов, низа куртки, низа рукавов и брюк, подкладка клапанов, планки потайной застежки куртки, гульфика и пояса брюк из других тканей;

пояс брюк из четырех частей с расположением швов над средним и боковыми швами брюк, из двух частей со швом по линии перегиба;

гульфик брюк цельновыкроенный;

надставки вверху шаговых швов задних половинок брюк шириной по линии среднего шва от 4,0 до 12,0 см, длиной по шву притачивания от 8,0 до 30,0 см;

перемещение шагового шва передней половинки брюк на 5,0 см (тип Б);

обтачки капюшона из двух частей в долевом направлении;

защитная накладка рукава (тип Б) из двух-трех частей с расположением швов в нижней части в долевом или поперечном направлении.

- 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки костюмов - по ГОСТ 23948-80.

3.2. Методы контроля качества костюмов - по ГОСТ 4103-82.

- 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка костюмов - по ГОСТ 10581-82 и ГОСТ 12.4.115-82.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2. К костюмам должна быть приложена памятка-инструкция по уходу (см. рекомендуемое Приложение).

4.3. Упаковка и транспортирование костюмов - по ГОСТ 10581-82.

4.4. Маркировка, упаковка и хранение костюмов, изготовленных по госзаказу, - по ГОСТ 19159-85.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.5. Транспортирование и хранение костюмов, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846-79.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 14192-77 Постановлением Госстроя РФ от 18.06.1997 N 219 с 1 января 1998 года введен в действие ГОСТ 14192-96.

4.6. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77 с дополнительным указанием наименования и количества изделий, размера и даты изготовления (две последние цифры).

4.7. Костюмы должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей.

- Приложение

Рекомендуемое

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА КОСТЮМАМИ

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Костюмы из хлопчатобумажных тканей следует подвергать химической чистке всеми общепринятыми растворителями или стирать водным раствором универсального моющего средства при температуре 40 °C с последующим восстановлением защитных свойств и глажением при температуре 150 - 180 °C.

2. Костюмы из лавсано-вискозных тканей с масловодонефтезащитной пропиткой рекомендуется подвергать только химической чистке в органических растворителях (трихлорэтилене, перхлорэтилене).

3. Костюмы, комбинированные из хлопчатобумажной ткани и материала с пленочным покрытием, следует подвергать стирке в водном растворе универсального моющего средства при температуре 30 °C без трения и последующего каландирования.