- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 1999 г. N 98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ

УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ"

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а,

с изм., внесенными РД 24.090.102-01)

Федеральный горный и промышленный надзор России постановляет:

утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Начальник

Госгортехнадзора России

В.Д.ЛОЗОВОЙ

- Утверждены

Постановлением

Госгортехнадзора России

от 31 декабря 1999 г. N 98

Согласованы

с Федерацией независимых

профсоюзов России

27 декабря 1999 года

ПРАВИЛА

УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

ПБ 10-382-00

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а,

с изм., внесенными РД 24.090.102-01)

В дополнение к данному документу разработаны "Основные требования безопасности к устройству и эксплуатации ветрозащитных систем мостовых и козловых кранов. РД 24.090.102-01", согласованные письмом Госгортехнадзора РФ от 21.03.2001 N 12-07/293.

Настоящие Правила разработаны на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором России 30.12.92, и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

При составлении и редактировании Правил были учтены замечания и предложения ряда министерств, ведомств, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий, предприятий-изготовителей, органов госгортехнадзора и других заинтересованных организаций.

В Правилах изложены нормы, которым должны отвечать изготавливаемые краны, а также требования по установке кранов и по обеспечению безопасности при их эксплуатации.

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми руководящими работниками и ответственными специалистами организаций, занимающихся проектированием, изготовлением, реконструкцией, ремонтом, монтажом, эксплуатацией и диагностированием кранов, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, а также индивидуальными предпринимателями.

Настоящие Правила не нуждаются в государственной регистрации согласно письму Министерства юстиции Российской Федерации от 17.08.2000 N 6884-ЭР.

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" <*> и обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также для индивидуальных предпринимателей.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588.

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, ремонту, монтажу, установке и эксплуатации грузоподъемных кранов, их узлов и механизмов, приборов безопасности, а также грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары.

1.3. Настоящие Правила распространяются на:

а) грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом <*>;

б) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления <*>;

в) краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом <*>;

г) электрические тали <*>;

д) подъемники крановые;

е) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т.п.);

ж) грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.);

з) тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами.

--------------------------------

<*> Далее по тексту - краны.

1.4. Настоящие Правила не распространяются на:

а) грузоподъемные машины, установленные в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях, на которые распространяются специальные правила;

б) экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

в) грузоподъемные краны-манипуляторы и краны-трубоукладчики, на которые распространяются соответствующие правила Госгортехнадзора России;

г) грузоподъемные краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, буровым оборудованием и т.п.);

д) грузоподъемные машины специального назначения (например, напольные, завалочные и посадочные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машины и т.п.);

е) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, шевры, балки и т.п.);

ж) грузоподъемные краны с ручным приводом;

з) ручные тали.

1.5. Разработку нормативных документов на краны осуществляют головные организации по краностроению, перечень которых приведен в Приложении 1. Нормативные документы утверждаются в установленном порядке.

1.6. Основные термины и определения, применяемые в тексте настоящих Правил, приведены в Приложении 2.

1.7. Перечень нормативных документов, используемых при проектировании, изготовлении, монтаже, реконструкции, ремонте и эксплуатации кранов, приведен в Приложении 3.

- 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 2.1. Общие требования

2.1.1. Исключен. - Приказ Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а.

2.1.2. Проектирование кранов (узлов, механизмов, приборов безопасности, крановых путей) должно выполняться в соответствии с государственными, международными стандартами и другими нормативными документами.

2.1.3. Проект на изготовление крана или отдельно изготавливаемой сборочной единицы должен включать:

а) техническое задание или технические условия (при постановке на серийное производство);

б) комплект чертежей, расчетов и эксплуатационных документов, определенный нормативными документами и настоящими Правилами;

в) программы и методики испытаний готового изделия;

г) требования к системе управления качеством изготовления (при постановке на серийное производство);

д) заключение головной организации о результатах технической экспертизы проекта.

2.1.4. Грузоподъемность и другие параметры, а также габариты кранов должны устанавливаться техническим заданием на проектирование. Группу классификации (режима работы) крана и его механизмов выбирают по табл. 1 и 2 Приложения 4.

2.1.5. Климатическое исполнение проектируемых кранов должно соответствовать ГОСТ 15150. Краны, предназначенные для эксплуатации в районах с нижним пределом температуры окружающего воздуха ниже минус 40 град. C, должны быть спроектированы в исполнении ХЛ.

2.1.6. Проектирование кранов, предназначенных для эксплуатации в сейсмических районах (более 6 баллов), согласно СНиП II-7, должно осуществляться в сейсмостойком исполнении.

2.1.7. Разработка проектов на изготовление кранов, предназначенных для работы во взрыво- и пожароопасных средах и транспортировки радиоактивных, ядовитых или взрывчатых веществ, должна производиться по специальным техническим заданиям, согласованным с головной организацией.

Возможность работы крана во взрыво- и пожароопасной среде (с указанием категории среды и класса взрыво- и пожароопасного помещения) должна быть указана в его паспорте, а также в руководстве по эксплуатации.

2.1.8. Краны стрелового типа и краны-перегружатели причальные должны быть устойчивыми в рабочем и нерабочем состояниях.

Расчет устойчивости крана должен производиться при действии испытательной нагрузки, действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственная устойчивость), внезапном снятии нагрузки и монтаже (демонтаже).

У кранов, по условиям эксплуатации которых требуется опускание ненагруженной стрелы в горизонтальное положение, должна быть обеспечена устойчивость при таком положении стрелы.

Расчет устойчивости кранов должен производиться в соответствии с нормативными документами.

- 2.2. Металлоконструкции кранов

2.2.1. Расчетные металлоконструкции (рама, мост, башня, стрела, опора и т.п.) должны проектироваться в соответствии с государственными стандартами, настоящими Правилами и другими нормативными документами.

2.2.2. Расчет крановых металлоконструкций и их элементов должен производиться в соответствии с нормативными документами.

2.2.3. У кранов, имеющих выдвижные стрелы, башни или опоры, должна быть предусмотрена надежная фиксация выдвинутой металлоконструкции.

2.2.4. Материалы при проектировании металлоконструкций кранов и их элементов должны применяться в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами.

Новые материалы могут применяться при проектировании кранов и их элементов по рекомендации головной организации с обязательным согласованием с Госгортехнадзором России.

2.2.5. Выбор материалов при проектировании металлоконструкций должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний крана, степени нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды.

2.2.6. Металлоконструкции и металлические детали кранов должны быть предохранены от коррозии.

При проектировании коробчатых и трубчатых металлоконструкций кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены меры против скопления в них влаги.

- 2.3. Механизмы

2.3.1. Проектирование механизмов (лебедок, редукторов, тормозов, муфт, приводов и т.п.) осуществляется в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами.

2.3.2. Механизмы грузоподъемных кранов, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения скоростей рабочих движений, должны быть спроектированы таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедок для подъема груза и стрелы, кроме того, должна быть исключена возможность отключения привода без наложения тормоза.

2.3.3. У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой жесткую кинематическую связь, исключающую самопроизвольное опускание груза при выходе из строя одного из приводов.

2.3.4. Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах, предназначенных для подъема расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также в механизмах с электроприводом не допускается, за исключением:

а) механизма передвижения или поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую;

б) механизма передвижения гусеничных кранов с общим приводом двух гусениц для раздельного управления ими.

В случаях, указанных в перечислениях "а" и "б", тормоз должен иметь неразмыкаемую кинематическую связь с поворотной частью крана, гусеницами или колесами.

2.3.5. Механизмы подъема груза и стрелы должны быть выполнены так, чтобы опускание груза или стрелы осуществлялось только от работающего двигателя.

2.3.6. У стреловых кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей, не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносные опоры должны иметь гидравлический, механический или другой привод.

2.3.7. Стреловые краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику, должны быть оборудованы устройствами, исключающими действие упругих подвесок и позволяющими передавать нагрузку, воспринимаемую краном, непосредственно на ходовую часть или выносные опоры. Эти краны должны быть оборудованы также стабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать нагрузку на все рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена их равномерная просадка. На автомобильных кранах и кранах на специальном шасси автомобильного типа эти устройства на передних осях могут не устанавливаться.

2.3.8. Конструкции механизмов подъема ковочных кранов должны быть снабжены амортизирующими устройствами, предохраняющими металлоконструкции крана от воздействия технологических нагрузок, возникающих при ковке заготовок (груза).

2.3.9. В конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент, должны применяться шлицевые, шпоночные, болтовые соединения и другие соединения в соответствии с нормативными документами. Применение сварных узлов и деталей не допускается.

2.3.10. В конструкциях соединений элементов кранов (болтовых, шпоночных, зубчатых и др.) должно быть исключено произвольное развинчивание или разъединение.

- 2.4. Тормоза

2.4.1. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

2.4.2. У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоз должен быть установлен на каждом приводе.

На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе; при этом растормаживание должно быть возможным только при непрерывном нажатии на педаль (кнопку).

При срабатывании электрической защиты или выключении электрического тока тормоз должен автоматически замыкаться даже в том случае, когда педаль (кнопка) нажата.

2.4.3. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами.

В кинематических цепях механизмов подъема электрических талей допускается установка муфт предельного момента.

2.4.4. Тормоз механизма подъема груза и стрелы кранов, за исключением случаев, указанных в ст. 2.4.5 и 2.4.6 настоящих Правил, должен обеспечивать тормозной момент с коэффициентом запаса торможения, принимаемым по нормативным документам, но не менее 1,5.

2.4.5. Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного из них не менее 1,1, у второго - не менее 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.

2.4.6. У механизма подъема с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом приводе должно быть установлено не менее одного тормоза с запасом торможения 1,25. В случае применения двух тормозов на каждом приводе и при наличии у механизма двух и более приводов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен быть не менее 1,1.

2.4.7. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые или взрывчатые вещества, механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. У специальных металлургических кранов (колодцевых, стрипперных, клещевых и т.п.), предназначенных для транспортировки раскаленного металла, а также у кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ, механизмы подъема также должны быть снабжены двумя тормозами. При наличии на приводе механизма подъема груза и стрелы двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен составлять не менее 1,25.

2.4.8. При установке двух тормозов они должны быть спроектированы так, чтобы в целях проверки надежности одного из тормозов можно было безопасно снять действие другого тормоза.

2.4.9. Тормоза на механизмах передвижения кранов (тележек) должны устанавливаться в тех случаях, если:

а) кран предназначен для работы на открытом воздухе;

б) кран предназначен для работы в помещении и передвигается по крановому пути, уложенному на полу;

в) кран предназначен для работы в помещении на крановом пути и передвигается со скоростью более 32 м/мин.

2.4.10. Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех кранах, работающих на открытом воздухе, а также на кранах, работающих в помещении (группа классификации (режима) механизма М2 и более по ИСО 4301/1).

У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроцилиндром должно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее возможность опускания груза или стрелы при падении давления в гидросистеме.

2.4.11. Тормоза механизмов передвижения и поворота кранов (за исключением механизмов передвижения стреловых кранов, а также механизмов поворота башенных, стреловых с башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов) должны быть нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

На стреловых кранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа, должен устанавливаться стояночный тормоз.

Тормоза на механизме передвижения железнодорожных кранов должны соответствовать установленным нормам.

На механизмах поворота башенных, стреловых с башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. В этом случае тормоз должен иметь устройство для фиксации его в закрытом положении. Такое устройство может быть установлено на рычагах или педалях управления тормозом.

2.4.12. Если системой управления крана предусмотрено торможение электродвигателем, то допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера с задержкой по времени не более 1 с или электрическое управление замыканием (размыканием) тормозов на нулевой позиции контроллера педалью (кнопкой).

2.4.13. Тормоза механизмов передвижения и поворота у кранов, работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать остановку и удержание крана (тележки) при действии максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для рабочего состояния крана, с учетом допустимого уклона.

2.4.14. У механизмов кранов червячная передача не может служить заменой тормоза.

2.4.15. Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы исключалась возможность его падения или произвольного смещения. В случае применения пружин замыкание тормоза должно производиться усилием сжатой пружины.

2.4.16. Колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения должны быть защищены от прямого попадания влаги или масла на тормозной шкив, ленту, диск.

- 2.5. Ходовые колеса

2.5.1. Ходовые колеса кранов должны быть двухребордными и соответствовать нормативным документам. Применение ходовых колес другой конструкции должно соответствовать требованиям ст. 2.5.2 настоящих Правил.

2.5.2. Одноребордные ходовые колеса могут применяться в следующих случаях:

а) если колея наземного кранового пути не превышает 4 м и обе нитки лежат на одном уровне;

б) если краны передвигаются каждой стороной по двум рельсам при условии, что расположение реборды на одном колесе противоположно расположению реборды на другом колесе (при расположении колес на одной оси);

в) у опорных и подвесных тележек кранов мостового типа;

г) у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути;

д) у грузовых тележек башенных кранов.

Ходовые колеса башенных кранов должны быть двухребордными независимо от ширины колеи.

Применение безребордных ходовых колес допускается при наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов.

2.5.3. Ходовые колеса механизмов передвижения грузоподъемных кранов и их грузовых тележек могут выполняться коваными, катанными, штампованными или литыми.

Ходовые колеса должны быть изготовлены из стали. Допускается применять ходовые колеса, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом по технологии, согласованной с головной организацией. Кованые колеса должны соответствовать ГОСТ 28648.

- 2.6. Грузозахватные органы

2.6.1. Грузовые крюки должны соответствовать государственным стандартам, а также другим нормативным документам.

Размеры и основные параметры кованых и штампованных крюков должны приниматься в зависимости от типа крюка и рода привода крана по ГОСТ 6627 и ГОСТ 6628.

Допускается применение других крюков по согласованию с Госгортехнадзором России.

2.6.2. Замки предохранительные для однорогих крюков кранов общего назначения должны соответствовать ГОСТ 12840.

2.6.3. Пластинчатые грузовые крюки должны проектироваться и изготавливаться в соответствии с ГОСТ 6619.

2.6.4. Крюки для кранов грузоподъемностью свыше 3 т, за исключением крюков специального исполнения, должны быть установлены на упорных подшипниках качения.

2.6.5. Крепление кованого и/или штампованного крюка грузоподъемностью более 5 т, а также вилки пластинчатого крюка в траверсе должно исключать самопроизвольное свинчивание гайки крепления крюка, для чего она должна быть укреплена стопорной планкой. Иные способы стопорения гайки допускаются в соответствии с нормативными документами.

2.6.6. На грузовых кованых и/или штампованных крюках должны быть нанесены обозначения в соответствии с ГОСТ 2105 или ГОСТ 12840. На пластинчатых крюках обозначения должны соответствовать ГОСТ 6619.

В тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе при помощи вилки, маркировка на вилке должна быть такой же, как на крюке.

2.6.7. Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом с указанием предприятия-изготовителя, заводского номера крюка, его грузоподъемности и материала, из которого он изготовлен.

2.6.8. Конструкция грейфера с канатными механизмами подъема или замыкания должна исключать его самопроизвольное раскрытие и выход канатов из ручьев блоков. Грузоподъемность грейфера должна быть подтверждена расчетом с учетом коэффициента заполнения грейфера и максимальной плотности перегружаемого материала.

Канатные грейферы для навалочных грузов должны изготовляться в соответствии с ГОСТ 24599.

2.6.9. Грейфер должен быть снабжен табличкой с указанием предприятия-изготовителя, номера, объема, собственной массы, вида материала, для перевалки которого он предназначен, и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала.

2.6.10. Требования к другим грузозахватным органам, подвешенным непосредственно на канатах и являющимся частью кранов (траверсам, вилам, спредерам, управляемым захватам для металлопроката, бревен, труб и пр.), должны быть изложены в технических условиях на эти краны.

- 2.7. Канаты

2.7.1. Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, тяговых, монтажных, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификат (свидетельство) или копию сертификата предприятия-изготовителя канатов об их испытании в соответствии с ГОСТ 3241 и ГОСТ 18899. Применение канатов, изготовленных по международным стандартам, допускается по заключению головной организации или органа по сертификации.

Канаты, не снабженные сертификатом (свидетельством) об их испытании, к использованию не допускаются.

2.7.2. Крепление и расположение канатов на кранах должны исключать возможность спадания их с барабанов или блоков и перетирания вследствие соприкосновения с элементами металлоконструкций или с канатами других полиспастов.

Марка, тип и конструкция каната должны соответствовать нормативным документам.

2.7.3. Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля стропа, сопряженная с кольцами, крюками или другими деталями, должна быть выполнена:

а) с применением коуша и заплеткой свободного конца каната или установкой зажимов;

б) с применением стальной кованой, штампованной, литой втулки с закреплением клином;

в) путем заливки легкоплавким сплавом;

г) другим способом в соответствии с нормативными документами.

Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца каната во втулке электрической тали).

2.7.4. Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые может перетираться канат. Клиновая втулка и клин должны иметь маркировку, соответствующую диаметру каната.

2.7.5. Число проколов каната каждой прядью при заплетке должно соответствовать указанному в табл. 1.

Последний прокол каждой прядью должен производиться половинным числом ее проволок (половинным сечением пряди). Допускается последний прокол делать половинным числом прядей каната.

Таблица 1

ЧИСЛО ПРОКОЛОВ КАНАТА ПРЯДЯМИ ПРИ ЗАПЛЕТКЕ

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Диаметр каната, мм │  Минимальное число проколов каждой прядью │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│       До 15        │                    4                      │

│   От 15 до 28      │                    5                      │

│   От 28 до 60      │                    6                      │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

2.7.6. Конструкция зажимов должна соответствовать нормативным документам. Количество зажимов определяется при проектировании с учетом диаметра каната, но должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом должны составлять не менее шести диаметров каната. Скобы зажима должны устанавливаться со стороны свободного конца каната.

Усилие (момент) затяжки гаек зажимов должно соответствовать нормативным документам.

2.7.7. Крепление каната к барабану должно производиться надежным способом, допускающим возможность замены каната. В случае применения прижимных планок их должно быть не менее двух.

Длина свободного конца каната от прижимной планки на барабане должна составлять не менее двух диаметров каната. Расположение конца петли каната под прижимной планкой или на расстоянии от планки, составляющем менее трех диаметров каната, не разрешается.

2.7.8. Выбор стальных канатов, применяемых в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, тяговых и др., должен производиться в соответствии с настоящими Правилами, ИСО 4308/1, ИСО 4308/2 и другими нормативными документами.

При проектировании, а также перед установкой на кран канаты должны быть проверены расчетом по формуле

Fо >= Zp x S,

где:

Fо - разрывное усилие каната в целом (Н), принимаемое по сертификату (свидетельству об их испытании);

Zp - минимальный коэффициент использования каната (коэффициент запаса прочности), определяемый по табл. 2 в зависимости от группы классификации механизма по ИСО 4301/1;

S - наибольшее натяжение ветви каната (Н), указанное в паспорте крана.

Таблица 2

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАНАТОВ Zp

┌────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐

│  Группа классификации  │    Подвижные     │    Неподвижные     │

│механизма по ИСО 4301/1 │      канаты      │       канаты       │

│                        ├──────────────────┴────────────────────┤

│                        │                  Zp                   │

├────────────────────────┼──────────────────┬────────────────────┤

│          М1            │       3,15       │         2,50       │

│          М2            │       3,35       │         2,50       │

│          М3            │       3,55       │         3,00       │

│          М4            │       4,00       │         3,50       │

│          М5            │       4,50       │         4,00       │

│          М6            │       5,60       │         4,50       │

│          М7            │       7,10       │         5,00       │

│          М8            │       9,00       │         5,00       │

└────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘

Если в сертификате дано суммарное разрывное усилие проволок каната, значение величины Fo может быть определено путем умножения суммарного разрывного усилия проволок на коэффициент 0,83.

Для автомобильных кранов грузоподъемностью до 16 т включительно при выборе каната должна приниматься группа классификации механизма подъема не менее М4.

- 2.8. Барабаны и блоки

2.8.1. Барабаны и блоки должны соответствовать государственным стандартам, настоящим Правилам и другим нормативным документам.

2.8.2. Минимальные диаметры барабанов, блоков и уравнительных блоков, огибаемых стальными канатами, определяются по формулам

D1 >= h1 x d;  D2 >= h2 x d;  D3 >= h3 x d,

где:

d - диаметр каната, мм;

D1, D2, D3 - диаметры соответственно барабана, блока и уравнительного блока по средней линии навитого каната, мм;

h1, h2, h3 - коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана, блока и уравнительного блока (табл. 3).

Таблица 3

МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫБОРА ДИАМЕТРОВ

БАРАБАНА (h1), БЛОКА (h2) И УРАВНИТЕЛЬНОГО БЛОКА (h3)

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│Группа классификации │      Коэффициенты выбора диаметров       │

│      механизма      ├────────────┬─────────────┬───────────────┤

│    по ИСО 4301/1    │     h1     │     h2      │      h3       │

├─────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┤

│        М1           │    11,2    │     12,5    │      11,2     │

│        М2           │    12,5    │     14,0    │      12,5     │

│        М3           │    14,0    │     16,0    │      12,5     │

│        М4           │    16,0    │     18,0    │      14,0     │

│        М5           │    18,0    │     20,0    │      14,0     │

│        М6           │    20,0    │     22,4    │      16,0     │

│        М7           │    22,4    │     25,0    │      16,0     │

│        М8           │    25,0    │     28,0    │      18,0     │

└─────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┘

Допускается изменение коэффициента h1, но не более чем на два шага по группе классификации в большую или меньшую сторону (см. табл. 3) с соответствующей компенсацией путем изменения величины Zp (см. табл. 2) на то же число шагов в меньшую или большую сторону.

2.8.3. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при наинизшем возможном положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее полутора витков каната или цепи, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

2.8.4. Барабаны под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. У грейферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диаметра каната либо снабжаться устройством, обеспечивающим правильную укладку каната или контроль положения каната на барабане (канатоукладчиком).

Применение гладкого барабана допускается в тех случаях, когда по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан, а также при навивке на барабан цепи.

2.8.5. Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана. Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната, ребордами могут не снабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке на барабан с канавками одной ветви каната реборда может не устанавливаться со стороны крепления каната на барабане. Допускается применение безребордных барабанов электрических талей, снабженных устройством, исключающим сход каната с барабана (канатоукладчиком).

Реборды барабанов для канатов должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на два его диаметра, а для цепей - не менее чем на ширину звена цепи.

2.8.6. При многослойной навивке каната на барабан должна быть обеспечена правильная укладка каждого слоя каната.

2.8.7. При применении сдвоенного полиспаста должен быть установлен уравнительный блок или балансир.

2.8.8. Блоки должны иметь устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Зазор между указанным устройством и ребордой блока должен составлять не более 20% от диаметра каната.

- 2.9. Цепи

2.9.1. Пластинчатые цепи, применяемые на кранах, должны соответствовать ГОСТ 191. Сварные и штампованные цепи, применяемые в качестве грузовых, должны соответствовать ГОСТ 228 и другим нормативным документам.

2.9.2. Цепи должны иметь сертификат предприятия-изготовителя об их испытании в соответствии с нормативным документом, по которому они изготовлены. При отсутствии указанного сертификата должны быть проведены испытания образца цепи для определения разрушающей нагрузки и проверка соответствия размеров нормативному документу.

2.9.3. Крепление и расположение цепей на кране должны исключать возможность их спадания со звездочек и повреждения вследствие соприкосновения с элементами металлоконструкций крана.

2.9.4. Коэффициент запаса прочности пластинчатых цепей, применяемых в механизмах кранов, по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 3 для групп классификации (режима) М1 - М2 по ИСО 4301/1 и не менее 5 для остальных групп классификации механизмов.

Коэффициенты запаса прочности сварных грузовых цепей механизмов подъема по отношению к разрушающей нагрузке должны соответствовать табл. 4.

Таблица 4

МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ ЦЕПЕЙ

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│     Назначение цепи     │     Группа классификации (режима)    │

│                         │        механизма по ИСО 4301/1       │

│                         ├─────────────────┬────────────────────┤

│                         │     М1, М2      │      М3 - М8       │

├─────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤

│Грузовая, работающая     │        3        │         6          │

│на гладком барабане      │                 │                    │

│                         │                 │                    │

│Грузовая калиброванная,  │        3        │         8          │

│работающая на звездочке  │                 │                    │

└─────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘

2.9.5. Сращивание цепей допускается электросваркой новых вставленных звеньев или при помощи специальных соединительных звеньев. После сращивания цепь должна быть испытана нагрузкой, в 1,25 раза превышающей ее расчетное тяговое усилие, в течение 10 мин.

2.9.6. Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе на звездочке должны находиться одновременно в полном зацеплении не менее чем с двумя зубьями звездочки.

- 2.10. Электрооборудование

2.10.1. Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должны соответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам.

2.10.2. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом.

2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом - маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран. Вводное устройство и панель управления башенных кранов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.

2.10.4. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении.

2.10.5. Портальные краны, у которых подвод электроэнергии производится при помощи гибкого кабеля, должны быть снабжены кабельным барабаном для автоматического наматывания (сматывания) питающего кабеля.

2.10.6. Светильники (прожектора), установленные на башенных кранах для освещения строительной площадки, должны включаться собственными выключателями, установленными в кабине и в нижней части крана.

2.10.7. Кабина крана и машинное помещение должны быть оборудованы электрическим освещением, а для кранов, работающих на открытом воздухе, также и отоплением. При отключении электроприводов механизмов кранов освещение и отопление не должны оставаться подключенными.

Питание электрической цепи освещения и сигнального прибора должно осуществляться до вводного устройства и иметь собственные выключатели.

2.10.8. Все краны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 42 В.

Питание электрической цепи ремонтного освещения должно осуществляться от трансформатора или аккумулятора, установленного на кране.

Однобалочные краны ремонтным освещением могут не оснащаться.

2.10.9. Грузозахватный орган штыревого крана и корпуса электрооборудования, находящиеся по условиям технологического процесса под напряжением, заземляться не должны. В этом случае от заземленных частей грузоподъемной машины они должны быть изолированы не менее чем тремя ступенями изоляции. Сопротивление каждой ступени изоляции после монтажа вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрооборудования и электропроводки должна быть рассчитана на случай повреждения ступеней защитной изоляции.

- 2.11. Гидрооборудование

2.11.1. Гидрооборудование кранов должно соответствовать настоящим Правилам, ГОСТ Р 50046 и другим нормативным документам.

2.11.2. Конструкция гидравлической системы должна исключать возможность:

1) самопроизвольного опускания груза в аварийных ситуациях (падение давления, разрыв трубопровода, нарушение герметичности соединений, остановка двигателя и др.). Приводные механизмы должны останавливаться при нахождении элементов управления в любом из возможных положений;

2) повреждения элементов гидропривода (трубопроводов, рукавов, их соединений) при соприкосновении с элементами металлоконструкций.

2.11.3. Гидропривод механизмов должен обеспечивать пуск с грузом на крюке из любого положения и опускание груза с установившейся скоростью. Допустимая величина просадки груза должна быть указана в технических условиях.

2.11.4. Гидравлическая система должна предусматривать полное и безопасное удаление рабочей жидкости (и заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости на землю. Слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов должен производиться в гидробак.

2.11.5. Конструкция гидравлической системы должна обеспечивать:

1) замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака;

2) непрерывное фильтрование рабочей жидкости.

Степень фильтрации должна устанавливаться с учетом требований, записанных в технической документации на гидравлическое оборудование. Фильтр, установленный на линии слива, должен иметь перепускной клапан.

2.11.6. Каждый гидравлический контур должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом и опломбированным. Гидравлические контуры, предохраняемые от одинакового недопустимого давления, могут иметь один общий предохранительный клапан.

2.11.7. Уровень рабочей жидкости должен контролироваться по минимальной и максимальной отметкам на масломерном стекле. Применение щупов не допускается. При использовании на кране нескольких баков для жидкости они должны иметь разную маркировку.

- 2.12. Приборы и устройства безопасности

2.12.1. Приборы и устройства безопасности кранов должны соответствовать настоящим Правилам, государственным стандартам и другим нормативным документам.

2.12.2. Краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки:

а) механизма подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) в его крайних верхнем и нижнем положениях. Ограничитель нижнего положения грузозахватного органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации крана не требуется опускать груз ниже уровня, указанного в паспорте;

б) механизма изменения вылета;

в) механизма передвижения рельсовых кранов (за исключением железнодорожных) и их грузовых тележек, если скорость крана (тележки) при подходе к крайнему положению может превысить 30 м/мин. Механизмы передвижения башенных, козловых кранов и мостовых кранов-перегружателей должны быть оборудованы ограничителями независимо от скорости передвижения;

г) механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных, портальных кранов или их грузовых тележек, работающих на одном крановом пути.

Указанные устройства должны устанавливаться также при необходимости ограничения хода любого механизма, например механизма поворота, выдвижения телескопической секции стрелы или секций при монтаже крана, механизмов грузозахватного органа, подъема кабины.

2.12.3. Концевые выключатели, устанавливаемые на кране, должны включаться так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же направлении допускается:

для механизма передвижения мостового крана - при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей скоростью, обеспечиваемой электроприводом;

для механизма опускания стрелы стрелового крана в транспортное положение (без груза).

2.12.4. Ограничитель механизма подъема груза или стрелы должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъеме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором у электрических талей - не менее 50 мм, у других кранов - не менее 200 мм. При скорости подъема груза более 40 м/мин. на кране должен быть установлен дополнительный ограничитель, срабатывающий до основного ограничителя, переключающий схему на пониженную скорость подъема.

2.12.5. У грейферных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок ограничитель (ограничители) должен (должны) отключать одновременно оба двигателя при достижении грейфером крайнего верхнего положения.

2.12.6. Ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей механизмов на следующем расстоянии до упора:

для башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей - не менее полного пути торможения;

для остальных кранов - не менее половины пути торможения.

При установке взаимных ограничителей хода механизмов передвижения мостовых или консольных кранов, работающих на одном крановом пути, указанное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь торможения механизма должен быть указан предприятием-изготовителем в паспорте крана.

2.12.7. Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на:

15% - для башенных (с грузовым моментом до 20 т.м включительно) и портальных кранов;

10% - для остальных кранов.

У кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель должен иметь устройство для переключения его на выбранную характеристику.

2.12.8. Краны мостового типа должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (для каждой грузовой лебедки), если возможна их перегрузка по технологии производства. Краны с переменной по длине моста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничителями.

Ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа не должен допускать перегрузку более чем на 25%.

2.12.9. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание груза или включение других механизмов для уменьшения грузового момента.

2.12.10. Стреловые краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи.

2.12.11. Краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т и группы классификации (режима) не менее А6 по ИСО 4301/1, башенные краны грузоподъемностью более 5 т, портальные, железнодорожные и стреловые краны должны быть оборудованы регистраторами параметров их работы. Башенные краны грузоподъемностью до 5 т включительно должны быть оснащены устройствами для учета наработки в моточасах.

2.12.12. Стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы должны быть оснащены координатной защитой.

2.12.13. Краны, кроме управляемых с подвесного пульта, должны быть снабжены звуковым сигнальным устройством, звук которого должен быть хорошо слышен в зоне работы крана. При управлении краном с нескольких постов включение сигнала должно быть возможно с любого из них.

2.12.14. Козловые краны и мостовые краны-перегружатели должны быть рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении, или оборудованы ограничителем перекоса автоматического действия.

2.12.15. У кранов с электроприводом, кроме кранов с электрическими талями, имеющих второй грузоупорный тормоз, должна быть предусмотрена защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети.

2.12.16. Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. У кранов, работающих в помещении, троллеи с напряжением не более 42 В при этом могут не отключаться.

У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа на галерею.

2.12.17. Дверь для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороны посадочной площадки должна быть снабжена электрической блокировкой, запрещающей движение крана при открытой двери.

Если кабина имеет тамбур, то такой блокировкой снабжается дверь тамбура.

2.12.18. У магнитных кранов электрическая схема должна быть выполнена так, чтобы при снятии напряжения с крана контактами приборов и устройств безопасности напряжение с грузового электромагнита не снималось.

2.12.19. У башенных кранов с неповоротной башней и у других кранов при расположении кабины на поворотной части крана для предупреждения возможности зажатия людей при переходе с поворотной части на неповоротную должно быть предусмотрено устройство, автоматически отключающее двигатель механизма поворота при открытом люке или двери.

2.12.20. У кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности должна быть отчетливо видна с рабочего места крановщика (машиниста) <*>. Указатель грузоподъемности может входить в состав электронного ограничителя грузоподъемности.

При градуировании шкалы указателя грузоподъемности крана необходимо замер вылета производить на горизонтальной площадке с грузом на крюке, соответствующим определенному вылету, а нанесение отметки на шкале производить после снятия груза.

--------------------------------

<*> Далее по тексту - крановщик.

2.12.21. В кабине стрелового крана должны быть установлены указатели угла наклона крана (креномеры, сигнализаторы). В случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины, на неповоротной раме крана должен быть установлен дополнительный указатель угла наклона крана.

2.12.22. Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны, мостовые краны-перегружатели должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте для рабочего состояния крана.

Места установки прибора следует выбирать в соответствии с нормативными документами.

2.12.23. Краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, должны быть оборудованы противоугонными устройствами в соответствии с нормативными документами.

Мостовые краны, работающие на открытом воздухе, противоугонными устройствами могут не снабжаться, если при действии на кран максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для нерабочего состояния крана, величина запаса торможения механизмов передвижения составляет не менее 1,2 согласно нормативным документам.

2.12.24. При использовании в качестве противоугонного устройства рельсовых захватов их конструкция должна позволять закрепление крана на всем пути его перемещения.

2.12.25. Противоугонные устройства с машинным приводом должны быть оборудованы приспособлением для приведения их в действие вручную.

2.12.26. Краны, передвигающиеся по крановому пути, и их тележки для смягчения возможного удара об упоры или друг о друга должны быть снабжены упругими буферными устройствами.

2.12.27. Краны (кроме электрических талей) и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств.

У монорельсовых тележек с прицепной кабиной опорные детали должны быть установлены на ходовой тележке кабины. При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорные детали устанавливаются на каждой ходовой тележке.

Опорные детали должны быть установлены на расстоянии не более 20 мм от рельсов (ездовых балок), по которым передвигается кран (тележка), и должны быть рассчитаны на наибольшую возможную нагрузку на эти детали.

2.12.28. У стреловых кранов с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы.

У башенных кранов такие устройства должны быть установлены, если при минимальном вылете угол между горизонталью и стрелой превышает 70 град.

2.12.29. Места опломбирования приборов безопасности указываются в конструкторских и эксплуатационных документах.

- 2.13. Аппараты управления

2.13.1. Аппараты управления должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управление было удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом.

2.13.2. Направление перемещения рукояток и рычагов должно по возможности соответствовать направлению движений механизмов.

2.13.3. Условные обозначения направлений вызываемых движений должны быть указаны на аппаратах управления и сохраняться в течение срока их эксплуатации.

2.13.4. Отдельные положения рукояток должны фиксироваться; усилие фиксации в нулевом положении должно быть больше, чем в любом другом положении.

При бесступенчатом регулировании должна быть обеспечена фиксация рукояток только в нулевом положении.

2.13.5. Кнопочные аппараты, предназначенные для реверсивного пуска механизма, должны иметь электрическую блокировку, исключающую подачу напряжения на реверсивные аппараты при одновременном нажатии на обе кнопки.

2.13.6. Аппараты для управления с пола должны иметь устройство для самовозврата в нулевое положение; при этом работа механизма возможна только при непрерывном нажатии на кнопку или удержании рукоятки в рабочем положении.

2.13.7. Аппараты управления должны быть подвешены на стальном тросике такой длины, которая позволяла бы рабочему, управляющему механизмом, находиться на безопасном расстоянии от поднимаемого груза. Аппарат управления должен быть расположен на высоте от 1000 до 1500 мм от пола.

2.13.8. Для кранов с электрическим приводом включение линейного контактора должно быть возможно только в том случае, если все контроллеры находятся в нулевом положении.

Контакты нулевой блокировки панели управления с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) могут не включаться. В этом случае в кабине управления должна быть установлена световая сигнализация, информирующая о включении или выключении панели управления.

2.13.9. При наличии на кране нескольких постов управления должна быть предусмотрена блокировка, исключающая возможность управления одновременно с разных постов.

2.13.10. Башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний должны быть снабжены выносным пультом управления.

- 2.14. Кабины управления

2.14.1. Кабины управления кранов должны соответствовать настоящим Правилам, государственным стандартам и другим нормативным документам.

2.14.2. Кабина управления и пульт управления должны быть расположены в таком месте, чтобы крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течение полного цикла работы крана.

2.14.3. Кабина управления крана стрелового типа должна быть расположена так, чтобы при нормальной работе крана с минимальным вылетом исключалась возможность удара груза или грузозахватного органа о кабину. Располагать механизмы крана непосредственно над кабиной не допускается.

2.14.4. Кабина мостового крана и передвижного консольного крана должна помещаться под галереей моста (консоли) и сообщаться с ней лестницей.

У кранов мостового типа допускается подвешивать кабину к раме грузовой тележки. В этом случае выход из кабины на галерею моста должен осуществляться через настил тележки или по наружной огражденной лестнице.

2.14.5. Кабина крана мостового типа должна быть подвешена со стороны, противоположной той, на которой расположены главные троллеи. Исключения допускаются в тех случаях, когда троллеи недоступны для случайного к ним прикосновения из кабины, с посадочной площадки или лестницы.

2.14.6. Внутренние размеры кабины должны быть не менее: высота - 2000 мм, ширина - 900 мм, длина - 1300 мм; минимальный объем должен составлять 3 куб. м.

В кабинах с невертикальной передней частью в сечении, проходящем через центр сиденья крановщика, допускается уменьшение высоты до 1600 мм. Высота кабины грузовых тележек, передвигающихся по надземному крановому пути и предназначенных для работы сидя, может быть уменьшена до 1600 мм.

Размеры кабины стрелового крана принимаются по ГОСТ 22827, башенного крана - по ГОСТ 13556. В кабине должен быть обеспечен свободный доступ к расположенному в ней оборудованию.

Размеры кабины железнодорожных кранов должны соответствовать нормативным документам МПС России.

2.14.7. Кабина кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе, должна иметь сплошное ограждение со всех сторон и сплошное верхнее перекрытие, защищающее крановщика от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.

Световые проемы кабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла.

У мостовых двухбалочных и передвижных консольных кранов и подвесных тележек, работающих в помещении, допускается применение открытой кабины со сплошным ограждением на высоту не менее 1000 мм от пола. При этом верхнее перекрытие может не устраиваться.

У мостовых однобалочных и подвесных кранов ограждение кабины, предназначенной для работы сидя, может быть выполнено на высоту 700 мм.

При ограждении кабины на высоту до 1000 мм небьющимся (безосколочным) стеклом необходимо применять дополнительное ограждение ее металлической решеткой.

2.14.8. Кабины мостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм, должны иметь сплошное ограждение задней стенки и боковых сторон на высоту не менее 1800 мм.

Ограждение задней стороны кабины должно производиться во всю ширину, а боковые стороны должны иметь ограждение шириной не менее 400 мм со стороны, примыкающей к задней стенке.

2.14.9. Остекление кабины должно быть выполнено так, чтобы имелась возможность производить очистку стекол как изнутри, так и снаружи, или должно быть предусмотрено устройство для их очистки. Нижние стекла, на которые может встать крановщик, должны быть защищены решетками, способными выдержать его массу.

В кабинах кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть установлены солнцезащитные щитки.

2.14.10. Дверь для входа в кабину может быть распашной или раздвижной и с внутренней стороны должна быть оборудована запором.

Распашная дверь должна открываться внутрь кабины, за исключением стреловых кранов, а также при наличии перед входом в кабину тамбура или площадки с соответствующим ограждением; в этих случаях дверь кабины может открываться наружу.

Краны, работающие на открытом воздухе, должны быть оснащены устройством для запирания двери снаружи при уходе крановщика с крана. Вход в кабину через люк не разрешается.

2.14.11. Пол в кабине крана с электрическим приводом должен иметь настил из неметаллических материалов, исключающих скольжение, и покрыт резиновым диэлектрическим ковриком. В кабинах с большой площадью пола резиновые коврики размером не менее 500 x 700 мм могут быть уложены только в местах обслуживания электрооборудования.

2.14.12. Кабины кранов должны быть оборудованы стационарным сиденьем для крановщика, устроенным так, чтобы можно было сидя управлять аппаратами и вести наблюдение за грузом. Должна быть предусмотрена возможность регулировки положения сиденья по высоте и в горизонтальной плоскости для удобства работы и обслуживания аппаратов управления.

В случаях, предусмотренных нормативными документами, сиденье крановщика с пультом управления или кабина в целом должны быть поворотными.

2.14.13. Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами.

- 2.15. Противовес и балласт

2.15.1. Составные части противовеса и балласта должны быть закреплены или заключены в кожух для предохранения их от падения и для исключения возможности изменения установленной массы.

В случае применения в качестве противовеса или балласта мелкого штучного груза он должен быть помещен в металлический ящик. Ящик должен быть выполнен так, чтобы исключалось попадание в него атмосферных осадков и выпадение груза.

Применять для противовеса или балласта песок, гравий, щебень не разрешается. На кранах стрелового типа в качестве противовеса или балласта должны быть предусмотрены инвентарные маркированные грузы, изготовление и укладка которых должны производиться по чертежам предприятия-изготовителя крана.

2.15.2. Передвижные противовесы должны перемещаться автоматически с изменением вылета или иметь хорошо видимый указатель положения противовеса в зависимости от вылета.

- 2.16. Ограждения

2.16.1. Легкодоступные, находящиеся в движении части крана, которые могут послужить причиной несчастного случая, должны быть закрыты прочно укрепленными металлическими съемными ограждениями, допускающими удобный осмотр и смазку механизмов. Обязательно должны быть ограждены:

а) зубчатые, цепные и червячные передачи;

б) соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода;

в) барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах; при этом ограждение барабанов не должно затруднять наблюдение за навивкой каната на барабан;

г) вал механизма передвижения крана мостового типа при частоте вращения 50 об./мин. и более (при частоте вращения менее 50 об./мин. этот вал должен быть огражден в месте расположения люка для выхода на галерею).

Ограждению подлежат также валы других механизмов грузоподъемных машин, если они расположены в местах, предназначенных для прохода обслуживающего персонала.

2.16.2. Ходовые колеса кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением железнодорожных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом не должен превышать 10 мм.

2.16.3. Неизолированные токоведущие части электрооборудования кранов (в том числе выключателей, подающих питание на троллеи или на питающий кабель), расположенные в местах, не исключающих возможность прикосновения к ним, должны быть ограждены.

Аппараты, установленные в аппаратных кабинах, запираемых на ключ, или в местах, где при входе людей автоматически снимается напряжение, могут не ограждаться.

2.16.4. Главные троллеи, расположенные вдоль кранового пути, и их токоприемники должны быть недоступны для случайного к ним прикосновения с моста крана, лестницы, посадочных площадок и других площадок, где могут находиться люди, что должно обеспечиваться соответствующим расположением проводов и токоприемников.

2.16.5. Троллеи, расположенные на кране, не отключаемые контактом блокировки люка (троллеи грузового электромагнита, троллеи с напряжением более 42 В у кранов с подвижной кабиной), должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана на расстоянии 1 м и более. Троллеи должны быть ограждены по всей длине и с торцов крана.

2.16.6. В местах возможного соприкосновения грузовых канатов с главными или вспомогательными троллеями крана должны быть установлены соответствующие защитные устройства.

- 2.17. Галереи, площадки и лестницы

2.17.1. Галереи, площадки и лестницы для обеспечения безопасного доступа в кабины управления, к электрооборудованию, приборам безопасности, механизмам и металлоконструкциям кранов, требующим технического обслуживания, должны соответствовать настоящим Правилам и другим нормативным документам.

Конструктивное исполнение и расположение галерей, площадок и лестниц на кранах и в местах установки кранов должны определяться проектами на изготовление и/или на установку кранов.

2.17.2. Кран должен иметь удобный вход с земли и доступ в кабину. У мостовых кранов должен быть устроен и безопасный выход на тележку крана. У однобалочных мостовых кранов и подвесных двухбалочных кранов галереи или площадки на кране не требуются, если имеется ремонтная площадка для крана.

2.17.3. У кранов мостового типа и передвижных консольных кранов при наличии галереи, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов, ширина свободного прохода по галерее должна быть:

а) у механизмов передвижения с центральным приводом - не менее 500 мм;

б) у механизмов передвижения с раздельным приводом - не менее 400 мм.

У тех же кранов на галерее, предназначенной для расположения троллеев, ширина прохода между перилами и поддерживающими троллеи устройствами, а также токосъемниками должна быть не менее 400 мм.

2.17.4. В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) А6 и более по ИСО 4301/1, а также на эстакадах для кранов (кроме однобалочных кранов с электрическими талями), должны быть устроены галереи для прохода вдоль кранового пути с обеих сторон пролета.

Галереи для прохода вдоль кранового пути должны быть снабжены перилами со стороны пролета и с противоположной стороны при отсутствии стены. Галерея на открытой эстакаде может быть снабжена перилами только с наружной стороны (противоположной пролету).

Ширина прохода (в свету) по галерее должна быть не менее 500 мм, высота - не менее 1800 мм.

В местах расположения колонн должен быть обеспечен проход сбоку или в теле колонны шириной не менее 400 мм и высотой не менее 1800 мм. Оставлять у колонн неогражденный участок галереи не разрешается.

При устройстве прохода внутри колонны за 1000 мм до подхода к ней ширина перехода по галерее должна быть уменьшена до ширины прохода в колонне. Каждая галерея должна иметь выходы на лестницы не реже чем через каждые 200 м.

2.17.5. Ремонтные площадки должны обеспечивать удобный и безопасный доступ к механизмам и электрооборудованию.

При расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм дверь для входа на ремонтную площадку должна быть оборудована запором и автоматической электроблокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонтного участка.

Вместо устройства стационарных ремонтных площадок допускается применение передвижных площадок.

2.17.6. Управляемые из кабины мостовые краны (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть оборудованы кабинами (площадками) для обслуживания главных троллеев и токоприемников, если они располагаются ниже настила галереи крана.

Люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев должен быть снабжен крышкой с устройством для запирания ее на замок.

Кабина для обслуживания главных троллеев должна быть ограждена перилами высотой не менее 1000 мм со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм.

2.17.7. При устройстве в настилах проходных галерей ремонтных и других площадок люков для входа их размер следует принимать не менее 500 x 500 мм; люк должен быть оборудован легко и удобно открывающейся крышкой.

Угол между крышкой люка в открытом положении и настилом должен быть не более 75 град.

2.17.8. Для входа в кабину управления мостового, передвижного консольного крана, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути, должна устраиваться посадочная площадка со стационарной лестницей.

Расстояние от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 1800 мм. Пол посадочной площадки должен быть расположен на одном уровне с полом кабины или тамбура, если кабина имеет тамбур. Зазор между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке крана возле посадочной площадки должен быть не менее 60 мм и не более 150 мм.

Допускается устройство посадочной площадки ниже уровня пола кабины, но не более чем на 250 мм, в тех случаях, когда при расположении посадочной площадки на одном уровне с полом кабины не может быть выдержан габарит по высоте (1800 мм), а также при расположении посадочной площадки в торце здания и невозможности соблюдения указанного зазора между порогом кабины и посадочной площадкой.

При устройстве посадочной площадки в конце кранового (рельсового) пути ниже уровня пола кабины допускается наезд кабины на посадочную площадку (но не более чем на 400 мм) при полностью сжатых буферах. При этом зазор между посадочной площадкой и нижней частью кабины (по вертикали) должен быть в пределах 100 - 250 мм, между кабиной и ограждением посадочной площадки - в пределах 400 - 450 мм, со стороны входа в кабину - в пределах 700 - 750 мм.

2.17.9. Вход в кабину управления мостового крана через мост допускается лишь в тех случаях, когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктивным или производственным причинам. В этом случае вход на кран должен устраиваться в специально отведенном для этого месте через дверь в перилах моста, оборудованную электрической блокировкой и звуковой сигнализацией.

У магнитных кранов вход в кабину управления через мост не допускается, кроме тех случаев, когда троллеи, питающие грузовой электромагнит, ограждены или расположены в недоступном для соприкосновения месте и не отключаются электрической блокировкой двери входа на кран.

2.17.10. Настил галерей, площадок и проходов должен быть выполнен из металла или других прочных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Настил должен устраиваться по всей длине и ширине галереи или площадки.

Металлический настил должен быть выполнен так, чтобы исключить возможность скольжения ног (стальные просечно-вытяжные, рифленые, дырчатые листы и т.п.). В случае применения настилов с отверстиями один из размеров отверстия не должен превышать 20 мм.

2.17.11. Галереи, площадки, проходы и лестницы, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под напряжением, независимо от наличия блокировок входа должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к троллеям или неизолированным проводам.

2.17.12. Площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевые балки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее 1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм и промежуточной связью, расположенной посередине проема.

Перила и ограждения понизу должны также устанавливаться с торцевых сторон тележки кранов мостового типа, а при отсутствии галереи - вдоль моста крана и с продольных сторон тележки.

На концевой балке и тележке мостового или передвижного консольного крана высота перил может быть уменьшена до 800 мм, если габариты здания не позволяют установить перила высотой 1000 мм.

Стойки на посадочной площадке, к которым крепятся перила или конструкции крепления посадочной площадки, расположенные на высоте более 1000 мм от ее настила, должны отстоять от кабины не менее чем на 400 мм.

Концевые балки и грузовые тележки кранов мостового типа, у которых механизмом подъема является электрическая таль, перилами и ограждениями могут не оснащаться.

2.17.13. У портальных кранов должен быть обеспечен безопасный вход с лестницы портала на площадку, расположенную вокруг оголовка портала при любом положении поворотной части крана.

Высота от настила этой площадки до нижних выступающих элементов поворотной части должна быть не менее 1800 мм. Вход с портала на поворотную часть крана должен быть возможен при любом положении поворотной части.

2.17.14. Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи кранов мостового типа, башенных и портальных кранов должны быть шириной не менее 600 мм. Ширина лестниц, расположенных на кране, за исключением лестниц высотой не более 1500 мм, должна быть не менее 500 мм.

Лестницы высотой менее 1500 мм, расположенные на кране, а также лестницы для входа из кабины на галерею крана мостового типа или передвижного консольного могут выполняться шириной не менее 350 мм.

2.17.15. Расстояние между ступенями должно составлять не более 300 мм для крутонаклонных лестниц, 250 мм для наклонных посадочных лестниц и 200 мм для наклонных посадочных лестниц башенных кранов.

Шаг ступеней должен быть выдержан по всей высоте лестницы. Ступени крутонаклонных лестниц должны отстоять от металлоконструкций крана не менее чем на 150 мм.

2.17.16. Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и галереи для прохода вдоль кранового пути должны быть расположены так, чтобы исключить возможность зажатия находящихся на них людей движущимся краном или его кабиной.

2.17.17. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней и иметь плоские металлические ступени шириной не менее 150 мм, исключающие возможность скольжения.

2.17.18. На крутонаклонных лестницах должны быть устроены, начиная с высоты 2500 мм от основания лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги должны располагаться на расстоянии не менее 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.

Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 700 мм и не более 800 мм при радиусе дуги 350 - 400 мм. Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 900 x 900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм.

Устройство крутонаклонных лестниц над люками не допускается. При высоте лестниц более 10 м через каждые 6 - 8 м должны быть устроены площадки. При расположении лестниц внутри трубчатой башни такие площадки могут не устраиваться.

2.17.19. Лестницы для входа на площадки для обслуживания стреловых кранов должны быть стационарными, складными (выдвижными) с высотой поручней при входе на площадку не менее 150 мм.

Поручни должны быть покрыты малотеплопроводным материалом.

Ступени должны быть шириной не менее 320 мм с шагом от 250 до 400 мм. Высота от поверхности земли или площадки до первой ступеньки должна быть не более 400 мм.

2.17.20. Монтажные и эвакуационные лестницы кранов должны выполняться в соответствии с нормативными документами.

- 2.18. Установка кранов

2.18.1. Установка кранов в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ должна производиться в соответствии с проектами, настоящими Правилами и другими нормативными документами.

2.18.2. Устройство кранового пути для установки кранов мостового типа, башенных и портальных кранов должно производиться по проекту, разработанному в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными документами.

2.18.3. Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава и т.п.

При установке кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном. Установка кранов, у которых грузозахватным органом является грузовой электромагнит, над производственными или другими помещениями не разрешается.

2.18.4. Установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии допускается лишь при расположении одного помещения непосредственно над другим.

Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм со сплошным ограждением понизу на высоту 100 мм с обязательным устройством световой сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком, так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей под перемещаемым грузом.

Установка над производственными помещениями стационарных электрических талей или лебедок для подъема грузов через люк в перекрытии не разрешается.

2.18.5. Установка кранов, передвигающихся по надземному крановому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований:

а) расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 100 мм;

б) расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 1800 мм;

в) расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается при симметричном расположении колес крана относительно рельса;

г) расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), должно быть не менее 2000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха должно быть не менее 2000 мм либо (в обоснованных случаях) от 500 до 1000 мм;

д) расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования должно быть не менее 400 мм;

е) расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, должно быть не менее 400 мм.

2.18.6. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

2.18.7. Установка электрических талей и монорельсовых тележек с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается крановщиком или оператором, должна исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования, штабелей грузов и т.п.

На пути следования крана должно быть исключено нахождение людей; над проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия (сетка и т.п.), способные выдержать падающий груз.

2.18.8. Установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ должна производиться в соответствии с проектом производства работ кранами (ППРк).

2.18.9. Установка кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. Разрешение на такую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно храниться вместе с ППРк.

2.18.10. Установка стрелового крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать кран для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается.

2.18.11. Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм.

2.18.12. При необходимости установки стрелового или железнодорожного крана на выносные опоры он должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры должны быть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под дополнительные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью.

2.18.13. Стреловые краны на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, указанных в табл. 5. При глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдения расстояний, указанных в табл. 5, откос должен быть укреплен в соответствии с ППРк.

Таблица 5

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ (В М) ОТ ОСНОВАНИЯ ОТКОСА

КОТЛОВАНА (КАНАВЫ) ДО ОСИ БЛИЖАЙШИХ ОПОР КРАНА

ПРИ НЕНАСЫПАННОМ ГРУНТЕ

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│    Глубина     │                    Грунт                      │

│   котлована    ├───────────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┤

│  (канавы), м   │песчаный и │супес- │сугли- │лессовый │глинистый│

│                │ гравийный │чаный  │нистый │  сухой  │         │

├────────────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤

│       1        │    1,5    │  1,25 │  1,00 │   1,0   │   1,00  │

│       2        │    3,0    │  2,40 │  2,00 │   2,0   │   1,50  │

│       3        │    4,0    │  3,60 │  3,25 │   2,5   │   1,75  │

│       4        │    5,0    │  4,40 │  4,00 │   3,0   │   3,00  │

│       5        │    6,0    │  5,30 │  4,75 │   3,5   │   3,50  │

└────────────────┴───────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┘

- 2.19. Грузозахватные приспособления

2.19.1. Проектирование грузозахватных приспособлений (стропов, захватов, траверс и др.) должно выполняться в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными документами.

2.19.2. Расчет стропов из стальных канатов должен выполняться с учетом числа ветвей канатов и угла наклона их к вертикали.

Расчетную нагрузку отдельной ветви многоветвевого стропа назначают из условия равномерного натяжения каждой из ветвей и соблюдения (в общем случае) расчетного угла между ветвями, равного 90 град.

Для стропа с числом ветвей более трех, воспринимающих расчетную нагрузку, учитывают в расчете не более трех ветвей. При расчете стропов, предназначенных для транспортировки заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть приняты фактические углы.

2.19.3. При проектировании канатных стропов должны использоваться стальные канаты крестовой свивки по ГОСТ 3071, ГОСТ 3079, ГОСТ 2688, ГОСТ 7668 и ГОСТ 7669.

Коэффициент запаса прочности каната по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 6.

2.19.4. При проектировании цепных стропов должны использоваться круглозвенные цепи. Коэффициент запаса прочности цепи по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 4.

2.19.5. При проектировании стропов из канатов и лент, для ветвей которых используют пеньковые, хлопчатобумажные или синтетические материалы, коэффициент запаса прочности по отношению к нагрузке отдельной ветви стропа должен быть не менее 8.

2.19.6. При проектировании съемных моторных грейферов или других грузозахватных приспособлений для кранов мостового типа, поворот которых в вертикальной плоскости в процессе эксплуатации недопустим, должна быть обеспечена фиксация грузозахватного приспособления относительно корпуса крюковой подвески.

- 3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ

- 3.1. Изготовление

3.1.1. Краны, их узлы, механизмы, приборы безопасности и грузозахватные приспособления должны быть изготовлены в соответствии с настоящими Правилами, государственными стандартами, проектами, техническими условиями и другими нормативными документами.

3.1.2. Исключен. - Приказ Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а.

3.1.3. Если предприятие имеет разрешение (лицензию) и на проектирование, и на изготовление кранов, то разрешения (лицензии) на изготовление опытных образцов не требуется.

В паспорте опытного образца крана вместо номера и даты выдачи разрешения (лицензии) на изготовление должен ставиться штамп "Опытный образец".

3.1.4. Для получения разрешения (лицензии) на изготовление расчетных металлоконструкций кранов, их механизмов и приборов безопасности в виде отдельных узлов предприятие-изготовитель должно представить в органы госгортехнадзора следующие документы:

а) паспорт крана и руководство по эксплуатации;

б) сборочные чертежи изготавливаемых узлов, кинематические, электрические, гидравлические схемы;

в) технические условия на изготовление;

г) справку о наличии аттестованных сварщиков.

3.1.5. Разрешение (лицензия) на изготовление кранов, их отдельных металлоконструкций, механизмов и приборов безопасности выдается органами госгортехнадзора на основании результатов проверки предприятия-изготовителя, рассмотрения представленной им документации и после проведения приемочных испытаний опытного образца. Отступления от проекта или нормативного документа допускаются по согласованию с организацией, утвердившей проект или нормативный документ.

Если указанные документы согласованы с Госгортехнадзором России, то отступления должны быть согласованы с ним. Копию согласования предприятие-изготовитель должно прилагать к паспорту каждого крана, на который согласованы отступления.

3.1.6. При комплектовании кранов из узлов и деталей, механизмов и приборов безопасности, изготовленных несколькими предприятиями, за качество изготовления крана в целом, за соответствие его настоящим Правилам, государственным стандартам и другим нормативным документам, а также за оформление технической документации на кран отвечает в установленном порядке предприятие, выпускающее кран в собранном виде.

Паспорт крана составляется по документам предприятий, изготовивших отдельные узлы. Документы должны храниться на предприятии, выпускающем краны.

3.1.7. В технических условиях на изготовление крана или отдельных металлоконструкций наряду с другими указаниями должны быть предусмотрены требования по контролю качества сварки и браковочные показатели с учетом настоящих Правил и других нормативных документов, порядок приемки узлов и готового изделия, а также сведения о применяемых для изготовления металлах и сварочных материалах.

3.1.8. Для проверки качества изготовления кранов, их узлов, механизмов, приборов безопасности, соответствия их настоящим Правилам и техническим условиям, государственным стандартам и другим нормативным документам предприятие-изготовитель должно проводить предварительные (заводские), приемочные, квалификационные, периодические, приемо-сдаточные, типовые и сертификационные испытания. Предварительным, приемочным или квалификационным испытаниям должен подвергаться каждый опытный образец крана.

3.1.9. Предварительные (заводские) испытания организует и проводит предприятие-изготовитель опытного образца крана по программе и методике, составленным разработчиком проекта и согласованным с головной организацией и органами госгортехнадзора. Участие в испытаниях представителя организации, разработавшей рабочую документацию, и представителя органов госгортехнадзора обязательно.

3.1.10. Приемочные (или квалификационные) испытания опытного образца крана должны проводиться по программе, составленной разработчиком проекта, утвержденной в установленном порядке и согласованной с Госгортехнадзором России. Приемочные (или квалификационные) испытания крана должны проводиться с участием представителя головной организации и Госгортехнадзора России.

3.1.11. Периодические испытания серийно изготавливаемых кранов проводит предприятие-изготовитель по разработанной им программе, согласованной с органами госгортехнадзора. Участие представителя органов госгортехнадзора в испытаниях крана обязательно.

3.1.12. Периодическим (сертификационным) испытаниям подвергается один из изготовленных кранов один раз в 3 года. Результаты периодических испытаний крана оформляются актом с указанием предложений и выводов комиссии.

3.1.13. Каждый изготовленный кран или его отдельные узлы, механизмы и приборы безопасности должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой контроля продукции (ОТК) предприятия-изготовителя по разработанной им программе. Результаты испытаний должны быть занесены в паспорт изделия.

3.1.14. Все программы испытаний кранов должны соответствовать типовым программам, разработанным головными организациями и согласованным с Госгортехнадзором России.

3.1.15. Каждый изготовленный кран должен быть снабжен:

паспортом;

руководством по эксплуатации;

инструкцией по монтажу (если потребуется монтаж);

другой документацией, предусмотренной соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление.

При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов они должны быть снабжены соответствующими паспортами.

3.1.16. Сведения об изготовленном кране предприятие-изготовитель должно занести в Книгу учета выпускаемых кранов и снабдить укрепленной на видном месте табличкой с указанием наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака, максимальной грузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера, а также других сведений в соответствии с нормативными документами. Табличка должна сохраняться в течение всего срока службы крана.

При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов сведения о них также должны заноситься в Книгу учета выпускаемых кранов.

3.1.17. Паспорта кранов, узлов, грузозахватных приспособлений должны быть составлены по форме согласно Приложениям 5 - 9.

3.1.18. Руководство по эксплуатации крана должно быть разработано специализированной организацией в соответствии с требованиями настоящих Правил и ГОСТ 2.601. В руководстве по эксплуатации наряду с другими требованиями должны быть указаны:

а) периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов, механизмов и приборов безопасности;

б) возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения;

в) способы проверки приборов безопасности;

г) способы регулировки тормозов;

д) перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ;

е) порядок проведения технического освидетельствования;

ж) указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии;

з) требования безопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращения энергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза на крюке);

и) нормы браковки канатов;

к) критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт;

л) срок службы крана;

м) регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске;

н) другие указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его конструкции.

3.1.19. Предприятие-изготовитель учитывает выявляемые в процессе эксплуатации недостатки конструкции и изготовления кранов и грузозахватных приспособлений и принимает меры по их устранению. В тех случаях, когда выявленные недостатки могут отразиться на безопасности пользования кранами, предприятие-изготовитель уведомляет все организации, эксплуатирующие их, о необходимости и методах устранения таких недостатков, а также высылает техническую документацию и необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене.

Рекомендации по устранению недостатков должны быть согласованы с органом госгортехнадзора, выдавшим разрешение (лицензию) на изготовление крана.

3.1.20. Владелец крана, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие крана требованиям настоящих Правил, направляет предприятию-изготовителю сообщение, копия которого отсылается в орган госгортехнадзора, выдавший разрешение (лицензию) на изготовление крана. По кранам, приобретаемым за рубежом, сообщение направляется предприятию-изготовителю и в орган по сертификации.

3.1.21. Предприятие-изготовитель, получив сообщение от владельца крана, устраняет недостатки, а также допущенные при изготовлении отступления от настоящих Правил, если на эти отступления отсутствует разрешение органов госгортехнадзора.

Предприятие-изготовитель ведет в специальном журнале учет поступивших сообщений, в который заносятся сведения о предъявителе сообщения, заводской номер крана, краткое содержание сообщения.

3.1.22. Расчетная грузоподъемность изготовленного грейфера для навалочных грузов данного вида (марки, сорта) должна быть подтверждена пробным зачерпыванием во время приемо-сдаточных испытаний после установки грейфера на кране. Подтверждение грузоподъемности грейфера оформляется протоколом, который прилагается к паспорту крана.

3.1.23. Изготовление грузозахватных приспособлений и тары должно производиться в соответствии с нормативными документами и технологическими картами. В случае применения сварки в проектной документации должны содержаться указания по ее выполнению и контролю качества.

3.1.24. Грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и т.п.) после изготовления подлежат испытанию на предприятии-изготовителе, а после ремонта (кроме стропов) - на предприятии, на котором они ремонтировались. Стропы ремонту не подлежат.

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на 25% превышающей их паспортную грузоподъемность.

3.1.25. Сведения об изготовленных грузозахватных приспособлениях должны заноситься в Журнал учета грузозахватных приспособлений, в котором должны быть указаны наименование приспособления, паспортная грузоподъемность, номер нормативного документа (технологической карты), номер сертификата на примененный материал, результаты контроля качества сварки, результаты испытаний грузозахватного приспособления, если они проводились.

3.1.26. Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Грузозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), должны быть снабжены паспортом.

- 3.2. Реконструкция, ремонт и монтаж

3.2.1. Исключен. - Приказ Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а.

3.2.2. Реконструкция и ремонт кранов должны производиться по проекту и техническим условиям, разработанным предприятиями-изготовителями или специализированными организациями.

3.2.3. Организация, производящая ремонт, реконструкцию и монтаж с применением сварки, должна иметь технические условия, содержащие указания о применяемых металлах и сварочных материалах, способах контроля качества сварки, нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий, а также о порядке оформления эксплуатационной документации.

3.2.4. Организация, производившая ремонт или реконструкцию крана, должна отразить в акте характер произведенной работы и внести в него сведения о примененном материале с указанием сертификата. Документы, подтверждающие качество примененного материала и сварки, должны храниться в организации, производившей сварочные работы. Акт должен быть приложен к паспорту крана. О произведенном ремонте или реконструкции владелец крана должен сделать запись в паспорте.

- 3.3. Материалы

3.3.1. Материалы для изготовления, реконструкции и ремонта кранов и их элементов должны применяться в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами.

3.3.2. Качество материала, примененного при изготовлении, реконструкции, ремонте, монтаже кранов, должно быть подтверждено сертификатом поставщика материала и входным контролем. При отсутствии сертификата материал допускается применять после его испытания аккредитованной лабораторией в соответствии с государственными стандартами и другими нормативными документами.

Выбор материала должен производиться с учетом нижних предельных значений температуры окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний крана, степени нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды. Данные о примененном материале и нижние предельные значения температуры для рабочего и нерабочего состояний крана должны быть указаны в его паспорте.

3.3.3. Применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых и башенных кранов не допускается.

3.3.4. Материалы, не указанные в нормативных документах и ранее не применявшиеся для изготовления, реконструкции и ремонта кранов, могут быть применены по рекомендации головной организации и по согласованию с Госгортехнадзором России.

- 3.4. Сварка

3.4.1. Сварка расчетных металлоконструкций, элементов кранов и контроль качества сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил, государственных стандартов и других нормативных документов.

3.4.2. К сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на кране должны допускаться сварщики, выдержавшие испытания в установленном порядке.

3.4.3. Сварочные работы должны выполняться по технологическим документам, разработанным предприятием-изготовителем или специализированной организацией в соответствии с государственными стандартами и нормативными документами, разработанными головной организацией, с учетом конструкции свариваемых изделий.

3.4.4. Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций, должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя перечисленных свойств металла основных элементов металлоконструкции, установленного для данной марки стали государственным стандартом или техническими условиями.

В случае применения в одном соединении сталей разных марок механические свойства наплавленного металла должны соответствовать свойствам стали с большим пределом прочности. Марки присадочных материалов, флюсов и защитных газов должны быть указаны в технических условиях на изготовление, ремонт, монтаж или реконструкцию кранов.

3.4.5. Для изготовления элементов металлоконструкции из листов, профильного проката, труб и т.п. допускается применение всех способов резки, обеспечивающих качественное получение форм и размеров этих элементов в соответствии с рабочими чертежами. Резка материалов и полуфабрикатов из стали должна производиться по технологии, исключающей возможность образования трещин или ухудшения качества металла на кромках и в зоне термического влияния.

3.4.6. При сборке элементов металлоконструкции под сварку должна быть обеспечена точность соединений в пределах размеров и допусков, установленных чертежами и технологическими процессами.

3.4.7. Сварка должна производиться в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений. Выполнение сварочных работ на открытом воздухе допускается по специальной технологии при условии защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.

3.4.8. Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 град. C устанавливаются нормативными документами.

3.4.9. Допускается изготовление сварных элементов с применением в одном и том же узле различных методов сварки, что должно быть оговорено в технических условиях.

3.4.10. Прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться, если при сварке они будут полностью переплавлены.

Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

3.4.11. Расчетные сварные соединения должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий. Маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации крана. Место и метод маркировки должны быть указаны на чертежах.

3.4.12. Необходимость термической обработки сварных соединений должна устанавливаться техническими условиями на изготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж крана.

- 3.5. Контроль качества сварных соединений

3.5.1. Контроль качества сварных соединений, проводимый при изготовлении, реконструкции, ремонте, монтаже кранов службой контроля продукции (ОТК), должен осуществляться внешним осмотром и измерениями, механическими испытаниями, методами неразрушающего контроля, предусмотренными нормативными документами.

3.5.2. Контроль качества сварных соединений должен проводиться после проведения термической обработки (если она является обязательной для данного сварного соединения). Результаты контроля сварных соединений должны быть зафиксированы в соответствующих документах (журналах, картах и т.п.).

3.5.3. Все сварные соединения подлежат внешнему осмотру и измерениям с целью выявления в них следующих возможных наружных дефектов:

а) непараллельности или неперпендикулярности осей соединяемых элементов;

б) смещения кромок соединяемых элементов;

в) отступления размеров и формы швов от чертежей (по высоте, катету и ширине шва, по равномерности усиления и т.п.);

г) трещин всех видов и направлений;

д) наплывов, подрезов, прожогов, незаваренных кратеров, непроваров, пористости и других технологических дефектов.

Перед внешним осмотром поверхность сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла шириной не менее чем по 20 мм в обе стороны от шва должна быть очищена от шлака, брызг, натеков металла и других загрязнений.

Осмотр и измерение стыковых сварных соединений расчетных элементов должны производиться по всей протяженности соединения. Если внутренняя поверхность сварного соединения недоступна для осмотра, осмотр и измерение производятся только с наружной стороны.

3.5.4. Контроль сварных соединений просвечиванием должен проводиться в соответствии с ГОСТ 7512, ультразвуковой контроль - с ГОСТ 14782 и другими нормативными документами. Контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций проводят только после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром. При этом обязательному контролю подвергают начало и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, стрел.

При любом методе контроля суммарная длина контролируемых участков сварных соединений устанавливается нормативными документами и должна составлять не менее:

50% от длины стыка - на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или решетчатой металлоконструкции;

25% от длины стыка - для всех остальных стыковых соединений;

25% от длины шва - для других видов сварных соединений, указанных в рабочих документах.

Перед проведением просвечивания соответствующие участки сварного соединения должны быть промаркированы с таким расчетом, чтобы их можно было легко обнаружить на снимках.

3.5.5. Оценка качества сварных соединений по результатам внешнего осмотра и неразрушающего контроля должна производиться в соответствии с техническими условиями на изготовление, реконструкцию, ремонт, монтаж кранов, которые должны содержать нормы оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск изделий с дефектами, снижающими их прочность и эксплуатационную надежность.

3.5.6. В сварных соединениях не допускаются следующие дефекты, браковочные признаки которых превышают величины, указанные в нормативных документах:

а) трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании;

б) непровары (несплавления), расположенные на поверхности по сечению сварного соединения;

в) непровары в вершине (корне) угловых и тавровых соединений, выполненных без разделки кромок;

г) поры, расположенные в виде сплошной сетки;

д) подрезы и наплывы (натеки);

е) незаваренные кратеры;

ж) свищи;

з) незаваренные прожоги в металле шва;

и) прожоги и подплавления основного металла (при стыковой контактной сварке труб);

к) смещения кромок выше нормы, предусмотренной чертежами.

3.5.7. Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом виде контроля будут обнаружены внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных настоящими Правилами и другими нормативными документами на изготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж кранов.

3.5.8. При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть удалены механическим способом и переварены.

3.5.9. На предприятиях, занимающихся изготовлением, ремонтом и реконструкцией кранов, механические испытания образцов сварных соединений должны проводиться периодически, в соответствии с технологическими документами.

- 4. КРАНЫ, УЗЛЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ,

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

4.1. Краны, узлы, механизмы и приборы безопасности, приобретаемые за рубежом, должны соответствовать требованиям настоящих Правил и других нормативных документов.

4.2. Организациям-заказчикам или поставщикам до заключения договора (контракта) на поставку кранов, узлов, механизмов и приборов безопасности из-за рубежа рекомендуется обращаться в органы по сертификации кранов.

4.3. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу), поставляемые с кранами, их узлами, механизмами и приборами безопасности, должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям настоящих Правил. Возможные отступления от настоящих Правил организации (заказчику или поставщику) рекомендуется согласовать с Госгортехнадзором России до заключения договора (контракта) на применение (эксплуатацию) в России кранов, их узлов, механизмов и приборов безопасности.

4.4. Паспорт должен быть составлен по форме согласно Приложениям 5 - 9.

4.5. Решение о возможности применения приобретенных за рубежом кранов с учетом заключения экспертизы промышленной безопасности принимает Госгортехнадзор России в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N 1540 <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 191.

- 5. КРАНЫ КАБЕЛЬНОГО ТИПА

5.1. К кранам кабельного типа (с несущими канатами) должны применяться требования, изложенные в разделах 1 - 4 и 8 - 11 настоящих Правил, с изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе.

5.2. Коэффициент устойчивости передвижных некачающихся опор кранов в любом направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой нагрузки, массы снега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной их комбинации должен быть не менее 1,3.

Коэффициент устойчивости качающихся опор в плоскости, перпендикулярной несущим канатам, должен быть не менее 1,3, а в других плоскостях - не менее величин, установленных в нормативных документах.

5.3. Кран должен быть оборудован устройством, автоматически останавливающим механизмы передвижения опор в случае забегания одной из них по отношению к другой на величину, превышающую установленный проектом показатель.

5.4. Кран должен быть оснащен ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при превышении паспортной грузоподъемности не более чем на 25%. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно только опускание груза.

5.5. Краны с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром, подающим звуковой сигнал при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте.

5.6. Передвижной кран при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. Краны, при работе которых требуется частое их передвижение, могут во время работы на захваты не устанавливаться, но они должны быть укреплены захватами в случае прекращения работы.

5.7. В кабине крановщика должны быть установлены указатели положения грузозахватного органа по высоте и вдоль пролета, а также указатель открытого и закрытого положения грейфера.

Эти указатели должны допускать возможность регулировки шкалы для снятия накапливающихся погрешностей.

5.8. Механизмы подъема, а также замыкания грейфера грейферных кранов должны иметь устройства (концевые выключатели), автоматически останавливающие их:

а) при подъеме, когда расстояние между буферами грузозахватного органа и грузовой тележкой достигает 1 м;

б) при опускании, когда на барабане остаются навитыми не менее трех витков каната.

5.9. Механизм передвижения грузовой тележки должен быть оборудован устройством (концевым выключателем), автоматически останавливающим ее на расстоянии не менее 5 м от площадки опоры или полиспастной тележки. Допускается последующее передвижение грузовой тележки к площадкам опор или к полиспастной тележке на ревизионной (пониженной) скорости.

5.10. Грузовая тележка должна быть устроена так, чтобы исключалось ее падение при поломке или сходе ходовых колес с несущего каната (канатов).

5.11. Грузовая тележка снизу и грузозахватный орган (крюковая подвеска, грейфер) сверху должны иметь деревянные или другие упругие буфера, не позволяющие грузозахватному органу упереться в оборудование тележки.

5.12. Механизм передвижения грузовой тележки должен обеспечивать ревизионную (пониженную) скорость не более 0,5 м/с для осмотра и смазки канатов.

5.13. Тормоз механизма передвижения грузовой тележки должен обеспечивать тормозной момент с учетом коэффициента запаса торможения не менее 1,25.

5.14. Для грузовой тележки с канатоведущим шкивом механизма ее передвижения диаметр шкива должен составлять не менее 60 диаметров канатов. Коэффициент сцепления каната с канатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку должен быть не менее 1,5, а с учетом динамических нагрузок - не менее 1,25.

5.15. Проезд на грузовой тележке крана разрешается только ремонтному персоналу. Такая работа должна выполняться по наряду-допуску.

5.16. Машинное помещение кранов должно отвечать следующим требованиям:

а) высота помещения должна устанавливаться с учетом размещения над основным оборудованием крана необходимых подъемных устройств (кранов, электрических талей);

б) расстояние от стен помещения до лебедок и между лебедками должно быть не менее 800 мм; для мостовых кабельных кранов допускается уменьшение расстояния между стеной помещения и лебедкой до 200 мм при условии обеспечения безопасного подхода к частям лебедки для их обслуживания;

в) размеры дверей помещения должны позволять перемещение наиболее крупных неразъемных элементов оборудования; высота дверей должна быть не менее 1800 мм.

5.17. Машинное помещение, кабина управления, головки башен крана должны быть снабжены телефонной связью, позволяющей осуществлять одновременную связь между всеми пунктами.

5.18. В машинном помещении крана, в кабине управления и на опорах должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности крана, регистрационного номера и даты следующего испытания.

5.19. Для осмотра несущих канатов и поддержек в пролете крана грузовые тележки должны быть снабжены площадками.

Площадки должны быть шириной не менее 750 мм с перилами высотой 1200 мм, двумя промежуточными продольными связями (прутьями) и со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм. Места входа на площадку должны иметь жесткие ограждения с запором, не допускающим произвольного его открывания.

5.20. На опорах крана должны быть устроены площадки для подтяжки несущих канатов, обслуживания оборудования и входа на грузовую тележку. Ширина площадки должна быть не менее 1000 мм, а ограждение должно соответствовать требованиям настоящих Правил.

5.21. Краны с качающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками и монтажными блоками для посадки противовеса качающейся башни.

Площадки должны быть рассчитаны на нагрузку от массы опоры при снятых несущих канатах.

5.22. Несущие канаты должны быть закрытой конструкции и выполнены из одного куска. На крюковых кранах, предназначенных для монтажных работ, в качестве несущих канатов допускается применять многопрядные канаты с металлическим сердечником.

5.23. Для подъемных и тяговых канатов следует применять канаты двойной свивки с сердечником из волокнистого материала.

Для подъемных канатов следует применять канаты крестовой свивки. Допускается применение канатов односторонней свивки, если раскручивание каната или завивка ветвей полиспаста исключены.

Для тяговых канатов передвижения грузовой тележки, поддержек и опор предпочтительно применение канатов односторонней свивки.

5.24. Устройство для крепления несущего каната на опорах должно быть шарнирным, позволяющим регулировать натяжение каната. При применении нескольких несущих канатов должно быть обеспечено равномерное натяжение канатов.

5.25. Несущий канат должен крепиться в муфте клиньями или заливкой металлическим сплавом.

На кранах с переменным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами; при этом оно должно быть рассчитано на усилие, равное разрывному усилию каната в целом.

5.26. Диаметр барабанов и направляющих блоков для грузовых, тяговых и грейферных (поддерживающих и замыкающих) канатов должен определяться по формуле

D >= h x d,

где:

D - диаметр барабана или блока, измеряемый по средней линии каната, мм;

d - диаметр каната, мм;

h - коэффициент выбора диаметра барабана, блока, определяемый по табл. 6.

Таблица 6

МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Zp И h

┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┐

│              Назначение каната                │   h   │   Zp   │

├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┤

│Несущий                                        │   -   │   3,0  │

│Подъемный:                                     │       │        │

│   крюковой монтажный                          │  30   │   5,0  │

│                                               │  40   │   4,5  │

│                                               │  50   │   4,0  │

│   крюковой перегрузочный                      │  30   │   5,5  │

│                                               │  40   │   5,0  │

│                                               │  50   │   4,5  │

│   грейферный перегрузочный <*>                │  30   │   6,0  │

│                                               │  40   │   5,5  │

│                                               │  50   │   5,0  │

│Тяговый:                                       │       │        │

│   передвижения грузовой тележки               │  30   │   4,0  │

│   передвижения приводных поддержек            │  30   │   4,0  │

│   передвижения крана (опоры)                  │  30   │   4,0  │

│   удержания крана (опоры) от угона под        │  30   │   2,5  │

│   действием ветра в нерабочем состоянии       │       │        │

│Для полиспастов заякоривания несущих канатов   │  30   │   6,0  │

│Для подвески кулачковых поддержек              │   -   │   3,0  │

│Для оттяжки мачт и опор                        │   -   │   3,0  │

│Для подвески электрических кабелей             │   -   │   3,0  │

│Монтажный:                                     │       │        │

│   при ручном приводе                          │  12   │   4,0  │

│   при машинном приводе                        │  20   │   4,0  │

└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┘

--------------------------------

<*> Принимается, что масса грейфера с материалом равномерно распределена на все канаты.

5.27. Подъемные, тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и канаты для подвески электрических кабелей должны быть целыми (без сращенных участков). В отдельных случаях, по проекту и технологии, разработанным специализированной организацией, допускается сращивание канатов. Длина сращиваемых участков должна составлять не менее 1000 диаметров каната.

5.28. Несущие канаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки бракуют в соответствии с руководством по эксплуатации крана. Несущие канаты подлежат замене в тех случаях, когда оборваны рядом две смежные проволоки наружного слоя.

При прекращении работы крана с качающейся опорой из-за износа несущих канатов последняя должна быть установлена на монтажный фундамент.

5.29. Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей его паспортную грузоподъемность. При этом грузовая тележка устанавливается в середине пролета, груз поднимается на высоту 100 - 200 мм и выдерживается в таком положении в течение 30 мин. После этого производится проверка состояния заделки несущих канатов в муфтах и общего состояния крана.

5.30. Динамические испытания крана проводятся нагрузкой, на 10% превышающей его паспортную грузоподъемность. При динамических испытаниях крана 5 - 8 раз выполняют:

а) повторные подъем и опускание груза с остановкой на разных высотах;

б) повторное передвижение грузовой тележки с грузом с остановкой в разных точках пролета;

в) повторные передвижения крана в разных направлениях на разное расстояние (кроме неподвижных кранов);

г) повторные подъем и опускание груза с одновременным перемещением грузовой тележки.

5.31. При регистрации крана в органах госгортехнадзора к его паспорту, кроме документов, указанных в ст. 9.1.5 настоящих Правил, прилагаются:

а) акты приемки металлоконструкций (на предприятии-изготовителе и монтажной площадке);

б) акт испытания металлоконструкций, если такое испытание предусмотрено проектом;

в) проект кранового пути;

г) акт приемки фундаментов и крановых путей с инструментально проверенными отметками и привязками;

д) акт на анкеровку канатов в муфтах (при креплении канатов в муфтах);

е) акт замера провеса несущих канатов;

ж) акт замера натяжения в оттяжках опор;

з) акт проверки канатов при помощи дефектоскопа;

и) акт проверки положения качающейся опоры.

Провес несущего каната измеряют от воздействия груза, масса которого равна паспортной грузоподъемности крана, и массы грузовой тележки при ее расположении в центре пролета. Фактическая величина провеса не должна отличаться от проектной более чем на установленный допуск. Проверка соответствия положения качающейся опоры проектному производится при расположении порожней тележки у некачающейся опоры.

При проверке крановых путей измеряют угол наклона (для наклонных крановых путей), горизонтальность и прямолинейность путей, расстояния между путями одной опоры и между путями противоположных опор (только для передвижных параллельных кранов).

Проверка состояния крановых путей (только для передвижных кранов), анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, а также проверка соответствия проекту положения качающейся опоры (только для кранов с качающейся опорой) и провеса несущих канатов в процессе эксплуатации должны выполняться при каждом техническом освидетельствовании крана.

- 6. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ МОСТОВЫЕ

6.1. К кранам-штабелерам мостовым должны применяться требования, изложенные в разделах 1 - 4, 8 - 11 настоящих Правил, ГОСТ 28434 и других нормативных документах, с изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе.

6.2. Грузовые тележки кранов-штабелеров должны быть оборудованы обратными подхватами, препятствующими отрыву колес тележки при наезде нижней частью колонны или захватом на препятствие. Для кранов-штабелеров грузоподъемностью более 2 т и кранов-штабелеров, управляемых из кабины, подхваты должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки.

6.3. Механизм подъема кранов-штабелеров должен быть оборудован ограничителями грузоподъемности, слабины каната, а также двумя срабатывающими последовательно ограничителями высоты подъема.

6.4. Кабина управления должна быть закрытой и оборудованной распашной наружу дверью, а также ловителями, срабатывающими от ограничителя скорости опускания кабины. Канат ограничителя скорости опускания кабины должен быть снабжен блокировкой, не допускающей уменьшения его натяжения.

6.5. Внутренние размеры кабины должны быть не менее: высота - 1800 мм, глубина - 800 мм, ширина - 800 мм. В рабочей зоне оператора в кабине не должно быть подъемных стекол и фрамуг.

6.6. Кабина должна перемещаться по специальным направляющим при помощи подхвата на подвижной части колонны (грузоподъемнике) или собственного механизма подъема. Посадка в кабину и выход из нее должны осуществляться только в нижнем положении кабины. При этом расстояние по вертикали от пола кабины до пола помещения не должно превышать 250 мм.

6.7. Должны быть предусмотрены блокировки, не допускающие включение механизмов крана:

при незапертой изнутри двери кабины;

при ослаблении каната ограничителя скорости опускания кабины;

при срабатывании любого из двух ограничителей верхнего положения захвата;

при срабатывании ловителей кабины;

при срабатывании ограничителя слабины грузового каната;

при срабатывании ограничителя грузоподъемности;

при отрыве колес тележки от рельсов, вызванном наездом нижней части колонны, захвата или груза на препятствие.

6.8. При управлении краном-штабелером с пола подвесной пульт не должен крепиться к поворотной части грузовой тележки.

6.9. При разработке проектов установки кранов-штабелеров должны быть выполнены следующие условия:

а) расстояние по вертикали от пола или от верха платформы транспортных средств до нижней точки невыдвижной части колонны должно быть не менее 100 мм;

б) расстояние по вертикали от нижней точки моста крана до верха стеллажей, расположенных в зоне работы крана, должно быть не менее 100 мм;

в) при работе кранов в проходах между стеллажами боковые зазоры между частями крана, находящимися в проходе (с грузом на захвате), должны быть не менее:

150 мм на каждую сторону - при работе с грузами на стандартных поддонах, а также при длине груза до 4 м (для кранов-штабелеров грузоподъемностью до 1 т, кранов-штабелеров, управляемых с пола, при работе с грузами на стандартных поддонах допускается 75 мм на каждую сторону);

200 мм на каждую сторону при длине груза от 4 до 6 м;

300 мм на каждую сторону при длине груза более 6 м.

6.10. В зоне работы крана-штабелера присутствие людей не допускается (кроме оператора при управлении с пола). Транспортные средства, въезжающие в зону работы крана-штабелера, должны располагаться на специально обозначенной площадке.

6.11. Краны-штабелеры, предназначенные для работы на одном крановом пути в стеллажных складах, должны быть оборудованы устройствами, исключающими удары их друг о друга.

- 7. ПОДЪЕМНИКИ КРАНОВЫЕ

7.1. К крановым подъемникам должны применяться требования, изложенные в разделах 1 - 4, 8 - 11 настоящих Правил, с изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе.

7.2. Конструкция подъемников и методы их испытания должны соответствовать требованиям ГОСТ 13556.

7.3. Управление подъемником при монтаже крана (если это предусмотрено эксплуатационными документами) и при испытаниях подъемника должно осуществляться с выносного пульта.

7.4. На внутренней стенке кабины подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички с изложением основных правил эксплуатации подъемника.

7.5. На посадочных площадках подъемника должно быть предусмотрено ограждение, исключающее попадание человека в зону работы подъемника.

7.6. Лебедка подъемника должна быть снабжена тормозом нормально закрытого типа. Коэффициент запаса торможения должен быть не менее 2.

7.7. Расчет канатов и блоков должен проводиться исходя из группы классификации (режима) М8 по ИСО 4301/1.

7.8. При техническом освидетельствовании подъемника необходимо проводить:

осмотр;

испытания на холостом ходу;

испытания при перемещении подъемника вручную (если это предусмотрено конструкцией подъемника);

статические испытания;

динамические испытания;

испытания на срабатывание ловителей.

7.9. При статических испытаниях подъемника нагрузка должна превышать номинальную грузоподъемность на 100%, а при динамических - на 10%.

- 8. КРАНОВЫЙ ПУТЬ

8.1. К крановому пути должны применяться требования, изложенные в разделах 1 - 2, 9 - 11 настоящих Правил, с дополнениями, предусмотренными в настоящем разделе.

8.2. Устройство кранового пути (исключая пути железнодорожных кранов) должно производиться по проекту, разработанному специализированной организацией или предприятием-изготовителем крана, имеющими соответствующие лицензии.

При установке крана на эксплуатирующийся крановый путь последний должен быть проверен расчетом на допустимость такой нагрузки.

Путь железнодорожного крана должен устраиваться и содержаться в соответствии с нормами МПС России.

8.3. В проекте кранового пути должны содержаться следующие основные сведения:

а) тип рельсов и допустимая нагрузка на рельс от колеса крана;

б) тип, сечение и длина шпалы;

в) расстояние между шпалами;

г) способ крепления рельсов между собой и к шпалам;

д) наличие подкладок между рельсами и шпалами, конструкция подкладок и способ их установки;

е) зазор между рельсами;

ж) материал и размер балластного слоя;

з) минимальный допустимый радиус кривой на криволинейных участках пути;

и) предельно допустимые величины общего продольного уклона, упругой просадки под колесами и допуски на ширину колеи и на разность уровня головок рельсов;

к) конструкция тупиковых упоров;

л) устройство заземления кранового пути.

8.4. Крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути грузовых подвесных тележек или электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другой должны отвечать следующим требованиям:

а) обеспечивать плавный, без заеданий, проезд;

б) быть оборудованными замками с электрической блокировкой, исключающей переезд при незапертом замке;

в) иметь автоматически включаемую блокировку, исключающую сход тележки (электрической тали) с рельса при выезде ее на консоль расстыкованного участка пути;

г) обеспечивать управление переводом стрелки или поворотного круга от сигнала системы управления тележкой (электрической талью);

д) быть оборудованными единым выключателем для подачи напряжения на троллеи тележки (электрической тали), на механизмы управления стрелок и электрические аппараты блокировочных устройств.

8.5. Рельсы должны быть закреплены так, чтобы при передвижении крана исключалось их поперечное и продольное смещение.

8.6. Рельсы опорных кранов и грузовых тележек должны крепиться так, чтобы исключалось боковое и продольное их смещение при передвижении и работе крана. При креплении рельсов посредством сварки должна быть исключена возможность их тепловой деформации.

8.7. Переезд автомашин и автопогрузчиков через пути козловых и башенных кранов допускается в исключительных случаях, когда невозможен их объезд. Меры безопасности разрабатываются владельцем крана с учетом интенсивности их работы и движения транспорта.

8.8. Пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта может быть допущено в отдельных обоснованных случаях, по согласованию с органами госгортехнадзора, после разработки мероприятий по предупреждению столкновения работающих кранов с подвижным составом.

Пересечение пути портального крана с железнодорожными путями должно выполняться по проекту, разработанному специализированной организацией и согласованному с владельцами крана и железнодорожных путей.

8.9. Предельные величины отклонений кранового пути от проектного положения, указанные в руководстве по эксплуатации крана, не должны превышать величин, указанных в Приложении 10. Дефекты рельсов и шпал кранового пути не должны превышать критериев браковки, приведенных в Приложении 11.

8.10. В проекте кранового пути должен быть указан участок для стоянки крана в нерабочем состоянии.

8.11. При наличии подземных коммуникаций, проложенных ранее, без учета последующего устройства над ними рельсового пути, должен быть выполнен расчет с целью исключения возможности повреждения этих коммуникаций и при необходимости разработан проект их перекрытия.

8.12. Готовность кранового пути к эксплуатации должна быть подтверждена актом сдачи-приемки кранового пути по форме согласно Приложению 12, к которому должны быть приложены результаты планово-высотной съемки.

8.13. Проверка состояния кранового пути и измерение сопротивления его заземления должны производиться в соответствии с нормативными документами.

- 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 9.1. Регистрация

9.1.1. Регистрация объектов, где эксплуатируются краны, должна производиться в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 N 1371 <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5938.

9.1.2. Регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу подлежат краны всех типов, перечисленные в ст. 1.3 настоящих Правил, за исключением указанных в ст. 9.1.3.

9.1.3. Не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора следующие краны:

а) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта;

б) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;

в) краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота;

г) переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;

д) краны мостового типа и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений;

е) краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

ж) электрические тали.

9.1.4. Регистрация кранов в органах госгортехнадзора производится по письменному заявлению владельца и паспорту крана.

В заявлении должно быть указано наличие у владельца крана ответственных специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил и обученного персонала для обслуживания крана, а также подтверждено, что техническое состояние крана допускает его безопасную эксплуатацию.

При регистрации крана мостового типа, портального, башенного (кроме быстромонтируемого <*>) к паспорту должен быть приложен акт, подтверждающий выполнение монтажных работ в соответствии с инструкцией по монтажу крана, подписанный ответственным представителем организации, производившей монтаж крана.

--------------------------------

<*> Быстромонтируемый кран - башенный кран, монтируемый на объекте с помощью собственных механизмов, без верхолазных работ и с оперативным временем монтажа не более 30 мин.

При регистрации мостового крана к паспорту должен быть приложен чертеж его установки с указанием расположения главных троллеев и посадочной площадки для входа на кран. На чертеже должны быть указаны фактические размеры, регламентированные в подразделе 2.18 настоящих Правил.

При регистрации крана, перемещающегося по надземному крановому пути, должна быть представлена справка о том, что крановый путь рассчитан на работу этого крана. Справка о соответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана должна выдаваться проектной организацией или владельцем крана со ссылкой на проект кранового пути.

Для кранов, устанавливаемых на причалах, должна быть представлена справка о допустимости такой установки.

Если плиты противовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцем крана, то должен быть представлен акт о приемке плит с указанием их фактической массы.

При регистрации крана, отработавшего нормативный срок службы, должно быть представлено заключение специализированной организации о возможности его дальнейшей эксплуатации.

При регистрации кранов, изготовленных за рубежом, представляется решение Госгортехнадзора России о применении крана.

9.1.5. Регистрация в органах госгортехнадзора крана, не имеющего паспорта, может быть произведена на основании паспорта, составленного специализированной организацией. При составлении паспорта крана должны быть учтены следующие документы:

а) заключение, основанное на расчете прочности и устойчивости крана и его отдельных элементов;

б) свидетельство лаборатории о химическом анализе и механических свойствах материала металлоконструкций крана (с определением ближайшего аналога отечественной стали - для зарубежного крана);

в) расчет крюка, если его размеры не соответствуют государственному стандарту или он не снабжен клеймом предприятия-изготовителя;

г) акт проверки состояния металлоконструкций и качества сварных соединений;

д) справка об установленных приборах и устройствах безопасности.

9.1.6. Краны подлежат перерегистрации после:

а) реконструкции;

б) ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;

в) передачи крана другому владельцу;

г) перестановки крана мостового типа на новое место.

9.1.7. При регистрации крана, подвергнутого реконструкции, должен быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию, или старый паспорт с изменениями. К паспорту должна быть приложена следующая документация:

а) справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, составившей проект реконструкции;

б) новая характеристика крана и чертежи общего вида крана с основными габаритными размерами, если они изменились;

в) принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении;

г) кинематические схемы механизмов и схемы запасовки канатов при их изменении;

д) копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкции крана;

е) сведения о присадочных материалах (результаты испытания наплавленного металла или копии сертификата на электроды);

ж) сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций;

з) акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности;

и) акт о проведении полного технического освидетельствования.

9.1.8. При отказе в регистрации крана должны быть письменно указаны причины отказа со ссылкой на соответствующие статьи настоящих Правил и другие нормативные документы.

9.1.9. При направлении кранов для работы в другие области (округа) на срок более 3 мес. владелец обязан сообщить об этом в орган госгортехнадзора, в котором зарегистрированы краны, указав регистрационные номера кранов, пункт назначения и на какой срок они направляются.

По прибытии крана на место владелец крана или производитель работ обязаны поставить его на временный учет в органе госгортехнадзора, на территории которого будут производиться работы, и получить разрешение на работу крана. При этом должны быть предъявлены документы, регламентирующие порядок проведения технических обслуживаний и ремонтов, проект производства работ кранами, приказы о назначении ответственных специалистов и обслуживающего персонала.

9.1.10. Кран подлежит снятию с регистрации в органах госгортехнадзора в следующих случаях:

а) при его списании;

б) при передаче его другому владельцу;

в) при переводе его в разряд нерегистрируемых.

Снятие крана с регистрации производится органами госгортехнадзора по письменному обоснованному заявлению владельца крана с записью в паспорте о причинах снятия с регистрации.

9.1.11. Краны, не подлежащие регистрации в органах госгортехнадзора, а также съемные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета кранов и грузозахватных приспособлений.

- 9.2. Разрешение на пуск в работу

9.2.1. Разрешение на применение кранов должно выдаваться в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N 1540.

9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих случаях:

а) перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана;

б) после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);

в) после реконструкции крана;

г) после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки;

д) после установки на кране нового ограничителя грузоподъемности.

9.2.3. Разрешение на пуск крана в работу после его регистрации выдается инспектором госгортехнадзора на основании результатов полного технического освидетельствования, проведенного владельцем крана. При этом проверяются состояние крана (кранового пути), а также организация надзора за кранами (крановыми путями) и их обслуживания. О предстоящем пуске крана в работу владелец обязан уведомить органы госгортехнадзора (инспектора) не менее чем за 10 дней.

9.2.4. Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов после перестановки их на новый объект выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании результатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном журнале.

9.2.5. Разрешение на пуск в работу вновь изготовленного стрелового крана, поставленного владельцу в собранном виде, выдается органами госгортехнадзора на основании результатов испытания крана на предприятии-изготовителе и частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем, с записью в паспорте крана.

9.2.6. Разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органах госгортехнадзора, выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования.

9.2.7. Разрешение на пуск в работу кранов, подлежащих регистрации в органах госгортехнадзора, записывается в их паспорт инспектором госгортехнадзора, а других кранов - инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и осмотра лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.

- 9.3. Техническое освидетельствование и ремонт

9.3.1. Краны до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Краны, подлежащие регистрации в органах госгортехнадзора, должны подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации. Техническое освидетельствование должно проводиться согласно руководству по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве соответствующих указаний освидетельствование кранов проводится согласно настоящим Правилам.

9.3.2. Краны в течение нормативного срока службы должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию:

а) частичному - не реже одного раза в 12 мес.;

б) полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых кранов (краны для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок, а также другие краны, используемые только при ремонте оборудования).

Редко используемые грузоподъемные краны должны подвергаться полному техническому освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение кранов к категории редко используемых производится владельцем по согласованию с органами госгортехнадзора.

9.3.3. Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводиться после:

а) монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);

б) реконструкции крана;

в) ремонта расчетных металлоконструкций крана с заменой элементов или узлов с применением сварки;

г) установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;

д) капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки;

е) замены крюка или крюковой подвески (проводятся только статические испытания);

ж) замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.

9.3.4. После замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов должна производиться проверка правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом, о чем должна быть сделана запись в паспорте крана инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.5. Техническое освидетельствование крана должно проводиться инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов при участии инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.6. Кран, отремонтированный на специализированном ремонтном предприятии и доставленный на место эксплуатации в собранном виде, должен пройти полное техническое освидетельствование на ремонтном предприятии перед отправкой его владельцу. Акт технического освидетельствования должен быть приложен к паспорту крана. До пуска в работу владелец крана должен провести его частичное техническое освидетельствование, результаты которого занести в паспорт.

9.3.7. Техническое освидетельствование имеет целью установить, что:

а) кран и его установка соответствуют настоящим Правилам, паспортным данным и представленной для регистрации документации;

б) кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

9.3.8. При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:

а) осмотру;

б) статическим испытаниям;

в) динамическим испытаниям.

При частичном техническом освидетельствовании статические и динамические испытания крана не проводятся.

9.3.9. При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы и устройства безопасности. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности крана стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовой характеристики.

Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены:

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных) соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии, ослабления клепаных соединений и др.), а также кабины, лестниц, площадок и ограждений;

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна проводиться заводской лабораторией по инструкции с применением методов неразрушающего контроля. Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом крана.

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Такая проверка должна проводиться не реже одного раза в 12 мес. Необходимость и периодичность проверки деталей подвески устанавливаются владельцем;

в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя и остановки механизма подъема;

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;

д) соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа значениям, указанным в паспорте;

е) состояние кранового пути и соответствие его настоящим Правилам, проекту и руководству по эксплуатации крана;

ж) состояние канатов и их крепления;

з) состояние освещения и сигнализации.

Нормы браковки кранового пути, канатов и элементов крана должны быть указаны в руководстве по эксплуатации. При отсутствии в руководстве соответствующих норм браковка канатов и элементов кранов проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложениях 13 и 14.

Работы, предусмотренные ст. 9.3.9 настоящих Правил, могут быть проведены отдельно, но не ранее чем за 10 дней до технического освидетельствования. Результаты осмотров и проверок должны оформляться актом, подписанным инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.10. Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей его паспортную грузоподъемность.

9.3.11. Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом. Кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - в положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимается краном на высоту 100 - 200 мм и выдерживается в таком положении в течение 10 мин.

Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя проводятся так же, как испытания мостового крана; при этом у крана с консолями каждая консоль испытывается отдельно.

По истечении 10 мин. груз опускается, после чего проверяется отсутствие остаточной деформации моста крана. При наличии остаточной деформации, явившейся следствием испытания крана грузом, кран не должен допускаться к работе до выяснения специализированной организацией причин деформации и определения возможности дальнейшей работы крана.

9.3.12. Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и/или наибольшему грузовому моменту.

Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, могут проводиться с установленным на них для работы оборудованием. После установки на кран сменного стрелового оборудования испытание проводится в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании.

Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела поддерживается растяжкой), проводятся при установленных для испытаний вылетах. С этими же вылетами, при условии удовлетворительных результатов технического освидетельствования, разрешается последующая работа крана.

9.3.13. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимается на высоту 100 - 200 мм.

Кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 мин. поднятый груз не опустится на землю, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.

9.3.14. Динамические испытания крана проводятся грузом, масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия ее механизмов и тормозов.

При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа) производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана.

9.3.15. У крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан каждый механизм.

9.3.16. Если кран используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов на гидроэлектростанции), динамические испытания могут быть проведены без передвижения самого крана или его тележки.

9.3.17. Статические испытания кранов мостового типа, предназначенных для обслуживания гидро- и теплоэлектростанций, могут проводиться при помощи специальных приспособлений, позволяющих создать испытательную нагрузку без применения груза. Динамические испытания в этом случае не проводятся.

Для испытания кранов при помощи специальных приспособлений владельцем крана или специализированной организацией должна быть разработана дополнительная инструкция.

9.3.18. Испытания крана, имеющего несколько сменных грузозахватных органов, должны быть проведены с тем грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний.

9.3.19. Для проведения статических и динамических испытаний владелец крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием их фактической массы.

9.3.20. Результаты технического освидетельствования крана записываются в его паспорт инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированного крана запись в паспорте должна подтверждать, что кран смонтирован и установлен в соответствии с настоящими Правилами, руководством по эксплуатации и выдержал испытания.

Записью в паспорте действующего крана, подвергнутого периодическому техническому освидетельствованию, должно подтверждаться, что кран отвечает требованиям настоящих Правил, находится в исправном состоянии и выдержал испытания. Разрешение на дальнейшую работу крана в этом случае выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов. Проведение технического освидетельствования может осуществляться специализированной организацией.

9.3.21. Краны, отработавшие нормативный срок службы, должны подвергаться экспертному обследованию (диагностированию), включая полное техническое освидетельствование, проводимому специализированными организациями в соответствии с нормативными документами. Результаты обследования должны заноситься в паспорт крана инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

9.3.22. Техническое обслуживание и ремонт кранов, в том числе отработавших нормативный срок службы, а также ремонт и рихтовка крановых путей должны производиться в соответствии с руководствами по эксплуатации кранов и другими нормативными документами в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта. Владелец кранов обязан обеспечить проведение указанных работ в соответствии с графиком и своевременное устранение выявленных неисправностей.

9.3.23. Специализированная организация по ремонту и наладке приборов безопасности кранов должна организовать своим приказом соответствующую службу, назначив специалистов, отвечающих за содержание приборов и устройств безопасности в исправном состоянии, а также наладчиков приборов безопасности.

9.3.24. Результаты технических обслуживаний, сведения о ремонтах кранов должны записываться в журнал ремонта. Сведения о ремонтах, вызывающих необходимость внеочередного полного технического освидетельствования крана, заносятся в его паспорт.

9.3.25. В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец должен периодически производить их осмотр в следующие сроки:

траверс, клещей и других захватов и тары - каждый месяц;

стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;

редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу.

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. При отсутствии инструкции браковку стропов производят в соответствии с Приложением 15.

9.3.26. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.

9.3.27. Вывод крана в ремонт должен производиться инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, утвержденным владельцем крана.

На проведение ремонта мостовых и консольных передвижных кранов должен выдаваться наряд-допуск в порядке, установленном владельцем крана. В наряде-допуске должны быть указаны меры по созданию безопасных условий выполнения ремонтных работ, в частности меры по предупреждению поражения ремонтного персонала электрическим током, падения с высоты, наезда работающих кранов на ремонтируемый кран, а также по предупреждению выхода ремонтного персонала на крановые пути работающих кранов.

Дата и время вывода крана в ремонт, а также фамилия специалиста, ответственного за его проведение, должны быть указаны в наряде-допуске и вахтенном журнале. Без наряда-допуска можно производить осмотр и техническое обслуживание крана, а также устранение неисправностей по вызову крановщика.

При выполнении ремонтных работ на мостовом кране несколькими бригадами наряд-допуск должен быть выдан каждой бригаде. Использование крана для работы во время его ремонта не разрешается.

9.3.28. Разрешение на пуск в работу крана после ремонта, кроме случаев, указанных в ст. 9.2.2 настоящих Правил, выдается инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, с записью в вахтенном журнале.

- 9.4. Надзор и обслуживание

9.4.1. Производственный контроль за безопасной эксплуатацией кранов должен осуществляться в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N 263 <*>.

--------------------------------

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 11, ст. 1305.

9.4.2. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели-владельцы кранов, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.

В этих целях должны быть:

а) назначены инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;

б) установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание кранов, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары в исправном состоянии;

в) установлен требуемый настоящими Правилами порядок обучения и периодической проверки знаний у персонала, обслуживающего краны, а также проверки знаний настоящих Правил у ответственных специалистов;

г) разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции для обслуживающего персонала, журналы, проекты производства работ, технологические карты, технические условия на погрузку и разгрузку, схемы строповки, складирования грузов и другие регламенты по безопасной эксплуатации кранов;

д) обеспечено снабжение ответственных специалистов правилами безопасности, должностными инструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации кранов, а обслуживающего персонала - производственными инструкциями;

е) обеспечено выполнение ответственными специалистами настоящих Правил, должностных инструкций, а обслуживающим персоналом-производственных инструкций.

Должностные инструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции для обслуживающего персонала должны быть составлены на основании типовых инструкций, утвержденных Госгортехнадзором России.

9.4.3. Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией кранов владелец должен назначить инженерно-технических работников после обучения и проверки знания ими настоящих Правил, должностных инструкций для ответственных специалистов и производственных инструкций для обслуживающего персонала экзаменационной комиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи им соответствующего удостоверения.

Численность службы надзора и ее структура должны определяться владельцем кранов с учетом их количества, условий эксплуатации и письменно согласовываться с органами госгортехнадзора.

Для обеспечения содержания кранов в исправном состоянии владелец должен назначить инженерно-технического работника соответствующей квалификации после обучения и проверки знания им настоящих Правил экзаменационной комиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи ему соответствующего удостоверения и должностной инструкции.

Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны содержаться в паспорте крана. Эти сведения должны заноситься в паспорт до регистрации крана в органах госгортехнадзора, а также каждый раз после назначения нового ответственного специалиста.

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается приказом на работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию, прошедшего обучение и проверку знаний настоящих Правил (без занесения его фамилии в паспорт крана). Владелец крана должен создать условия для выполнения ответственным специалистом возложенных на него обязанностей.

Обязанности ответственных специалистов устанавливаются в должностных инструкциях.

9.4.4. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ кранов в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работы в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, по согласованию с органами госгортехнадзора могут быть назначены заведующие складами, бригадиры. Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, должно производиться после обучения и проверки знания ими соответствующих разделов настоящих Правил, должностной инструкции, производственных инструкций для крановщиков и стропальщиков. Проверку знаний проводит экзаменационная комиссия с участием инспектора госгортехнадзора. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдаются удостоверение и должностная инструкция.

9.4.5. Для предприятий с малым числом кранов (до трех регистрируемых кранов), на которых не могут быть назначены все ответственные специалисты, предусмотренные настоящими Правилами, по согласованию с органами госгортехнадзора выполнение обязанностей инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на одного инженерно-технического работника или (по договору) на специалиста инженерного центра.

9.4.6. В тех случаях, когда владелец крана не имеет возможности назначить ответственных специалистов, предусмотренных настоящими Правилами, допускается, по согласованию с органами госгортехнадзора, возлагать их обязанности на работников специализированной организации или на специалистов инженерных центров.

9.4.7. Периодическая проверка знаний инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, должна проводиться не реже одного раза в 3 года комиссией предприятия или учебной организацией с участием инспектора госгортехнадзора после обучения их по соответствующим программам.

9.4.8. Для управления кранами и их обслуживания владелец обязан назначить крановщиков, их помощников, слесарей и наладчиков приборов безопасности, а для обслуживания кранов с электрическим приводом, кроме того, и электромонтеров.

9.4.9. Помощник крановщика должен назначаться в случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации крана, или если это необходимо по местным условиям работы.

9.4.10. Управление автомобильным краном может быть поручено водителю автомобиля после обучения его по программе для подготовки крановщиков и аттестации квалификационной комиссией.

9.4.11. Для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза на крюк крана, за исключением случаев, указанных в ст. 9.4.12 настоящих Правил, должны назначаться стропальщики.

9.4.12. Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или в тех случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами, могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе. К этим рабочим должны предъявляться те же требования, что и к стропальщикам.

9.4.13. В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи для передачи сигналов крановщику должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Такие сигнальщики назначаются лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.

9.4.14. Для выполнения обязанностей крановщика, помощника крановщика, слесаря, электромонтера, наладчика приборов безопасности, стропальщика могут назначаться специально обученные рабочие.

9.4.15. Крановщики, их помощники, другой обслуживающий и ремонтный персонал перед назначением на работу должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к работникам этих профессий.

9.4.16. Подготовка и аттестация крановщиков и их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков приборов безопасности должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, а также на курсах и в технических школах обучения рабочих указанным специальностям, создаваемых в организациях, располагающих базой для теоретического и производственного обучения. Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными центрами и согласованным с Госгортехнадзором России.

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 28.10.2008 N 849-а)

9.4.17. Крановщики и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого типа (например, с башенного на мостовой или гусеничный кран), должны быть перед назначением на должность обучены и аттестованы в порядке, установленном настоящими Правилами. Обучение в этом случае может проводиться по сокращенной программе, согласованной с органами госгортехнадзора.

При переводе крановщиков и их помощников с одного крана на другой того же типа, но другой модели или с другим приводом они должны быть ознакомлены с особенностями устройства и обслуживания такого крана и пройти стажировку. После проверки знаний и практических навыков эти рабочие могут быть допущены к самостоятельной работе. Порядок проведения обучения, стажировки и проверки практических навыков устанавливается владельцем крана.

9.4.18. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года должны пройти проверку знаний в квалификационной комиссии, назначенной владельцем крана, и в случае удовлетворительных результатов проверки могут быть допущены к стажировке для восстановления необходимых навыков.

9.4.19. Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков) квалификационной комиссией должна проводиться:

а) периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

б) при переходе работника на другое место работы;

в) по требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов или инспектора госгортехнадзора.

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме производственной инструкции. Участие инспектора госгортехнадзора в повторной проверке знаний обслуживающего персонала не обязательно.

9.4.20. Результаты аттестации и периодической проверки знаний обслуживающего персонала должны оформляться протоколом с отметкой в удостоверении.

9.4.21. Участие представителя органов госгортехнадзора в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации крановщиков, их помощников, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков обязательно. О дате проведения экзаменов органы госгортехнадзора (инспектор) должны быть уведомлены не позднее чем за 10 дней. Аттестация других рабочих, обслуживающих краны, может проводиться без участия инспектора госгортехнадзора, квалификационной комиссией организации, проводившей обучение.

9.4.22. Лицам, выдержавшим экзамены, выдаются соответствующие удостоверения по форме согласно Приложению 16 за подписью председателя квалификационной комиссии, а крановщикам, их помощникам, наладчикам приборов безопасности и стропальщикам - за подписью председателя квалификационной комиссии и представителя органов госгортехнадзора. В удостоверении крановщика должны быть указаны типы кранов, к управлению которыми он допущен. В удостоверение крановщика и стропальщика должна быть вклеена фотокарточка. Это удостоверение во время работы они должны иметь при себе.

9.4.23. Допуск к работе крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков должен оформляться приказом (распоряжением) по организации.

9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк такого крана после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению краном и строповке грузов в установленном владельцем крана порядке. К управлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверение крановщика-оператора, прошедшего обучение по программе для подготовки крановщиков-операторов.

9.4.25. Рабочие основных профессий, обслуживающие краны, управляемые с пола или со стационарного пульта, и производящие зацепку грузов, должны проходить повторный инструктаж каждые 3 мес.

9.4.26. Для правильного обслуживания кранов владелец обязан обеспечить крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные инструкции обслуживающему персоналу должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе.

9.4.27. Владельцам кранов, грузозахватных приспособлений и тары следует установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал (крановщики, их помощники, электромонтеры, слесари, наладчики приборов безопасности) вел наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал его в исправном состоянии.

Крановщики должны производить осмотр кранов перед началом работы, для чего владельцем кранов должно быть выделено соответствующее время. Результаты осмотра и проверки кранов крановщиками должны записываться в вахтенный журнал, форма которого приведена в Приложении 17. Стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары перед их применением.

- 9.5. Производство работ

9.5.1. Краны могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортную грузоподъемность. При эксплуатации крана не должны нарушаться требования, изложенные в его паспорте и руководстве по эксплуатации.

9.5.2. Краны, оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе только при выполнении специально разработанных для этих случаев указаний, изложенных в руководствах по эксплуатации крана и грузозахватного органа.

9.5.3. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласованию с органами госгортехнадзора может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

9.5.4. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускаются в отдельных случаях. Такая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической картой, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться указания по безопасному перемещению груза.

При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана. Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

9.5.5. Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.

9.5.6. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.

9.5.7. При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, должна применяться марочная система, при которой управление краном разрешается лишь крановщику, получившему в установленном владельцем порядке ключ-марку, включающий электрическую цепь управления краном.

9.5.8. При эксплуатации кранов, управляемых с пола, должен быть обеспечен свободный проход для рабочего, управляющего краном.

9.5.9. Выходы на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты на замок. Допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных или каких-либо других работ должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производства работ.

Порядок выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих определяется владельцем крана. О предстоящей работе должны быть уведомлены записью в вахтенном журнале крановщики всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и крановщики смежных пролетов.

9.5.10. Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны в производственной инструкции для крановщиков.

9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается.

9.5.12. Владельцем крана или эксплуатирующей организацией должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики.

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ. Владельцем крана или эксплуатирующей организацией также должны быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых кранами во время их монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием применяемых при этом приспособлений, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с применением крана.

Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Руководство морских и речных портов обязано обеспечить производство погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов по утвержденным им технологическим картам.

9.5.13. Владелец крана или эксплуатирующая организация должны:

а) разработать и выдать на места ведения работ проекты производства строительно-монтажных работ кранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и другие технологические регламенты;

б) ознакомить (под расписку) с проектами и другими технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, крановщиков и стропальщиков;

в) обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

г) вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые краны при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;

д) обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;

е) определить порядок выделения и направления стреловых кранов на объекты по заявкам установленной формы и обеспечить его соблюдение;

ж) установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности стреловых кранов;

з) определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.) и проинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;

и) обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ кранами;

к) обеспечить исправное состояние башенных кранов, находящихся на строительной площадке в нерабочем состоянии, после получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) отсоединить кран от источника питания и принять меры по предотвращению угона крана ветром.

9.5.14. Организации, эксплуатирующие краны, должны установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в Приложении 18. При возведении зданий и сооружений высотой более 36 м должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть внесены в производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков.

9.5.15. Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено в соответствии с проектом производства работ.

9.5.16. Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

9.5.17. Производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, форма которого приведена в Приложении 19.

Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельца крана и производителя работ. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске, должны соответствовать ГОСТ 12.1.013. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе.

Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также должно указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.

При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

При работе стреловых кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штате энергопредприятия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами.

Работа стреловых кранов под неотключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем линии.

9.5.18. Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

а) на месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

б) вход на мостовые краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадку или, в отдельных случаях, через проходную галерею;

в) при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильник вводного устройства. Это требование должно также выполняться при необходимости выхода на настил галереи мостового крана;

г) на мостовых кранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи, перед выходом обслуживающего персонала на галерею тележка должна устанавливаться в непосредственной близости от выхода из кабины на настил;

д) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк), в котором должны предусматриваться:

соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);

обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;

условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях;

перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;

места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;

мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.);

е) погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах, складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований ГОСТ 12.3.009 и утвержденным в установленном порядке;

ж) не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной производителем работ, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном не допускается;

з) перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

и) строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 град.;

к) перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре; при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств;

л) перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы;

м) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

н) при перемещении стрелового крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана;

о) опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования груза габариты и не загромождая проходы. Укладка груза в полувагоны, на платформы должна производиться в соответствии с установленными нормами, по согласованию с грузополучателем. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при разгрузке. Погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их равновесия;

п) не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или магнитом. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или магнит будут опущены на землю. Места производства работ такими кранами должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками;

р) не допускается использование грейфера для подъема людей или выполнения работ, для которых грейфер не предназначен;

с) по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение на главные троллеи или гибкий кабель, должен быть отключен и заперт на замок. По окончании работы башенного, портального, козлового крана и мостового перегружателя кабина управления должна быть заперта, а кран укреплен всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами;

т) кантовка грузов кранами должна производиться на кантовальных площадках или в специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее составленной технологии, определяющей последовательность выполнения операции, способ строповки груза и указания по безопасному производству работ;

у) при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза, с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение;

ф) при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 - 300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;

х) при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в том числе стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза.

9.5.19. При работе крана не допускаются:

а) вход в кабину крана во время его движения;

б) нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;

в) перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

г) перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей кранами мостового типа может производиться в исключительных случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации крана, и только в специально спроектированной и изготовленной кабине после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей. Такая работа должна производиться по специальной инструкции, согласованной с органами госгортехнадзора;

д) подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива;

е) подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;

ж) освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

з) оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;

и) выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

к) подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;

л) использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания;

м) работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;

н) включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины (на галерее, в машинном помещении, на стреле, башне, противовесе и т.п.). Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;

о) подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;

п) посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;

р) нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

- 10. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ

И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

10.1. При авариях кранов, зарегистрированных в органах госгортехнадзора, и несчастных случаях, происшедших при их эксплуатации, организация обязана незамедлительно сообщить в органы госгортехнадзора и обеспечить сохранность всей обстановки аварии или несчастного случая до прибытия представителя органов госгортехнадзора, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

10.2. Техническое расследование причин аварий, связанных с эксплуатацией кранов, должно проводиться в соответствии с Положением о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 08.06.99 N 40 <*>.

Расследование несчастных случаев, происшедших при работе кранов, осуществляется в порядке, установленном Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.99 N 279 <**>.

--------------------------------

<*> Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.07.99, регистрационный N 1819.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 13, ст. 1595.

- 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В связи с введением в действие настоящих Правил необходимость соответствующего переоборудования кранов, изготовленных по ранее разработанным проектам, и сроки их переоборудования устанавливаются владельцем крана по согласованию с органами госгортехнадзора.

11.2. Если краны невозможно привести в соответствие с требованиями настоящих Правил и они отработали нормативный срок службы, то обследование (диагностирование) таких кранов не проводится и дальнейшая эксплуатация их запрещается.

11.3. Руководители и ответственные специалисты организаций, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся проектированием, изготовлением, реконструкцией, диагностированием, ремонтом, монтажом и эксплуатацией грузоподъемных кранов, должны пройти проверку знаний настоящих Правил в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Госгортехнадзору России, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 11.01.99 N 2 <*>.

--------------------------------

<*> Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.02.99, регистрационный N 1706.

- Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КРАНОСТРОЕНИЮ

┌─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐

│Наименование │         Номенклатура          │Адрес организации │

│ организации │                               │                  │

├─────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤

│ВНИИПТМАШ    │Краны мостового и кабельного   │109387, Москва,   │

│             │типа, портальные, консольные,  │ул. Люблинская, 42│

│             │железнодорожные краны,         │                  │

│             │электрические тали,            │                  │

│             │краны-штабелеры мостовые       │                  │

│             │                               │                  │

│ВНИИстройдор-│Краны стреловые                │123424, Москва,   │

│маш          │                               │Волоколамское ш., │

│             │                               │73                │

│             │                               │                  │

│СКТБ башенно-│Краны башенные, краны-         │129301, Москва,   │

│го краностро-│лесопогрузчики, переставные и  │ул. Касаткина, 11 │

│ения         │мачтовые краны, стреловые краны│                  │

│             │на рельсовом ходу, подъемники  │                  │

│             │крановые                       │                  │

│             │                               │                  │

│ВКТИмонтаж-  │Краны специальные монтажные,   │113114, Москва,   │

│строймехани- │краны гусеничные               │Кожевнический     │

│зация        │                               │пер., 4/5         │

│             │                               │                  │

│ВНИИ Ржев-   │Краны башенные (по номенклатуре│172350, Ржев-6,   │

│башкран      │АО "Высота")                   │Тверская обл.     │

│             │                               │                  │

│НТЦ "Строй-  │Приборы и устройства           │123424, Москва,   │

│машавтомати- │безопасности                   │Волоколамское ш., │

│зация"       │                               │73                │

└─────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘

- Приложение 2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

┌────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐

│ N п/п  │   Термин   │        Определение          │  Схема <*> │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│   --------------------------------                             │

│   <*> Схемы не приводятся.                                     │

│                                                                │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│   -    │Машина      │Техническое устройство       │            │

│        │грузоподъем-│цикличного действия для      │            │

│        │ная         │подъема и перемещения груза  │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                         1. ТИПЫ КРАНОВ                         │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.0     │Кран грузо- │Грузоподъемная машина,       │            │

│        │подъемный   │оснащенная стационарно       │            │

│        │            │установленными               │            │

│        │            │грузоподъемными механизмами  │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│       Классификация грузоподъемных кранов по конструкции       │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.1     │Кран мосто- │Кран, у которого             │            │

│        │вого типа   │грузозахватный орган подвешен│            │

│        │            │к грузовой тележке, тали или │            │

│        │            │крану стрелового типа,       │            │

│        │            │перемещающимся по мосту      │            │

│        │            │                             │            │

│1.1.1   │Кран мосто- │Кран, у которого мост        │            │

│        │вой опорный │опирается непосредственно на │            │

│        │            │крановый путь, размещаемый на│            │

│        │            │подкрановых строительных     │            │

│        │            │конструкциях                 │            │

│        │            │                             │            │

│1.1.2   │Кран мосто- │Кран, у которого мост        │            │

│        │вой подвес- │подвешен к нижним полкам     │            │

│        │ной         │надземного кранового пути    │            │

│        │            │                             │            │

│1.1.3   │Кран-шта-   │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │белер мос-  │вертикальной колонной с      │            │

│        │товой       │грузоподъемником             │            │

│        │            │(устройством) для            │            │

│        │            │штабелирования груза         │            │

│        │            │                             │            │

│1.1.4   │Кран козло- │Кран, у которого мост        │            │

│        │вой         │опирается на крановый путь   │            │

│        │            │при помощи двух опорных стоек│            │

│        │            │                             │            │

│1.1.5   │Кран полу-  │Кран, у которого мост        │            │

│        │козловой    │опирается на крановый путь с │            │

│        │            │одной стороны                │            │

│        │            │непосредственно, а с другой  │            │

│        │            │стороны - при помощи опорной │            │

│        │            │стойки                       │            │

│        │            │                             │            │

│1.2     │Кран кабель-│Кран, у которого             │            │

│        │ного типа   │грузозахватный орган подвешен│            │

│        │            │к грузовой тележке,          │            │

│        │            │перемещающейся по несущим    │            │

│        │            │канатам                      │            │

│        │            │                             │            │

│1.2.1   │Кран кабель-│Кран, у которого несущими    │            │

│        │ный         │элементами являются канаты,  │            │

│        │            │закрепленные в верхней части │            │

│        │            │опорных мачт (башен)         │            │

│        │            │                             │            │

│1.2.2   │Кран кабель-│Кран, у которого несущими    │            │

│        │ный мостовой│элементами являются канаты,  │            │

│        │            │закрепленные на концах моста │            │

│        │            │                             │            │

│1.3     │Кран стрело-│Кран, у которого             │            │

│        │вого типа   │грузозахватный орган подвешен│            │

│        │            │к стреле или тележке,        │            │

│        │            │перемещающейся по стреле     │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.1   │Кран пор-   │Кран поворотный на портале,  │            │

│        │тальный     │предназначенном для пропуска │            │

│        │            │железнодорожного или         │            │

│        │            │автомобильного транспорта    │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.2   │Кран полу-  │Кран поворотный на           │            │

│        │портальный  │полупортале, предназначенном │            │

│        │            │для пропуска железнодорожного│            │

│        │            │или автомобильного транспорта│            │

│        │            │                             │            │

│1.3.3   │Кран        │Кран поворотный, у которого  │            │

│        │стреловой   │стрела или башенно-          │            │

│        │            │стреловое оборудование       │            │

│        │            │закреплены на поворотной     │            │

│        │            │платформе, размещенной       │            │

│        │            │непосредственно на ходовом   │            │

│        │            │устройстве (автомобильный,   │            │

│        │            │пневмоколесный, на           │            │

│        │            │специальном шасси,           │            │

│        │            │гусеничный, тракторный)      │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.4   │Кран        │Кран поворотный со стрелой,  │            │

│        │башенный    │закрепленной в верхней части │            │

│        │            │вертикально расположенной    │            │

│        │            │башни                        │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.5   │Кран        │Кран, смонтированный на      │            │

│        │железно-    │платформе, передвигающейся   │            │

│        │дорожный    │по железнодорожному пути     │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.6   │Кран        │Кран поворотный со стрелой,  │            │

│        │мачтовый    │закрепленной шарнирно на     │            │

│        │            │мачте, имеющей нижнюю и      │            │

│        │            │верхнюю опоры                │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.6.1 │Кран        │Кран мачтовый с закреплением │            │

│        │мачтовый    │верха мачты посредством      │            │

│        │вантовый    │канатных оттяжек - вантов    │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.6.2 │Кран мачто- │Кран мачтовый с закреплением │            │

│        │вый жестко- │верха мачты посредством      │            │

│        │ногий       │жестких тяг                  │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.7   │Кран        │Кран стрелового типа,        │            │

│        │консольный  │грузозахватный орган которого│            │

│        │            │подвешен к жестко            │            │

│        │            │закрепленной консоли (стреле)│            │

│        │            │или к тележке, перемещающейся│            │

│        │            │по консоли (стреле)          │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.7.1 │Кран - пере-│Кран с одной или двумя       │            │

│        │гружатель   │консолями, опирающийся на    │            │

│        │причальный  │крановый путь при помощи     │            │

│        │            │портала                      │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.7.2 │Кран        │Кран, имеющий возможность    │            │

│        │консольный  │вращаться на колонне,        │            │

│        │на колонне  │основание которой прикреплено│            │

│        │            │к фундаменту, либо           │            │

│        │            │прикрепленный к колонне,     │            │

│        │            │которая может вращаться в    │            │

│        │            │подпятнике, размещенном в    │            │

│        │            │фундаменте                   │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.7.3 │Кран        │Кран, прикрепленный к стене  │            │

│        │настенный   │либо перемещающийся по       │            │

│        │            │крановому пути, закрепленному│            │

│        │            │на стене или несущей         │            │

│        │            │конструкции                  │            │

│        │            │                             │            │

│1.3.7.4 │Кран велоси-│Кран, перемещающийся по      │            │

│        │сипедный    │наземному крановому пути и   │            │

│        │            │удерживаемый верхней         │            │

│        │            │направляющей                 │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│      Классификация кранов по виду грузозахватного органа       │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.4     │Кран        │Кран, оборудованный          │            │

│        │крюковой    │грузозахватным органом в виде│            │

│        │            │крюка                        │            │

│        │            │                             │            │

│1.5     │Кран        │Кран, оборудованный          │            │

│        │грейферный  │грузозахватным органом в виде│            │

│        │            │грейфера                     │            │

│        │            │                             │            │

│1.6     │Кран        │Кран, оборудованный          │            │

│        │магнитный   │грузозахватным органом в виде│            │

│        │            │электромагнита               │            │

│        │            │                             │            │

│1.7     │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │мульдомаг-  │грузозахватным органом в виде│            │

│        │нитный      │электромагнита и             │            │

│        │            │приспособлением для          │            │

│        │            │перемещения мульд            │            │

│        │            │                             │            │

│1.8     │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │мульдо-     │грузозахватным органом в виде│            │

│        │грейферный  │грейфера и приспособлением   │            │

│        │            │для перемещения мульд        │            │

│        │            │                             │            │

│1.9     │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │мульдо-     │хоботом для захвата мульд    │            │

│        │завалочный  │                             │            │

│        │            │                             │            │

│1.10    │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │штыревой    │захватом для извлечения      │            │

│        │            │штырей из электролизеров     │            │

│        │            │                             │            │

│1.11    │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │литейный    │механизмами подъема и        │            │

│        │            │опрокидывания литейного ковша│            │

│        │            │                             │            │

│1.12    │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │посадочный  │вращающейся колонной с       │            │

│        │            │горизонтальными клещами в    │            │

│        │            │нижней ее части для захвата и│            │

│        │            │посадки в печь заготовок     │            │

│        │            │                             │            │

│1.13    │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │ковочный    │приспособлением для подъема, │            │

│        │            │перемещения и поворота       │            │

│        │            │поковок                      │            │

│        │            │                             │            │

│1.14    │Кран для    │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │раздевания  │клещевым захватом и          │            │

│        │слитков     │предназначенный для          │            │

│        │(стриппер-  │выталкивания слитков из      │            │

│        │ный)        │изложниц                     │            │

│        │            │                             │            │

│1.15    │Кран        │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │колодцевый  │клещевым захватом и          │            │

│        │            │предназначенный для          │            │

│        │            │обслуживания колодцевых печей│            │

│        │            │                             │            │

│1.16    │Кран с      │Кран мостовой, оборудованный │            │

│        │траверсой   │траверсой, предназначенной   │            │

│        │            │для транспортировки          │            │

│        │            │длинномерных грузов          │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│           Классификация кранов по способу установки            │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.17    │Кран ста-   │Кран, закрепленный на        │            │

│        │ционарный   │фундаменте или на другом     │            │

│        │            │неподвижном основании        │            │

│        │            │                             │            │

│1.18    │Кран само-  │Кран, установленный на       │            │

│        │подъемный   │конструкциях возводимого     │            │

│        │            │сооружения и перемещающийся  │            │

│        │            │вверх при помощи собственных │            │

│        │            │механизмов по мере возведения│            │

│        │            │сооружения                   │            │

│        │            │                             │            │

│1.19    │Кран пере-  │Кран, установленный на       │            │

│        │ставной     │основании, который может быть│            │

│        │            │перемещаемым с места на место│            │

│        │            │вручную или при помощи других│            │

│        │            │грузоподъемных средств       │            │

│        │            │                             │            │

│1.20    │Кран        │Кран, имеющий возможность    │            │

│        │радиальный  │перемещения при работе       │            │

│        │            │относительно одной           │            │

│        │            │стационарной опоры           │            │

│        │            │                             │            │

│1.21    │Кран перед- │Кран, имеющий возможность    │            │

│        │вижной      │передвижения при работе      │            │

│        │            │                             │            │

│1.21.1  │Кран        │Кран передвижной, не         │            │

│        │прицепной   │оборудованный механизмом для │            │

│        │            │передвижения и перемещаемый в│            │

│        │            │прицепе за тягачом (буксиром)│            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│        Классификация кранов по виду ходового устройства        │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.22    │Кран на     │Кран, снабженный для         │            │

│        │гусеничном  │передвижения гусеницами      │            │

│        │ходу        │                             │            │

│        │            │                             │            │

│1.23    │Кран на ко- │Кран, снабженный для         │            │

│        │лесном ходу │передвижения колесами        │            │

│        │            │                             │            │

│1.23.1  │Кран авто-  │Кран, установленный на       │            │

│        │мобильный   │автомобильном шасси          │            │

│        │            │                             │            │

│1.23.2  │Кран на     │Кран, установленный на       │            │

│        │специаль-   │специальном шасси            │            │

│        │ном шасси   │автомобильного типа          │            │

│        │            │                             │            │

│1.23.3  │Кран пнев-  │Кран, установленный на       │            │

│        │моколесный  │пневмоколесном шасси         │            │

│        │            │                             │            │

│1.23.4  │Кран корот- │Кран, установленный на       │            │

│        │кобазовый   │короткобазовом шасси         │            │

│        │            │                             │            │

│1.23.5  │Кран рель-  │Кран, передвигающийся по     │            │

│        │совый       │рельсовому крановому пути    │            │

│        │            │                             │            │

│1.24    │Кран        │Кран, установленный на       │            │

│        │катковый    │стальных или литых резиновых │            │

│        │            │катках                       │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│              Классификация кранов по виду привода              │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.25    │Кран элек-  │Кран с электрическим приводом│            │

│        │трический   │механизмов                   │            │

│        │            │                             │            │

│1.26    │Кран меха-  │Кран с механическим приводом │            │

│        │нический    │механизмов                   │            │

│        │            │                             │            │

│1.27    │Кран гид-   │Кран с гидравлическим        │            │

│        │равлический │приводом механизмов          │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│            Классификация кранов по степени поворота            │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│1.28    │Кран пово-  │Кран, имеющий возможность    │            │

│        │ротный      │вращения (в плане) поворотной│            │

│        │            │части вместе с грузом        │            │

│        │            │относительно опорной части   │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│1.28.1  │Кран        │Кран поворотный, имеющий     │            │

│        │неполно-    │возможность вращения         │            │

│        │поворотный  │поворотной части от одного   │            │

│        │            │крайнего положения до другого│            │

│        │            │на угол менее 360 град.      │            │

│        │            │                             │            │

│1.28.2  │Кран полно- │Кран поворотный, имеющий     │            │

│        │поворотный  │возможность вращения пово-   │            │

│        │            │ротной части от одного край- │            │

│        │            │него положения до другого на │            │

│        │            │угол 360 град. и более       │            │

│        │            │                             │            │

│1.29    │Кран        │Кран, не имеющий возможности │            │

│        │неповорот-  │вращения груза (в плане)     │            │

│        │ный         │относительно опорной части   │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                          2. ПАРАМЕТРЫ                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Нагрузки                            │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│2.1     │Грузоподъ-  │Груз массой mп, поднимаемый  │            │

│        │емность по- │краном и подвешенный при     │            │

│        │лезная mп   │помощи съемных грузозахватных│            │

│        │            │приспособлений или           │            │

│        │            │непосредственно к несъемным  │            │

│        │            │грузозахватным               │            │

│        │            │приспособлениям. Если краны  │            │

│        │            │применяются для подъема      │            │

│        │            │затворов на                  │            │

│        │            │гидроэлектростанциях или     │            │

│        │            │грузов с поверхности воды, в │            │

│        │            │полезную грузоподъемность    │            │

│        │            │могут быть включены усилия,  │            │

│        │            │вызванные всасыванием воды   │            │

│        │            │или сцеплением воды          │            │

│        │            │вследствие всасывания        │            │

│        │            │                             │            │

│2.2     │Съемное     │Устройство массой mсг,       │            │

│        │грузозахват-│соединяющее груз с краном.   │            │

│        │ное приспо- │Съемное грузозахватное       │            │

│        │собление mсг│приспособление легко         │            │

│        │            │снимается с подъемного       │            │

│        │            │устройства и отсоединяется от│            │

│        │            │груза                        │            │

│        │            │                             │            │

│2.3     │Грузоподъ-  │Груз массой mн, поднимаемый  │            │

│        │емность     │краном и подвешенный при     │            │

│        │нетто mн    │помощи несъемных             │            │

│        │            │грузозахватных               │            │

│        │            │приспособлений. Масса mн     │            │

│        │            │представляет собой сумму     │            │

│        │            │значений массы груза,        │            │

│        │            │соответствующего полезной    │            │

│        │            │грузоподъемности mп и съемных│            │

│        │            │грузозахватных приспособлений│            │

│        │            │mсг:                         │            │

│        │            │      mн = mп + mсг          │            │

│        │            │                             │            │

│2.4     │Несъемное   │Устройство массой mнг, к     │            │

│        │грузозахват-│которому можно подвешивать   │            │

│        │ное приспо- │груз, соответствующий        │            │

│        │собление mнг│грузоподъемности нетто, и    │            │

│        │            │которое постоянно закреплено │            │

│        │            │на нижнем конце подъемного   │            │

│        │            │устройства. Несъемные        │            │

│        │            │грузозахватные приспособления│            │

│        │            │являются частью крана        │            │

│        │            │                             │            │

│2.5     │Грузоподъ-  │Груз массой mм, поднимаемый  │            │

│        │емность     │краном и подвешенный к       │            │

│        │миди mм     │нижнему концу подъемного     │            │

│        │            │средства. Масса mм           │            │

│        │            │представляет собой сумму     │            │

│        │            │значений массы груза,        │            │

│        │            │соответствующего полезной    │            │

│        │            │грузоподъемности mп, съемных │            │

│        │            │грузозахватных приспособлений│            │

│        │            │mсг и несъемных              │            │

│        │            │грузозахватных приспособлений│            │

│        │            │mнг:                         │            │

│        │            │    mм = mп + mсг + mнг      │            │

│        │            │                             │            │

│2.6     │Подъемное   │Канаты, цепи или любое другое│            │

│        │средство mпс│оборудование массой mпс,     │            │

│        │            │свисающее с крана, с грузовой│            │

│        │            │тележки или с оголовка стрелы│            │

│        │            │и приводимое в движение      │            │

│        │            │лебедкой для подъема или     │            │

│        │            │опускания груза, подвешенного│            │

│        │            │к нижнему концу подъемного   │            │

│        │            │средства. Подъемные средства │            │

│        │            │являются частью              │            │

│        │            │грузоподъемного устройства   │            │

│        │            │                             │            │

│2.7     │Грузоподъ-  │Груз массой mб, подвешенный  │            │

│        │емность     │непосредственно к крану, к   │            │

│        │брутто mб   │грузовой тележке или к       │            │

│        │            │оголовку стрелы. Масса mб    │            │

│        │            │представляет собой сумму     │            │

│        │            │значений массы груза,        │            │

│        │            │соответствующего полезной    │            │

│        │            │грузоподъемности mп, съемных │            │

│        │            │и несъемных грузозахватных   │            │

│        │            │приспособлений mсг и mнг и   │            │

│        │            │подъемного средства mпс:     │            │

│        │            │  mб = mп + mсг + mнг + mпс  │            │

│        │            │                             │            │

│2.8     │Момент      │Произведение величин         │            │

│        │грузовой:   │грузоподъемности Q и         │            │

│        │М = Q x L   │соответствующего ей вылета L │            │

│        │            │                             │            │

│2.9     │Момент      │Произведение величин         │            │

│        │грузовой    │грузоподъемности Q и         │            │

│        │опрокиды-   │соответствующего вылета от   │            │

│        │вающий:     │ребра опрокидывания А        │            │

│        │МА = Q x A  │                             │            │

│        │            │                             │            │

│2.10    │Конструк-   │Масса крана без балласта и   │            │

│        │тивная масса│противовеса в незаправленном │            │

│        │Gк          │состоянии, т.е. без топлива, │            │

│        │            │масла, смазочных материалов и│            │

│        │            │воды. Для стреловых кранов   │            │

│        │            │принимается в сборе с        │            │

│        │            │основной стрелой и           │            │

│        │            │противовесом в незаправленном│            │

│        │            │состоянии                    │            │

│        │            │                             │            │

│2.11    │Общая       │Полная масса крана в         │            │

│        │масса Gо    │заправленном состоянии с     │            │

│        │            │балластом и противовесом     │            │

│        │            │                             │            │

│2.12    │Нагрузка на │Величина наибольшей          │            │

│        │колесо Р    │вертикальной нагрузки,       │            │

│        │            │передаваемой одним ходовым   │            │

│        │            │колесом на крановый путь или │            │

│        │            │на ось                       │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                   Линейные параметры кранов                    │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│2.13    │Вылет L     │Расстояние по горизонтали от │            │

│        │            │оси вращения поворотной части│            │

│        │            │до вертикальной оси          │            │

│        │            │грузозахватного органа при   │            │

│        │            │установке крана на           │            │

│        │            │горизонтальной площадке      │            │

│        │            │                             │            │

│2.13.1  │Вылет       │Вылет, определенный без      │            │

│        │проектный   │нагрузки на крюке            │            │

│        │            │                             │            │

│2.13.2  │Вылет       │Вылет, определенный с грузом │            │

│        │рабочий     │на крюке                     │            │

│        │            │                             │            │

│2.14    │Вылет от    │Расстояние по горизонтали от │            │

│        │ребра опро- │ребра опрокидывания до       │            │

│        │кидывания А │вертикальной оси             │            │

│        │            │грузозахватного органа при   │            │

│        │            │установке крана на           │            │

│        │            │горизонтальной площадке      │            │

│        │            │                             │            │

│2.14.1  │Вылет про-  │Вылет от ребра опрокидывания,│            │

│        │ектный от   │определенный без нагрузки на │            │

│        │ребра опро- │крюке                        │            │

│        │кидывания   │                             │            │

│        │            │                             │            │

│2.14.2  │Вылет рабо- │Вылет от ребра опрокидывания,│            │

│        │чий от ребра│определенный с грузом на     │            │

│        │опрокиды-   │крюке                        │            │

│        │вания       │                             │            │

│        │            │                             │            │

│2.15    │Пролет S    │Расстояние по горизонтали    │            │

│        │            │между осями рельсов кранового│            │

│        │            │пути для кранов мостового    │            │

│        │            │типа                         │            │

│        │            │                             │            │

│2.16    │Вылет       │Наибольшее расстояние по     │            │

│        │консоли l   │горизонтали от оси ближайшей │            │

│        │            │к консоли опоры крана до оси │            │

│        │            │расположенного на консоли    │            │

│        │            │грузозахватного органа       │            │

│        │            │                             │            │

│2.17    │Подход C    │Минимальное расстояние по    │            │

│        │            │горизонтали от оси рельса    │            │

│        │            │кранового пути до            │            │

│        │            │вертикальной оси             │            │

│        │            │грузозахватного органа       │            │

│        │            │                             │            │

│2.18    │Габарит     │Наибольший радиус поворотной │            │

│        │задний r    │части крана со стороны,      │            │

│        │            │противоположной стреле       │            │

│        │            │                             │            │

│2.19    │Высота      │Расстояние по вертикали от   │            │

│        │подъема H   │уровня стоянки крана до      │            │

│        │            │грузозахватного органа,      │            │

│        │            │находящегося в верхнем       │            │

│        │            │положении:                   │            │

│        │            │  для крюков и вил - до их   │            │

│        │            │опорной поверхности          │            │

│        │            │  для прочих грузозахватных  │            │

│        │            │органов - до их нижней точки │            │

│        │            │(в замкнутом положении).     │            │

│        │            │Для мостовых кранов высота   │            │

│        │            │подъема принимается от уровня│            │

│        │            │пола. Высота подъема         │            │

│        │            │определяется без нагрузки при│            │

│        │            │установке крана на           │            │

│        │            │горизонтальной площади       │            │

│        │            │                             │            │

│2.20    │Глубина     │Расстояние по вертикали от   │            │

│        │опускания h │уровня стоянки крана до      │            │

│        │            │грузозахватного органа,      │            │

│        │            │находящегося в нижнем рабочем│            │

│        │            │положении:                   │            │

│        │            │  для крюков и вил - до их   │            │

│        │            │опорной поверхности          │            │

│        │            │  для прочих грузозахватных  │            │

│        │            │органов - до их нижней точки │            │

│        │            │(в замкнутом состоянии).     │            │

│        │            │Для мостовых кранов глубина  │            │

│        │            │опускания принимается от     │            │

│        │            │уровня пола. Глубина         │            │

│        │            │опускания определяется без   │            │

│        │            │нагрузки при установке крана │            │

│        │            │на горизонтальной площадке   │            │

│        │            │                             │            │

│2.21    │Диапазон    │Расстояние по вертикали между│            │

│        │подъема D   │верхним и нижним рабочим     │            │

│        │            │положением грузозахватного   │            │

│        │            │органа (см. п. п. 2.19 и     │            │

│        │            │2.20)                        │            │

│        │            │                             │            │

│2.22    │Высота      │Расстояние по вертикали от   │            │

│        │кранового   │уровня пола (земли) до уровня│            │

│        │пути Hо     │головок рельсов кранового    │            │

│        │            │пути                         │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                   Скорости рабочих движений                    │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│2.23    │Скорость    │Скорость вертикального       │            │

│        │подъема     │перемещения рабочего груза в │            │

│        │(опускания) │установившемся режиме        │            │

│        │груза Vп    │движения                     │            │

│        │            │                             │            │

│2.24    │Скорость    │Наименьшая скорость опускания│            │

│        │посадки Vм  │наибольшего рабочего груза   │            │

│        │            │при монтаже или укладке в    │            │

│        │            │установившемся режиме        │            │

│        │            │движения                     │            │

│        │            │                             │            │

│2.25    │Частота     │Угловая скорость вращения    │            │

│        │вращения    │поворотной части крана в     │            │

│        │омега       │установившемся режиме        │            │

│        │            │движения. Определяется при   │            │

│        │            │наибольшем вылете с рабочим  │            │

│        │            │грузом при установке крана на│            │

│        │            │горизонтальной площадке и    │            │

│        │            │скорости ветра не более 3 м/с│            │

│        │            │на высоте 10 м               │            │

│        │            │                             │            │

│2.26    │Скорость    │Скорость передвижения крана в│            │

│        │передвиже-  │установившемся режиме        │            │

│        │ния крана   │движения. Определяется при   │            │

│        │Vк          │передвижении крана по        │            │

│        │            │горизонтальному пути с       │            │

│        │            │рабочим грузом и при скорости│            │

│        │            │ветра не более 3 м/с на      │            │

│        │            │высоте 10 м                  │            │

│        │            │                             │            │

│2.27    │Скорость    │Скорость передвижения        │            │

│        │передвиже-  │грузовой тележки в           │            │

│        │ния тележки │установившемся режиме        │            │

│        │Vт          │движения. Определяется при   │            │

│        │            │движении тележки по          │            │

│        │            │горизонтальному пути с       │            │

│        │            │наибольшим рабочим грузом и  │            │

│        │            │при скорости ветра не более 3│            │

│        │            │м/с на высоте 10 м           │            │

│        │            │                             │            │

│2.28    │Скорость    │Средняя скорость             │            │

│        │изменения   │горизонтального перемещения  │            │

│        │вылета Vr   │рабочего груза в             │            │

│        │            │установившемся режиме        │            │

│        │            │движения. Определяется при   │            │

│        │            │изменении вылета от          │            │

│        │            │наибольшего до наименьшего   │            │

│        │            │при установке крана на       │            │

│        │            │горизонтальном пути и        │            │

│        │            │скорости ветра не более 3 м/с│            │

│        │            │на высоте 10 м               │            │

│        │            │                             │            │

│2.29    │Время       │Время, необходимое для       │            │

│        │изменения   │изменения вылета от          │            │

│        │вылета      │наибольшего до наименьшего.  │            │

│        │            │Определяется при изменении   │            │

│        │            │вылета под нагрузкой, равной │            │

│        │            │грузоподъемности для         │            │

│        │            │наибольшего вылета при       │            │

│        │            │установке крана на           │            │

│        │            │горизонтальном пути при      │            │

│        │            │скорости ветра не более 3 м/с│            │

│        │            │на высоте 10 м               │            │

│        │            │                             │            │

│2.30    │Скорость    │Малая скорость перемещения   │            │

│        │ревизионная │крана в установившемся режиме│            │

│        │            │движения, служащая для       │            │

│        │            │ревизии (контроля) несущих   │            │

│        │            │канатов и узлов крана        │            │

│        │            │                             │            │

│2.31    │Скорость    │Наибольшая скорость          │            │

│        │транспортная│передвижения крана в         │            │

│        │Vо          │транспортном положении,      │            │

│        │            │обеспечиваемая собственным   │            │

│        │            │приводом                     │            │

│        │            │                             │            │

│2.32    │Время       │Время, затрачиваемое на      │            │

│        │рабочего    │осуществление одного         │            │

│        │цикла       │установленного рабочего цикла│            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│            Параметры, связанные с крановыми путями             │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│2.33    │Уровень     │Горизонтальная поверхность   │            │

│        │стоянки     │основания или поверхность    │            │

│        │крана       │головок рельсов, на которую  │            │

│        │            │опирается неповоротная часть │            │

│        │            │крана. Для кранов, у которых │            │

│        │            │опоры расположены на разной  │            │

│        │            │высоте, уровень стоянки крана│            │

│        │            │определяется по нижней опоре │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│2.34    │Колея К     │Для кранов стрелового типа - │            │

│        │            │расстояние по горизонтали    │            │

│        │            │между осями рельсов или колес│            │

│        │            │ходовой части крана. Для     │            │

│        │            │грузовых тележек - расстояние│            │

│        │            │между осями рельсов для      │            │

│        │            │передвижения тележки         │            │

│        │            │                             │            │

│2.35    │База В      │Расстояние между осями опор  │            │

│        │            │(тележек) крана, измеренное  │            │

│        │            │вдоль пути                   │            │

│        │            │                             │            │

│2.36    │База        │Расстояние между             │            │

│        │выносных    │вертикальными осями выносных │            │

│        │опор Во     │опор, измеренное вдоль пути  │            │

│        │            │                             │            │

│2.37    │Расстояние  │Расстояние между             │            │

│        │между       │вертикальными осями выносных │            │

│        │выносными   │опор, измеренное поперек пути│            │

│        │опорами Ко  │                             │            │

│        │            │                             │            │

│2.38    │Уклон пути  │Уклон, на котором допускается│            │

│        │            │работа крана, определяемый   │            │

│        │            │отношением i = h/В,          │            │

│        │            │соответствующим разности     │            │

│        │            │уровней h двух точек пути,   │            │

│        │            │находящихся на расстоянии В, │            │

│        │            │равном базе крана. Величина  │            │

│        │            │разности уровней измеряется  │            │

│        │            │при отсутствии нагрузки на   │            │

│        │            │данный участок пути          │            │

│        │            │                             │            │

│2.39    │Уклон       │Уклон пути i = h/В ,         │            │

│        │преодоле-   │преодолеваемый краном с      │            │

│        │ваемый      │постоянной транспортной      │            │

│        │            │скоростью                    │            │

│        │            │                             │            │

│2.40    │Контур      │Контур, образуемый           │            │

│        │опорный     │горизонтальными проекциями   │            │

│        │            │прямых линий, соединяющих    │            │

│        │            │вертикальные оси опорных     │            │

│        │            │элементов крана (колес или   │            │

│        │            │выносных опор)               │            │

│        │            │                             │            │

│2.41    │Радиус      │Наименьший радиус закругления│            │

│        │закругления │оси внутреннего рельса на    │            │

│        │Rк          │криволинейном участке пути   │            │

│        │            │                             │            │

│2.42    │Наименьший  │Радиус окружности,           │            │

│        │радиус      │описываемой внешним передним │            │

│        │поворота R  │колесом крана при изменении  │            │

│        │            │направления движения         │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                   Параметры общего характера                   │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│2.43    │Группа      │Характеристика механизма или │            │

│        │классифика- │крана, учитывающая его       │            │

│        │ции (режима)│использование по             │            │

│        │            │грузоподъемности, а также по │            │

│        │            │времени или числу циклов     │            │

│        │            │работы                       │            │

│        │            │                             │            │

│2.44    │Габарит     │Пространство, определяемое   │            │

│        │приближения │условиями безопасности при   │            │

│        │            │работе крана вблизи          │            │

│        │            │сооружений, из пределов      │            │

│        │            │которого может выходить лишь │            │

│        │            │грузозахватный орган при     │            │

│        │            │выполнении рабочих операций  │            │

│        │            │                             │            │

│2.45    │Коэффициент │Отношение момента,           │            │

│        │запаса      │создаваемого тормозом, к     │            │

│        │торможения  │наибольшему моменту на       │            │

│        │            │тормозном валу от приложенных│            │

│        │            │статических нагрузок:        │            │

│        │            │  наибольшего рабочего груза │            │

│        │            │(для механизма подъема)      │            │

│        │            │  массы стрелы, противовеса, │            │

│        │            │наибольшего рабочего груза   │            │

│        │            │  ветра рабочего состояния   │            │

│        │            │(для механизма изменения     │            │

│        │            │вылета)                      │            │

│        │            │                             │            │

│2.46    │Обрыв       │Одно- или многократное       │            │

│        │проволоки   │нарушение целостности        │            │

│        │каната      │отдельной проволоки на       │            │

│        │            │регламентированной длине     │            │

│        │            │участка каната, подвергаемого│            │

│        │            │контролю                     │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                      3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ                       │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                            Движения                            │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│3.1     │Подъем      │Вертикальное перемещение     │            │

│        │(опускание) │груза                        │            │

│        │груза       │                             │            │

│        │            │                             │            │

│3.2     │Плавная     │Опускание груза с наименьшей │            │

│        │посадка     │скоростью при его монтаже или│            │

│        │груза       │укладке                      │            │

│        │            │                             │            │

│3.3     │Подъем      │Угловое движение стрелы в    │            │

│        │(опускание) │вертикальной плоскости       │            │

│        │стрелы      │                             │            │

│        │            │                             │            │

│3.4     │Изменение   │Перемещение грузозахватного  │            │

│        │вылета      │органа путем подъема,        │            │

│        │            │опускания, телескопирования  │            │

│        │            │стрелы или передвижения      │            │

│        │            │грузовой тележки             │            │

│        │            │                             │            │

│3.4.1   │Горизонталь-│Перемещение груза при        │            │

│        │ный ход     │изменении вылета (подъеме    │            │

│        │груза       │стрелы) по траектории,       │            │

│        │            │близкой к горизонтали        │            │

│        │            │                             │            │

│3.5     │Передвижение│Перемещение всего крана в    │            │

│        │крана       │рабочем положении            │            │

│        │            │                             │            │

│3.6     │Передвижение│Перемещение грузовой тележки │            │

│        │грузовой    │по мосту, несущему канату,   │            │

│        │тележки     │стреле или консоли           │            │

│        │            │                             │            │

│3.7     │Поворот     │Угловое движение поворотной  │            │

│        │            │части крана мостового или    │            │

│        │            │стрелового типа в            │            │

│        │            │горизонтальной плоскости     │            │

│        │            │                             │            │

│3.8     │Цикл        │Совокупность операций,       │            │

│        │работы      │связанных с передвижением    │            │

│        │            │крана при работе, от момента,│            │

│        │            │когда кран готов к подъему   │            │

│        │            │груза, до момента готовности │            │

│        │            │к подъему следующего груза   │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                       Устойчивость крана                       │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│3.9     │Устойчивость│Способность крана            │            │

│        │крана       │противодействовать           │            │

│        │            │опрокидывающим моментам      │            │

│        │            │                             │            │

│3.10    │Устойчивость│Способность крана            │            │

│        │грузовая    │противодействовать           │            │

│        │            │опрокидывающим моментам,     │            │

│        │            │создаваемым массой груза,    │            │

│        │            │силами инерции, ветровой     │            │

│        │            │нагрузкой рабочего состояния │            │

│        │            │и другими факторами          │            │

│        │            │                             │            │

│3.11    │Устойчивость│Способность крана            │            │

│        │собственная │противодействовать           │            │

│        │            │опрокидывающим моментам при  │            │

│        │            │нахождении крана в рабочем (в│            │

│        │            │том числе без груза) и       │            │

│        │            │нерабочем состояниях         │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                        Состояния кранов                        │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│3.12    │Исправное   │Состояние крана, при котором │            │

│        │состояние   │он соответствует всем        │            │

│        │            │требованиям нормативных и/или│            │

│        │            │конструкторских (проектных)  │            │

│        │            │документов                   │            │

│        │            │                             │            │

│3.13    │Работоспо-  │Состояние крана, при котором │            │

│        │собное      │значения всех параметров,    │            │

│        │состояние   │характеризующих способность  │            │

│        │            │выполнять заданные функции,  │            │

│        │            │соответствуют требованиям    │            │

│        │            │нормативных и/или            │            │

│        │            │конструкторских (проектных)  │            │

│        │            │документов                   │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│             4. СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ             │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│4.1     │Стационар-  │Механизм, закрепленный на    │            │

│        │но установ- │раме, конструкциях крана или │            │

│        │ленный      │фундаменте                   │            │

│        │механизм    │                             │            │

│        │            │                             │            │

│4.1.1   │Грузоподъем-│Стационарно установленный    │            │

│        │ный         │механизм для подъема и       │            │

│        │механизм    │опускания груза              │            │

│        │(механизм   │                             │            │

│        │подъема)    │                             │            │

│        │            │                             │            │

│4.1.1.1 │Лебедка     │Механизм, тяговое усилие     │            │

│        │            │которого передается          │            │

│        │            │посредством гибкого элемента │            │

│        │            │(каната, цепи) от приводного │            │

│        │            │барабана.                    │            │

│        │            │Типы лебедок:                │            │

│        │            │  барабанная                 │            │

│        │            │  с канатоведущими шкивами   │            │

│        │            │  шпилевая                   │            │

│        │            │                             │            │

│4.1.1.2 │Таль        │Грузоподъемный механизм,     │            │

│        │            │смонтированный в одном       │            │

│        │            │корпусе с приводом           │            │

│        │            │                             │            │

│4.2     │Механизм    │Стационарно установленный    │            │

│        │передвижения│механизм для передвижения    │            │

│        │крана       │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│4.3     │Механизм    │Стационарно установленный    │            │

│        │передвижения│механизм для передвижения    │            │

│        │тележки или │грузовой тележки или тали    │            │

│        │тали        │                             │            │

│        │            │                             │            │

│4.4     │Механизм    │Стационарно установленный    │            │

│        │изменения   │механизм для изменения вылета│            │

│        │вылета      │путем изменения угла наклона │            │

│        │            │стрелы и/или гуська либо     │            │

│        │            │передвижения грузовой тележки│            │

│        │            │или тали                     │            │

│        │            │                             │            │

│4.5     │Механизм    │Стационарно установленный    │            │

│        │поворота    │механизм для вращения        │            │

│        │            │поворотной части крана в     │            │

│        │            │горизонтальной плоскости     │            │

│        │            │                             │            │

│4.6     │Механизм    │Приводное устройство для     │            │

│        │выдвижения  │изменения длины стрелы крана │            │

│        │стрелы      │                             │            │

│        │            │                             │            │

│4.7     │Механизм    │Стационарное приводное       │            │

│        │телескопи-  │устройство для изменения     │            │

│        │рования     │длины стрелы, башни или балок│            │

│        │            │выносных опор крана          │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│          5. ПЕРЕСТАВНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ           │

│           МЕХАНИЗМЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ            │

│                       НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА                        │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│5.1     │Переставной │Механизм для подъема         │            │

│        │грузоподъем-│(опускания) груза,           │            │

│        │ный механизм│перемещаемый с одного участка│            │

│        │            │работ на другой вручную      │            │

│        │            │                             │            │

│5.1.1   │Лебедка     │Лебедка для подъема          │            │

│        │ручная      │(опускания) груза с ручным   │            │

│        │            │приводом                     │            │

│        │            │                             │            │

│5.1.2   │Домкрат     │Переставной механизм для     │            │

│        │            │подъема грузов на небольшую  │            │

│        │            │высоту при воздействии на    │            │

│        │            │груз снизу                   │            │

│        │            │                             │            │

│5.1.3   │Механизм    │Механизм с ручным приводом,  │            │

│        │тяговый     │тяговое усилие которого      │            │

│        │            │передается канатом при помощи│            │

│        │            │системы зажимов              │            │

│        │            │                             │            │

│5.2     │Передвижной │Механизм для подъема         │            │

│        │грузоподъем-│(опускания) груза,           │            │

│        │ный механизм│передвигаемый при работе     │            │

│        │            │вручную                      │            │

│        │            │                             │            │

│5.2.1   │Таль ручная │Грузоподъемный механизм с    │            │

│        │            │канатным или цепным ручным   │            │

│        │            │приводом                     │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                            6. УЗЛЫ                             │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│6.1     │Ходовое     │Основание стрелового или     │            │

│        │устройство  │башенного крана для установки│            │

│        │            │поворотной платформы или     │            │

│        │            │башни крана, включающее      │            │

│        │            │приводное устройство для     │            │

│        │            │передвижения крана           │            │

│        │            │                             │            │

│6.2     │Портал      │Основание крана,             │            │

│        │            │предназначенное для пропуска │            │

│        │            │железнодорожного или         │            │

│        │            │автомобильного транспорта    │            │

│        │            │                             │            │

│6.3     │Тележка     │Опорная конструкция,         │            │

│        │ходовая     │оборудованная колесами или   │            │

│        │балансирная │катками, имеющая шарнирное   │            │

│        │            │соединение для равномерной   │            │

│        │            │передачи нагрузок на колеса  │            │

│        │            │или катки                    │            │

│        │            │                             │            │

│6.4     │Мост        │Несущая конструкция кранов   │            │

│        │            │мостового типа,              │            │

│        │            │предназначенная для движения │            │

│        │            │по ней грузовой тележки, или │            │

│        │            │конструкция между опорами    │            │

│        │            │козлового или полукозлового  │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│6.5     │Тележка     │Узел крана, предназначенный  │            │

│        │грузовая    │для перемещения подвешенного │            │

│        │            │груза по мосту, стреле,      │            │

│        │            │несущему канату              │            │

│        │            │                             │            │

│6.6     │Опорно-     │Узел для передачи нагрузок   │            │

│        │поворотный  │(грузового момента,          │            │

│        │круг        │вертикальных и горизонтальных│            │

│        │(устройство)│сил) от поворотной части     │            │

│        │            │крана на неповоротную и для  │            │

│        │            │вращения поворотной части,   │            │

│        │            │который может также включать │            │

│        │            │механизм поворота крана      │            │

│        │            │                             │            │

│6.7     │Платформа   │Поворотная конструкция крана │            │

│        │поворотная  │для размещения механизмов    │            │

│        │            │                             │            │

│6.8     │Башня       │Вертикальная конструкция     │            │

│        │            │крана, поддерживающая стрелу │            │

│        │            │и/или поворотную платформу и │            │

│        │            │обеспечивающая необходимую   │            │

│        │            │высоту расположения опоры    │            │

│        │            │стрелы                       │            │

│        │            │                             │            │

│6.9     │Колонна     │У консольных кранов -        │            │

│        │            │вертикальная конструкция,    │            │

│        │            │поддерживающая поворотную    │            │

│        │            │стрелу с рабочим грузом и    │            │

│        │            │обеспечивающая необходимую   │            │

│        │            │высоту подъема, у кранов-    │            │

│        │            │штабелеров - вертикальная    │            │

│        │            │конструкция с направляющими  │            │

│        │            │для перемещения              │            │

│        │            │грузоподъемника и кабины     │            │

│        │            │                             │            │

│6.10    │Стрела      │Конструкция крана,           │            │

│        │            │обеспечивающая необходимый   │            │

│        │            │вылет и/или высоту подъема   │            │

│        │            │грузозахватного органа       │            │

│        │            │                             │            │

│6.11    │Оборудование│Сменное оборудование         │            │

│        │башенно-    │стрелового крана, состоящее  │            │

│        │стреловое   │из башни, стрелы с гуськом   │            │

│        │            │или без гуська и необходимых │            │

│        │            │устройств                    │            │

│        │            │                             │            │

│6.12    │Опора       │Опора кабельного крана,      │            │

│        │качающаяся  │имеющая возможность изменять │            │

│        │            │угол наклона к горизонтали   │            │

│        │            │при изменении усилий в       │            │

│        │            │несущих канатах              │            │

│        │            │                             │            │

│6.13    │Опора       │Опора кабельного крана, не   │            │

│        │некачающаяся│имеющая возможности изменять │            │

│        │            │угол наклона к горизонтали   │            │

│        │            │при изменении усилий в       │            │

│        │            │несущих канатах              │            │

│        │            │                             │            │

│6.14    │Грузоподъем-│Каретка мостового крана-     │            │

│        │ник         │штабелера, несущая           │            │

│        │            │грузозахватный орган и       │            │

│        │            │перемещающаяся по            │            │

│        │            │вертикальным направляющим    │            │

│        │            │колонны                      │            │

│        │            │                             │            │

│6.15    │Металло-    │Расчетная конструкция крана, │            │

│        │конструкция │передающая нагрузку,         │            │

│        │            │воспринимаемую краном, на    │            │

│        │            │другие узлы крана или его    │            │

│        │            │основание                    │            │

│        │            │                             │            │

│6.16    │Противовес  │Грузы, прикрепляемые к       │            │

│        │            │противовесной консоли или к  │            │

│        │            │поворотной платформе для     │            │

│        │            │уравновешивания массы        │            │

│        │            │рабочего груза и/или         │            │

│        │            │отдельных частей крана во    │            │

│        │            │время работы                 │            │

│        │            │                             │            │

│6.17    │Балласт     │Груз, прикрепленный на       │            │

│        │            │ходовой раме или на портале  │            │

│        │            │для обеспечения устойчивости │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│6.18    │Тормоз      │Устройство для остановки     │            │

│        │            │и/или удержания механизмов в │            │

│        │            │неподвижном состоянии или    │            │

│        │            │снижения скорости движения   │            │

│        │            │                             │            │

│6.19    │Блок        │Вращающийся элемент с ручьем │            │

│        │(канатный)  │для направления каната       │            │

│        │            │                             │            │

│6.19.1  │Блок урав-  │Блок, служащий для           │            │

│        │нительный   │выравнивания нагрузок в двух │            │

│        │            │ветвях каната                │            │

│        │            │                             │            │

│6.20    │Шкив        │Вращающийся канатный шкив    │            │

│        │канато-     │с канавками (канавкой),      │            │

│        │ведущий     │служащий для привода одной   │            │

│        │            │или нескольких ветвей каната │            │

│        │            │за счет сил трения между     │            │

│        │            │шкивом и канатом             │            │

│        │            │                             │            │

│6.21    │Полиспаст   │Блочно-канатная система для  │            │

│        │            │изменения силы и скорости    │            │

│        │            │передвижения каната          │            │

│        │            │                             │            │

│6.21.1  │Полиспаст   │Полиспаст, оба конца каната  │            │

│        │сдвоенный   │которого закреплены на одном │            │

│        │            │или двух барабанах           │            │

│        │            │                             │            │

│6.22    │Подвеска    │Устройство, снабженное крюком│            │

│        │крюковая    │для подъема груза и системой │            │

│        │            │блоков для подвески к крану  │            │

│        │            │                             │            │

│6.23    │Орган       │Устройство (крюк, грейфер,   │            │

│        │грузозахват-│электромагнит, вилы и др.)   │            │

│        │ный         │для подвешивания,            │            │

│        │            │захватывания или             │            │

│        │            │подхватывания груза          │            │

│        │            │                             │            │

│6.24    │Связь кине- │Механическая связь между     │            │

│        │матически   │двигателем и барабаном,      │            │

│        │неразмыка-  │осуществляемая:              │            │

│        │емая        │  непосредственным           │            │

│        │            │соединением двигателя с      │            │

│        │            │редуктором и редуктора с     │            │

│        │            │барабаном                    │            │

│        │            │  при помощи неразмыкаемых   │            │

│        │            │муфт                         │            │

│        │            │  при помощи механизма       │            │

│        │            │переключения скоростей (в том│            │

│        │            │случае, если самопроизвольное│            │

│        │            │включение или расцепление    │            │

│        │            │механизма невозможно или если│            │

│        │            │при этом автоматически не    │            │

│        │            │накладывается тормоз         │            │

│        │            │нормально закрытого типа)    │            │

│        │            │                             │            │

│6.25    │Опора       │Устройство, предназначенное  │            │

│        │выносная    │для увеличения опорного      │            │

│        │            │контура крана в рабочем      │            │

│        │            │положении                    │            │

│        │            │                             │            │

│6.26    │Лестница    │Устройство для доступа       │            │

│        │            │обслуживающего персонала на  │            │

│        │            │кран в виде ряда ступеней    │            │

│        │            │                             │            │

│6.26.1  │Лестница    │Лестница с углом наклона к   │            │

│        │наклонная   │горизонтали до 75 град.      │            │

│        │            │включительно                 │            │

│        │            │                             │            │

│6.26.1.1│Лестница    │Наклонная лестница с углом   │            │

│        │посадочная  │наклона к горизонтали до 60  │            │

│        │            │град. включительно           │            │

│        │            │                             │            │

│6.26.2  │Лестница    │Лестница с углом наклона к   │            │

│        │круто       │горизонтали более 75 град.   │            │

│        │наклонная   │                             │            │

│        │            │                             │            │

│6.26.2.1│Лестница    │Крутонаклонная лестница с    │            │

│        │вертикальная│углом наклона к горизонтали  │            │

│        │            │90 град.                     │            │

│        │            │                             │            │

│6.26.3  │Лестница    │Упрощенная лестница без      │            │

│        │монтажная   │ограждений для выполнения    │            │

│        │(эвакуацион-│монтажных операций или       │            │

│        │ная)        │использования в аварийных    │            │

│        │            │ситуациях                    │            │

│        │            │                             │            │

│6.27    │Галерея     │Длинный узкий свободный      │            │

│        │            │проход с горизонтальным      │            │

│        │            │настилом                     │            │

│        │            │                             │            │

│6.28    │Мостки      │Короткий проход с            │            │

│        │            │горизонтальным или наклонным │            │

│        │            │настилом, предназначенный для│            │

│        │            │доступа обслуживающего       │            │

│        │            │персонала при проведении     │            │

│        │            │технического обслуживания    │            │

│        │            │и/или ремонта крана          │            │

│        │            │                             │            │

│6.29    │Площадка    │Горизонтальная поверхность,  │            │

│        │            │предназначенная для          │            │

│        │            │размещения человека при      │            │

│        │            │проведении технического      │            │

│        │            │обслуживания и/или ремонта   │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│6.30    │Тамбур      │Огражденная площадка перед   │            │

│        │            │входом в кабину крана        │            │

│        │            │                             │            │

│6.31    │Грузовой    │Канат, предназначенный для   │            │

│        │(подъемный) │подъема груза                │            │

│        │канат       │                             │            │

│        │            │                             │            │

│6.32    │Стреловой   │Канат, запасованный на блоках│            │

│        │канат       │стрелового полиспаста,       │            │

│        │            │используемого для изменения  │            │

│        │            │вылета                       │            │

│        │            │                             │            │

│6.33    │Тележечный  │Канат, предназначенный для   │            │

│        │(тяговый)   │перемещения грузовой тележки │            │

│        │канат       │по стреле или мосту крана    │            │

│        │            │                             │            │

│6.34    │Несущий     │Канат, предназначенный для   │            │

│        │канат       │перемещения по нему грузовой │            │

│        │            │тележки крана кабельного типа│            │

│        │            │                             │            │

│6.35    │Канат       │Канат, предназначенный для   │            │

│        │стрелового  │подвески (удержания) стрелы  │            │

│        │расчала     │без запасовки в полиспаст, за│            │

│        │            │исключением запасовки на     │            │

│        │            │уравнительном блоке          │            │

│        │            │                             │            │

│6.36    │Вантовый    │Неподвижный канат,           │            │

│        │канат       │предназначенный для удержания│            │

│        │            │мачты мачтового крана или    │            │

│        │            │неподвижной башни кабельного │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│6.37    │Замыкающий  │Канат, предназначенный для   │            │

│        │канат       │замыкания грейфера при работе│            │

│        │            │                             │            │

│6.38    │Канат       │Канат, связывающий два       │            │

│        │оттяжки     │(неподвижных друг            │            │

│        │            │относительно друга) элемента │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│6.39    │Монтажный   │Канат, запасованный на блоках│            │

│        │канат       │монтажного полиспаста,       │            │

│        │            │используемого для монтажа    │            │

│        │            │крана или его элементов      │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│              7. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  Классификация по конструкции                  │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│7.1     │Прибор      │Техническое устройство       │            │

│        │безопасности│электронного типа,           │            │

│        │            │устанавливаемое на кране и   │            │

│        │            │предназначенное для          │            │

│        │            │отключения механизмов в      │            │

│        │            │аварийных ситуациях или их   │            │

│        │            │предупреждения               │            │

│        │            │                             │            │

│7.2     │Устройство  │Техническое устройство       │            │

│        │безопасности│механического,               │            │

│        │            │электрического,              │            │

│        │            │гидравлического или иного    │            │

│        │            │(неэлектронного) типа,       │            │

│        │            │устанавливаемое на кране и   │            │

│        │            │предназначенное для          │            │

│        │            │отключения механизмов в      │            │

│        │            │аварийных ситуациях или для  │            │

│        │            │предупреждения крановщика    │            │

│        │            │(машиниста) об аварийной     │            │

│        │            │ситуации                     │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│                  Классификация по назначению                   │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│7.3     │Ограничитель│Устройство, автоматически    │            │

│        │            │отключающее и/или            │            │

│        │            │переключающее на пониженную  │            │

│        │            │скорость привод механизма в  │            │

│        │            │аварийных ситуациях          │            │

│        │            │                             │            │

│7.3.1   │Ограничитель│Ограничитель, который        │            │

│        │рабочего    │вызывает остановку и/или     │            │

│        │движения    │ограничение рабочих движений │            │

│        │            │крана                        │            │

│        │            │                             │            │

│7.4     │Регистратор │Устройство, регистрирующее   │            │

│        │параметров  │параметры работы крана       │            │

│        │работы крана│                             │            │

│        │            │                             │            │

│7.5     │Указатель   │Устройство, информирующее    │            │

│        │            │крановщика (машиниста) и     │            │

│        │            │обслуживающий персонал об    │            │

│        │            │условиях работы крана        │            │

│        │            │                             │            │

│7.6     │Устройство  │Механическое устройство для  │            │

│        │предохрани- │защиты крана в аварийных     │            │

│        │тельное     │ситуациях                    │            │

│        │            │                             │            │

│7.6.1   │Буфер       │Устройство для смягчения     │            │

│        │            │удара                        │            │

│        │            │                             │            │

│7.6.2   │Захват про- │Устройство для удержания     │            │

│        │тивоугонный │крана от передвижения вдоль  │            │

│        │            │кранового (рельсового) пути в│            │

│        │            │нерабочем состоянии под      │            │

│        │            │действием ветра              │            │

├────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┤

│           8. ДОКУМЕНТЫ, РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА,            │

│                      СВЯЗАННЫЕ С КРАНАМИ                       │

├────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────┤

│8.1     │Документ    │Документ (стандарт, правила, │            │

│        │нормативный │технические условия,         │            │

│        │            │методические указания),      │            │

│        │            │содержащий требования        │            │

│        │            │промышленной безопасности и  │            │

│        │            │согласованный с              │            │

│        │            │Госгортехнадзором России     │            │

│        │            │                             │            │

│8.2     │Ремонт      │Восстановление поврежденных, │            │

│        │            │изношенных или пришедших в   │            │

│        │            │негодность по любой причине  │            │

│        │            │узлов, приборов безопасности │            │

│        │            │крана с доведением крана до  │            │

│        │            │работоспособного состояния   │            │

│        │            │                             │            │

│8.2.1   │Ремонт      │Ремонт, выполняемый для      │            │

│        │текущий     │обеспечения или              │            │

│        │            │восстановления               │            │

│        │            │работоспособности крана и    │            │

│        │            │состоящий в замене и/или     │            │

│        │            │восстановлении отдельных     │            │

│        │            │частей                       │            │

│        │            │                             │            │

│8.2.2   │Ремонт      │Ремонт, выполняемый в        │            │

│        │капитальный │пределах срока службы крана  │            │

│        │            │для восстановления           │            │

│        │            │исправности и полного или    │            │

│        │            │близкого к полному           │            │

│        │            │восстановления ресурса крана │            │

│        │            │с заменой или восстановлением│            │

│        │            │любых его частей, включая    │            │

│        │            │базовые                      │            │

│        │            │                             │            │

│8.2.3   │Ремонт      │Ремонт крана с истекшим      │            │

│        │полнокомп-  │сроком службы, выполняемый на│            │

│        │лектный     │кране, находящемся в рабочем │            │

│        │            │(смонтированном) состоянии, с│            │

│        │            │целью устранения дефектов,   │            │

│        │            │выявленных в результате      │            │

│        │            │обследования, для            │            │

│        │            │восстановления исправности и │            │

│        │            │ресурса крана с продлением   │            │

│        │            │срока службы до очередного   │            │

│        │            │обследования                 │            │

│        │            │                             │            │

│8.2.4   │Ремонт      │Ремонт крана с истекшим      │            │

│        │капитально -│сроком службы, выполняемый   │            │

│        │восстанови- │после разборки крана с целью │            │

│        │тельный     │устранения дефектов,         │            │

│        │            │выявленных в результате      │            │

│        │            │обследования и дообследования│            │

│        │            │крана для восстановления его │            │

│        │            │ресурса                      │            │

│        │            │                             │            │

│8.3     │Реконструк- │Изменение конструкции крана, │            │

│        │ция         │вызывающее необходимость     │            │

│        │            │внесения изменений в паспорт │            │

│        │            │(например, изменение типа    │            │

│        │            │привода, длины решетчатой    │            │

│        │            │стрелы, высоты башни,        │            │

│        │            │грузоподъемности,            │            │

│        │            │устойчивости),               │            │

│        │            │переоборудование кранов и    │            │

│        │            │другие изменения, вызывающие │            │

│        │            │перераспределение и изменение│            │

│        │            │нагрузок                     │            │

│        │            │                             │            │

│8.4     │Обследование│Комплекс работ по            │            │

│        │            │техническому диагностированию│            │

│        │            │кранов с истекшим сроком     │            │

│        │            │службы с целью выдачи        │            │

│        │            │заключения о возможности и   │            │

│        │            │условиях их дальнейшей       │            │

│        │            │эксплуатации до очередного   │            │

│        │            │обследования                 │            │

│        │            │                             │            │

│8.5     │Дообследова-│Частичное обследование крана,│            │

│        │ние         │заключающееся в выявлении    │            │

│        │            │дефектов в узлах, недоступных│            │

│        │            │для контроля при обследовании│            │

│        │            │крана в рабочем              │            │

│        │            │(смонтированном) состоянии и │            │

│        │            │подлежащих диагностированию  │            │

│        │            │после демонтажа и разборки   │            │

│        │            │крана для последующего       │            │

│        │            │проведения капитально-       │            │

│        │            │восстановительного ремонта   │            │

│        │            │                             │            │

│8.6     │Эксплуатация│Стадия жизненного цикла      │            │

│        │            │крана, на которой            │            │

│        │            │реализуется, поддерживается и│            │

│        │            │восстанавливается его        │            │

│        │            │качество. Эксплуатация крана │            │

│        │            │включает в себя в общем      │            │

│        │            │случае использование по      │            │

│        │            │назначению (работу),         │            │

│        │            │транспортирование, монтаж,   │            │

│        │            │хранение, техническое        │            │

│        │            │обслуживание и ремонт        │            │

│        │            │                             │            │

│8.7     │Сертификация│Подтверждение соответствия   │            │

│        │соответствия│крана или производства       │            │

│        │(сертифика- │требованиям отечественных    │            │

│        │ция)        │и/или зарубежных нормативных │            │

│        │            │документов, проведенное      │            │

│        │            │органом по сертификации      │            │

│        │            │                             │            │

│8.8     │Головная    │Организация, уполномоченная  │            │

│        │организация │Госгортехнадзором России:    │            │

│        │по крано-   │  проводить научно-          │            │

│        │строению    │исследовательские работы по  │            │

│        │            │безопасной эксплуатации      │            │

│        │            │кранов                       │            │

│        │            │  осуществлять функции       │            │

│        │            │специализированной           │            │

│        │            │организации в полном объеме  │            │

│        │            │  разрабатывать нормативные  │            │

│        │            │документы по кранам          │            │

│        │            │  проводить экспертизу       │            │

│        │            │проектов по вновь            │            │

│        │            │разработанным и              │            │

│        │            │модернизированным кранам (до │            │

│        │            │проведения приемочных        │            │

│        │            │испытаний)                   │            │

│        │            │  участвовать в приемочных   │            │

│        │            │испытаниях кранов            │            │

│        │            │  участвовать в сертификации │            │

│        │            │кранов и предприятий-        │            │

│        │            │изготовителей                │            │

│        │            │  проводить экспертизу       │            │

│        │            │кранов, в том числе          │            │

│        │            │приобретаемых за рубежом     │            │

│        │            │  проводить обследование     │            │

│        │            │кранов, в том числе с        │            │

│        │            │истекшим сроком службы       │            │

│        │            │                             │            │

│8.9     │Специали-   │Организация, имеющая лицензию│            │

│        │зированная  │Госгортехнадзора России (на  │            │

│        │организация │основе заключения головной   │            │

│        │по кранам   │организации - в части        │            │

│        │            │проектно - конструкторских   │            │

│        │            │работ) на:                   │            │

│        │            │  проведение в полном объеме │            │

│        │            │или частично проектно-       │            │

│        │            │конструкторских работ по     │            │

│        │            │созданию, ремонту,           │            │

│        │            │реконструкции кранов, в том  │            │

│        │            │числе приборов безопасности  │            │

│        │            │  изготовление, монтаж,      │            │

│        │            │наладку, ремонт,             │            │

│        │            │реконструкцию кранов, в том  │            │

│        │            │числе приборов безопасности  │            │

│        │            │  эксплуатацию кранов        │            │

│        │            │  обследование кранов с      │            │

│        │            │истекшим сроком службы       │            │

│        │            │                             │            │

│8.10    │Инженерный  │Организация, уполномоченная  │            │

│        │центр по    │Госгортехнадзором России     │            │

│        │технической │выполнять работы по оказанию │            │

│        │безопасности│практической помощи          │            │

│        │(инженерный │предприятиям, организациям и │            │

│        │центр)      │индивидуальным               │            │

│        │            │предпринимателям в части     │            │

│        │            │обеспечения безопасности при │            │

│        │            │эксплуатации, монтаже и      │            │

│        │            │ремонте подъемных сооружений │            │

│        │            │                             │            │

│8.11    │Орган по    │Организация, аккредитованная │            │

│        │сертификации│Госстандартом России и       │            │

│        │            │Госгортехнадзором России и   │            │

│        │            │занимающаяся организацией и  │            │

│        │            │проведением сертификации     │            │

│        │            │грузоподъемных машин и       │            │

│        │            │состояния их производства с  │            │

│        │            │выдачей сертификата          │            │

│        │            │соответствия                 │            │

│        │            │                             │            │

│8.12    │Крановщик   │Лицо, имеющее право на       │            │

│        │(машинист)  │управление краном            │            │

│        │            │                             │            │

│8.12.1  │Оператор    │Лицо, имеющее право на       │            │

│        │            │управление краном с          │            │

│        │            │переносного пульта или по    │            │

│        │            │радио                        │            │

│        │            │                             │            │

│8.13    │Владелец    │Предприятие, объединение,    │            │

│        │крана       │ассоциация или другие        │            │

│        │            │организации и индивидуальные │            │

│        │            │предприниматели, у которых в │            │

│        │            │собственности или на правах  │            │

│        │            │аренды находится кран        │            │

│        │            │                             │            │

│8.14    │Производи-  │Организация, занимающаяся    │            │

│        │тель работ  │производством строительно-   │            │

│        │            │монтажных, погрузочно-       │            │

│        │            │разгрузочных и других видов  │            │

│        │            │работ с применением кранов   │            │

└────────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘

- Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ,

РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ

ГОСТ 2.601-95         ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.013-78      ССБТ. Строительство. Электробезопасность.

Общие требования

ГОСТ 12.2.058-81*     Техника безопасности. Краны грузоподъемные.

Цветовые обозначения опасной части

ГОСТ 12.3.009-76*     ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.026-76*     ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 15.001-88*       Система разработки и постановки продукции

на производство. Продукция производственно -

технического назначения

ГОСТ 191-82*          Цепи грузовые пластинчатые. Технические

условия

ГОСТ 228-79*          Цепи якорные с распорками. Общие технические

условия

ГОСТ 1451-77          Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая.

Нормы и методы определения

ГОСТ 2105-75*         Крюки кованые и штампованные. Технические

условия

ГОСТ 2688-80*         Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции

6 x 19 (1 + 6 + 6 / 6) + 1 о.с. Сортамент

ГОСТ 3071-88*         Канат стальной двойной свивки типа ТК

конструкции 6 x 37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1

о.с. Сортамент

ГОСТ 3079-80*         Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции

6 x 37 (1 + 6 + 15 + 15) + 1 о.с. Сортамент

ГОСТ 3241-91          Канаты стальные. Технические условия

(ИСО 3108-74)

ГОСТ 6619-75*         Крюки пластинчатые однорогие и двурогие.

Технические условия

ГОСТ 6627-74*         Крюки однорогие. Заготовки. Типы.

Конструкция и размеры

ГОСТ 6628-73*         Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция

и размеры

ГОСТ 7512-82*         Контроль неразрушающий. Соединения сварные.

Радиографический метод

ГОСТ 7668-80*         Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции

6 x 36 (1 + 7 + 7 / 7 + 14) + 1 о.с.

Сортамент

ГОСТ 7669-80*         Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции

6 x 36 (1 + 7 + 7 / 7 + 14) + 7 x 7 (1 + 6).

Сортамент

ГОСТ 12840-80*        Замки предохранительные для однорогих

крюков. Типы и размеры

ГОСТ 13556-91         Краны башенные строительные. Общие

технические условия

ГОСТ 14782-86         Контроль неразрушающий. Соединения сварные.

Методы ультразвуковые

ГОСТ 15150-69*        Машины, приборы и другие технические

изделия. Исполнения для различных

климатических районов. Категории, условия

хранения и транспортирования в части

воздействия климатических факторов внешней

среды

ГОСТ 18899-73*        Канаты стальные. Канаты закрытые несущие.

Технические условия

ГОСТ 22045-89*Е       Краны мостовые электрические однобалочные

опорные. Технические условия

ГОСТ 22584-96         Тали электрические канатные. Технические

условия

ГОСТ 22827-85         Краны стреловые самоходные общего

назначения. Технические условия

ГОСТ 24599-87         Грейферы канатные для навалочных грузов.

Общие технические условия

ГОСТ 27551-87*        Краны стреловые самоходные. Органы

(ИСО 7752/2-85)       управления. Общие требования

ГОСТ 27552-87         Краны стреловые самоходные. Термины и

(ИСО 4306/2-85)       определения

ГОСТ 27553-87         Краны стреловые самоходные. Классификация по

(ИСО 4301/2-85)       режимам работы

ГОСТ 27555-87         Краны грузоподъемные. Термины и определения

(ИСО 4306/1-85)

ГОСТ 27584-88*        Краны мостовые и козловые электрические.

Общие технические условия

ГОСТ 27913-88         Краны грузоподъемные. Органы управления.

(ИСО 7752/1-83)       Расположение и характеристики. Часть 1.

Общие принципы

ГОСТ 27914-88*        Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков

(ИСО 8087-85)

ГОСТ 28434-90         Краны-штабелеры мостовые. Общие

технические условия

ГОСТ 28609-90         Краны грузоподъемные. Основные положения

расчета

ГОСТ 28648-90*        Колеса крановые. Технические условия

ГОСТ 29266-91         Краны грузоподъемные. Требования к точности

(ИСО 9373-89)         измерений параметров при испытаниях

ГОСТ Р 50046-92       Краны грузоподъемные. Требования

безопасности к гидрооборудованию

ГОСТ Р 51248-99       Пути наземные рельсовые крановые. Общие

технические требования

ИСО 2408-85           Канаты стальные проволочные общего

назначения. Характеристики

ИСО 4301/1-86         Краны грузоподъемные. Классификация

ИСО 4306/1-90         Подъемные устройства. Словарь

ИСО 4308/1-86         Краны грузоподъемные. Выбор стальных

проволочных канатов

ИСО 4308/2-88         Краны грузоподъемные. Выбор стальных

проволочных канатов. Часть 2. Краны

стреловые самоходные. Коэффициент

использования

ИСО 4309/1-81         Краны грузоподъемные. Стальные проволочные

канаты. Нормы и правила осмотра и браковки

ИСО 4310/1-81         Краны грузоподъемные. Правила и методы

испытаний

ИСО 7363-86           Краны и подъемные устройства. Технические

характеристики и приемочные документы

Положение о расследовании и учете несчастных

случаев на производстве, утвержденное

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 11.03.99 N 279

Правила регистрации объектов в

государственном реестре опасных

производственных объектов, утвержденные

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24.11.98 N 371

Правила применения технических устройств на

опасных производственных объектах,

утвержденные Постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.12.98 N 1540

Правила организации и осуществления

производственного контроля за соблюдением

требований промышленной безопасности на

опасном производственном объекте,

утвержденные Постановлением Правительства

Российской Федерации от 10.03.99 N 263

Правила устройства электроустановок, 6-е

издание, перераб. и доп. с изм.

Правила эксплуатации электроустановок

потребителей, утвержденные

Главгосэнергонадзором 31.03.92

Правила техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей,

утвержденные Главгосэнергонадзором 21.12.84

РД 03-247-98          Положение о регистрации, оформлении и учете

разрешений на изготовление и применение

технических устройств в системе

Госгортехнадзора России, утвержденное

Приказом Госгортехнадзора России от 10.12.98

N 239

РД 03-293-99          Положение о порядке технического

расследования причин аварий на опасных

производственных объектах, утвержденное

Постановлением Госгортехнадзора России от

08.06.99 N 40

РД 04-265-99          Положение о порядке подготовки и аттестации

работников организаций, эксплуатирующих

опасные производственные объекты,

подконтрольные Госгортехнадзору России,

утвержденное Постановлением Госгортехнадзора

России от 11.01.99 N 2

РД 10-08-92*          Инструкция по надзору за изготовлением,

ремонтом и монтажом подъемных сооружений,

утвержденная Постановлением Госгортехнадзора

России от 20.08.92 N 23. С Изменениями N 1

(РД 10-175(08)-98), утвержденными

Постановлением Госгортехнадзора России от

09.01.98 N 1

РД 10-33-93*          Стропы грузовые общего назначения.

Требования к устройству и безопасной

эксплуатации, утвержденные Госгортехнадзором

России 20.10.93. С Изменениями

(РД 10-231-98), утвержденными

Госгортехнадзором России 08.09.98

РД 10-34-93           Типовая инструкция для лиц, ответственных за

безопасное производство работ кранами,

утвержденная Постановлением Госгортехнадзора

России от 18.10.93 N 37

РД 10-40-93           Типовая инструкция для инженерно -

технических работников по надзору за

безопасной эксплуатацией грузоподъемных

машин, утвержденная Постановлением

Госгортехнадзора России от 26.07.93 N 27

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:

"Типовая  инструкция...  РД  10-40-93"  утверждена  Постановлением

Госгортехнадзора РФ от 26.11.1993 N 42, а не от 26.07.1993 N 27.

РД 10-49-94           Методические указания по выдаче специальных

разрешений (лицензий) на виды деятельности,

связанные с обеспечением безопасности при

эксплуатации объектов котлонадзора и

подъемных сооружений, утвержденные

Постановлением Госгортехнадзора России от

31.01.94 N 6

РД 10-89-95*          Методические указания по обследованию

предприятий (владельцев), эксплуатирующих

подъемные сооружения, утвержденные

Постановлением Госгортехнадзора России от

25.04.95 N 21. С Изменениями N 1,

утвержденными Госгортехнадзором России

17.11.97

РД 10-112-96          Методические указания по обследованию

грузоподъемных машин с истекшим сроком

службы. Часть 1. Общие положения,

утвержденные Постановлением Госгортехнадзора

России от 28.03.96 N 12

РД 10-117-95          Требования к устройству и безопасной

эксплуатации рельсовых путей козловых

кранов, утвержденные Постановлением

Госгортехнадзора России от 08.08.95 N 41

РД 10-138-97          Комплексное обследование крановых путей

грузоподъемных машин. Часть 1. Общие

положения. Методические указания

РД 10-208-98          Типовая инструкция для наладчиков приборов

безопасности грузоподъемных кранов,

утвержденная Постановлением Госгортехнадзора

России от 28.05.98 N 33

РД 22-16-96           Грузоподъемные машины. Указания по выбору

материалов для изготовления, ремонта и

реконструкции сварных стальных конструкций

РД 22-145-85          Краны стреловые самоходные. Нормы расчета

устойчивости против опрокидывания

РД 22-166-86          Краны башенные строительные. Нормы расчета

РД 22-205-88          Ультразвуковая дефектоскопия сварных

соединений грузоподъемных кранов

РД 22-207-88          Машины грузоподъемные. Общие требования и

нормы на изготовление

РД 24.090.97-98       Оборудование подъемно-транспортное.

Требования к изготовлению, ремонту и

реконструкции металлоконструкций

грузоподъемных кранов

СНиП II-7-81*         Строительство в сейсмических районах

Примечание. Звездочкой отмечено обозначение нормативного документа, к которому принято изменение.

- Приложение 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА)

КРАНОВ И МЕХАНИЗМОВ В ЦЕЛОМ

1. Группы классификации (режима) определяются в соответствии с требованиями ИСО 4301/1.

2. Группа классификации (режима) кранов в целом определяется по табл. 1 в зависимости от класса использования (U0 - U9), характеризующегося величиной максимального числа циклов за заданный срок службы, и режима нагружения (Q1 - Q4).

2.1. Режим нагружения крана характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузок Кр, определяемого по формуле

┌             ┐

n │ Ci     Pi  m│

Кр = SUM│─── x (----) │,

i=1│ Cт    Pmax  │

└             ┘

где:

Ci - среднее число рабочих циклов с частным уровнем массы груза Pi;

Cт - суммарное число рабочих циклов со всеми грузами:

n

Cт = SUM Ci;

i=1

Pi - значения частных масс отдельных грузов (уровня нагрузки) при типичном применении крана;

Pmax - масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается поднимать краном;

m = 3.

3. Группа классификации (режима) механизмов в целом определяется по табл. 2 в зависимости от класса использования механизма (Т0 - Т9), характеризующегося общей продолжительностью использования механизма (в часах), и режима нагружения (L1 - L4).

3.1. Режим нагружения механизма характеризуется величиной коэффициента распределения нагрузки Кm, определяемого по формуле

n   ti     Pi  m

Кm = SUM (-- x (----) ),

i=1  tт    Pmax

где:

ti - средняя продолжительность использования механизма при частных уровнях нагрузки Pi;

tт - общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки:

n

tт = SUM ti;

i=1

Pi - значения частных нагрузок (уровни нагрузок), характерных для применения данного механизма;

Pmax - значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму;

m = 3.

Таблица 1

ГРУППЫ КЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА) КРАНОВ В ЦЕЛОМ

┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Режим  │Коэффи-│                   Класс использования                    │

│нагру- │циент  ├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬────┬───────┤

│жения  │распре-│ U0  │ U1  │ U2  │  U3  │ U4  │ U5 │ U6 │ U7 │ U8 │  U9   │

│       │деления├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴───────┤

│       │нагру- │            максимальное число рабочих циклов             │

│       │зок, Кр├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬────┬────┬────┬───────┤

│       │       │1,6 x│3,2 x│6,3 x│1,25 x│2,5 x│5 x │1 x │2 x │4 x │ более │

│       │       │  4  │  4  │  4  │  5   │  5  │  5 │  6 │  6 │  6 │      6│

│       │       │10   │10   │10   │10    │10   │10  │10  │10  │10  │4 x 10 │

├───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│Q1 -   │ 0,125 │     │     │ A1  │  A2  │ A3  │ A4 │ A5 │ A6 │ A7 │  A8   │

│легкий │       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

├───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│Q2 -   │ 0,250 │     │ A1  │ A2  │  A3  │ A4  │ A5 │ A6 │ A7 │ A8 │       │

│умерен-│       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

│ный    │       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

├───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│Q3 -   │ 0,500 │ A1  │ A2  │ A3  │  A4  │ A5  │ A6 │ A7 │ A8 │    │       │

│тяжелый│       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

├───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────┤

│Q4 -   │ 1,000 │ A2  │ A3  │ A4  │  A5  │ A6  │ A7 │ A8 │    │    │       │

│весьма │       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

│тяжелый│       │     │     │     │      │     │    │    │    │    │       │

└───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴───────┘

Таблица 2

ГРУППЫ КЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА) МЕХАНИЗМОВ В ЦЕЛОМ

| Режим нагружения | Коэффи- циент распре- деления нагруз- ки, Кm | Класс использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T0 | T1 | T2 | T3 |  | T4 |  | T5 |  | T6 | T7 | T8 |  | T9 |  |
|  |  | общая продолжительность использования, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |  | 6300 |  | 12500 |  | 25000 |  | 50000 |  | 100000 |
| L1 - легкий | 0,125 |  |  | M1 | M2 | M3 |  | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |
| L2 - умеренный | 0,250 |  | M1 | M2 | M3 | M4 |  | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  |  |
| L3 - тяжелый | 0,500 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |  | M6 |  | M7 |  | M8 |  |  |  |  |
| L4 - весьма тяжелый | 1,000 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  | M7 |  | M8 |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

ФОРМА ПАСПОРТА СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ

Паспорт издается в жесткой обложке

на листах формата 210 x 297 мм

Формат паспорта типографского

издания 218 x 290 мм

Обложка паспорта

__________________________________________________________________

(наименование крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ <*>

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

--------------------------------

<*> Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им стреловых кранов, включив в него из перечня сведений, содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к данному типу крана. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в

органах госгортехнадзора до пуска в

работу (надпись делается только для

кранов, подлежащих регистрации)

___________

(код крана)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

__________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому

владельцу или сдаче крана в аренду

с передачей функций владельца

вместе с краном должен быть

передан настоящий паспорт

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение на работу крана должно быть получено в  порядке,

установленном Госгортехнадзором России.

3. Копии разрешений Госгортехнадзора России и  отступлений  от

требований   нормативных   документов   должны  быть  приложены  к

паспорту.

4. Сведения о сертификации ___________________________________

__________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить особое

__________________________________________________________________

внимание владельца крана)

__________________________________________________________________

Стр. 1

Место

для чертежей общих видов крана

в рабочем и транспортном положениях

с указанием основных размеров

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Рис. 1.1. Общий вид крана в рабочем положении с грузом.

Рис. 1.2. Общий вид крана в транспортном положении (дается вид

сбоку с кабиной крановщика, а также, при

необходимости, со сменным рабочим оборудованием).

Рис. 1.3. Общий вид крана в транспортном положении (вид

спереди).

Рис. 1.4. Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади).

Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и высоты подъема для любой длины стрелы и любого сменного рабочего оборудования.

Для крана в транспортном положении указываются габаритные размеры (длина, ширина, высота) крана, длина стрелы в транспортном положении, высота оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения поворотной части крана, высота нижней части противовеса относительно основания, привязка выносных опор относительно колес шасси, база шасси, колея, а также углы въезда и съезда.

Стр. 2

Разрешение (лицензия) на изготовление

N _______ от "__" ___________ 200_ г.

______________________________________________

(наименование и адрес органа госгортехнадзора,

______________________________________________

выдавшего разрешение (лицензию) на

______________________________________________

изготовление крана)

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес ________________________

1.2. Тип:

крана _______________________________________________________

ходового устройства _________________________________________

1.3. Индекс крана ________________________________________________

(указывается его исполнение)

1.4. Заводской номер _____________________________________________

1.5. Год изготовления ____________________________________________

1.6. Назначение крана ____________________________________________

_____________________________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана _______________________________________________________

механизмов:

главного подъема _________________________________________

вспомогательного подъема _________________________________

подъема стрелы ___________________________________________

телескопирования стрелы __________________________________

поворота _________________________________________________

передвижения крана _______________________________________

(указывается для кранов,

передвигающихся с грузом)

1.8. Тип привода _________________________________________________

(указывается тип привода механизма передвижения,

механизмов, расположенных на поворотной

платформе, и выносных опор)

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температура:

наибольшая           плюс

рабочего состояния ---------- - град. C -----

наименьшая           минус

наибольшая           плюс

нерабочего состояния ---------- - град. C -----

наименьшая           минус

относительная влажность воздуха, % __________________________

взрывоопасность _____________________________________________

пожароопасность _____________________________________________

другие характеристики среды при необходимости _______________

_____________________________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м), м/с:

для рабочего состояния крана (с учетом порывов ветра)

____________________________________________________________

для нерабочего состояния крана _____________________________

1.11. Допустимый уклон площадки для установки стрелового крана, %

(градусы):

при работе на выносных опорах ______________________________

при работе без выносных опор _______________________________

1.12. Требования к площадке, на которой допускается передвижение

крана с грузом:

давление на грунт (удельное), Па (кг/кв. см) _______________

допустимый уклон, % (градусы) ______________________________

1.13. Допустимое совмещение рабочих операций _____________________

____________________________________________________________

1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая _______________________________________________

цепь управления ____________________________________________

цепь рабочего освещения ____________________________________

цепь ремонтного освещения __________________________________

1.15. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми

изготовлен кран (обозначение и наименование)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана <*>:

грузоподъемность <**> максимальная главного подъема, т ______

_____________________________________________________________

грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, т ___

_____________________________________________________________

грузоподъемность при максимальном вылете, т _________________

максимальный грузовой момент, т.м ___________________________

высота подъема максимальная, м ______________________________

высота подъема при максимальном вылете, м ___________________

глубина опускания максимальная, м ___________________________

вылет при максимальной грузоподъемности, м __________________

вылет <***> максимальный, м _________________________________

вылет минимальный, м ________________________________________

--------------------------------

<*> Указываются  характеристики  с  основной  стрелой  (стрела

минимальной рабочей длины).

<**> Указывается грузоподъемность промежуточная (на канатах).

<***> Указываются  два  значения  вылета  -  "проектный"  (без

нагрузки) и "рабочий" (с грузом на крюке).

2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех

комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых

предусмотрена его эксплуатация)

Грузовые характеристики

Место для таблиц <*>,

графиков и диаграмм грузовых

характеристик крана

Высотные характеристики

Место для таблиц, графиков и

диаграмм высоты подъема

--------------------------------

<*> Указываются значения грузовысотных характеристик для  всех

исполнений рабочего оборудования.

2.2.1. Максимальная масса груза, с которой допускается

телескопирование стрелы, т ________________________________

2.2.2. Максимальная масса груза, с которой допускается

передвижение стрелового крана, т (указываются состояние

площадки и положение стрелы относительно оси движения) ____

___________________________________________________________

2.3. Геометрические параметры крана:

база, м _____________________________________________________

колея, м ____________________________________________________

база выносных опор, м _______________________________________

расстояние между выносными опорами, м _______________________

задний габарит, м ___________________________________________

(указывается при вдвинутом и выдвинутом

противовесе)

радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) ____________

_____________________________________________________________

Место для схемы крана и

таблиц со значениями

основных размеров крана и

параметров его маневренности

2.4. Скорости рабочих движений

2.4.1. Скорости механизмов подъема, м/с (м/мин.)

| Кратность полиспаста | Скорость механизма главного подъема |  |  | Скорость механизма вспомогательного подъема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номиналь- ная <*> | увеличен- ная <**> | посадки | номиналь- ная <*> | увеличен- ная <**> | по- садки |

--------------------------------

<*> Для стреловых кранов с номинальным грузом указывается обязательно.

<**> Указать условия, при которых допускается (или обеспечивается) работа с увеличенной скоростью.

2.4.2. Скорости механизма передвижения, м/с (м/мин.; км/ч - для

транспортного режима):

крана при передвижении с грузом на крюке __________________

крана транспортная ________________________________________

(указывается диапазон скоростей от

минимума до максимума)

крана транспортная (на буксире) ___________________________

2.4.3. Скорости механизма телескопирования секций стрелы

(выдвижения - втягивания секции стрелы), м/с (м/мин.) _____

2.4.4. Скорости механизма поворота (частота вращения), рад./с

(об./мин.) ________________________________________________

(указываются предельные значения частот вращения

для всех исполнений рабочего оборудования в

зависимости от поднимаемого груза и вылета)

2.4.5. Угол поворота, рад. (градусы) _____________________________

2.5. Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с

(мин.):

от максимального до минимального ____________________________

от минимального до максимального ____________________________

2.6. Преодолеваемый уклон пути, % (градусы) ______________________

(указываются значения

_____________________________________________________________

для всех вариантов транспортирования или их диапазон)

2.7. Место управления:

при работе __________________________________________________

при монтаже и испытании _____________________________________

при передвижении стрелового крана:

в рабочем режиме ________________________________________

в транспортном режиме ___________________________________

при установке на выносные опоры _____________________________

2.8. Способ управления ___________________________________________

(механический, электрический,

_____________________________________________________________

гидравлический, пневматический и т.п.)

2.9. Способ токоподвода:

к крану _____________________________________________________

к механизмам ________________________________________________

2.10. Масса крана и его основных частей, т:

конструктивная масса крана в транспортном положении (для

стрелового крана указывается с основной стрелой в

заправленном состоянии) ____________________________________

масса противовеса (перевозимого постоянно и полная) ________

____________________________________________________________

масса основных сборочных частей крана:

стрелы __________________________________________________

крановой установки ______________________________________

2.11. Распределение нагрузки на оси шасси крана в транспортном

положении с основной стрелой

| Исполнение крана | Расчетная нагрузка, кН (тс) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая | на передние оси | на задние оси |

2.12. Среднее удельное давление на грунт, Па (кг/кв. см), для

гусеничных кранов __________________________________________

2.13. Другие показатели, характерные для данного крана ___________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Двигатели силовых установок и механизмов

3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания (значения параметров на

уровне моря):

назначение ________________________________________________

тип и условное обозначение ________________________________

номинальная мощность, кВт (л.с.) __________________________

частота вращения, рад./с (об./мин.) _______________________

максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) _________________

частота вращения при максимальном крутящем моменте, рад./с

(об./мин.) ________________________________________________

удельный расход топлива, г/кВт.ч __________________________

пусковое устройство:

тип и условное обозначение ______________________________

мощность, кВт (л.с.) ____________________________________

аккумуляторные батареи:

тип и условное обозначение ______________________________

напряжение, В ___________________________________________

номинальная емкость, А.ч ________________________________

количество ______________________________________________

вид соединения двигателя с трансмиссией:

тип _____________________________________________________

обозначение _____________________________________________

3.1.2. Генераторы и электродвигатели

┌────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬─────────┐

│             Параметры              │Электро- │Генера-│Электро- │

│                                    │двигатели│торы   │двигатели│

│                                    │силовой  │       │механизма│

│                                    │установки│       │         │

├────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┤

│Назначение (механизм, на котором    │         │       │         │

│установлен двигатель)               │         │       │         │

│Тип и условное обозначение          │         │       │         │

│Род тока                            │         │       │         │

│Напряжение, В                       │         │       │         │

│Номинальный ток, А                  │         │       │         │

│Частота, Гц                         │         │       │         │

│Номинальная мощность, кВт           │         │       │         │

│Частота вращения, рад./с (об./мин.) │         │       │         │

│   ПВ, % за 10 мин.                 │         │       │         │

│Исполнение (нормальное, влаго-,     │         │       │         │

│   взрыво- и пожарозащищенное,      │         │       │         │

│   морское и т.п.)                  │         │       │         │

│Степень защиты                      │         │       │         │

│Вид соединения двигателя с          │         │       │         │

│   трансмиссией:                    │         │       │         │

│   наименование                     │         │       │         │

│   тип и обозначение                │         │       │         │

└────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┘

3.1.3. Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________

3.1.4. Гидронасосы и гидромоторы

┌─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐

│            Параметры            │  Гидронасосы   │ Гидромоторы │

├─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤

│Назначение                       │                │             │

│Количество                       │                │             │

│Тип и условное обозначение       │                │             │

│Предельный момент (для           │                │             │

│   гидромоторов), Н.м            │                │             │

│Номинальная потребляемая мощность│                │             │

│   (для гидронасосов), кВт       │                │             │

│Номинальное давление рабочей     │                │             │

│   жидкости, Па (кгс/кв. см)     │                │             │

│Номинальная производительность   │                │             │

│   (расход), л/мин.              │                │             │

│Частота вращения, рад./с         │                │             │

│   (об/мин.)                     │                │             │

│Направление вращения             │                │             │

└─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘

3.1.5. Гидроцилиндры:

назначение ________________________________________________

количество ________________________________________________

тип и условное обозначение ________________________________

диаметр цилиндра (штока), мм ______________________________

ход поршня, м _____________________________________________

усилие, кН (тс) ___________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости - давление

нагнетания, Па (кгс/кв. см) _______________________________

марка жидкости ____________________________________________

3.2. Схемы

3.2.1. Схема электрическая принципиальная

Место для схемы

3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Коли- чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.1.2. Электромонтажные чертежи

Место для электромонтажных чертежей

3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная

Место для схемы

3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Коли- чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.3. Схема пневматическая принципиальная

Место для схемы

3.2.3.1. Перечень элементов пневмооборудования

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Коли- чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4. Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается

схема установки подшипников, список которых оформляется как

спецификация к схеме)

Место для схемы

3.2.4.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозна- чение по чертежу | Наимено- вание деталей | Модуль, мм | Количе- ство зубьев | Мате- риал, марка | Термообработка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.2. Характеристика звездочек цепных передач

| Номер позиции на схеме | Номер стандарта или обозначение по чертежу | Наимено- вание | Шаг, мм | Количе- ство зубьев | Мате- риал | Термообра- ботка (твердость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.4.3. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |

3.2.4.4. Характеристика опорно-поворотного устройства:

наименование, тип _______________________________________

индекс __________________________________________________

присоединительные размеры, мм ___________________________

количество болтов _______________________________________

3.2.4.5. Характеристика тормозов:

механизм, на котором установлен тормоз __________________

количество тормозов _____________________________________

тип, система (автоматический, управляемый, нормально

открытый или нормально закрытый, колодочный, дисковый и

т.п.) ___________________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм _____________________

коэффициент запаса торможения:

грузовой лебедки _____________________________________

стреловой лебедки ____________________________________

привод тормоза:

тип __________________________________________________

усилие привода, Н ____________________________________

ход исполнительного органа, мм _______________________

путь торможения механизма, м ____________________________

3.2.5. Схемы запасовки и характеристика канатов и цепей (схемы

запасовки грузовых полиспастов главного и вспомогательного

подъема, полиспастов подъема стрелы, гуська и др.; на

схемах указываются размеры барабанов, блоков и способы

крепления канатов и цепей)

Место для схем

3.2.5.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам

предприятия-изготовителя канатов):

назначение каната (главного, вспомогательного подъема,

стрелового и т.д.) ______________________________________

конструкция каната и обозначение стандарта ______________

диаметр, мм _____________________________________________

длина, м ________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв. мм

_________________________________________________________

разрывное усилие каната в целом, Н ______________________

расчетное натяжение каната, Н ___________________________

коэффициент использования (коэффициент запаса прочности):

расчетный ____________________________________________

нормативный __________________________________________

покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) _______________

3.2.5.2. Характеристика цепей (заполняется по сертификатам

предприятия-изготовителя цепей):

назначение цепи и обозначение на схеме __________________

конструкция цепи и обозначение стандарта ________________

диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ___________

шаг цепи, мм ____________________________________________

длина цепи, мм __________________________________________

разрывное усилие цепи, кН _______________________________

расчетное натяжение, кН _________________________________

коэффициент запаса прочности:

расчетный ____________________________________________

нормативный __________________________________________

3.3. Грузозахватные органы (заполняется по сертификатам

предприятия-изготовителя грузозахватного органа)

3.3.1. Крюки:

механизмы _________________________________________________

тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый и т.д.) ___

___________________________________________________________

номер заготовки крюка по стандарту и обозначение стандарта

___________________________________________________________

номинальная грузоподъемность, т ___________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _____

___________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя крюка ____________________________

3.3.2. Грейферы:

тип и обозначение по стандарту ____________________________

вместимость ковша, куб. м _________________________________

вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер,

и их максимальная насыпная масса, кН/куб. м (тс/куб. м) ___

___________________________________________________________

масса грейфера, т _________________________________________

масса зачерпываемого материала, т _________________________

заводской номер ___________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя грейфера _________________________

3.3.3. Грузовые электромагниты:

тип _______________________________________________________

источник питающего тока:

тип ____________________________________________________

мощность, кВт __________________________________________

питающий ток:

род тока _______________________________________________

напряжение, В __________________________________________

масса электромагнита, т ___________________________________

подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов:

стружки ________________________________________________

металлолома ____________________________________________

чугунных слитков _______________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, град. C ______

заводской номер ___________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя электромагнита ___________________

3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.)

___________________________________________________________

3.4. Ходовое устройство (шасси)

3.4.1. Общая характеристика шасси:

для колесных шасси:

тип шасси ______________________________________________

осевая формула <*> _____________________________________

колесная формула привода и управления <**> _____________

тип трансмиссии (механическая, гидромеханическая) ______

________________________________________________________

система управления поворотом колес _____________________

система торможения (в том числе основная,

вспомогательная, аварийная, стояночная) ________________

система подрессоривания мостов (рессорная с

амортизатором, гидропневматическая, безрессорная) ______

________________________________________________________

типоразмер шин _________________________________________

тип двигателя __________________________________________

установленная мощность, кВт (л.с.) _____________________

вместимость топливного бака, куб. м ____________________

запас хода, км _________________________________________

допускаемые нагрузки на мосты при движении, кН _________

________________________________________________________

распределение массы шасси, т:

на передние мосты __________________________________

на задние мосты ____________________________________

для гусеничных шасси (приводятся данные для всех

вариантов исполнения гусеничной ленты) _________________

--------------------------------

<*> Указывается расположение  осей  по  базе  (для  трехосного

шасси:  1-2,  2-1 или 1-1-1;  для четырехосного шасси: 1-1-1-1 или

2-2).

<**> Указывается   общее   количество   колес   (приводных   и

управляемых).

3.5. Приборы и устройства безопасности

3.5.1. Ограничители

3.5.1.1. Ограничители рабочих движений

| Тип ограничи- теля | Механизмы, с которыми функционально связан ограничитель | Коли- чество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.1.2. Ограничитель движений крана при работе в стесненных

условиях (координатная защита):

наличие ограничителя ____________________________________

механизмы, отключаемые ограничителем ____________________

_________________________________________________________

3.5.1.3. Ограничитель опасного приближения к линии

электропередачи:

механизмы, отключаемые ограничителем ____________________

_________________________________________________________

3.5.1.4. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем ____________________

_________________________________________________________

обозначение (марка, тип) и заводской номер ______________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает

ограничитель, % _________________________________________

наличие звуковой и световой предупредительной

сигнализации ____________________________________________

нагрузка, при которой вступает в действие

предупредительная сигнализация __________________________

3.5.2. Указатели

┌──────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐

│       Наименование       │ Тип, заводской номер  │  Назначение │

├──────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤

│Указатель наклона крана   │                       │             │

│Указатель грузоподъемности│                       │             │

│и вылета                  │                       │             │

│Другие указатели          │                       │             │

└──────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘

3.5.3. Регистратор параметров работы крана:

наименование ______________________________________________

тип, марка ________________________________________________

место установки ___________________________________________

3.5.4. Устройства предохранительные

┌────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────┐

│          Наименование          │Тип, марка, способ│ Назначение │

│                                │      привода     │            │

├────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────┤

│Стопоры гусеничных тележек      │                  │            │

│Упоры и другие предохранительные│                  │            │

│устройства                      │                  │            │

└────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────┘

3.6. Кабина:

место расположения __________________________________________

назначение __________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая и

т.п.) _______________________________________________________

тип и характеристика остекления _____________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.)

_____________________________________________________________

характеристика систем для создания микроклимата в кабине

(вентиляция, отопление, кондиционирование и др.) ____________

_____________________________________________________________

характеристика сиденья ______________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.)

_____________________________________________________________

3.7. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана

(заполняются по сертификатам предприятия-изготовителя

материала) __________________________________________________

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщина металлопрока- та, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер серти- фиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран _____________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер __________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кран прошел испытания по программе _______________________________

__________________________________________________________________

(с кем согласована программа)

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте

параметрами <*> __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Гарантийный срок службы ______________________________ мес.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме _______ лет

Ресурс до первого капитального ремонта _________________ моточасов

Место печати                            Технический директор

____________                            (главный инженер)

(дата)                                предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

--------------------------------

<*> Заполняется   в   тех   случаях,   когда   предприятие   -

изготовитель  отправляет  кран  в  собранном  виде  или  если   на

предприятии-изготовителе производится полная сборка крана.

5. Документация, поставляемая

предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана.

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) руководство по эксплуатации крана;

б) руководство по монтажу крана;

в) паспорт шасси;

г) паспорт двигателя внутреннего сгорания;

д) паспорта и руководства по эксплуатации приборов и

устройств безопасности;

е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) электромонтажные чертежи (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА <*>

--------------------------------

<*> Не менее 2 страниц.

| Владелец крана (наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуаль- ного предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ

КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Номер и дата приказа о назначении или до- говора со специализи- рованной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАМЕНЕ

МЕХАНИЗМОВ, КАНАТОВ, ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОРГАНОВ,

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ

О ПРОИЗВЕДЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Дата | Сведения о ха- рактере ремонта и замене эле- ментов крана, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта или после его ре- конструкции (дата, номер документа) | Подпись инженерно- технического работника, ответственного за содер- жание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 32 страниц.

| Дата освиде- тельствования | Результаты освиде- тельствования | Срок следующего освидетельство- вания (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел заносятся результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за N ________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего ______

листов, в том числе чертежей на ____ листах.

Место штампа                                ______________________

(подпись, должность)

____________                                ______________________

(дата)                                    (фамилия и инициалы

регистрирующего лица)

- Приложение 6

ФОРМА ПАСПОРТА БАШЕННЫХ КРАНОВ

Паспорт издается в жесткой обложке

на листах формата 210 x 297 мм

Формат паспорта типографского

издания 218 x 290 мм

Обложка паспорта

__________________________________________________________________

(наименование крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ <*>

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

--------------------------------

<*> Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им башенных кранов. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого башенного крана. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в

органах госгортехнадзора до пуска в

работу (надпись делается только для

кранов, подлежащих регистрации)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

__________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому

владельцу вместе с краном должен

быть передан настоящий паспорт

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение  на работу крана должно быть получено в порядке,

установленном Госгортехнадзором России.

3. Копии  разрешений Госгортехнадзора России на отступление от

требований  нормативных  документов  должны   быть   приложены   к

паспорту.

4. При сборке крана  (основанного  на  модульном  принципе)  в

исполнении,   предусмотренном  паспортом  крана,  но  отличном  от

проставленного  предприятием-изготовителем    в     первой   части

паспорта, владелец крана заносит новое исполнение в раздел "Запись

результатов   технического  освидетельствования,  обследования"  в

графу "Результаты освидетельствования" (до получения разрешения на

пуск в работу после очередного монтажа).

5. Эксплуатация   крана   с    радиостанцией    "Сокольники-П"

допускается  при  наличии  разрешения,  выданного  местным органом

Госинспекции электросвязи (ГИЭ).

6. Сведения о сертификации ___________________________________

__________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание

__________________________________________________________________

владельца крана)

__________________________________________________________________

Стр. 1

Место для чертежа общего вида крана

в рабочем положении с указанием основных

размеров (указанных стрелками и буквами),

грузовых и высотных <*> характеристик

--------------------------------

<*> Высотные характеристики - при необходимости.

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Стр. 2

Разрешение (лицензия) на изготовление

N ______ от "__" ___________ 200__ г.

______________________________________

(наименование и адрес органа

______________________________________

госгортехнадзора, выдавшего разрешение

______________________________________

(лицензию) на изготовление крана)

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес ________________________

1.2. Тип крана ___________________________________________________

1.3. Индекс крана ________________________________________________

Обозначение исполнения (при необходимости) __________________

_____________________________________________________________

1.4. Заводской номер _____________________________________________

1.5. Год изготовления ____________________________________________

1.6. Назначение крана ____________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана _______________________________________________________

механизмов:

грузовой лебедки ________________________________________

стреловой лебедки _______________________________________

тележечной лебедки ______________________________________

передвижения крана ______________________________________

поворота ________________________________________________

1.8. Тип привода _________________________________________________

(электрический и пр.)

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

наибольшая           плюс

температура ---------- - град. C -----

наименьшая           минус

сейсмичность, баллы _________________________________________

относительная влажность воздуха, % __________________________

взрывоопасность _____________________________________________

пожароопасность _____________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра, м/с:

для рабочего состояния с двухминутным осреднением

на высоте установки анемометра _____________________________

для нерабочего состояния на высоте 10 м (ветровой район по

ГОСТ 1451) _________________________________________________

Для кранов, основанных на модульном принципе, данные для

конкретных исполнений приводятся в таблице:

| Исполнение крана | Допустимая скорость ветра, м/с | Ветровой район |
| --- | --- | --- |

1.11. Допустимый уклон кранового пути, % (градусы):

для прямолинейных путей:

при укладке _____________________________________________

при эксплуатации ________________________________________

для криволинейного участка пути:

при укладке _____________________________________________

при эксплуатации ________________________________________

для стояночной площадки (при укладке и эксплуатации)

____________________________________________________________

1.12. Ограничение одновременного выполнения рабочих

операций крана:

при работе на прямолинейных путях __________________________

при работе на криволинейных путях __________________________

1.13. Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз:

┌────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬───────────┐

│       Цепь         │Род тока│ Частота, │Напряжение,│ Число фаз │

│                    │        │    Гц    │     В     │           │

├────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Силовая             │        │          │           │           │

│Управления          │        │          │           │           │

│Рабочего освещения  │        │          │           │           │

│Ремонтного освещения│        │          │           │           │

└────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми

изготовлен кран (обозначение и наименование) _______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана (для кранов, основанных на

модульном принципе, приводятся данные для всех конкретных

исполнений):

максимальный грузовой момент, т.м ___________________________

грузоподъемность максимальная нетто, т ______________________

грузоподъемность при максимальном вылете нетто, т ___________

вылет максимальный (проектный), м ___________________________

вылет при максимальной грузоподъемности (проектный), м ______

_____________________________________________________________

вылет минимальный (проектный), м ____________________________

высота подъема при максимальном вылете, м ___________________

высота подъема максимальная, м ______________________________

глубина опускания максимальная, м ___________________________

2.2. Грузовысотные характеристики (составляются для всех

комбинаций условий работы и исполнений крана, при которых

предусмотрена его эксплуатация)

Грузовые характеристики <*>

Место для таблиц грузовых

характеристик крана (при

необходимости)

Высотные характеристики <*>

Место для таблиц высоты

подъема (при необходимости)

--------------------------------

<*> Графики грузовых и высотных характеристик крана помещаются

на чертеже общего вида крана (с. 1).

2.3. Геометрические параметры крана:

база, м _____________________________________________________

колея, м ____________________________________________________

задний габарит, м ___________________________________________

наименьший радиус закругления криволинейного участка

рельсового пути (внутреннего рельса), м _____________________

2.4. Скорости (для механизмов, имеющих несколько скоростей,

указываются все их значения или диапазон их изменения),

м/с (м/мин.):

подъема (опускания) груза максимальной массы ________________

подъема (опускания) крюковой подвески, максимальная

_____________________________________________________________

плавной посадки груза максимальной массы, не более

_____________________________________________________________

передвижения:

грузовой тележки с грузом максимальной массы ____________

_____________________________________________________________

крана ___________________________________________________

Частота вращения, рад./с (об./мин.) _________________________

2.5. Время полного изменения вылета (для кранов с подъемной

стрелой), с (мин.) __________________________________________

2.6. Угол поворота, рад. (градусы) _______________________________

2.7. Место управления:

при работе __________________________________________________

при монтаже и испытании _____________________________________

2.8. Способ управления ___________________________________________

(электрический и др.)

_____________________________________________________________

2.9. Способ токоподвода к крану __________________________________

_____________________________________________________________

2.10. Характеристики устойчивости

┌──────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┐

│          Момент, кН.м            │  Грузовая  │  Собственная   │

│                                  │устойчивость│  устойчивость  │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│Удерживающий Му <*> (при вылете)  │            │                │

│Опрокидывающий Мо <*> (при вылете)│            │                │

└──────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается значение моментов, характеризующих грузовую и собственную устойчивость при положении стрелы (вылете), когда соотношение моментов наиболее близко к единице.

2.11. Масса крана и его основных частей, т:

конструктивная масса крана (номинальная) ___________________

масса крана общая __________________________________________

масса противовеса __________________________________________

(с допусками)

масса балласта _____________________________________________

(с допусками)

масса основных сборочных частей крана, перевозимых

отдельно ___________________________________________________

масса крана в транспортном положении _______________________

2.12. Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс, кН (тс)

____________________________________________________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Двигатели силовых установок и механизмов

3.1.1. Генераторы и электродвигатели

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│        Параметры         │  Механизм (устройство), на котором  │

│                          │       установлен двигатель <*>      │

│                          ├──────────┬────────┬────┬────────────┤

│                          │подъема   │передви-│по- │передвижения│

│                          │(опуска-  │жения   │во- │  тележки   │

│                          │ния) груза│крана   │рота│ (каретки)  │

├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────┼────────────┤

│Тип и условное обозначение│          │        │    │            │

│Род тока                  │          │        │    │            │

│Напряжение, В             │          │        │    │            │

│Номинальный ток, А        │          │        │    │            │

│Частота, Гц               │          │        │    │            │

│Номинальная мощность, кВт │          │        │    │            │

│Частота вращения, рад./с  │          │        │    │            │

│(об./мин.)                │          │        │    │            │

│ПВ, % за 10 мин.          │          │        │    │            │

│Исполнение (нормальное,   │          │        │    │            │

│влаго-, взрыво- и пожаро- │          │        │    │            │

│защищенное, морское и     │          │        │    │            │

│т.п.)                     │          │        │    │            │

│Степень защиты            │          │        │    │            │

│Вид соединения двигателя с│          │        │    │            │

│трансмиссией:             │          │        │    │            │

│   наименование           │          │        │    │            │

│   тип и обозначение      │          │        │    │            │

└──────────────────────────┴──────────┴────────┴────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Указываются все двигатели, имеющиеся на кране.

Суммарная мощность электродвигателей, кВт ________________________

3.1.2. Гидронасосы и гидромоторы

┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐

│             Параметры               │ Гидронасосы │Гидромоторы │

├─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│Назначение                           │             │            │

│Количество                           │             │            │

│Тип и условное обозначение           │             │            │

│Предельный момент (для гидромоторов),│             │            │

│Н.м                                  │             │            │

│Номинальная потребляемая мощность    │             │            │

│(для гидронасосов), кВт              │             │            │

│Номинальное давление рабочей         │             │            │

│жидкости, Па (кгс/кв. см)            │             │            │

│Номинальная производительность       │             │            │

│(расход), л/мин.                     │             │            │

│Частота вращения, рад./с (об./мин.)  │             │            │

│Направление вращения                 │             │            │

└─────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

3.1.3. Гидроцилиндры:

назначение ________________________________________________

количество ________________________________________________

тип и условное обозначение ________________________________

диаметр цилиндра (штока), мм ______________________________

ход поршня, м _____________________________________________

усилие, кН (тс) ___________________________________________

номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/кв. см)

___________________________________________________________

марка жидкости ____________________________________________

3.2. Характеристика тормозов:

механизм, на котором установлен тормоз ______________________

количество тормозов _________________________________________

тип, система (автоматический, управляемый, нормально открытый

или нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.п.) ________

_____________________________________________________________

диаметр тормозного шкива, диска, мм _________________________

коэффициент запаса торможения:

для грузовой лебедки ________________________________________

для стреловой лебедки _______________________________________

привод тормоза:

тип _____________________________________________________

усилие, Н _______________________________________________

ход исполнительного органа, мм __________________________

путь торможения механизма, м ________________________________

3.3. Характеристика крюка (заполняется по сертификатам предприятия

-изготовителя крюка):

тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый) ____________

_____________________________________________________________

номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта

_____________________________________________________________

номинальная грузоподъемность, т _____________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления)

_____________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя крюка ______________________________

3.4. Схемы запасовки и характеристика канатов

Место для схем

3.4.1. Характеристика канатов (заполняется по сертификатам

предприятия - изготовителя канатов)

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Параметры          │          Назначение каната         │

│                           ├─────┬─────┬──────────┬──────┬──────┤

│                           │гру- │стре-│стрелового│теле- │мон-  │

│                           │зовой│ловой│ расчала  │жечный│тажный│

├───────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼──────┤

│Конструкция каната и       │     │     │          │      │      │

│обозначение стандарта      │     │     │          │      │      │

│Диаметр, мм                │     │     │          │      │      │

│Длина, м                   │     │     │          │      │      │

│Временное сопротивление    │     │     │          │      │      │

│проволок разрыву, Н/кв. мм │     │     │          │      │      │

│Разрывное усилие каната в  │     │     │          │      │      │

│целом, Н                   │     │     │          │      │      │

│Расчетное натяжение каната,│     │     │          │      │      │

│Н                          │     │     │          │      │      │

│Покрытие поверхности       │     │     │          │      │      │

│проволоки (ож, ж, с)       │     │     │          │      │      │

│Коэффициент запаса         │     │     │          │      │      │

│прочности:                 │     │     │          │      │      │

│   расчетный               │     │     │          │      │      │

│   нормативный             │     │     │          │      │      │

└───────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴──────┘

3.5. Опорно-поворотное устройство:

предприятие-изготовитель ____________________________________

обозначение (с указанием, по какому документу оно приведено)

_____________________________________________________________

заводской номер (при наличии) _______________________________

дата изготовления ___________________________________________

диаметр, мм _________________________________________________

число зубьев и модуль _______________________________________

болты крепления:

класс прочности _________________________________________

материал ________________________________________________

момент затяжки, Н.м _________________________________________

3.6. Приборы и устройства безопасности

3.6.1. Ограничители рабочих движений

| Тип ограни- чителя | Механизмы, с которыми функционально связан огра- ничитель (место установки) | Коли- чество | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.2. Ограничитель грузоподъемности:

механизмы, отключаемые ограничителем ______________________

обозначение (марка, тип, модификация) и заводской номер ___

___________________________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает

ограничитель, % ___________________________________________

наличие звуковой, световой предупредительной сигнализации _

___________________________________________________________

перегрузка, при которой вступает в действие

предупредительная сигнализация ____________________________

3.6.3. Другие ограничители, в том числе контакты безопасности

| Место установки (кабина, выносной пульт управления, флюгер ходовой рамы и т.д.) | Тип | Назначение | Номер позиции на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.4. Указатели

┌────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐

│          Наименование          │Тип, заводской номер│Назначение│

├────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┤

│Указатель грузоподъемности и    │                    │          │

│вылета                          │                    │          │

│Анемометр                       │                    │          │

│Другие указатели информационного│                    │          │

│назначения                      │                    │          │

└────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┘

3.6.5. Регистратор параметров работы крана:

наименование ______________________________________________

тип, марка ________________________________________________

место установки ___________________________________________

3.6.6. Упоры и буфера

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│            Параметры            │ Для ограничения перемещения  │

│                                 ├─────────┬────────────┬───────┤

│                                 │грузовой │  ходовой   │стрелы │

│                                 │ тележки │  тележки   │       │

├─────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────┤

│             Упоры               │         │            │       │

│                                 │         │            │       │

│Место установки                  │         │            │       │

│Конструкция (жесткий, пружинный, │         │            │       │

│гидравлический, резиновый)       │         │            │       │

│Максимальный ход (для пружинных  │         │            │       │

│и гидравлических), мм            │         │            │       │

│                                 │         │            │       │

│            Буфера               │         │            │       │

│                                 │         │            │       │

│Место установки (на грузовой     │         │            │       │

│тележке, стреле и т.п.)          │         │            │       │

│Конструкция (жесткий, пружинный, │         │            │       │

│гидравлический, резиновый)       │         │            │       │

│Максимальный ход (для пружинных  │         │            │       │

│и гидравлических), мм            │         │            │       │

└─────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────┘

3.6.7. Прочие предохранительные устройства

┌─────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐

│             Наименование            │ Тип, марка │ Назначение  │

├─────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤

│Противоугонные устройства            │            │             │

│(указывается способ привода: ручной, │            │             │

│автоматический и т.п.)               │            │             │

│Другие устройства                    │            │             │

└─────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

3.6.8. Сигнальные и переговорные устройства

┌─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐

│      Наименование       │Тип, обозначение, │Назначение, условия│

│                         │система устройства│   срабатывания    │

├─────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤

│Радиостанция             │                  │                   │

│Звуковой сигнал          │                  │                   │

│Габаритная световая      │                  │                   │

│сигнализация             │                  │                   │

│Другие устройства        │                  │                   │

└─────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

3.7. Кабины

┌───────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│        Параметры          │Кабина управления │Аппаратная кабина│

├───────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Место расположения         │                  │                 │

│Тип (открытая, закрытая,   │                  │                 │

│неподвижная, подвижная)    │                  │                 │

│Тип и характеристика       │                  │                 │

│остекления                 │                  │                 │

│Характеристика изоляции    │                  │                 │

│(термо-, звукоизоляция и   │                  │                 │

│т.п.)                      │                  │                 │

│Характеристика систем      │                  │                 │

│создания микроклимата в    │                  │                 │

│кабине (вентиляция,        │                  │                 │

│отопление,                 │                  │                 │

│кондиционирование и др.)   │                  │                 │

│Характеристика сиденья     │                  │                 │

│(наличие и ход перемещения │                  │                 │

│по вертикали и горизонтали,│                  │                 │

│возможность наклона спинки)│                  │                 │

│Другое оборудование        │                  │                 │

│(стеклоочистители,         │                  │                 │

│огнетушители,              │                  │                 │

│солнцезащитный козырек и   │                  │                 │

│т.п., их тип и             │                  │                 │

│характеристика)            │                  │                 │

└───────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

3.8. Данные о металле основных элементов металлоконструкций крана

(заполняются по сертификатам предприятия-изготовителя

материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщи- на металло- проката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер серти- фиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран _____________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение,

дополнительное исполнение)

Заводской номер __________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами _____________

__________________________________________________________________

Кран прошел испытания по программе _______________________________

__________________________________________________________________

и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте

параметрами <*> __________________________________________________

__________________________________________________________________

Гарантийный срок службы ______________ мес.

Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме ___________

___________________ лет

Ресурс до первого капитального ремонта _________________ моточасов

Место печати                            Технический директор

____________                            (главный инженер)

(дата)                               предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

--------------------------------

<*> Заполняется   в   тех   случаях,   когда   предприятие   -

изготовитель  отправляет  кран  в  собранном  виде,  или  если  на

предприятии-изготовителе производится полная сборка крана.

5. Документация, поставляемая предприятием -

изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

а) схемы  кинематические  (схемы  должны  содержать параметры

привода, тормозов, зубчатых передач, передаточные числа и тип

редукторов, места  установки  и  номера  подшипников,  список

которых оформляется как спецификация к схеме  или  приводится

на самой схеме);

б) схемы   запасовки    канатов    (грузового,    стрелового,

тележечного, монтажного  и др.  с указанием диаметров каната,

блоков, барабанов, а также способа крепления концов канатов);

в) схема  установки  балласта  и  противовеса  с  указанием о

допуске по массе и отклонению центра тяжести плит  (не  более

+/- 50 мм),  предупредительной  окраске и надписях, наносимых

на плиты;

г) чертежи балласта и противовеса;

д) схемы     гидравлические     (с     перечнем     элементов

гидрооборудования);

е) схемы     пневматические     (с     перечнем     элементов

пневмооборудования);

ж) принципиальная электрическая схема (с  перечнем  элементов

электрооборудования в виде спецификации);

з) схема электрическая соединений с таблицей соединений.

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) паспорт  и  руководство   по   эксплуатации   ограничителя

грузоподъемности;

б) паспорт и руководство по эксплуатации  других  приборов  и

устройств безопасности;

в) руководство по эксплуатации крана;

г) инструкция по монтажу крана;

д) проект и инструкция  по  эксплуатации  кранового  пути  (в

случае необходимости);

е) альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) альбом электромонтажных чертежей (при необходимости);

и) другие документы (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА <*>

--------------------------------

<*> Не менее 2 страниц.

| Владелец крана (наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуаль- ного предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ

КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Номер и дата приказа о назначении или до- говора со специали- зированной организа- цией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАМЕНЕ

УЗЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, КАНАТОВ, ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОРГАНОВ,

ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

КРАНА, А ТАКЖЕ О ПРОИЗВЕДЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

<**> В случае ремонта указывается вид ремонта (текущий, капитальный, полнокомплектный, капитально-восстановительный, внеплановый).

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана <**>, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно- технического работника, ответственного за со- держание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 32 страниц.

| Дата освидетель- ствования | Вид освиде- тельствования | Результаты освиде- тельствования | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за N ________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего ______

листов, в том числе чертежей на ___ листах.

Место штампа                                 _____________________

(подпись, должность)

____________                                 _____________________

(дата)                                      (фамилия и инициалы

регистрирующего лица)

- Приложение 7

ФОРМА ПАСПОРТА КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА

Паспорт издается в жесткой обложке

на листах формата 210 x 297 мм

Формат паспорта типографского

издания 218 x 290 мм

Обложка паспорта

__________________________________________________________________

(наименование крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ <*>

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

--------------------------------

<*> Настоящий паспорт является образцом, на основании которого предприятие-изготовитель должно составить паспорт применительно к типу выпускаемых им кранов мостового типа. При необходимости в паспорт включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого крана мостового типа. Паспорт заполняется на русском языке.

Титульный лист

Кран подлежит регистрации в

органах госгортехнадзора до пуска в

работу (надпись делается только для

кранов, подлежащих регистрации)

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

(наименование, тип крана)

__________________________________________________________________

(индекс крана)

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

__________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче крана другому

владельцу или сдаче крана в аренду

с передачей функций владельца

вместе с краном должен быть передан

настоящий паспорт

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.

2. Разрешение  на работу крана должно быть получено в порядке,

установленном Госгортехнадзором России.

3. Перечень  разрешений Госгортехнадзора России на отступление

от требований нормативных документов (копии) должен быть  приложен

к паспорту.

4. Сведения о сертификации должны быть приложены к паспорту.

5. ___________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить

__________________________________________________________________

особое внимание владельца крана)

Стр. 1

Место для чертежа общего вида

крана в рабочем положении с указанием

основных размеров

Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

Стр. 2

Разрешение (лицензия) на изготовление

N ______ от "__" _________ 200__ г.

______________________________________________

(наименование и адрес органа госгортехнадзора,

______________________________________________

выдавшего разрешение (лицензию) на

______________________________________________

изготовление крана)

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес ________________________

1.2. Тип крана ___________________________________________________

1.3. Индекс крана ________________________________________________

1.4. Заводской номер _____________________________________________

1.5. Год изготовления ____________________________________________

1.6. Назначение крана ____________________________________________

_____________________________________________________________

1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:

крана _______________________________________________________

механизмов:

главного подъема ________________________________________

вспомогательного подъема ________________________________

передвижения крана ______________________________________

передвижения тележки ____________________________________

1.8. Тип привода _________________________________________________

1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

температура, град. C:

нерабочего состояния:

предельная наибольшая _______________________________

предельная наименьшая _______________________________

рабочего состояния:

предельная наибольшая _______________________________

предельная наименьшая _______________________________

сейсмичность, баллы _________________________________________

относительная влажность воздуха, %, при температуре _ град. C

_____________________________________________________________

взрывоопасность _____________________________________________

пожароопасность _____________________________________________

1.10. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с:

для рабочего состояния крана _______________________________

для нерабочего состояния крана _____________________________

1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов _____________

____________________________________________________________

1.12. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая _______________________________________________

цепь управления ____________________________________________

цепь рабочего освещения ____________________________________

цепь ремонтного освещения __________________________________

1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми

изготовлен кран (обозначение и наименование) _______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики крана

2.1. Основные характеристики крана:

грузоподъемность нетто, т:

главного подъема ________________________________________

вспомогательного подъема ________________________________

высота подъема, м ___________________________________________

пролет крана, м _____________________________________________

вылет консолей рабочий, м ___________________________________

база крана, м _______________________________________________

кратность полиспастов _______________________________________

2.2. Массы испытательных грузов, т:

при статических испытаниях __________________________________

при динамических испытаниях _________________________________

2.3. Некоторые установочные размеры крана и тележки, м:

база тележки ________________________________________________

высота крана от уровня головки рельса _______________________

расстояние между крайними точками буферов в направлении

движения крана ______________________________________________

расстояние по вертикали от головки рельса до центра буфера

крана _______________________________________________________

2.4. Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей

┌────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┐

│        Механизм        │Скорость, м/с (м/мин.)│Диапазон регули-│

│                        ├──────────┬───────────┤рования скорости│

│                        │номиналь- │минимальная│(при наличии)   │

│                        │ная       │           │                │

├────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤

│Главного подъема        │          │           │                │

│Вспомогательного подъема│          │           │                │

│Передвижения крана      │          │           │                │

│Передвижения тележки    │          │           │                │

└────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────┘

2.5. Место управления:

при работе __________________________________________________

при монтаже и испытаниях ____________________________________

2.6. Способ управления ___________________________________________

(электрический и/или по радио)

2.7. Способ токоподвода:

к крану _____________________________________________________

к грузовой тележке __________________________________________

2.8. Масса крана и его основных частей, т ________________________

2.9. Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (тс):

в вертикальной плоскости ____________________________________

в горизонтальной плоскости __________________________________

2.10. Тип кранового рельса _______________________________________

2.11. Ширина головки кранового рельса, мм ________________________

2.12. Тип тележечного рельса _____________________________________

2.13. Ширина головки тележечного рельса, мм ______________________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Электродвигатели

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│           Параметры              │     Механизм, на котором    │

│                                  │     установлен двигатель    │

│                                  ├───────────────┬─────────────┤

│                                  │    подъема    │передвижения │

│                                  ├─────┬─────────┼─────┬───────┤

│                                  │глав-│вспомога-│крана│тележки│

│                                  │ного │тельного │     │       │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┤

│Тип и условное обозначение        │     │         │     │       │

│Род тока                          │     │         │     │       │

│Напряжение, В                     │     │         │     │       │

│Номинальный ток, А                │     │         │     │       │

│Частота, Гц                       │     │         │     │       │

│Номинальная мощность, кВт         │     │         │     │       │

│Частота вращения, рад./с          │     │         │     │       │

│(об./мин.)                        │     │         │     │       │

│Исполнение (нормальное, влаго-,   │     │         │     │       │

│взрыво- и пожарозащищенное и т.п.)│     │         │     │       │

│Количество                        │     │         │     │       │

│Степень защиты                    │     │         │     │       │

└──────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┘

3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________

3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж N _____, приведена

на с. ____ настоящего паспорта

3.3. Перечень элементов электрооборудования приведен на с. _______

настоящего паспорта

3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и

таблицы соединений) приведены на с. _____ настоящего паспорта

3.5. Схемы кинематические механизмов (в кинематической схеме

указывается схема установки подшипников), чертеж N _________,

приведены на с. ____ настоящего паспорта

3.5.1. Характеристика зубчатых передач

| Номер позиции на схеме | Обозна- чение по чертежу | Наимено- вание деталей | Модуль, мм | Коли- чество зубьев | Марка мате- риала | Термообра- ботка (твер- дость зубьев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.2. Характеристика редукторов

| Номер позиции на схеме | Наименование, тип | Обозначение по чертежу | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- |

3.5.3. Характеристика тормозов

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│           Параметры              │           Механизм          │

│                                  ├───────────────┬─────────────┤

│                                  │    подъема    │передвижения │

│                                  ├─────┬─────────┼─────┬───────┤

│                                  │глав-│вспомога-│крана│тележки│

│                                  │ного │тельного │     │       │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼───────┤

│Тип, система (автоматический,     │     │         │     │       │

│управляемый, нормально открытый   │     │         │     │       │

│или нормально закрытый,           │     │         │     │       │

│колодочный, дисковый и т.п.)      │     │         │     │       │

│Количество тормозов               │     │         │     │       │

│Диаметр тормозного шкива, мм      │     │         │     │       │

│Тормозной момент, Н.м             │     │         │     │       │

│Коэффициент запаса торможения     │     │         │     │       │

│Тип привода                       │     │         │     │       │

│Ход исполнительного органа, мм    │     │         │     │       │

│Усилие привода, Н                 │     │         │     │       │

│Путь торможения механизма, м      │     │         │     │       │

└──────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴───────┘

3.6. Схемы запасовки канатов с указанием размеров барабана(ов) и

блоков, а также принятых способов крепления каната(ов)

приведены на с. ____ настоящего паспорта

3.6.1. Характеристика канатов (заполняется по данным сертификатов

предприятия-изготовителя канатов)

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│                Параметры                 │      Механизм       │

│                                          ├───────────┬─────────┤

│                                          │ главного  │вспомога-│

│                                          │  подъема  │тельного │

│                                          │           │подъема  │

├──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤

│Конструкция каната и обозначение стандарта│           │         │

│Диаметр, мм                               │           │         │

│Длина, м                                  │           │         │

│Временное сопротивление проволок разрыву, │           │         │

│Н/кв. мм                                  │           │         │

│Разрывное усилие каната в целом, кН       │           │         │

│Расчетное натяжение каната, Н             │           │         │

│Коэффициент использования (коэффициент    │           │         │

│запаса прочности):                        │           │         │

│    расчетный                             │           │         │

│    нормативный                           │           │         │

│Покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) │           │         │

└──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘

3.7. Характеристика грузозахватных органов (заполняется по

сертификатам предприятия-изготовителя грузозахватного

органа)

3.7.1. Крюки

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│                 Параметры                  │     Механизм      │

│                                            ├─────────┬─────────┤

│                                            │главного │вспомога-│

│                                            │ подъема │тельного │

│                                            │         │подъема  │

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤

│Тип                                         │         │         │

│Номер заготовки по стандарту и обозначение  │         │         │

│стандарта                                   │         │         │

│Количество крюков                           │         │         │

│Номинальная грузоподъемность, т             │         │         │

│Заводской номер (номер сертификата, год     │         │         │

│изготовления)                               │         │         │

│Изображение клейма службы контроля продукции│         │         │

│(ОТК) предприятия-изготовителя крюка        │         │         │

└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

3.7.2. Грейферы:

тип и обозначение по стандарту ____________________________

вместимость ковша, куб. м _________________________________

вид материалов, для перевалки которых предназначен грейфер,

и их максимальная насыпная масса, кН/куб. м (тс/куб. м) ___

___________________________________________________________

масса грейфера, т _________________________________________

масса зачерпываемого материала, т _________________________

заводской номер ___________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя или ссылка на приложенный

паспорт грейфера __________________________________________

тип двигателя моторного грейфера __________________________

мощность двигателя, кВт ___________________________________

3.7.3. Грузовые электромагниты:

тип:

магнита ________________________________________________

шкафа управления _______________________________________

источник питающего тока:

тип ____________________________________________________

мощность, кВт __________________________________________

питающий ток:

род тока _______________________________________________

напряжение, В __________________________________________

масса электромагнита, т ___________________________________

подъемная сила, кН (тс), при подъеме материалов:

плит ___________________________________________________

скрапа _________________________________________________

стружки ________________________________________________

металлолома ____________________________________________

чугунных слитков _______________________________________

максимальная температура поднимаемого груза, град. C ______

заводской номер ___________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя электромагнита ___________________

___________________________________________________________

3.7.4. Другие грузозахватные органы (спредеры, автоматические

захваты и др.):

наименование ______________________________________________

тип, марка ________________________________________________

расчетная грузоподъемность, т _____________________________

масса грузозахватного органа, т ___________________________

габаритные размеры ________________________________________

заводской номер ___________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя __________________________________

3.8. Приборы и устройства безопасности

3.8.1. Ограничители

| Тип | Механизм, с кото- рым функционально связан ограни- читель | Расстояние до упора в момент отключения двигателя, м | Бло- ки- ров- ка | Ко- ли- чест- во | Номер позиции, обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8.2. Ограничитель грузоподъемности:

тип, марка ________________________________________________

заводской номер ___________________________________________

максимальная перегрузка, при которой срабатывает

ограничитель, % ___________________________________________

3.8.3. Контакты безопасности

| Место установки | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.8.4. Упоры и буфера

| Ограничиваемое перемещение | Упоры |  | Буфера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конструкция | место установки | конструкция | максимальный ход, мм |

3.8.5. Прочие предохранительные устройства

| Наименование, место установки | Тип, марка | Назначение | Обозначение на принципиальной электрической схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.8.6. Регистратор параметров работы крана:

тип, марка ________________________________________________

наименование ______________________________________________

место установки ___________________________________________

3.8.7. Сигнальные и переговорные устройства

| Наименование | Тип, обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |

3.9. Кабина:

место расположения __________________________________________

назначение __________________________________________________

тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) _________

_____________________________________________________________

количество мест _____________________________________________

тип, характеристика остекления ______________________________

характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.)

_____________________________________________________________

характеристика систем создания микроклимата (вентиляция,

отопление и т.п.) ___________________________________________

характеристика сиденья ______________________________________

другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители, вешалка

для одежды, аптечка, емкость для питьевой воды, устройство

для эвакуации крановщика и т.д.) ____________________________

3.10. Данные о металле основных элементов металлоконструкций

(заполняются по сертификатам предприятия-изготовителя

материала)

| Наименование и обозначение узлов и элементов | Вид и толщи- на металло- проката, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер серти- фиката |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран _____________________________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер __________________________________________________

изготовлен в соответствии с нормативными документами _____________

__________________________________________________________________

Составные части   крана   проверены  и  приняты  службой  контроля

продукции (ОТК) предприятия - изготовителя.  Кран  признан  годным

для   эксплуатации  с  указанными  в  паспорте  параметрами  после

проведения испытаний по программе _________________ и регистрации.

Гарантийный срок службы __________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме _____ лет

Ресурс до первого капитального ремонта _____ моточасов

Место печати                            Технический директор

____________                            (главный инженер)

(дата)                                предприятия - изготовителя

________________________

(подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя

________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая

предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:

а) принципиальная электрическая схема крана;

б) перечень элементов электрооборудования;

в) электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и

таблицы соединений);

г) кинематические   схемы   механизмов   со    спецификациями

подшипников;

д) схемы запасовки канатов;

е) сертификат соответствия крана;

ж) другие документы (при необходимости).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:

а) паспорта   и   инструкции   на   отдельные   узлы   крана,

изготовленные на  других предприятиях и поставляемые с данным

краном (при их наличии);

б) паспорт   и   руководство   по  эксплуатации  ограничителя

грузоподъемности;

в) паспорта    и   инструкции   на   приборы   и   устройства

безопасности;

г) руководство по эксплуатации крана;

д) инструкция по устройству кранового пути;

е) чертежи быстроизнашивающихся деталей;

ж) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;

з) другие документы (при необходимости).

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КРАНА <*>

--------------------------------

<*> Не менее 2 страниц.

| Владелец крана (наименование предприятия (организации) или фамилия и инициалы индивидуаль- ного предпринимателя) | Местонахождение крана (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ

КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Номер и дата приказа о назначении или до- говора со специализи- рованной организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЗАМЕНЕ

МЕХАНИЗМОВ, КАНАТОВ, ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ОРГАНОВ,

ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ

О ПРОИЗВЕДЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов крана, о произведенной реконструкции | Сведения о приемке крана из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно- технического работника, ответственного за со- держание грузоподъемных кранов в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов крана, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 32 страниц.

| Дата освидетель- ствования | Результаты освиде- тельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного или полного) |
| --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

Регистрация

(отдельная страница)

Кран зарегистрирован за N ________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего _____

листов, в том числе чертежей на ___ листах.

Место штампа                             _________________________

(подпись, должность)

____________                             _________________________

(дата)                                   (фамилия и инициалы

регистрирующего лица)

- Приложение 8

ФОРМА ПАСПОРТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ <*>

--------------------------------

<*> Далее по тексту паспорта - таль.

Паспорт издается в обложке на

листах формата 210 x 297 мм

Обложка паспорта

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(наименование тали)

__________________________________________________________________

(обозначение тали)

Титульный лист

Место товарного знака (эмблемы) предприятия-изготовителя

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

(наименование, тип тали)

__________________________________________________________________

(индекс тали)

ПАСПОРТ

__________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

__________________________________________________________________

(регистрационный номер)

При передаче тали другому

владельцу или сдаче тали в аренду

с передачей функций владельца

вместе с талью должен быть передан

настоящий паспорт

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ТАЛИ!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца тали.

2. Разрешение на работу тали должно быть получено  в  порядке,

установленном Госгортехнадзором России.

3. Перечень разрешений органов госгортехнадзора на отступление

от требований Правил (копии) должен быть приложен к паспорту.

4. ___________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить

__________________________________________________________________

особое внимание владельца тали)

Стр. 1

Место для чертежа

общего вида тали

Формат 210 x 297 мм

Стр. 2

Разрешение (лицензия) на изготовление

N ______ от "__" ___________ 200__ г.

______________________________________________

(наименование и адрес органа госгортехнадзора,

______________________________________________

выдавшего разрешение (лицензию)

______________________________________________

на изготовление тали)

1. Общие сведения

1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес ________________________

1.2. Тип тали ____________________________________________________

1.3. Грузоподъемность полезная, т ________________________________

1.4. Индекс тали _________________________________________________

1.5. Заводской номер _____________________________________________

1.6. Год изготовления ____________________________________________

1.7. Назначение тали _____________________________________________

(самостоятельный механизм

_____________________________________________________________

или в составе крана)

1.8. Группа классификации (режима) механизмов по ИСО 4301/1:

подъема _____________________________________________________

передвижения ________________________________________________

1.9. Тип привода _________________________________________________

1.10. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль:

температура, град. C:

нерабочего состояния:

предельная наибольшая __________________________________

предельная наименьшая __________________________________

рабочего состояния:

предельная наибольшая __________________________________

предельная наименьшая __________________________________

относительная влажность воздуха, %, при температуре

__________ град. C _________________________________________

взрывоопасность ____________________________________________

пожароопасность ____________________________________________

сейсмостойкость ____________________________________________

1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов _____________

1.12. Возможность передвижения по криволинейному участку

монорельса _________________________________________________

1.13. Род электрического тока, напряжение и число фаз:

цепь силовая _______________________________________________

цепь управления ____________________________________________

1.14. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми

изготовлена таль (обозначение и наименование)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Основные технические данные

и характеристики тали

2.1. Основные характеристики тали:

грузоподъемность полезная, т ________________________________

кратность полиспаста ________________________________________

высота подъема (расстояние по вертикали от верхнего до

нижнего положения крюка), м _________________________________

вертикальный подход (расстояние по вертикали от опорной

поверхности монорельса до зева крюка в его верхнем

положении), м _______________________________________________

2.2. Установочные размеры тали:

база, м _____________________________________________________

размер по буферам, м ________________________________________

расстояние по вертикали от нижней полки монорельса до центра

буфера тали, м ______________________________________________

тип и профиль пути __________________________________________

минимальный радиус закругления пути (если предусмотрен), м __

_____________________________________________________________

максимальный уклон пути _____________________________________

2.3. Массы испытательных грузов, т:

при статических испытаниях __________________________________

при динамических испытаниях _________________________________

2.4. Скорости механизмов

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│      Механизм       │               Скорость, м/с              │

│                     ├─────────────┬────────────────────────────┤

│                     │ номинальная │  минимальная (при наличии) │

├─────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤

│Подъема              │             │                            │

│Передвижения         │             │                            │

└─────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘

2.5. Способ управления талью _____________________________________

(с пола, из кабины,

_____________________________________________________________

дистанционный)

2.6. Способ токоподвода к тали ___________________________________

2.7. Масса тали, т _______________________________________________

2.8. Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (тс) ______________

3. Технические данные и характеристики

сборочных узлов и деталей

3.1. Электродвигатели

| Параметры | Механизм |  |
| --- | --- | --- |
|  | подъема | передвижения |
| Тип и условное обозначение Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, об./мин. Продолжительность включений, % Число включений за 1 ч Исполнение Количество электродвигателей Степень защиты по ГОСТ 17494 |  |  |

3.1.1. Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________

3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж N _____, приведена

на с. ____ настоящего паспорта

3.3. Перечень элементов электрооборудования

| Обозначение на схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Коли- чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Электромонтажные чертежи (схемы электрических соединений и

таблицы соединений) приведены на с. _____ настоящего паспорта

3.5. Схемы кинематические механизмов, чертеж N _____, приведены на

с. _____ настоящего паспорта

3.5.1. Характеристика тормозов <*>

┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│          Параметры           │            Механизм             │

│                              ├───────────────┬─────────────────┤

│                              │    подъема    │  передвижения   │

├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Тип тормоза, система          │               │                 │

│Количество тормозов           │               │                 │

│Диаметр тормозного шкива      │               │                 │

│(диска), мм                   │               │                 │

│Тормозной момент, Н.м         │               │                 │

│Коэффициент запаса торможения │               │                 │

│Тип привода                   │               │                 │

│Ход исполнительного органа, мм│               │                 │

│Усилие привода, Н             │               │                 │

│Путь торможения механизма, м  │               │                 │

└──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<*> При наличии на механизме подъема тали грузоупорного тормоза в данном пункте паспорта должна быть сделана соответствующая запись.

3.5.2. Схема запасовки каната с указанием размеров барабана и

блоков, а также принятых способов крепления каната

приведена на с. _____ настоящего паспорта

3.5.3. Характеристика каната (заполняется по сертификату

предприятия-изготовителя каната):

конструкция каната и обозначение стандарта ________________

диаметр, мм _______________________________________________

длина, м __________________________________________________

временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв. мм ________

разрывное усилие каната в целом, Н ________________________

расчетное натяжение каната, Н _____________________________

расчетный коэффициент использования _______________________

нормативный коэффициент использования _____________________

покрытие поверхности проволоки (ож, ж, с) _________________

3.5.4. Характеристика крюка (заполняется по сертификату

предприятия-изготовителя крюка):

тип _______________________________________________________

номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта ______

___________________________________________________________

номинальная грузоподъемность, т ___________________________

заводской номер (номер сертификата, год изготовления) _____

___________________________________________________________

изображение клейма службы контроля продукции (ОТК)

предприятия - изготовителя тали ___________________________

3.6. Предохранительные устройства, приборы безопасности и

сигнализаторы

3.6.1. Ограничители

| Тип | Механизм, с кото- рым функционально связан выключа- тель (место уста- новки) | Расстояние до упора в момент отключения двигателя | Бло- ки- ров- ка | Коли- чест- во | Номер позиции, обозначение на принципиальной схеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.6.2. Прочие предохранительные устройства

| Наименование | Тип | Назначение | Обозначение на принципиальной схеме |
| --- | --- | --- | --- |

3.6.3. Буфера

| Конструкция (жесткий, резиновый, пружинный) | Максимальный ход | Место установки |
| --- | --- | --- |

4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Электрическая таль _______________________________________________

(наименование, тип, индекс, исполнение)

Заводской номер __________________________________________________

изготовлена в соответствии с нормативными документами

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Таль прошла испытания по программе _______________________________

и признана годной для эксплуатации с указанными в паспорте

параметрами

Гарантийный срок службы ______________ мес.

Срок службы при работе в паспортном режиме _____ лет

Ресурс до первого капитального ремонта ____ моточасов

Место печати                            Технический директор

____________                            (главный инженер)

(дата)                               предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

Начальник службы контроля

продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя

__________________________

(подпись)

5. Документация, поставляемая

предприятием-изготовителем

5.1. Документация, включаемая в паспорт тали:

а) принципиальная электрическая схема тали;

б) кинематические схемы механизмов и схема запасовки каната;

в) сертификат соответствия тали (при наличии).

5.2. Документация, поставляемая с паспортом тали:

а) руководство по эксплуатации тали;

б) инструкция по монтажу тали;

в) паспорта    элементов    тали,    изготовленных    другими

предприятиями;

г) паспорта  (инструкции)  приборов  и устройств безопасности

(если они изготовлены другими предприятиями);

д) чертежи быстроизнашивающихся деталей;

е) ведомость на запчасти, инструменты и приспособления.

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ТАЛИ <*>

--------------------------------

<*> 1 страница.

| Наименование владельца тали | Местонахождение тали | Дата установки |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ТАЛИ

В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ <*>

--------------------------------

<*> 1 страница.

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

И ЗАМЕНЕ МЕХАНИЗМОВ, КАНАТА, КРЮКА <*>

--------------------------------

<*> Не менее 5 страниц.

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов тали | Сведения о приемке тали из ремонта (дата, номер документа) | Подпись инженерно- технического работника, ответственного за содер- жание тали в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов тали, а также использованных при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.), и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ <*>

--------------------------------

<*> Не менее 15 страниц.

| Дата освидетель- ствования | Результаты освиде- тельствования | Срок следующего освидетельствования (частичного и полного) |
| --- | --- | --- |

Примечание. В этот же раздел записываются результаты специального обследования тали, отработавшей нормативный срок службы.

- Приложение 9

ФОРМА ПАСПОРТА СТРОПА

Разрешение (лицензия) на

изготовление стропа

N ___________________________

от "__" _____________ 200_ г.

_____________________________

(наименование и адрес органа,

_____________________________

выдавшего разрешение на

_____________________________

изготовление стропа)

__________________________________________________________________

(наименование стропа)

ПАСПОРТ

Грузоподъемность стропа, т _______________________________________

Номер нормативного документа _____________________________________

Место товарного знака (эмблемы)

предприятия-изготовителя стропа

Предприятие-изготовитель и его адрес _____________________________

__________________________________________________________________

Место для чертежа стропа

с указанием длины стропа

Масса стропа, т __________________________________________________

Порядковый номер стропа по системе предприятия-изготовителя ______

__________________________________________________________________

Год и месяц выпуска стропа _______________________________________

Дата испытаний стропа ____________________________________________

Результаты испытаний _____________________________________________

Гарантийный срок _________________________________________________

Условия, при которых может эксплуатироваться строп:

наименьшая температура окружающего воздуха, град. C __________

наибольшая температура окружающего воздуха, град. C __________

Подпись руководителя предприятия-

изготовителя (цеха) или начальника

службы контроля продукции (ОТК)

предприятия-изготовителя                ________________________

Место

печати                                ________________________

(дата)

Примечания. 1. Паспорт должен постоянно храниться у владельца стропа.

2. При поставке партии однотипных стропов допускается изготавливать один паспорт на всю партию. При этом в нем должны быть указаны все порядковые номера стропов, входящих в данную партию.

- Приложение 10

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ КРАНОВОГО ПУТИ

ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ

┌─────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────┐

│     Отклонение, мм      │Графи-│            Краны              │

│                         │ческое├────┬───────┬────┬────┬────────┤

│                         │пред- │мос-│башен- │коз-│пор-│мостовые│

│                         │став- │то- │ные    │ло- │та- │перегру-│

│                         │ление │вые │       │вые │ль- │жатели  │

│                         │откло-│    │       │    │ные │        │

│                         │нения │    │       │    │    │        │

│                         │<*>   │    │       │    │    │        │

├─────────────────────────┼──────┼────┼───────┼────┼────┼────────┤

│Разность отметок головок │      │    │       │    │    │        │

│рельсов в одном          │      │    │       │    │    │        │

│поперечном сечении Р1, мм│      │    │       │    │    │        │

│S - размер колеи         │      │    │       │    │    │        │

│(пролет)                 │      │ 40 │45 - 60│ 40 │ 40 │   50   │

│                         │      │    │       │    │    │        │

│Разность отметок рельсов │      │    │       │    │    │        │

│на соседних колоннах Р2, │      │    │       │    │    │        │

│мм                       │      │ 10 │   -   │ -  │  - │   -    │

│                         │      │    │       │    │    │        │

│Сужение или расширение   │      │    │       │    │    │        │

│колеи рельсового пути    │      │    │       │    │    │        │

│(отклонение размера      │      │    │       │    │    │        │

│пролета - S в плане) Р3  │      │ 15 │   10  │ 15 │ 15 │   20   │

│                         │      │    │       │    │    │        │

│Взаимное смещение торцов │      │    │       │    │    │        │

│стыкуемых рельсов в плане│      │    │       │    │    │        │

│и по высоте Р4           │      │  2 │    3  │  2 │  2 │    2   │

│                         │      │    │       │    │    │        │

│Зазоры в стыках рельсов  │      │                               │

│при температуре 0 град. C│      │                               │

│и длине рельса 12,5 м Р5 │      │               6               │

│                         │      │                               │

│Разность высотных отметок│      │    │       │    │    │        │

│головок рельсов на длине │      │    │       │    │    │        │

│10 м кранового пути      │      │    │       │    │    │        │

│(общая) Р6               │      │  - │  40   │ 30 │ 20 │   30   │

└─────────────────────────┴──────┴────┴───────┴────┴────┴────────┘

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

Примечания. 1. Измерения отклонений Р1 и Р3 выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5 м.

2. При изменении температуры на каждые 10 град. C устанавливаемый при устройстве зазор Р5 изменяют на 1,5 мм, например при температуре плюс 20 град. C установленный зазор между рельсами должен быть равен 3 мм, а при температуре минус 10 град. C - 7,5 мм.

3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м и более принимают как для кранов-перегружателей.

- Приложение 11

КРИТЕРИИ БРАКОВКИ КРАНОВОГО ПУТИ

Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии следующих дефектов и повреждений:

трещин и сколов любых размеров;

вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15% от соответствующего размера неизношенного профиля.

Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующих дефектов и повреждений:

в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона до обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм;

в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм;

в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размером более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных поверхностях.

Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке при наличии:

трещин и выколов любых размеров;

уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа ДЕЛЬТА В >= 0,05 В (см. рисунок <*>);

уменьшении толщины полки рельса вследствие износа ДЕЛЬТА дельта >= 0,2 дельта при одновременном отгибе полки f1 <= 0,15 дельта (см. рисунок).

--------------------------------

<*> Здесь и далее не приводятся.

- Приложение 12

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ

КРАНОВОГО ПУТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

__________________________________________________________________

(организация)

"__" ______ 200_ г.

Адрес объекта ____________________________________________________

__________________________________________________________________

Тип, заводской и регистрационный номер крана _____________________

__________________________________________________________________

Крановый путь

Длина пути, м ____________________________________________________

Наличие проектной документации ___________________________________

__________________________________________________________________

(разработчик проекта)

Соответствие конструкции кранового пути проектной документации ___

__________________________________________________________________

Наличие акта  сдачи-приемки  земляного  полотна под устройство

верхнего строения пути ___________________________________________

Произведена обкатка пути проходами крана:

без груза ____________________________________________________

с максимальным рабочим грузом ________________________________

Результаты измерений:

размер колеи, мм _____________________________________________

прямолинейность, мм __________________________________________

продольный уклон, % (градусы) ________________________________

поперечный уклон, % (градусы) ________________________________

упругая посадка, мм __________________________________________

Наличие и исправность выключающих линеек _________________________

__________________________________________________________________

Наличие и исправность тупиковых упоров ___________________________

__________________________________________________________________

Заземление пути

Конструкция заземления ___________________________________________

Место расположения и длина заземления ____________________________

Наименование, тип и  номер  прибора  для  измерения  сопротивления

заземления _______________________________________________________

Место измерения __________________________________________________

Погода в  течение  трех  предыдущих  дней  и  в  день производства

измерений ________________________________________________________

Сопротивление заземления, Ом _____________________________________

Заземление пути:

соответствует нормам _________________________________________

не соответствует нормам ______________________________________

Заземление кранового пути выполнил _______________________________

__________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

Измерение сопротивления заземления выполнил ______________________

__________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

Работу по устройству кранового пути

выполнил и сдал __________________________

(организация,

__________________________________________

должность, фамилия, подпись)

Крановый путь принял в эксплуатацию

__________________________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)

- Приложение 13

НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

1. Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производится согласно рекомендациям, приведенным в настоящем Приложении.

Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:

а) характер и число обрывов проволок (рис. 1 - 3), в том числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;

б) разрыв пряди;

в) поверхностный и внутренний износ;

г) поверхностная и внутренняя коррозия;

д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;

е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения);

ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.;

з) повреждения в результате температурного воздействия или электрического дугового разряда.

2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с табл. 1 и рис. 4.

Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.

Таблица 1

ЧИСЛО ОБРЫВОВ ПРОВОЛОК, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ

КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, РАБОТАЮЩИЕ СО СТАЛЬНЫМИ

И ЧУГУННЫМИ БЛОКАМИ, БРАКУЮТСЯ

| Число несущих проволок в наружных прядях | Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам | Тип свив- ки | ГОСТ на канат | Группа классификации (режима) механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М1, М2, М3 и М4 |  |  |  |  | М5, М6, М7 и М8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | крестовая свивка |  | односторонняя свивка |  |  | крестовая свивка |  | односторонняя свивка |  |  |
|  |  |  |  | на участке длиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6d | 30d |  | 6d | 30d | 6d | 30d |  | 6d | 30d |
| n =< 50 | 6 x 7(6/1) |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 4 |
|  | 6 x 7(1 + 6) + 1 x 7(1 + 6) | ЛК-О | 3066-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 7(1 + 6) + 1 о.с. | ЛК-О | 3069-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 x 6(0 + 6) + 9 о.с. | ЛК-О | 3097-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 <= n <= 75 | 6 x 19(9/9/1)* |  |  | 3 | 6 |  | 2 | 3 | 6 | 12 |  | 3 | 6 |
|  | 6 x 19(1 + 9 + 9) + 1 о.с. | ЛК-О | 3077-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 19(1 + 9 + 9) + 7 x 7(1 + 6)* | ЛК-О | 3081-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 <= n <= 100 | 18 x 7(1 + 6) + 1 о.с. | ЛК-О | 7681-80 | 4 | 8 |  | 2 | 4 | 8 | 16 |  | 4 | 8 |
| 101 <= n <= 120 | 8 x 19(9/9/1)* |  |  | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10 | 19 |  | 5 | 10 |
|  | 6 x 19(12/6/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 19(12/6 + 6F/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 25FS(12/12/1)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 19(1 + 6 + 6/6) + 7 x 7(1 + 6) | ЛК-Р | 14954-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 19(1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. | ЛК-Р | 2688-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 25(1 + 6; 6 + 12) + 1 о.с. | ЛК-З | 7665-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 25(1 + 6; 6 + 12) + 7 x 7(1 + 6) | ЛК-З | 7667-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 <= n <=140 | 8 x 16(0 + 5 + 11) + 9 о.с. | ТК | 3097-80 | 6 | 11 |  | 3 | 6 | 11 | 22 |  | 6 | 11 |
| 141 <= n <= 160 | 8 x 19(12/6 + 6F/1) |  |  | 6 | 13 |  | 3 | 6 | 13 | 26 |  | 6 | 13 |
|  | 8 x 19(1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. | ЛК-Р | 7670-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 <= n <= 180 | 6 x 36(14/7 + 7/7/1)* |  |  | 7 | 14 |  | 4 | 7 | 14 | 29 |  | 7 | 14 |
|  | 6 x 30(0 + 15 + 15) + 7 о.с. | ЛК-О | 3083-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 36(1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с.* | ЛК-РО | 7668-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 36(1 + 7 + 7/7 + 14) + 7 x 7(1 + 6)* | ЛК-РО | 7669-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 <= n <= 200 | 6 x 31(1 + 6 + 6/6 + 12) + 1 о.с. |  |  | 8 | 16 |  | 4 | 8 | 16 | 32 |  | 8 | 16 |
|  | 6 x 31(1 + 6 + 6/6 + 12) + 7 x 7(1 + 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 x 37(1 + 6 + 15 + 15) + 1 о.с. | ТЛК-О | 3079-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 <= n <= 220 | 6 x 41(16/8 + 8/8/1)* |  |  | 9 | 18 |  | 4 | 9 | 18 | 38 |  | 9 | 18 |
| 221 <= n <= 240 | 6 x 37(18/12/6/1) |  |  | 10 | 19 |  | 5 | 10 | 19 | 38 |  | 10 | 19 |
|  | 18 x 19(1 + 6 + 6/6) + 1 о.с. | ЛК-Р | 3088-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 <= n <= 260 |  |  |  | 10 | 21 |  | 5 | 10 | 21 | 42 |  | 10 | 21 |
| 261 <= n <= 280 |  |  |  | 11 | 22 |  | 6 | 11 | 22 | 45 |  | 11 | 22 |
| 281 <= n <= 300 |  |  |  | 12 | 24 |  | 6 | 12 | 24 | 48 |  | 12 | 24 |
| 300 <= n |  |  |  | 0,04n | 0,08n |  | 0,02n | 0,04n | 0,08n | 0,16n |  | 0,04n | 0,08n |

Примечания. 1. n - число несущих проволок в наружных прядях каната: d - диаметр каната, мм.

2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается.

3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше.

4. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, класс конструкции понижен и отмечен звездочкой.

5. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения.

6. Незаполненные строки в графе "Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам" означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов проволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону.

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 5) или коррозии (рис. 6) на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника - внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у остальных канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок (рис. 7).

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с данными табл. 2.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см. рис. 5, д) или коррозии (см. рис. 6, д) на 40% и более канат бракуется.

Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.

При меньшем, чем указано в табл. 1, числе обрывов проволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал осмотров и смены каната по достижении степени износа, указанной в табл. 2.

Таблица 2

НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТА В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ПОВЕРХНОСТНОГО ИЗНОСА ИЛИ КОРРОЗИИ

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ Уменьшение диаметра проволок в │ Количество обрывов проволок,  │

│результате поверхностного износа│% от норм, указанных в табл. 1 │

│         или коррозии, %        │                               │

├────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│             10                 │             85                │

│             15                 │             75                │

│             20                 │             70                │

│             25                 │             60                │

│         30 и более             │             50                │

└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускается замена одного, более изношенного, каната.

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рис. 8), канат необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется. Необходимость применения дефектоскопии стальных канатов определяют согласно требованиям нормативной документации в зависимости от типа и назначения крана.

5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали (рис. 9). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Нв и свивки каната Нк канат бракуется при dв >= 1,08dк, где dв - диаметр спирали волнистости, dк - номинальный диаметр каната.

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного из параметров канат подлежит браковке при dв >= 4/3dк. Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25dк.

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразной деформации (рис. 10); выдавливания сердечника (рис. 11); выдавливания или расслоения прядей (рис. 12); местного увеличения диаметра каната (рис. 13); местного уменьшения диаметра каната (см. рис. 7); раздавленных участков (рис. 14); перекручиваний (рис. 15); заломов (рис. 16); перегибов (рис. 17); повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

- Приложение 14

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ

ЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

| Элементы | Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается |
| --- | --- |
| Ходовые колеса кранов и тележек | 1. Трещины любых размеров 2. Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины 3. Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2% 4. Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5% <*> |
| Блоки | 1. Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья |
| Барабаны | 1. Трещины любых размеров 2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм |
| Крюки | 1. Трещины и надрывы на поверхности 2. Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка |
| Шкивы тормозные | 1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности 2. Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины |
| Накладки тормозные | 1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки 2. Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины |

--------------------------------

<*> Для механизмов с центральным приводом.

- Приложение 15

НОРМЫ БРАКОВКИ

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющей порядок и методы осмотра и браковочные показатели.

При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов канатных и цепных стропов производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем Приложении.

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

| Стропы из канатов двойной свивки | Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3d | 6d | 30d |
|  | 4 | 6 | 16 |

Примечание. d - диаметр каната, мм.

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% от первоначального размера (рис. 1) и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2).

- Приложение 16

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ

ЗНАНИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

(крановщиков, их помощников, слесарей,

электромонтеров, наладчиков приборов

безопасности и стропальщиков)

Стр. 1

┌─────────┐

│         │                             __________________________

│         │                                  (личная подпись)

│  Фото   │

│         │                             Выдано "__" ______ 200_ г.

│         │

└─────────┘

печать

учебного

заведения

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____

Стр. 2

Выдано ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он "__" _______ 200_ г. окончил _______________________

__________________________________________________________________

(наименование, номер и место нахождения

__________________________________________________________________

учебного заведения)

по профессии _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Стр. 3

Решением экзаменационной комиссии

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

присвоена квалификация ___________________________________________

__________________________________________________________________

допускается к обслуживанию _______________________________________

__________________________________________________________________

(тип крана)

Стр. 4

Основание: протокол экзаменационной комиссии

N ______ от "__" _______ 200_ г.

Председатель экзаменационной комиссии ____________________________

(подпись)

Инспектор госгортехнадзора _______________________________________

(штамп и подпись инспектора)

Директор учебного заведения ______________________________________

(подпись)

Примечание. Удостоверение издается в твердой обложке на листах формата 110 x 80 мм.

Стр. 5

(вкладыш)

К УДОСТОВЕРЕНИЮ N _____

Повторная проверка знаний проведена

Протокол N __________

от "__" _____ 200_ г.

Председатель комиссии

_____________________

(подпись)

Стр. 6

За какое нарушение изъят         Учитывается и хранится

ТАЛОН N 1                        службой охраны труда

_________________________   л           ТАЛОН N 1

_________________________   и

_________________________   н    к удостоверению N ____________

_________________________   и    владельца ____________________

_________________________   я    ______________________________

(должность лица,

_________________________   о    нарушившего правила и нормы

изъявшего талон)        т    безопасности труда

р    (производственную инструкцию)

"__" ___________ 200__ г.   е    при __________________________

_____________   з    ______________________________

(подпись)     а    ______________________________

Стр. 7

Талон изымается при         л    ______________________________

нарушении владельцем        и    ______________________________

удостоверения правил и норм н    ______________________________

безопасности труда          и    ______________________________

я    ______________________________

______________________________

о           (должность лица,

т    ______________________________

р           изъявшего талон)

е

з                    ______________

а                       (подпись)

Стр. 8

За какое нарушение изъят         Учитывается и хранится

ТАЛОН N 2                        службой охраны труда

_________________________   л           ТАЛОН N 2

_________________________   и

_________________________   н    к удостоверению N ____________

_________________________   и    владельца ____________________

_________________________   я    ______________________________

(должность лица,

_________________________   о    нарушившего правила и нормы

изъявшего талон)        т    безопасности труда

р    (производственную инструкцию)

"__" ___________ 200__ г.   е    при __________________________

_____________   з    ______________________________

(подпись)     а    ______________________________

Стр. 9

Талон изымается при         л    ______________________________

нарушении владельцем        и    ______________________________

удостоверения правил и норм н    ______________________________

безопасности труда. После   и    ______________________________

трехкратного нарушения      я    ______________________________

владелец лишается                ______________________________

удостоверения с             о           (должность лица,

отстранением его от         т    ______________________________

обслуживания объекта и с    р           изъявшего талон)

правом сдачи экзамена по    е

истечении 3 мес.            з                    ______________

а                      (подпись)

- Приложение 17

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА КРАНОВЩИКА

Дата _____________________________________________________________

Смена ____________________________________________________________

Крановщик ________________________________________________________

Результаты осмотра крана:

┌───┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐

│ N │  Наименование узла, механизма,  │Резуль- │Фамилия, инициалы│

│п/п│      прибора безопасности       │таты    │   и должность   │

│   │                                 │проверки│   работника,    │

│   │                                 │        │  устранившего   │

│   │                                 │        │  неисправность  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤

│1  │Металлоконструкции:              │        │                 │

│   │   стрела                        │        │                 │

│   │   опорная рама                  │        │                 │

│   │   поворотная рама               │        │                 │

│2  │Опорно-поворотное устройство     │        │                 │

│3  │Механизмы:                       │        │                 │

│   │   главного подъема              │        │                 │

│   │   вспомогательного подъема      │        │                 │

│   │   поворота                      │        │                 │

│   │   подъема стрелы                │        │                 │

│   │   телескопирования              │        │                 │

│   │   другие                        │        │                 │

│4  │Канаты:                          │        │                 │

│   │   грузовой                      │        │                 │

│   │   стреловой                     │        │                 │

│   │   оттяжки стрелы                │        │                 │

│5  │Крюк и крюковая подвеска         │        │                 │

│6  │Система управления:              │        │                 │

│   │   электрическая                 │        │                 │

│   │   гидравлическая                │        │                 │

│   │   пневматическая                │        │                 │

│7  │Электрооборудование              │        │                 │

│8  │Гидрооборудование                │        │                 │

│9  │Приборы и устройства безопасности│        │                 │

│10 │Освещение, отопление, кондиционер│        │                 │

│11 │Прочие замечания, выявленные при │        │                 │

│   │работе                           │        │                 │

└───┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘

Смену принял _____________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Смену сдал _______________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись крановщика)

Результаты осмотра крана специалистами:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Инженерно-технический   работник,  ответственный   за   содержание

грузоподъемных кранов в исправном состоянии ______________________

__________________________________________________________________

- Приложение 18

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.

┌────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐

│      Операция      │Рисунок <*>│            Сигнал             │

├────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┤

│Поднять груз или    │           │Прерывистое движение рукой     │

│крюк                │           │вверх на уровне пояса, ладонь  │

│                    │           │обращена вверх, рука согнута в │

│                    │           │локте                          │

│                    │           │                               │

│Опустить груз или   │           │Прерывистое движение рукой вниз│

│крюк                │           │перед грудью, ладонь обращена  │

│                    │           │вниз, рука согнута в локте     │

│                    │           │                               │

│Передвинуть кран    │           │Движение вытянутой рукой,      │

│(мост)              │           │ладонь обращена в сторону      │

│                    │           │требуемого движения            │

│                    │           │                               │

│Передвинуть тележку │           │Движение рукой, согнутой в     │

│                    │           │локте, ладонь обращена в       │

│                    │           │сторону требуемого движения    │

│                    │           │тележки                        │

│                    │           │                               │

│Повернуть стрелу    │           │Движение рукой, согнутой в     │

│                    │           │локте, ладонь обращена в       │

│                    │           │сторону требуемого движения    │

│                    │           │стрелы                         │

│                    │           │                               │

│Поднять стрелу      │           │Движение вверх вытянутой       │

│                    │           │рукой, предварительно          │

│                    │           │опущенной до вертикального     │

│                    │           │положения, ладонь раскрыта     │

│                    │           │                               │

│Опустить стрелу     │           │Движение вниз вытянутой рукой, │

│                    │           │предварительно поднятой до     │

│                    │           │вертикального положения, ладонь│

│                    │           │раскрыта                       │

│                    │           │                               │

│Стоп (прекратить    │           │Резкое движение рукой вправо и │

│подъем или          │           │влево на уровне пояса, ладонь  │

│передвижение)       │           │обращена вниз                  │

│                    │           │                               │

│Осторожно           │           │Кисти рук обращены ладонями    │

│(применяется перед  │           │одна к другой на небольшом     │

│подачей какого-либо │           │расстоянии, руки при этом      │

│из перечисленных    │           │подняты вверх                  │

│выше сигналов при   │           │                               │

│необходимости       │           │                               │

│незначительного     │           │                               │

│перемещения)        │           │                               │

└────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

- Приложение 19

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

_________________________

(наименование предприятия

_________________________

и ведомства)

НАРЯД-ДОПУСК N _____

Наряд выдается  на  производство работ на расстоянии менее 30 м от

крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В

1. Крановщику ____________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

(тип крана, регистрационный номер)

2. Выделенного для работы ________________________________________

(организация, выделившая кран)

3. На участке ____________________________________________________

(организация, которой выдан кран, место

__________________________________________________________________

производства работ, строительная площадка, склад, цех)

4. Напряжение линии электропередачи ______________________________

5. Условия работы ________________________________________________

(необходимость снятия напряжения с линии

__________________________________________________________________

электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана

__________________________________________________________________

расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей

__________________________________________________________________

крана, способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана ____________________________________

(положение стрелы

__________________________________________________________________

и другие меры безопасности)

7. Начало работы ___ ч ___ мин. "__" _______ 200_ г.

8. Конец работы ____ ч ___ мин. "__" _______ 200_ г.

9. Ответственный за безопасное производство работ ________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы,

__________________________________________________________________

дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик __________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранной зоне ___________________

__________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) ______________________

__________________________________________________________________

(организация, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены ___

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Лицо, ответственное за безопасное производство работ _____________

_________________________                    "__" ________ 200_ г.

(подпись)

14. Инструктаж получил крановщик _________________________________

(подпись)

"__" ________ 200_ г.

Примечания. 1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику, второй хранится у производителя работ.

2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии электропередачи.

3. К воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от них.

4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.